# V Ý K A Z      V Ý M Ě R

Akce: 	          Karlovy Vary – divadlo Husovka

Stavební  úpravy a opravy

Profese:       elektro

Investor:      Město Karlovy Vary, odbor rozvoje a investic

Datum:         Srpen 2012

Vypracoval: František JOZA – elektroprojekt

Česká 148, Karlovy Vary

Tel. č. 353220960

## IČO: 12818593

Rozvaděč „R32“ (dle výkr. E 4)	1 ks

jistič 25 B/3 	1 ks

měřič spotřeby el. energie, třífázový, jednosazbový	1 ks

koupelnová galérka s osvětlením  a zásuvka 	4 ks

svítidlo dle výběru investora 	17 ks

nouzové  svítidlo s vlast. zdrojem 	2 ks

protipožární dvířka v provedení  EI 30S DP 1	2 ks

automatický spínač osvětlení 	1 ks

vypínač 1pól, řazení 1, p.om., IP 20 	7 ks

přepínač střídavý, řazení 6, p. om., IP 20 	14 ks

tlač. ovladač, řazení 1/0, p. om., IP 20 	3 ks

zásuvka 2P + PE, jednonásobná, p.om., IP 20	33 ks

přepínač křížový, řazení 7, p. om., IP 20 	2 ks

rámeček jednonásobný 	14 ks

dvojnásobný, svislý 	5 ks

trojnásobný, vodorovný 	4 ks

dvojnásobný, vodorovný 	5 ks

kryt spínačů jednoduchý  	24 ks

kryt zásuvky 2P + PE	33 ks

kabel CYKY 2 x 1,5	70 m

CYKY 3 x 1,5 	165 m

CYKY 3 x 2,5 	175 m

CYKY 5 x 1,5 	54 m

CYKY 5 x 6 	10 m

vodič CY 4 		40 m

trubka pvc Ø 16, ohebná 	70 m

krabice přístrojová KP 67/2	15 ks

KP 64/2	5 ks

KP 64/3	2 ks

KP 64/LA	11 ks

KP 64/2L	4 ks

KP 64/3L	2 ks

krabice rozvodná KI 68L/3 se svorkovnicí 	18 ks

krabice rozvodná KU 68 –1903	23 ks

HZS (demontáž, jednání, práce mimo ceník, úpravy

a  přeložky vedení)	87 hod.

montážní práce

revizní zpráva

výpomocné práce zednické