## KARLOVY VARY

ZŠ 1. MÁJE – ZATEPLENÍ  FASÁDY, PLOCHÝCH STŘECH A PŮDNÍCH PROSTOR

Projekt pro provádění stavby

D.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 - ZATEPLENÍ FASÁDY

Stavební část

ÚVODNÍ ČÁST:

Stavební úpravy řeší zateplení celého objektu, plochých střech a půdních prostor. Při provádění navržených stavebních úprav objektu nedochází k zásahu do stávajících nosných konstrukcí objektu školy.

Z provozních, časových a v neposlední řadě finančních důvodů, možno zateplení provádět postupně podle jednotlivých objektů a provozních celků.

Vlastní zateplení objektů školy členěno z výše uvedených důvodů na dva objekty-

SO 01 Zateplení fasády

SO 02 Zateplení plochých střech a půdních prostor

V rámci zateplení fasády se jedná o zateplení větší části vlastního objektu školy, včetně vnitřního átria, a dále jednopodlažní přístavby šaten s hlavním vstupem do školy. Dále se jedná o zateplení fasády dvoupodlažního objektu školní jídelny a kuchyně, který je provozně propojen s vlastním objektem školy.

Z finančních a technologických důvodů se část fasád na historické části objektu s bohatou architektonickou výzdobou a členěním (bosáže, profilované šambrány oken, profilované římsy atd.) nebude zateplovat. Provede se pouze oprava a doplnění narušených ploch a celková výměna klempířských fasádních prvků aby nebyl narušen architektonický ráz budovy školy..

Před zahájením projektových prací na zateplení školy byl investorem zadán samostatný stavebně technický průzkum- provedený v listopadu-prosinci 2012, který rovněž obsahoval statický posudek.

Rozsah a způsob zateplení objektu navržen s ohledem na zpracovaný energetický audit objektu školy.

Zateplení jednotlivých fasád navrženopomocí kontaktního zateplovacího systému- izolant z polystyrén. fasádních desek EPS F a desek XPS. Menší části zatepleny z důvodu překlenutí trhlin deskami z minerál. vaty.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Práce HSV-

- Bourací práce

Bourací práce se týkaji v odsekání částí říms, které by vlivem své profilace vyčnívaly z plochy zateplované fasády, nebo byly nedostatečně zakryty deskami EPS.

Dále budou demontovány všechny klempířské prvky parapetů, říms, svodů a žlaby- pouze podokapní žlaby. Nástřešní žlaby a okapní plechy střech, včetně okapních háků budou ponechány- nepočítá se v rámci zateplení fasád se zásahem do střech.

Demontuje se případně i část narušeného dřevěného podbití přesahů střech v prostoru átria- upřesní se při realizaci .

Dále se jedná o otlučení uvolněných a nesoudržných omítek v ploše jednotlivých průčelí- rozsah cca do 10 % plochy- přesný rozsah se upřesní při realizaci po vybudování lešení.

Před zateplováním se demontují svislá hromosvodná vedení na fasádách- po zateplení zpětná montáž. V rozsahu zateplování soklového zdiva se provede rozebrání stáv. okapového chodníku z betonových dlaždic v šíři cca 0,4 m- po zateplení zpětná pokládka.

Z důvodu nutné výměny se vyborají stáv. ocelová sklepní okna v soklové části severního a západního průčelí. Rovněž se vybourají dvoje dřevěné vstupní dveře do prostoru átria- po zateplení nahradit novými plastovými. V rámci zateplení se demontují (vybourají) stáv. ocelové a plastové ventilační mřížky a žaluzie- po zateplení nahradit novými hliníkovými, případně plastovými.

2. ÚPRAVY POVRCHŮ

Úpravy povrchů- venkovní

Před zahájením zateplovacích prací je třeba odstranit uvolněné , nesoudržné a vlhkostí  poničené omítky, vyškrábat spáry a provést sanační omítku v min tl. 15 mm- doporušená 25 mm.

Je třena doplnit i omítku po odstraněných římsách a bosážích.

Oprava fasády-

Ověření přídržnosti jádrové omítky v celé ploše poklepovou zkouškou. Odstranění odfouklých míst. Demontáž stávajících klempířských prvků a hromosvodů.

- odstranění popraskané stávající povrchové úpravy na celé ploše

- omytí plochy fasády  tlakovou vodou s odmaštěním a očištěním

- vyspravení („doházení“) jádrové omítky

- reprofilace poškozených míst a bosáže, říms, opravy štukových ozdob

- vlastní úprava celého povrchu vyrovnávací vrstvou

- osazení nových klempířských prvků s použitím materiálu TiZn

- montžáž nových svodů hromosvodu

Nové venkovní omítky na zateplovaných částech fasád objektu školy, šaten a jídelny navrženy silikonové, tenkovrstvé, šlechtěné, strukturované, probarvené, se zrnitostí 2,0 mm a větší. Omítky budou provedeny na dodatečném kontaktním zateplovacím systému z fasádního stabilizovaného polystyrénu tl. 160 mm (na plochách), a cca 20 – 30 mm na ostění oken. Na menší části (s výskytem aktivních trhlin) na jižním průželí objektu školy a v átriu budou použity ztužené desky z minerál. vaty tl. 160 mm s kolmými vlákny.

Soklové části zatepleny deskami z extrud. polystyrénu XPS tl. 100, 120 a 150 mm s povrchovou úpravou barevné mozaiky.

Nové vystupující fasádní prvky (podoken. a soklové římsy) na zateplovaných plochách navrženy z polystyrénových prefabrikovaných fasádních profilů.

Vystupující fasádní prvky na nezateplovaných částech fasád objektu školy (jižní, východní a severní průčelí) římsy ,bosáže a šambrány budou zachovány, aby nebyl narušen charakter budovy. Provede se oprava a reprofilace říms, bosáží a šambrán, provede se odmaštění a omytí tlakovou vodou, nanese se zpevňující penetrační nátěr.

Součástí nátěru fasády je počáteční sjednocující nátěr bílý ( může být spojen se zpevňujícím a penetračním nátěrem) dle dodavatele barev. Nátěr fasády se provede kvalitními silikonovým barvami 2x. Barevné  členění dle projektu může být v průběhu prací pozměněno vedením školy detaily budou konzultovány s projektantem a vedením ZŠ. Před zahájením finálního nátěru budou odsouhlaseny odstíny jednotlivých barev vedením ZŠ dle předloženého vzorníku od dodavatele.

3. VÝPLNĚ OTVORŮ

Jedná se o dodávku a montáž nových plastových sklepních oken a vstupních venkovních dveří do átria.

Dveře 1L/Dp

- Dveře venkovní vstupní, plastové, jednokřídlové, bílé

- 800x2050 mm, levé, dovnitř otevíravé

- z 1/3 prosklenné- izol. dvojsklo

- dveřní křídlo opatřené samozavíračem

- stavební otvor cca 1000x2170 mm

Celkem 1ks

Dveře 2P/Dp

- Dveře venkovní vstupní, plastové, dvoukřídlové- asymetr., bílé

- 1070 (800+270)x2050 mm, levé, dovnitř otevíravé

- křídlo š.800 z 1/3 prosklenné- izol. dvojsklo

- křídlo š.270 prosklenné- izol. dvojsklo

- dveřní křídlo opatřené samozavíračem

- stavební otvor cca 1270x2180 mm

Celkem 1ks

Okno - Op1

- Okno sklepní, jednokřídlové, sklápěcí, bílé

- 1050x600 mm

- zasklené izol. dvojsklem

Celkem 6ks

Okno - Op2

- Okno sklepní, jednokřídlové, sklápěcí, bílé

- 8000x600 mm

- zasklené izol. dvojsklem

Celkem 2ks

Požadované tepelně izolační parametry dveří a oken U = 1,2 W (m2.K)

V návaznosti na zateplení se provede z větší části výměna a doplnění stáv. ocelových ( plastových) ventilačních mřížek a žaluzií za nové hliníkové, příp. plastové.

PRÁCE PSV

..

713. Izolace tepelné

Izolace tepelné jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 – 2. Tepelně technický návrh zajišťuje vytvoření celistvého tepelně izolačního obvodového pláště budovy  - stávající obvodové stěny tl. 450 až 750 mm z  cihel nevyhovují tepelně izolačním požadavkům

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obvodového pláště Un byla stanovena energetickým auditem na min hodnotu   Un = 0,25 W(m2.K)

Navržená hodnota obvodového pláště je min. Un = 0,25 W(m2.K) a splňuje tak podmínky energetického auditu

Obvodové stěny budou proto v rámci stavebních úprav dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénových stabilizovaných fasádních desek EPS 100 F tl. 160mm. Na kotvení desek použity odpovídající kotvy s kovovým trnem dle použitého zateplovacího systému.

Obvodový plášť bude zateplen fasádním polystyrenem v této skladbě :

Typ produktu	                                                           	spotřeba na  m2

1. Lepící tmel                           						4 kg

2. Fasádní polystyrén typu EPS 100 F tl. 16 cm.              		            1 m2

3. Plastové  talířové fixační hmoždinky                       			5 ks

4. Armovací  síťovina                             					1,1 m2

5. Armovací tmel                      						5 kg

Ostění oken zatepleno  fasádním polystyrénem typu EPS F  100 	tl. 20 –30 mm

Zateplovací systém musí být min. z těžce hořlavých hmot, tj. třídy C1( musí být doložen atestem). Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0. Zateplovací systém musí být kompletní, včetně ukončovacích lišt, dilatačních lišt apod. Veškeré spáry mezi výplněmi a zateplovacím systémem budou zatmeleny pružným tmelem. Pokud se pro jádro použije vápenocementová nebo cementová omítka, měla by být její tloušťka alespoň 15 mm, lépe až 25 mm(doporučeno).

Zateplovaní systém bude doplněn o plastové profily pro zateplovaní systém na ochranu okenních rámů, plastové parapetní profily a zakládací hliníkové profily.

Zároveň se zateplením stěn se rovněž provede zateplení ostění a nadpraží jednotlivých oken- tl. tep. izolace min. 20 mm.

Sokl bude proveden ze soklových XPS desek tl.100, 12 a 150 mm s povrchovou úpravou barevné mozaiky.Zateplení soklu založeno cca 150 mm pod úrovní přilehlého upraveného terénu.

Pro zateplení a sanaci nezateplovaných ploch použít ucelený certifikovaný systém – například BAUMIT, TERANOVA, STOMIX apod.

764. Konstrukce klempířské

Projektant doporučuje v rámci zateplení obvodového pláště výměnu stávajících venkovních dešťových ocel. pozinkovaných svodů za titanzinkové. Rovněž se provede výměna střešních podokapních žlabů- původní žlabové háky budou ponechány, včetně okapních plechů střechy.  Svody budou  zapuštěny pod  terén do nových plastových gaigrů. Z důvodu zateplení bude pravděpodobně nutná prostorová úprava stáv. kanalizace v místě napojení nově osazovaných gaigrů- upřesní se při realizaci.

Rovněž se provede nové oplechování vystupujících fasádních prků- říms, parapetů, atd.  z TiZn plechů.

Veškeré klempířské konstrukce a práce budou provedeny dle ČSN 73 3610.

762 – Konstrukce tesařské

Jedná se poze o výměnu a případné doplnění narušeného stáv. podbití přesahů střech v prostoru átria

Hromosvody

Po dokončení zateplení fasád se provede zpětná montáž původních svodů hromosvodu, včetně propojení s plech. prvky fasády. Bude nutná nová revizní zpráva.

Poznámka

Veškeré navržené materiály lze nahradit materiálem stejných vlastností a kvality

Ostatní konstrukce a práce

Zařízení staveniště

Pro potřeby stavby bude využito oploceného pozemku patřícímu k objektu budovy vlastní školy a jídelny. Při výstavbě lešení na veřejných pozemcích je nutné zajistit patřičná povolení a bezpečný chráněný vstup do objektu.

OPATŘENÍ NA OCHRANU PTACTVA

## Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani její atika. Ventilační průduchy v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší.

Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší je nutno vyplnit tepelně izolačním materiálem, je zapotřebí zajistit kromě vletových otvorů – bývalých ventilačních průduchů – také hnízdní dutiny. Základní možnosti jsou:

### 1. Dutina v původním panelu

Vytvořit nové dutiny v panelovém prvku v místě stávajících ventilačních průduchů. Dutina musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické podmínky i v období extrémně teplého či naopak chladného počasí. Takový případ nastává v okamžiku, kdy je původní střecha pokryta vrstvou tepelné izolace. Minimální rozměry takové dutiny jsou 200 (šířka) x 150 (hloubka) x 150 (výška) mm. Vletový otvor je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena a měl by být max. 20 mm nade dnem dutiny. Musí být umístěn excentricky na jedné ze stran dutiny, nikoli v jejím středu. Ptáci se totiž vždy usadí ve vzdálenějším rohu dutiny.

#### Dutina v panelu (bokorys)

(1)   umístění dutiny

(2)    tepelná izolace obvodového pláště

(3)    tepelná izolace střešního pláště

(4)    panel

#### Detail dutiny vytvořené v panelu

(1) vletový otvor v desce izolačního materiálu

### 2. Plastové hnízdní boxy

#### Plastový box na vnitřní straně panelu

(1)           plastový box

(2)           ventilační průduch

(3)          panel

(4)          vletový otvor

V situaci, kdy dochází k vyplnění stávajících dutin v podstřeší izolačním materiálem, je možné instalovat z vnitřní strany panelu tvořícího atiku objektu hnízdní boxy, nasedající zevnitř na ventilační průduchy a pevně přichycené k povrchu panelového segmentu. Hnízdní boxy by měly mít shodné rozměry jako v případě varianty 1) včetně excentrické polohy vletového otvoru. Je možno je také nahradit plastovými nádobami, používanými např. na nátěrové hmoty o oválném půdorysu a rozměrech 270 (šířka) x 200 (výška) x 180 (hloubka) mm o objemu 7,5 l, přiloženými dnem k vnitřní stěně panelu. Při použití plastových nádob se doporučuje jejich dno potřít tenkou vrstvou stavebního lepidla, které umožní rorýsům bezproblémový pohyb v dutině.

### Kruhové otvory

(zpravidla o průměru 70 nebo 100 mm)
zabezpečíme jednou z následujících možností:

##### sériově vyráběnou plastovou koncovkou,

ve které je podle typu vyříznuta dolní polovina síťky nebo lamel tak, aby vzniklý otvor byl minimálně 35 mm vysoký a 70 mm široký (viz obrázek vpravo).

##### novodurovou trubkou,

na konci šikmo seříznutou tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu.

#### Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys)

(1)  panel

(2 ) tepelně izolační vrstva

(3) novodurová trubka

(4) převislý konec brání zatékání

(5) ventilační průduch

### 2. Vodorovné otvory

### (zpravidla o rozměru 700x70 mm)
zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila rorýsům snadné přichycení a průlez do dutiny.

#### Plechová stříška s rohovou lištou (bokorys)

(1) panel

(2) tepelně izolační vrstva

(3) plechová stříška

(4) výška vletového otvoru min 35–40 mm

(5) plastová rohová lišta3. Svislé otvory

(zpravidla o rozměru 70x300 mm)
zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní rorýsům snadný průlez ke hnízdní dutině.

#### Profil z titan zinkového plechu

(1) uchycení na původní zdivo

- hloubka se řídí tloušťkou izolační desky

POZNÁMKA:

Péče o bezpečnost práce:

Při vlastním provádění stavebních prací nutno zajistit bezpečnost pracovníků provádějících plánované práce, jedná se zejména o dodržování předpisů a vyhlášek o bezpečnosti při stavebních pracích- č. 324/90.

Konkrétně se jedná o dodržování obecných předpisů, a dále o dodržení předpisů pro práce ve ztížených podmínkách za provozu, způsobilost pracovníků a jejich vybavení, zajištění staveniště, provádění zemních prací, práce se stroji a strojním zařízením, práce souvisejících se stavební činností. Podkladem pro uvedenou vyhlášku jsou výnosy B1-B6.

ZÁVĚR:

Při realizaci stavby dodržovat technické požadavky a podmínky výrobců konkrétních stavebních materiálů použitých při provádění stavby. Tyto technické podmínky a požadavky jsou uvedeny v technických listech jednotlivých výrobců.

Práce provádět odborně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky.

Karlovy Vary,  říjen 2013       					Vypracoval: V.Vopat