Zásady organizace výstavby

1.   Technická zpráva

  - informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,

- Území, na němž se staveniště nachází, je v intravilánu města, v husté zástavbě. Charakteristické je především hustou koncentrací inženýrských sítí, dopravním zatížením a značným pohybem pěších osob. Staveniště je plošného charakteru. Nepředpokládá se budování deponií a mezideponií. Největším problémem se jeví koordinace stavebních prací a přístupu do areálu Dřevoprodeje. Vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům na staveništi je velmi obtížné realizovat stavbu po polovinách, v nejužších místech je to nemožné. Před zahájením stavby bude tedy nutná dohoda o dopravním režimu s provozovatelem tohoto areálu

  - významné sítě technické infrastruktury,

- jednotná kanalizace vč. přípojek

- vodovodní rozvody vč. přípojek

- rozvody nn, vedení vn

- STL  plynu vč. přípojek

- Telefonní rozvody

- Veřejné osvětlení

- V situaci stavby nejsou zachyceny přípojky, které jsou v majetku majitelů jednotlivých objektů, ty bude nutné zjistit při převzetí staveniště

  - napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

- Odběr el. Energie bude minimální (napojení 1 ks buňky) – bude vyřešeno přihláškou zhotovitele u ČEZ Distribuce. Napojení na vodu se nepředpokládá, odvodnění bude stávajícím způsobem

  - úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel plán BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

- Z hlediska provádění se jeví problematické řešení výkopů pro veřejné osvětlení – tyto musí být řádně ohrazeny a osvětleny po celou dobu prací – zejména překop do areálu Vodáren a kanalizací a areálu Dřevoprodeje

  - řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

- Na staveništi si zhotovitel zřídí buňkoviště (sociální, provozní a skladové zázemí) – cca 2 buňky

  - popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

- Netýká se této stavby

  - stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel plán BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tato stavba podléhá režimu dle zákona č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb. v platném znění a navazujících předpisů.

Zadavatel před realizací stavby zajistí zpracování Plánu BOZP. Hlavní zhotovitel stavby a všichni subdodavatelé musí před zahájením prací předat požadované doklady a údaje koordinátoru stavby určenému zadavatelem (investorem).

Hlavní zhotovitel před zahájením prací zpracuje evakuační a havarijní plán.

Každý zhotovitel stavby se bude mj. řídit platnými legislativními předpisy, které se týkají zejména:

•	 ochrany a zabezpečení staveniště

•	 bezpečnosti práce

•	 zajištění lékařské pomoci

•	 protipožární ochrany

•	 nakládání s odpady

Je nutné, aby se všemi předpisy z oblasti bezpečnosti práce byli prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící práce na staveništi.

Před započetím prací si musí zhotovitel stavebních prací ověřit, respektive zajistit, aby :

•	pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti;

•	k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí);

•	pracoviště, na kterém se mají práce realizovat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jeho zabezpečení;

•	řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce;

•	k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů;

•	bylo dodrženo NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

  - podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

- Není předpokládáno zhoršení životního prostředí při výstavbě (mimo klasických jevů, standartně spojených s výstavbou – hlučnost, prašnost...)

  - orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

- Zahájení výstavby –  v návaznosti na výběrové řízení

- Ukončení výstavby – do 3 měsíců