TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dopravní část řeší revitalizaci pojížděných a pěších komunikací a dalších parkových ploch v území ohraničeném ulicemi Dvořákova, Truhlářská, Školní a Hlávkova ve Staré roli.

Oblast je rozdělena na 4 části:

prostor mezi základní školou, poštou a Lidovým domem

prostor mezi kulturním domem a obchodním domem Centrum

prostor parku za panelovým domem v ulici Dvořákova

prostor u bytových domů v Hlávkovo ulici

Prostor mezi základní školou, poštou a Lidovým domem

Celý prostor je řešen v jedné úrovni a zadlážděný. Pojížděné a parkovací plochy jsou od ostatních ploch určených pro pěší odlišené jiným druhem nebo barvou dlažby. Vymezení hranice mezi těmito plochami bude provedeno rovněž z odlišného druhu a barvy dlažby oproti oběma předchozím. Tím dojde k usměrnění dopravy pouze ve vymezeném území a zbytek bude sloužit pro pěší. Oblast bude vyznačena svislou dopravní značkou č. IP 26a jako obytná zóna.

Parkovací stání budou od komunikace oddělena silničním betonovým obrubníkem 150/250/1000 mm zapuštěným na celou výšku. Komunikace a parkovací stání se od ploch pro pěší (dlážděné chodníky a plochy s mlatovým povrchem) oddělí pásem dlažby širokým 400 mm. Samotná parkovací stání (dopravní značka č. V 10b, V 10c, V 10f) se vyznačí dlažbou kontrastní barvy oproti povrchu parkovacích ploch.

Stromy nové i stávající budou umístěny v úrovni dlažby v květníkách s ohrádkou. Podél školy budou provedeny zvýšené záhony z betonových palisád kruhového průřezu, např. 
BEST – PALISÁDA MASIV. Převýšení palisády nad chodníkem je navrženo +200 mm.

Za Lidovým domem se provede úhlopříčný chodník s odpočívkou a lavičkami. Plochy v okolí budou mlatové. Dále je zde navržena výsadba stromů. Nově se provede i opěrná zídka do uličky k zásobování restaurace Lidový dům – původní zídka se zbourá.

Na příjezdové komunikaci ze Školní ulice k poště jsou navržena šikmá a kolmá parkovací stání. Možnost pro otáčení vozidel bude v prostoru před poštou. Počet parkovacích stání v této oblasti je 20, z toho budou 2 stání pro tělesně postižené. Budou vyznačena svislou dopravní značkou č. IP 12 se symbolem č. O 2.

Obytná zóna mezi Lidovým domem, poštou a školou se provede ve stejné výškové úrovni – bez převýšení u ploch s rozdílnou funkcí (pojížděné, parkovací, pro pěší).

Odvodnění ploch je navrženo do nových uličních vpustí a do odvodňovacích žlábků. Ty budou zaústěny do stávající kanalizace. Zemní pláň komunikací je odvodněna pomocí trativodu z drenážních trubek DN 160 mm. Stávající vpusti budou vybourány.

Pro stávající kabely O2 budou pod nově navrženými parkovacími místy osazeny dělené chráničky DN 150 mm.

V oblasti je navržen nový mobiliář.

Prostor mezi kulturním domem a obchodním domem Centrum

V tomto prostoru budou zbourány stávající garáže a opěrná zeď se schodištěm na severozápadním rohu obchodního domu Centrum.

Mezi obchodním a kulturním domem je navrženo parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 43 parkovacích stání, z toho budou 3 stání pro tělesně postižené. Budou vyznačena svislou dopravní značkou č. IP 12 se symbolem č. O 2 a s dodatkovou tabulkou 
č. E 13 s textem „3 stání“. Stávající živičný povrch bude odfrézován. Vzhledem k velikosti plochy a návrhu funkčního odvodnění se na celé ploše provede nová konstrukce vozovky. Výjezd z parkoviště do Truhlářské ulice je široký 6,0 m.

Samotná parkovací stání (dopravní značka č. V 10b, V 10f) se na živičném povrchu vyznačí barvou.

Z terasy obchodního domu na parkoviště je navrženo nové schodiště.

Dále je navrženo propojení Truhlářské ulice s prostorem u školy. Podél kulturního domu se provede chodník z betonové dlažby šířky 2,0 – 2,5 m. Stávající kašna bude zachována a poblíž ní se vybuduje zvýšený záhon z betonových palisád kruhového průřezu, např. BEST – PALISÁDA MASIV, kde budou vysazeny stromy a keře. Převýšení palisády nad chodníkem je navrženo 
+200 mm.  Zbylé plochy v tomto prostoru budou s mlatovým povrchem.

Prostor u pošty se dále propojí s terasou obchodního domu. Jsou zde navrženy opěrné zdi a mezi nimi chodník z betonové dlažby, jehož délka je 51,54 m a max. sklon 8,0 %.

Odvodnění ploch je navrženo do nových uličních vpustí a do odvodňovacích žlábků. Ty budou zaústěny do stávající kanalizace. Zemní pláň komunikací je odvodněna pomocí trativodu z drenážních trubek DN 160 mm. Stávající vpusti budou vybourány.

V oblasti je rovněž navržen nový mobiliář.

Prostor parku za panelovým domem v ulici Dvořákova

V tomto prostoru se v současné době nachází park se živičnými chodníky. Stávající chodníky budou vybourány. Následně se provedou nové v celé konstrukci a nově se zpevní i vyšlapaná pěšina na východním okraji panelového domu. Páteřní větev chodníku, která vede od obchodního domu do Hlávkovy ulice, bude rozšířen. Ostatní se provedou přibližně ve stejných šířkách jako stávající. Povrch chodníků je navržen živičný – alternativně je však možné ho provést i z betonové dlažby.

Od pošty na páteřní chodník, kde je v současné době vyšlapaná pěšina, je navržena cesta s mlatovým povrchem. Prostor mezi touto pěšinou a chodníkem podél opěrné zdi bude mezi obrubníky dosypán a urovnán.

V parku je navržena nová výsadba a osazení nového mobiliáře.

Prostor u bytových domů v Hlávkovo ulici

V tomto prostoru se v současné době nachází příjezdní komunikace na parkoviště na kterou navazuje živičný chodník. Stávající povrch bude vybourán včetně příkopu z betonových tvárnic u dolního bytového domu.

Nově se provede příjezdní komunikace k parkovišti u horního bytového domu. Bude napojena na obrubník parkoviště a převážně i na obrubník před vstupy do domu. V místech, kde vzhledem k odvodnění byla nutná výšková úprava před vstupem do domu, se stávající dlažba částečně rozebere a předláždí do nově navržených výšek.

Na příjezdní komunikaci budou nahrazeny 2 uliční vpusti a pláň komunikace se odvodní pomocí drenážních trubek DN 100 mm, které se zaústí do vpustí.

K dolnímu bytovému domu je navržen chodník s živičným povrchem. Stávající žlab z betonových tvárnic bude nahrazen novým, včetně uliční vpusti, do které je zaústěn. Tvárnice budou např. BEST – ŽLAB I osazené do betonu. U dolního domu budou nově provedeny i plochy před vstupy do domu.

Pojížděné komunikace a parkovací stání se od chodníků nebo od nezpevněných ploch oddělí betonovými silničními obrubníky 150/300/1000 mm s převýšením +100 mm nad vozovkou. V místech pro přecházení bude převýšení nad vozovkou +20 mm a bude doplněna reliéfní dlažba kontrastní barvy oproti povrchu (varovný pás).

Příjezdní komunikace v Hlávkovo ulici bude od okolních ploch oddělena silničním betonovým obrubníkem 150/300/1000 mm s převýšením nad vozovkou +100 mm. Před vstupy do bytového domu bude obrubník s převýšením +20 mm nad vozovkou.

Chodníky s dlážděným nebo živičným povrchem budou ohraničeny betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením +65 mm nad povrchem chodníku – budou tvořit vodící linii. Kvůli odvodnění budou obrubníky směrem dolů po vrstevnicích zapuštěné na plnou výšku. V parku není kanalizace a nelze osazovat uliční vpusti – odvodnění bude tedy přelivem. Zapuštěné obrubníky budou betonové 50/200/500 mm.

Pěšina za poštou a plochy s mlatovým povrchem se od okolních nezpevněných ploch a dlážděných chodníků oddělí betonovými obrubníky 50/200/500 mm, které se zapustí na plnou výšku.

Obrubníky se osadí do betonového lože s boční opěrou.

U panelového domu v ulici Dvořákova budou podél stávajícího chodníku vybourány lavičky a odpadkové koše, které jsou nyní osazeny v trávníku. Některé jsou na ploše z betonových dlaždic o velikosti 3,6 x 1,2 m. Odstraněny budou i lavičky v parku. Budou nahrazeny novými.

Dále budou vybourány ocelové sušáky na prádlo a klepáče.

Vybourání opěrných zdí, kamenných zídek a schodišť je řešeno samostatně.

Konstrukce živičného parkoviště:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  80 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Celkem 										470 mm

Konstrukce komunikace v Hlávkovo ulici:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Celkem 										450 mm

Konstrukce parkovacích stání - dlažba:

Dlažba 				DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										370 mm

Konstrukce příjezdní komunikace k poště a chodníkového přejezdu:

Dlažba 				DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Celkem 										470 mm

Konstrukce chodníku - dlažba:

Dlažba 				DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  60 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  30 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										240 mm

Konstrukce chodníku - živice:

Asfaltový beton jemnozrnný 		ACO 8CH 	ČSN EN 13108-1 		  50 mm

R – materiál 				R – mat 			 		  50 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Celkem 										250 mm

Konstrukce chodníku – mlatový povrch:

Štěrkopísek 				ŠP 		ČSN EN 13242 		100 mm

(alternativně mechanicky zpevněné kamenivo)

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										250 mm

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků pak musí být 
Edef,2 = min. 30,0 MPa. Podrobný geologický průzkum nebyl proveden. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Dlažba náměstí a dlážděná parkovací stání na náměstí u školy budou v místě horkovodních rozvodů rekonstruovány po částech. Odkrytí stávající konstrukční vrstvy bude po 10,0 m. Po zrekonstruování daného úseku se bude následně pokračovat v rekonstrukci úseku dalšího – opět v délce 10,0 m.

V rámci revize „a“ se je doplněna část živičného chodníku na západní straně panelových domů v Dvořákovo ulici směrem k ulici Hlávkova a chodník mezi poštou a hřištěm. Jedná se celkem o 135,0 m2 chodníku a 105,0 m záhonových obrubníků. Vybourá se 125,0 m2 stávajícího živičného chodníku, betonová deska tl. 100 mm na ploše 10,0 m2 a 75,0 m záhonových obrubníků. Výkop pro konstrukci chodníku je 30 m3.

Drenážní trubky odvodňující zemní pláň komunikací a parkoviště budou zaústěny do šachet stávající kanalizace. Vzhledem k tomu dojde k navýšení celkové délky drenáží o 75,0 m.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE PRACÍ

Živičné parkoviště     …………………………………………………………	1 280 m2

Příjezdová komunikace k poště     ……………………………………………	   880 m2

Parkovací stání – dlažba     …………………………………………………...	   275 m2

Dlažba náměstí + parkovací stání u školy     …………………………………	1 540 m2

Chodníkový přejezd     ………………………………………………………..	     80 m2

Chodník – dlažba     …………………………………………………………..	   845 m2

Chodník – živice     .…………………………………………………………..	2 230 m2

Chodník – mlatový povrch     ….……………………………………………..	   740 m2

Hlávkova ulice – živice     ……………………………………………………	   360 m2

Předláždění před vstupy do domu v Hlávkovo ulici     ………………………	     20 m2

reliéfní dlažba     ……………………………………………………………...	     15 m2

záhonový obrubník 50/200/500 mm     ………………………………………	   835 m

záhonový obrubník 80/250/500 mm     ………………………………………	1 185 m

silniční obrubník 150/300/1000 mm     ………………………………………	   610 m

Pás dlažby šířky 400 mm     ………………………………………………….	    50 m2

Palisády výšky 600 mm     ……………………………………………………	   190 m

Drenáž s trubkami DN 100 mm     ……………………………………………	     85 m

Drenáž s trubkami DN 160 mm     ……………………………………………	   160 m

Uliční vpusť     ………………………………………………………………..	     17 ks

Odvodňovací žlábek DN 100 mm ukončený vpustí pro zatížení třídy B     …	     20 m

Odvodňovací žlábek DN 150 mm ukončený vpustí pro zatížení třídy D     …	       7 m

Kanalizační trubky z PVC DN 150 mm     ……………………………………	   160 m

Kanalizační trubky z PVC DN 100 mm     ……………………………………	     12 m

Vybourání betonové dlažby tl. 60 mm     …………………………………….	     70 m2

Vybourání kamenné dlažby rl. 80 mm u kašny     ……………………………	   110 m2

Odfrézování živičného krytu tl. 80 mm     ……………………………………	2 430 m2

Vybourání živičného krytu chodníku tl. cca 50 mm     ………………………	3 290 m2

Vybourání betonových silničních obrubníků     ………………………………	   390 m

Vybourání betonových záhonových obrubníků     ……………………………	1 880 m

Odstranění uličních vpustí     …………………………………………………	     17 ks

Rektifikace poklopů kanalizačních šachet     …………………………………	     13 ks

Vybourání betonových příkopových tvárnic     ………………………………	   120 m

Příkopové tvárnice např. BEST – ŽLAB I     ……..………………………….	   120 m

Kabelové chráničky – dělené – DN 150 mm (3x7 m + 3x5 m)     …………..	     36 m

Svislé dopravní značky:

IP 12 (se symbolem O1)     …………………………………………..	       3 ks

IP 26a     ……………………………………………………………...	       1 ks

IP 26b     ……………………………………………………………...	       1 ks

E 13 (3 stání)     ………………………………………………………	       1 ks

P 6     …………………………………………………………………	       1 ks

Vodorovné dopravní značení (barva):

V 10b, V 10f     ………………………………………………………	     30 m2

Výkop     ……………………………………………………………………..	3 860 m3

Násyp     ………………………………………………………………………	   710 m3

Vybourání parkových laviček     ……………………………………………..	       5 ks

Vybourání dlažby pod lavičkami     ………………………………………….	     15 m2

Vybourání odpadkových košů     …………………………………………….	       3 ks

Vybourání ocelových sušáků na prádlo     …………………………………...	     15 ks

Vybourání ocelového klepáče     ……………………………………………..	       1 ks

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 	osa 1

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009275,099		852482,507

(             ) VB 			0+019.46		1009272,266		852501,764

Tangent Direction:            309.30

Tangent Length:             19,465

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+019.46		1009272,266		852501,764

(             ) VB 			0+024.09		1009271,788		852506,364

Tangent Direction:            306.59

Tangent Length:              4,625

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+024.09		1009271,788		852506,364

(             ) VB 			0+038.02		1009269,063		852520,028

Tangent Direction:            312.53

Tangent Length:             13,933

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+038.02		1009269,063		852520,028

(             ) TK 			0+051.37		1009266,215		852533,063

Tangent Direction:            313.69

Tangent Length:             13,343

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+058.36		1009264,721		852539,899

Total Central Angle:              27.62

1st Subtangent Distance:              6,997

2nd Subtangent Distance:              6,997

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+051.37		1009266,215		852533,063

VB 			0+058.36		1009264,721		852539,899

(             ) KK 			        			1009235,196		852526,286

(             ) KT 			0+065.14		1009260,493		852545,474

Curve Radius:             31,750   Curve Length:        13,774

DOC:             200.51     Long Chord:        13,666

Circular Curve Delta:              27.62 External Dist.:         0,762

Curve Deflection:              13.81

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+065.14		1009260,493		852545,474

(             ) KÚ 			0+102.91		1009237,666		852575,567

Tangent Direction:            341.31

Tangent Length:             37,771

Total Length of Alignment:            102,910

Alignment Name: 	osa 2

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009236,871		852574,964

(             ) KÚ 			0+043.75		1009210,660		852609,996

Tangent Direction:            340.89

Tangent Length:             43,752

Total Length of Alignment:             43,752

Alignment Name: 		osa 3

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009163,000		852682,826

(             ) TK 			0+063.22		1009201,081		852632,365

Tangent Direction:            141.16

Tangent Length:             63,217

Element: CURVESET PI               	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+065.32		1009202,345		852630,690

Total Central Angle:              15.87

1st Subtangent Distance:              2,099

2nd Subtangent Distance:              2,099

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+063.22		1009201,081		852632,365

VB 			0+065.32		1009202,345		852630,690

(             ) KK 			        			1009187,711		852622,275

(             ) KT 			0+067.39		1009203,157		852628,754

Curve Radius:            -16,750   Curve Length:         4,176

DOC:             380.07     Long Chord:         4,165

Circular Curve Delta:              15.87 External Dist.:         0,131

Curve Deflection:               7.94

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+067.39		1009203,157		852628,754

(             ) TK 			0+079.34		1009207,778		852617,738

Tangent Direction:            125.29

Tangent Length:             11,946

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+081.15		1009208,477		852616,073

Total Central Angle:              13.67

1st Subtangent Distance:              1,806

2nd Subtangent Distance:              1,806

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+079.34		1009207,778		852617,738

VB 			0+081.15		1009208,477		852616,073

(             ) KK 			        			1009192,332		852611,259

(             ) KT 			0+082.94		1009208,804		852614,297

Curve Radius:            -16,750   Curve Length:         3,598

DOC:             380.07     Long Chord:         3,591

Circular Curve Delta:              13.67 External Dist.:         0,097

Curve Deflection:               6.84

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+082.94		1009208,804		852614,297

(             ) TK               		0+083.24   		1009208,859    	852613,998

Tangent Direction:            111.61

Tangent Length:              0,304

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+085.48		1009209,265		852611,797

Total Central Angle:              79.40

1st Subtangent Distance:              2,239

2nd Subtangent Distance:              2,239

Element: CIRCULAR CURVE 	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+083.24		1009208,859		852613,998

VB 			0+085.48		1009209,265		852611,797

(             ) KK 			        			1009205,798		852613,434

(             ) KT 			0+087.12		1009207,307		852610,712

Curve Radius:             -3,113   Curve Length:         3,882

DOC:            2045.36     Long Chord:         3,635

Circular Curve Delta:              79.40 External Dist.:         0,722

Curve Deflection:              39.70

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+087.12		1009207,307		852610,712

(             ) TK 			0+107.20		1009189,741		852600,978

Tangent Direction:             32.21

Tangent Length:             20,082

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+113.04		1009184,633		852598,147

Total Central Angle:              53.35

1st Subtangent Distance:              5,840

2nd Subtangent Distance:              5,840

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+107.20		1009189,741		852600,978

VB 			0+113.04		1009184,633		852598,147

(             ) KK 			        			1009183,386		852612,447

(             ) KT 			0+118.19		1009179,112		852600,051

Curve Radius:            -13,112   Curve Length:        10,988

DOC:             485.51     Long Chord:        10,670

Circular Curve Delta:              53.35 External Dist.:         1,242

Curve Deflection:              26.67

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+118.19		1009179,112		852600,051

(             ) TK 			0+121.74		1009175,760		852601,206

Tangent Direction:            378.86

Tangent Length:              3,545

Element: CURVESET PI          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+128.11		1009169,739		852603,282

Total Central Angle:              37.30

1st Subtangent Distance:              6,369

2nd Subtangent Distance:              6,369

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+121.74		1009175,760		852601,206

VB 			0+128.11		1009169,739		852603,282

(             ) KK 			        			1009182,642		852621,166

(             ) KT 			0+134.11		1009165,871		852608,341

Curve Radius:            -21,112   Curve Length:        12,371

DOC:             301.54     Long Chord:        12,195

Circular Curve Delta:              37.30 External Dist.:         0,940

Curve Deflection:              18.65

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+134.11		1009165,871		852608,341

(             ) VB 			0+165.00		1009147,103		852632,883

Tangent Direction:            341.56

Tangent Length:             30,895

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+165.00		1009147,103		852632,883

(             ) KÚ 			0+205.69		1009122,257		852665,105

Tangent Direction:            341.82

Tangent Length:             40,689

Total Length of Alignment:            205,694

Alignment Name: 		osa 4

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009372,596		852453,170

(             ) KÚ 			0+285.03		1009200,881		852680,672

Tangent Direction:            341.16

Tangent Length:            285,033

Total Length of Alignment:            285,033

Alignment Name: 		osa 5

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009201,174		852680,850

(             ) KÚ 			0+051.31		1009207,381		852629,915

Tangent Direction:            107.72

Tangent Length:             51,312

Total Length of Alignment:             51,312

Alignment Name: 		osa 6

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009265,829		852594,623

(             ) KÚ 			0+029.74		1009241,675		852577,273

Tangent Direction:             39.66

Tangent Length:             29,740

Total Length of Alignment:             29,740

Alignment Name: 		osa 7

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009283,859		852566,086

(             ) KÚ 			0+049.70		1009274,603		852517,253

Tangent Direction:             88.07

Tangent Length:             49,703

Total Length of Alignment:             49,703

Alignment Name: 		osa 8

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009326,750		852508,051

(             ) KÚ 			0+047.13		1009282,319		852492,321

Tangent Direction:             21.66

Tangent Length:             47,134

Total Length of Alignment:             47,134

Alignment Name: 		osa 9

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009343,815		852486,300

(             ) TK 			0+008.11		1009336,274		852489,292

Tangent Direction:            375.95

Tangent Length:              8,113

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+010.53		1009334,027		852490,183

Total Central Angle:              21.96

1st Subtangent Distance:              2,417

2nd Subtangent Distance:              2,417

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+008.11		1009336,274		852489,292

VB 			0+010.53		1009334,027		852490,183

(             ) KK 			        			1009341,391		852502,189

(             ) KT 			0+012.90		1009332,214		852491,782

Curve Radius:            -13,875   Curve Length:         4,787

DOC:             458.83     Long Chord:         4,763

Circular Curve Delta:              21.96 External Dist.:         0,209

Curve Deflection:              10.98

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+012.90		1009332,214		852491,782

(             ) TK 			0+023.80		1009324,041		852498,991

Tangent Direction:            353.99

Tangent Length:             10,898

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+026.14		1009322,281		852500,542

Total Central Angle:              18.39

1st Subtangent Distance:              2,345

2nd Subtangent Distance:              2,345

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+023.80		1009324,041		852498,991

VB 			0+026.14		1009322,281		852500,542

(             ) KK 			        			1009313,375		852486,897

(             ) KT 			0+028.46		1009320,153		852501,528

Curve Radius:             16,125   Curve Length:         4,658

DOC:             394.80     Long Chord:         4,642

Circular Curve Delta:              18.39 External Dist.:         0,170

Curve Deflection:               9.20

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+028.46		1009320,153		852501,528

(             ) KÚ 			0+030.65		1009318,160		852502,451

Tangent Direction:            372.38

Tangent Length:              2,197

Total Length of Alignment:             30,653

Alignment Name: 		osa 10

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009270,297		852503,786

(             ) TK 			0+003.01		1009267,319		852503,349

Tangent Direction:              9.27

Tangent Length:              3,009

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+003.60		1009266,731		852503,263

Total Central Angle:              32.91

1st Subtangent Distance:              0,595

2nd Subtangent Distance:              0,595

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+003.01		1009267,319		852503,349

VB 			0+003.60		1009266,731		852503,263

(             ) KK 			        			1009266,993		852505,575

(             ) KT 			0+004.17		1009266,176		852503,479

Curve Radius:             -2,250   Curve Length:         1,163

DOC:            2829.42     Long Chord:         1,150

Circular Curve Delta:              32.91 External Dist.:         0,077

Curve Deflection:              16.45

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+004.17		1009266,176		852503,479

(             ) TK 			0+012.34		1009258,567		852506,442

Tangent Direction:            376.36

Tangent Length:              8,166

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+016.78		1009254,428		852508,054

Total Central Angle:              18.27

1st Subtangent Distance:              4,442

2nd Subtangent Distance:              4,442

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+012.34		1009258,567		852506,442

VB 			0+016.78		1009254,428		852508,054

(             ) KK 			        			1009247,408		852477,789

(             ) KT 			0+021.16		1009250,002		852508,429

Curve Radius:             30,750   Curve Length:         8,823

DOC:             207.03     Long Chord:         8,793

Circular Curve Delta:              18.27 External Dist.:         0,319

Curve Deflection:               9.13

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+021.16		1009250,002		852508,429

(             ) TK 			0+022.12		1009249,044		852508,510

Tangent Direction:            394.62

Tangent Length:              0,961

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+027.03		1009244,154		852508,924

Total Central Angle:              21.17

1st Subtangent Distance:              4,908

2nd Subtangent Distance:              4,908

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+022.12		1009249,044		852508,510

VB 			0+027.03		1009244,154		852508,924

(             ) KK 			        			1009251,512		852537,656

(             ) KT 			0+031.85		1009239,667		852510,912

Curve Radius:            -29,250   Curve Length:         9,725

DOC:             217.65     Long Chord:         9,680

Circular Curve Delta:              21.17 External Dist.:         0,409

Curve Deflection:              10.58

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+031.85		1009239,667		852510,912

(             ) KÚ 			0+034.47		1009237,270		852511,973

Tangent Direction:            373.46

Tangent Length:              2,622

Total Length of Alignment:             34,469

Alignment Name: 		osa 11

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009274,915		852483,757

(             ) TK 			0+004.77		1009270,196		852483,063

Tangent Direction:              9.30

Tangent Length:              4,770

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+005.38		1009269,589		852482,974

Total Central Angle:              17.24

1st Subtangent Distance:              0,613

2nd Subtangent Distance:              0,613

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+004.77		1009270,196		852483,063

VB 			0+005.38		1009269,589		852482,974

(             ) KK 			        			1009269,541		852487,515

(             ) KT 			0+005.99		1009268,981		852483,050

Curve Radius:             -4,500   Curve Length:         1,218

DOC:            1414.71     Long Chord:         1,215

Circular Curve Delta:              17.24 External Dist.:         0,042

Curve Deflection:               8.62

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+005.99		1009268,981		852483,050

(             ) TK 			0+006.01		1009268,961		852483,053

Tangent Direction:            392.06

Tangent Length:              0,020

Element: CURVESET PI           	Station   Northing (X)    Easting (Y)

VB 			0+022.52		1009252,581		852485,105

Total Central Angle:              47.67

1st Subtangent Distance:             16,508

2nd Subtangent Distance:             16,508

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+006.01		1009268,961		852483,053

VB 			0+022.52		1009252,581		852485,105

(             ) KK 			        			1009274,185		852524,742

(             ) KT 			0+037.47		1009241,979		852497,759

Curve Radius:            -42,015   Curve Length:        31,459

DOC:             151.52     Long Chord:        30,730

Circular Curve Delta:              47.67 External Dist.:         3,127

Curve Deflection:              23.83

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+037.47		1009241,979		852497,759

(             ) KÚ 			0+051.54		1009232,939		852508,549

Tangent Direction:            344.40

Tangent Length:             14,076

Total Length of Alignment:             51,545

Alignment Name: 		osa 12

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009224,392		852528,232

(             ) KÚ 			0+068.17		1009169,127		852488,319

Tangent Direction:             39.82

Tangent Length:             68,171

Total Length of Alignment:             68,171

Alignment Name: 		osa 13

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1009269,258		852409,532

(             ) VB 			0+034.25		1009262,915		852443,190

Tangent Direction:            311.86

Tangent Length:             34,251

Element: LINEAR                          Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+034.25		1009262,915		852443,190

(             ) KÚ 			0+110.68		1009217,103		852504,372

Tangent Direction:            340.92

Tangent Length:             76,433

Total Length of Alignment:            110,684

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

1			852411.0385		1009278.1300		404.30

2			852413.4314		1009274.6285		404.00

3			852425.8215		1009272.2936		404.05

4			852429.1240		1009272.2265		404.15

5			852430.7993		1009273.8349		404.25

6			852432.0021		1009280.2180		404.50

7			852409.0300		1009266.3013		403.41

8			852412.5333		1009268.6921		403.71

9			852412.1420		1009266.7306		403.59

10			852424.3400		1009264.4320		403.83

11			852424.7104		1009266.3974		403.81

12			852429.3920		1009264.2029		403.95

13			852436.5200		1009262.5200		404.02

14			852432.9690		1009267.0225		403.98

15			852433.8154		1009267.3193		404.00

16			852436.5757		1009267.8679		404.05

17			852438.9770		1009267.7100		404.09

18			852445.7402		1009266.4355		404.20

19			852446.4091		1009266.1266		404.15

20			852446.5096		1009265.4266		404.10

21			852444.1121		1009262.2248		403.90

21a			852446.1133		1009260.7263		403.89

21b			852450.5159		1009257.4298		403.86

22			852452.6843		1009250.4192		403.79

22a			852452.3199		1009252.9558		403.75

23			852453.7700		1009251.8700		403.86

23a			852455.2680		1009253.8715		403.83

24			852454.6043		1009275.9588		404.65

25			852453.5487		1009270.3569		404.43

26			852453.5168		1009269.8821		404.41

27			852455.1437		1009268.0211		404.36

28			852457.6005		1009267.5582		404.36

29			852459.7931		1009268.6993		404.41

30			852459.9363		1009269.1532		404.43

31			852460.9919		1009274.7551		404.65

32			852463.6903		1009263.0530		404.24

33			852462.9058		1009261.2698		404.17

34			852466.2148		1009258.7921		404.11

35			852466.9148		1009258.8926		404.12

36			852468.7650		1009261.3636		404.22

37			852468.4574		1009262.1547		404.24

38			852478.6806		1009271.4218		404.65

39			852477.7708		1009266.5938		404.45

40			852478.5683		1009265.4259		404.40

41			852479.7491		1009265.2034		404.40

42			852484.3744		1009256.7670		404.25

43			852481.8191		1009253.3543		404.15

44			852490.0239		1009247.2107		404.00

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

45			852480.7336		1009234.8034		403.09

46			852479.2352		1009232.8022		403.12

47			852473.3211		1009237.2387		403.29

47a			852474.8147		1009239.2353		403.26

48			852470.3770		1009239.4420		403.42

48a			852471.8704		1009241.4400		403.39

49			852482.3345		1009233.6047		403.14

50			852488.0286		1009241.2091		403.74

51			852495.6331		1009235.5151		403.74

52			852489.9390		1009227.9106		402.91

53			852489.5813		1009225.0553		402.78

54			852490.7820		1009224.1562		402.74

55			852487.4300		1009225.9700		402.85

56			852479.7785		1009215.6710		401.35

57			852479.9370		1009214.6360		401.30

58			852481.2300		1009214.7250		401.42

59			852481.2813		1009213.9706		401.40

60			852481.3637		1009212.7734		401.40

61			852481.4040		1009212.1830		401.38

62			852480.1120		1009212.0940		401.28

63			852479.9900		1009210.7850		401.26

64			852479.4089		1009209.9933		401.30

65			852488.2683		1009202.9674		399.88

66			852483.2570		1009214.1065		401.52

67			852487.8080		1009213.2168		401.72

68			852492.5251		1009214.7443		401.97

69			852497.1827		1009206.4466		401.86

70			852500.7130		1009208.8311		402.11

71			852506.6285		1009210.2425		402.30

72			852506.9958		1009212.0157		402.45

73			852504.4623		1009217.2232		402.70

73a			852502.8740		1009215.1020		402.65

74			852508.0425		1009214.5425		402.54

75			852509.6785		1009213.3175		402.47

76			852510.1190		1009209.7310		402.16

77			852508.3698		1009207.3089		401.94

78			852507.3270		1009208.8671		402.20

79			852505.1503		1009202.8509		401.54

80			852504.9172		1009203.0259		401.64

81			852500.6365		1009196.8117		400.82

82			852500.3964		1009196.9915		401.65

83			852497.1348		1009196.3112		400.23

84			852497.3149		1009196.5511		401.65

85			852482.5380		1009207.2690		399.85

85a			852482.7182		1009207.5090		401.65

86			852482.7400		1009205.5700		399.80

87			852480.1100		1009202.1100		399.80

88			852482.9858		1009199.9511		399.84

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

89			852482.2300		1009198.9450		399.86

90			852493.5100		1009190.6700		400.02

90a			852489.0700		1009193.8100		399.98

91			852494.8518		1009189.7010		399.97

92			852495.6401		1009184.8144		399.59

93			852493.8300		1009187.7100		400.02

94			852490.6367		1009183.4053		399.30

95			852487.3506		1009178.9755		399.06

96			852485.5350		1009176.5280		398.64

97			852489.2480		1009175.9633		398.65

98			852487.7525		1009174.5111		398.60

99			852482.5400		1009175.9600		398.55

100 			852482.0557		1009176.3204		398.55

101 			852480.8212		1009174.6470		398.47

102 			852494.9210		1009164.2664		398.15

103 			852492.7352		1009170.8427		398.50

104 			852493.6123		1009172.6123		398.55

105 			852494.2688		1009173.5214		398.63

106 			852499.9930		1009174.4448		399.10

107 			852512.2488		1009191.4152		400.95

108 			852511.5844		1009191.8950		400.93

109 			852507.8124		1009191.3115		400.61

110 			852507.3550		1009191.6418		400.60

111 			852512.6214		1009198.9340		401.40

112 			852518.3456		1009199.8574		401.88

113 			852525.0647		1009209.1612		402.92

114 			852524.3939		1009209.6456		402.90

115 			852520.6146		1009209.0359		402.56

116 			852520.1560		1009209.3671		402.55

117 			852521.7474		1009211.5706		402.80

118 			852524.5449		1009212.0219		402.95

118a			852526.2466		1009210.7978		403.00

119 			852537.6875		1009202.5681		402.60

120 			852541.1912		1009207.4388		402.75

121 			852544.1109		1009211.4978		402.88

121a			852544.5628		1009211.1727		402.88

122 			852529.0143		1009216.1980		403.22

123 			852531.9340		1009220.2570		403.44

124 			852531.7323		1009221.6891		403.55

126 			852520.2250		1009230.5680		403.60

127 			852519.9326		1009230.1891		403.58

128 			852519.4352		1009230.5728		403.60

129 			852518.9100		1009230.3200		403.60

130 			852517.8100		1009230.7400		403.61

131 			852515.6578		1009232.1748		403.62

131a			852513.8597		1009229.7734		403.47

131b			852512.7037		1009228.2297		403.37

132 			852547.3543		1009211.6284		402.85

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

133 			852548.6839		1009213.4767		402.85

134 			852549.4526		1009212.9237		402.85

135 			852555.1240		1009220.8090		403.10

136 			852557.2250		1009219.2970		403.10

137 			852557.0400		1009219.0400		403.09

138 			852558.1668		1009218.2295		403.09

139 			852546.2291		1009201.6334		402.60

140 			852548.6113		1009199.9079		402.60

142 			852551.1100		1009197.7700		402.58

143 			852547.9500		1009193.4900		402.52

144 			852546.7683		1009194.3074		402.50

144a			852544.0068		1009193.8303		402.35

145 			852542.6857		1009197.1315		402.30

146 			852533.6628		1009184.5848		401.10

147 			852536.6842		1009183.6479		401.30

148 			852536.3168		1009182.6681		401.20

149 			852537.1403		1009180.8565		400.95

150 			852538.2769		1009180.0391		400.80

151 			852535.3420		1009175.9580		400.65

152 			852534.2054		1009176.7754		400.61

153 			852532.2332		1009176.9827		400.55

154 			852531.4140		1009176.3193		400.52

155 			852529.5759		1009178.9018		400.45

156 			852527.5492		1009180.3654		400.50

157 			852522.1400		1009157.6000		398.79

158 			852521.9062		1009156.1585		398.70

159 			852519.3797		1009159.5851		398.80

160 			852518.6179		1009158.5258		398.71

161 			852515.9268		1009154.7837		398.31

162 			852516.2581		1009152.6979		398.24

164 			852514.4488		1009157.8668		398.35

165 			852510.9595		1009157.2968		398.38

166 			852514.1600		1009150.1300		397.99

167 			852503.3900		1009158.0200		398.10

168 			852504.1916		1009226.9429		403.53

169 			852499.7153		1009226.4132		403.50

170 			852499.1855		1009230.8895		403.56

171 			852503.6619		1009231.4192		403.68

172 			852503.2099		1009227.7168		403.60

173 			852500.4891		1009227.3948		403.56

174 			852500.1672		1009230.1156		403.63

175 			852502.8880		1009230.4376		403.67

176 			852521.4000		1009233.1200		403.30

177 			852513.4825		1009239.2272		403.82

178 			852512.4943		1009237.9452		403.82

179 			852511.4521		1009236.5941		403.82

180 			852509.6086		1009234.2041		403.82

181 			852509.2313		1009230.2150		403.65

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

182 			852507.4894		1009231.6745		403.82

183 			852496.6996		1009240.7143		404.87

183a			852496.5069		1009240.4843		403.95

184 			852498.8189		1009243.2438		404.87

185 			852486.4018		1009253.2875		406.09

186 			852489.2993		1009254.8669		406.09

187 			852482.4567		1009263.2931		406.90

188 			852485.6524		1009264.1163		406.90

189 			852480.1344		1009265.5366		407.15

190 			852481.5061		1009271.4343		407.50

191 			852484.6897		1009269.1661		407.54

192 			852485.5680		1009271.6830		407.56

193 			852488.1032		1009272.5071		407.50

194 			852511.5973		1009239.9704		403.97

195 			852510.2258		1009239.3629		404.02

196 			852510.0469		1009244.4413		404.29

197 			852508.5938		1009244.0692		404.34

198 			852509.2576		1009249.1071		404.61

199 			852507.7629		1009248.9806		404.66

200 			852509.1765		1009250.0650		404.67

201 			852507.6818		1009249.9385		404.72

202 			852508.4741		1009254.5253		405.05

203 			852507.0129		1009254.1863		405.00

204 			852507.1412		1009258.8392		405.70

205 			852505.7435		1009258.2949		405.65

206 			852504.1776		1009266.4487		407.00

207 			852502.7799		1009265.9043		406.90

208 			852504.0912		1009267.2106		407.13

209 			852502.6070		1009267.4281		407.13

210 			852504.3245		1009268.8025		407.35

211 			852502.8122		1009268.8276		407.35

212 			852501.5464		1009270.5292		407.43

213 			852506.1021		1009270.0560		407.40

214 			852482.9200		1009277.0000		407.52

215 			852489.6851		1009281.2863		407.66

216 			852490.9074		1009282.8193		407.70

217 			852494.3098		1009283.4404		407.79

218 			852494.8134		1009279.0738		407.68

219 			852498.5703		1009276.7923		407.57

220 			852510.9821		1009275.6637		407.50

221 			852514.4535		1009275.5901		407.59

222 			852517.9016		1009275.9983		407.69

223 			852517.4858		1009273.3750		407.60

224 			852516.6721		1009272.4063		407.47

225 			852517.4585		1009271.4155		407.37

226 			852519.6700		1009267.3498		407.27

227 			852532.6897		1009264.5050		407.17

228 			852533.4368		1009267.9244		407.24

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

229 			852538.8473		1009262.4401		407.11

230 			852540.3128		1009265.6185		407.18

231 			852544.4162		1009259.0983		407.05

232 			852546.5313		1009261.8869		407.12

233 			852566.2857		1009228.2051		405.65

234 			852568.1430		1009226.9350		405.65

235 			852571.9207		1009236.4453		406.25

236 			852573.3565		1009234.5589		406.20

237 			852571.5890		1009238.4871		406.30

238 			852575.4932		1009234.9133		406.25

239 			852576.9294		1009236.9610		406.30

240 			852576.6562		1009239.1018		406.35

241 			852575.0318		1009240.2686		406.35

242 			852578.0855		1009241.0917		407.55

243 			852576.4612		1009242.2585		407.55

244 			852578.4788		1009241.4248		407.55

245 			852576.6514		1009242.7375		407.55

246 			852607.9707		1009213.7366		405.52

247 			852612.5001		1009211.1907		405.45

248 			852617.5326		1009209.8974		405.52

249 			852621.4470		1009209.4204		405.58

250 			852609.2470		1009209.6594		405.40

251 			852609.6604		1009207.7313		405.35

252 			852611.3716		1009206.1773		405.29

253 			852613.4837		1009207.1748		405.33

254 			852613.9796		1009207.0833		405.34

255 			852617.0613		1009206.1644		405.37

256 			852628.0808		1009201.5421		405.48

257 			852631.3024		1009199.6918		405.52

258 			852632.5450		1009198.7560		405.54

259 			852635.3500		1009196.6430		405.61

260 			852631.8198		1009203.6840		405.56

261 			852630.0098		1009206.3620		405.63

262 			852629.8871		1009208.3918		405.68

263 			852630.8410		1009210.6804		405.70

264 			852632.4864		1009212.8652		405.80

265 			852630.0900		1009214.6700		405.80

266 			852628.3453		1009212.3534		405.70

267 			852625.2889		1009209.9633		405.64

268 			852641.3780		1009196.4718		405.79

269 			852644.1410		1009190.0018		405.82

270 			852647.0052		1009187.8403		405.90

271 			852655.2996		1009185.9657		406.13

272 			852658.5902		1009179.0975		406.20

273 			852661.3403		1009177.0221		406.26

274 			852669.2212		1009175.4595		406.51

275 			852670.1405		1009170.3809		406.60

276 			852672.9323		1009168.2740		406.75

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

277 			852680.5304		1009166.9248		407.16

278 			852682.8648		1009165.5554		407.32

279 			852683.8460		1009165.1690		407.40

280 			852682.0400		1009161.3300		407.27

281 			852638.2033		1009205.3635		406.75

282 			852638.4452		1009207.3488		406.80

283 			852666.0264		1009201.9727		410.26

284 			852666.2684		1009203.9580		410.31

285 			852672.6650		1009203.1785		410.37

286 			852673.7132		1009203.7966		410.42

287 			852673.3884		1009204.9693		410.45

288 			852680.2806		1009200.2356		410.44

289 			852681.2590		1009201.8470		410.46

290 			852676.9941		1009205.0667		410.50

290a			852679.8837		1009208.8951		410.84

291 			852675.5973		1009206.1210		410.50

291a			852678.4870		1009209.9494		410.84

292 			852665.5010		1009213.7415		410.52

292a			852668.3909		1009217.5703		410.75

293 			852664.1042		1009214.7958		410.52

293a			852666.9941		1009218.6246		410.75

294 			852650.9431		1009224.7296		410.55

294a			852653.8333		1009228.5587		410.85

295 			852649.5463		1009225.7838		410.55

295a			852652.4366		1009229.6130		410.85

295b			852643.2241		1009227.7368		410.55

296 			852639.6127		1009233.2815		410.60

296a			852642.5032		1009237.1110		410.88

296b			852644.5795		1009229.5327		410.60

297 			852638.2160		1009234.3358		410.60

297a			852641.1064		1009238.1653		410.88

298 			852624.9153		1009244.3749		410.60

298a			852627.8060		1009248.2048		410.85

299 			852623.5185		1009245.4292		410.60

299a			852626.4093		1009249.2592		410.85

300 			852613.3258		1009253.1225		410.60

300a			852616.2168		1009256.9527		410.85

301 			852611.9290		1009254.1767		410.60

301a			852614.8201		1009258.0070		410.85

301b			852604.1172		1009257.2540		410.55

302 			852599.0163		1009263.9230		410.55

302a			852601.9076		1009267.7537		410.82

302b			852605.4727		1009259.0499		410.60

303 			852597.6195		1009264.9773		410.55

303a			852600.5107		1009268.8077		410.82

304 			852596.0910		1009263.3120		410.50

305 			852593.9691		1009262.9899		410.30

306 			852592.2141		1009264.4034		410.30

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

307 			852591.8995		1009266.4757		410.50

308 			852587.3855		1009272.7017		410.55

308a			852590.2753		1009276.5303		410.85

309 			852585.9887		1009273.7560		410.55

309a			852588.8783		1009277.5843		410.85

310 			852572.8242		1009283.6924		410.55

310a			852575.7119		1009287.5184		410.80

311 			852571.4274		1009284.7467		410.55

311a			852574.3150		1009288.5724		410.80

312 			852570.7178		1009282.4633		410.50

313 			852568.3517		1009283.0163		410.35

314 			852565.8535		1009285.0873		410.30

315 			852566.0616		1009285.9777		410.50

316 			852561.2011		1009292.4653		410.56

316a			852564.0920		1009296.2955		410.82

317 			852559.8043		1009293.5196		410.56

317a			852562.6965		1009297.3515		410.82

318 			852546.6279		1009303.4649		410.58

318a			852549.5323		1009307.3129		410.82

319 			852545.2311		1009304.5192		410.58

319a			852548.1368		1009308.3689		410.82

320 			852535.1731		1009312.1108		410.60

320a			852538.0880		1009315.9727		410.75

321 			852533.7763		1009313.1650		410.60

321a			852536.6925		1009317.0287		410.75

322 			852520.6091		1009323.1035		410.62

322a			852523.5374		1009326.9832		410.85

323 			852519.2123		1009324.1577		410.62

323a			852522.1419		1009328.0392		410.85

324 			852511.7831		1009326.9462		410.58

325 			852509.4654		1009326.2495		410.35

326 			852507.5318		1009327.5297		410.37

327 			852506.5111		1009330.9254		410.58

328 			852509.0346		1009331.8397		410.63

328a			852511.9736		1009335.7335		410.85

329 			852507.6378		1009332.8940		410.63

329a			852510.5781		1009336.7895		410.85

330 			852494.4734		1009342.8302		410.65

330a			852497.4258		1009346.7418		410.85

331 			852493.0771		1009343.8848		410.65

331a			852496.0303		1009347.7978		410.85

332 			852488.1112		1009344.8133		410.60

333 			852487.3453		1009344.2298		410.49

334 			852483.7484		1009347.1939		410.53

335 			852482.1132		1009349.3405		410.55

335a			852471.8262		1009357.1050		410.60

335b			852473.1816		1009358.9009		410.65

336 			852482.9537		1009351.5251		410.60

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

336a			852485.9167		1009355.4508		410.80

337 			852481.5569		1009352.5794		410.60

337a			852484.5212		1009356.5068		410.80

338 			852454.3794		1009373.0925		410.49

339 			852451.9598		1009372.0998		410.44

340 			852541.2370		1009277.8605		408.60

341 			852540.7684		1009280.3326		408.65

342 			852499.3091		1009297.5616		408.40

343 			852496.4811		1009298.5628		408.36

344 			852504.8827		1009313.3050		409.42

345 			852502.0547		1009314.3062		409.36

346 			852501.9488		1009316.5685		409.50

347 			852503.4723		1009318.6325		409.65

348 			852504.3973		1009318.6759		409.70

349 			852500.5072		1009319.6803		409.70

350 			852502.5487		1009320.6261		409.77

351 			852498.1469		1009323.2964		409.90

352 			852499.8344		1009324.7846		409.97

353 			852490.9385		1009331.4700		410.05

354 			852492.6260		1009332.9582		410.12

355 			852488.2461		1009335.8591		410.15

356 			852490.3375		1009336.6889		410.22

357 			852599.9964		1009190.2915		404.49

358 			852601.9645		1009189.2010		404.43

359 			852598.2646		1009184.6230		404.06

360 			852600.5061		1009184.4275		404.00

361 			852598.9888		1009178.7403		403.44

362 			852601.1160		1009179.4736		403.38

363 			852600.1413		1009175.3974		403.03

364 			852602.2684		1009176.1307		402.97

365 			852603.1320		1009169.6313		402.46

366 			852604.9567		1009170.9478		402.40

367 			852607.6606		1009164.9747		401.83

368 			852609.0273		1009166.7620		401.80

369 			852610.0366		1009163.1733		401.52

370 			852611.3959		1009164.9508		401.52

371 			852611.0765		1009162.3625		401.47

372 			852616.7093		1009155.3155		401.25

373 			852618.0321		1009157.0436		401.20

374 			852619.3989		1009158.8309		401.15

375 			852619.4888		1009153.1884		401.25

376 			852620.8124		1009154.9175		401.15

377 			852621.6600		1009157.0800		401.05

378 			852627.9804		1009146.4527		401.35

379 			852629.4209		1009148.3345		401.23

380 			852630.7876		1009150.1218		401.18

381 			852630.7596		1009144.3253		401.35

382 			852632.2011		1009146.2084		401.28

Bod č. 			       „Y“		       „X“		  „Z“

383 			852633.5679		1009147.9957		401.23

384 			852642.6713		1009135.4800		401.52

385 			852643.9552		1009137.1449		401.47

386 			852645.3291		1009138.9267		401.42

387 			852645.4417		1009133.3410		401.56

388 			852646.7268		1009135.0077		401.51

389 			852648.1008		1009136.7895		401.46

390 			852653.9183		1009126.5459		401.77

391 			852655.3286		1009128.3749		401.65

392 			852656.7025		1009130.1567		401.60

393 			852656.6887		1009124.4071		401.77

394 			852658.1003		1009126.2377		401.70

395 			852659.4742		1009128.0195		401.65

396 			852664.4000		1009121.3800		401.77

397 			852665.7800		1009123.0970		401.72

Kolem stromů se v mlatových plochách provedou květníky, které budou ohraničeny záhonovými obrubníky 50/200/500 mm zapuštěnými na plnou výšku. Uvnitř se provede ocelová zábrana z oceli. Celkový počet květníků je 41, půdorysný rozměr 2,50 x 2,50 m.

Příklad osazení ocelové zábrany