Technická zpráva – Návrh nové dispozice kuchyně

1. Úvod

Projekt řeší změnu dispozice kuchyňského provozu školní družiny společně s novou výmalbou stěn, stropu a novými keramickými obklady a dlažbou. Součástí projektu není zásah do podlahy varny, mytí kuchyňského nádobí.

2. Bourací práce

2.1. Podlaha varny

- demontáž stávajícího zařízení kuchyně

- vybourání podlahy ve skladbě keramická dlažba + betonová mazanina tl.210mm.

- vytvoření drážky ve zdivu v rozsahu první řady odstraněného obkladu hloubky cca.40mm

- vyrovnání stěny po vybourání drážky stěrkou tl. 5mm

2.2. Stavební úpravy kuchyně

- vybourání stávajících příček dle výkresu bourání

- vybourání nových prostupů ve zděných příčkách s osazením ocelových překladů. Překlady osazeny na betonové podkladní bloky a vyklínovány. Po osazení oplentovány rabic pletivem a omítnuty VC omítkou.

- vybourání ocelových zárubní dvoukřídlových dveří s ověřením existence překladu nad těmito dveřmi

( uvažovat s rezervou na případné ocelové překlady 45 kg )

- vybourání venkovních dveří ( dřevěná křídla, ocelové zárubně )

- vybourání keramické dlažby ( dle podmínek i včetně podkladních betonů tl. cca.150mm ) , po vybourání keramické dlažby vyrovnání plochy betonovou mazaninou tl.cca.135mm +  cementovou stěrkou tl. 5 – 15mm.

- odstranění keramických obkladů ve všech místnostech.

- oškrábání stávající malby  stěn a stropu.

- vybourání prostupu v podlaze ve výdeji pro osazení  odtoku odvodňovacího žlabu, vybourána i část podlahy pro zapuštění samotného žlabu do roviny s podlahou

- vybourání prostupů VZT v podlaze 1.np. Přesná poloha dána žebry stropních panelů. Žebra nesmí být poškozena !

- vybourání prostupu vzt mezi výdejnou a mytím nádobí, vybourání otvoru ø120 ( místnost 03 )

- u původního prostupu VZT v chodbě odbourat podlahu okolo otvoru cca.50mm od okraje

- vybourání prosklené stěny výdeje ( dřevěná rámová konstrukce s jednoduchým zasklením )

- zazdění původních prostupů VZT plnými cihlami

- vybourání zařízení výtahu a doplnění podlahy v místě výtahové šachty  ( vyztužená betonová deska na ztraceném bednění z trapézového plechu )

2.3. Venkovní šachty VZT + strojovna

- vybourání anglického dvorku v místě VZT šachet ( 1,9m3 )

- vybourání revizního otvoru v 1.pp  : 3 x I80-0,8m + oplentování + VC omítka

- výkopy v zemině tř.2 svahované

- vybourání prostupů VZT v obvodovém zdivu v 1.pp + osazení ocel. překladů I80 ( 90kg ) včetně začištění, rabic. pletiva a VC omítky.

- vybourání okenních výplní 1.pp ( celkem 5ks )

- vybourání příček 1.pp v místě budoucí strojovny

- vybourání dveří včetně zárubně a zazdění otvoru : plynosilikát tl. 150mm

- vybourání otvoru pro nové dveře + ocelové překlady L 40x40x5 ( 8kg )

- vyrovnání podlah 1.pp po vybourání příček cementovou stěrkou tl. cca.30mm

- vybourání prostupů vzt  + ocel. překlady L 40x40x5 ( 40kg )

- prořez stávající tepelné izolace fasády v místě napojení stěn VZT šachet, odstranění tepelné izolace v hlavě vyšší šachty a její náhrada izolací tl. 50mm, odstranění tep. izolace v místě základové desky šachet z důvodu napojení hydroizolace na stěnu družiny a zpětná obnova tep. izolace

3. Nové úpravy

3.1. Podlaha polyuretanová

- pokládka tepelné izolace EPS 100 S Stabil tl.80mm

- pojistná fólie např. PE fólie

- litý cementový potěr CF25-F5  min. tl. 100mm bez spádu

:potěr oddilatován od stěn pásem EPS tl. 10mm ( volná pokládka )

:uprostřed místnosti dilatační spára vytvořená pásem EPS tl.10mm a vložením kovového dilatačního profilu např. Schluter Dilex EMP

- pochozí vrstva vytvořena systémem lité podlahy

: univerzální penetrace

: podlahová stěrka tl.6mm polyuretanbeton s odolností teplotnímu rázu 70°C

: zajistit protiskluznost R11

: uzavírací lak na polyuretanbetonové povrchy

: přechod podlaha / stěna řešena fabiony , materiál fabionů polyuretanová pryskyřice, zatmelení spáry mezi fabionem a keramickým obkladem PU tmelem

: fabiony oddilatovány pásem EPS tl. 10mm ( pásy lepeny k podkladu lepící maltou )

Specifikace - Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka s protiskluzným povrchem tl. 6mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE / TECHNICKÝ STANDARD:

Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem:

- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.

- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení)

- Provedení kotvících drážek

- Penetrační stěrka – záškrab (polyuretanbeton)

- Nosná vrstva s posypem 6mm (protiskluznost povrchu R11) - polyuretanbeton

- Uzavírací nátěr - polyuretanbeton

- Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min. 1,5 MPa

- Pevnost v tlaku 48-54 MPa

- Nekluznost podlahové stěrky R11/R12 (DIN 51130)

- Třída reakce na oheň BFL – S1

- Dynamický modul pružnosti v tlaku 3250-5000 MPa (BS 6319, část 6)

- Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)

- Teplotní odolnost do +70°C (tloušťka vrstvy 6mm)

- Nezapáchá, není přenos na potraviny, žádný vliv na jakost (metoda C&CFRA, TES-S-002)

- Pojezd kovovým kolem

- Čištění párou

- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.dubna.2004 o hygieně potravin

- Atest Eurofins – Indoor Air Comfort Gold, splňuje požadavky AgBB pro kvalitu vzduchu v interiárech

- Atest Listeria Monocytogenes

- Aplikace na 7dní starý beton bez použití speciálních penetrací

- Splňuje požadavky třídy AR0,5 prodle EN 13892, část 4, Stanovení odolnosti proti opotřebení metodou BCA

- Dobře čistitelný povrch jako povrch nerezové oceli, atest nezávislou zkouškou

- Vysoká chemická odolnost: Kyselina mléčná 85% při +60°C, Hydroxid sodný 50% při +80°C, Kyselina dusičná 65% při +20°C, Kyselina octová 25% při +80°C a 40% při +20°C.

Podlahovina s protiskluzným povrchem,  hygienicky nezávadná (atest Listeria Monocytogenes), s vysokou chemickou, mechanickou a teplotní odolností. Odolnost teplotnímu šoku. Finální povrchová vrstva je beze spár, nepropustná, protiskluzná a bezprašná.

- u potrubí VZT vytvořit podkladní rám pro fabion z kompozitních profilů U 150x40x4 a plochých profilů 10x4

- přechod mezi novou podlahou a stávající podlahou z keramické dlažby zakrýt osazením přechodové lišty např. Schluter Reno – T

- žlaby

podlahové žlaby, guly s nerez roštem a s protizápachovou uzávěrou. Podlaha žlabu je vyspádována k prostupu stropem. Součástí žlabu je protizápachová uzávěra,  odpad DN100. Žlaby osazeny do betonové podlahy. Hloubka žlabu 120mm.

Pozn. Výkres technologie kuchyně je vložen do dokumentace z důvodu koordinace. Technologie kuchyně bude řešena v rámci jiné etapy.

3.2. Stavební úpravy kuchyně

- keramické příčky tl.125, 100mm , P8, M2,5Mpa

- dozdívky z keramických příčkovek do původních dveřních otvorů

- příčka ve výdejně ztužena na okrajích ocelovými profily U. Profily kotveny k podlaze a ke stropu přes patní plechy ocelovými kotvami M10

- překlady keramické ploché např. PKP 11,5 . U otvorů v příčce tl.100mm a u otvoru š.700mm fukci překladu plní ocelová zárubeň

- začištění dveřních otvorů po vybourání ocelových zárubní VC maltou

- opláštění nového potrubí VZT sádrokartonovými příčkami : kovová konstrukce + 1xdesky white 12,5mm

- SDK zástěna mezi jídelnou a výdejnou : spodní hrana +2,30m, opatřit malbou

- omítky jádrové VC na novém keramickém zdivu + štuková vápenná omítka

- po oškrábání stěn a stropu nová štuková vápenná omítka na původních plochách.

- interiérový nátěr v bílé barvě s vysokou mechanickou odolností  (třída 2 dle ČSN EN 13 300)

Např. Primalex Fortissimo

- v chodbě v místě pojistkových skříní je možné nahradit keramický obklad olejovým nátěrem bílé barvy  z důvodu velkých prořezů.

- v chodbě a ve varně v místě původních VZT prostupů pokládka cementových desek tl.12,5mm jako ztraceného bednění. V chodbě pak doplnit skladbu podlahy

- nová keramická dlažba s protiskluzností R10 do tmelu , s výjimkou kanceláře a chodby přechod na stěnu řešen požlábkem.

Dlažba např. RAKO série Unistone ( chodba, kancelář ), RAKO série Taurus Color ( ostatní místnosti )

- nové keramické obklady např. RAKO série Porto

- vnější dveře hliníkové otevíravé v bezpečnostní třídě RC3

- vnitřní dveře dřevěné , zárubně kovové pro zdění, povrch CPL lamino hladké

- okenní výplň : plastové okno dvoukřídlové s vodorovným poutcem, s izolačním zasklením, kotvení turbošrouby, včetně vnitřního dřevotřískového laminovaného parapetu a venkovního hliníkového parapetu

- žlaby

podlahové žlaby, guly s nerez roštem a s protizápachovou uzávěrou. Podlaha žlabu je vyspádována k prostupu stropem. Součástí žlabu je protizápachová uzávěra,  odpad DN100. Žlaby osazeny do betonové podlahy. Hloubka žlabu 120mm.

- u místnosti č.05 okno plastové 600/900 s pevným jednoduchým zasklením, parapet zednicky začistit

- instalace komposteru do místnosti 03. Komposter – 50kg odpadu denně , 3 fázové napětí 220V, výkon 3,1kW

V současné době funguje ve školní jídelně stravovací systém objednávání a výdeje stravy , který dodal a udržuje společnost VIS Plzeň. Tento systém bude doplněn o výdejní terminál NERO ZC 10, navržený v prostoru výdeje jídel. Součástí dodávky terminálu je i:

- Držák UNI TC, dále jeho montáž na zeď

- datové propojení – připojení k síti LAN  - komunikační kabel (Path kabel), zakončený konektorem RJ 45

- Silové napájení (12V, 1,2A ss, příkon do 18W) – CY 2x1,5 mm2

3.3. Venkovní šachty VZT + strojovna

- zazdění 5 oken v 1.pp plynosilikátovými tvárnicemi tl 150mm a poloviny okna v 1.np plynosilikátovými tvárnicemi tl. 250mm.

- vyspravení předpokládané živičné izolace na stěně suterénu asfaltovými pasy

Pozn. Rezerva na vyrovnání podkladu nebo poškozené omítky zdiva v rozsahu budovaných šachet VZT. VC omítka tl.20mm na 50% plochy

- podkladní beton šachet tl. 50mm C 12/15

- hydroizolace 1 x asfaltovými pasy , hydroizolaci napojit na stěnu stávajícího objektu, ochrana hydroizolace plastovou nopovanou fólií v.8mm

- ukončení přechodu hydroizolace / vyzdívky plynosilikátem okapničkou ETICS PVC se síťovinou

- zateplení stěny stávajícího objektu EPS F tl. 140mm, 50mm , v části suterénu předpoklad lepení asfaltovými bezrozpouštědlovými lepidly, nad suterénem postačí lepení izolantu k podkladu. Před lepením vyspravit nesoudržné části VC omítkou tl. 20mm ( rozsah cca.10% plochy )

- tepelnou izolaci opatřit lepící stěrkou se sklotextilní síťovinou

- základová deska tl. 150mm C 20/25, výztuž sítěmi při obou površích Q257 A (

- stěna pod terénem ze ztraceného bednění 150mm s betonovou zálivkou C 12/15, do každé vodorovné spáry 1ø10, na každou tvárnici 1ø10 svisle.

- stěna odsazena od zdiva stávajícího objektu 50mm, spára vyplněna XPS tl.50mm

- zásyp po vyzdění a zhotovení hydroizolací zhutnitelnou zeminou, kde obsah jemnozrnných části menších 0,075mm je menší než 5%

- vyzdívka nad terénem plynosilikátové tvárnice tl.200mm se systémovými překlady, věnci

- věnce železobetonové beton C 20/25, výztuž 4ø8 + třmínky ø6á=250mm

- stabilita šachet zajištěna chemickými kotvami, kotvy z nerezové oceli

- střecha pultová s dřevěnými krokvemi, bednění např. desky Aquapanel 12,5mm, pojistná fólie PVC, geotextílie. U nasávání krokve kotveny do zdiva přes kovové třmeny a vodorovný trám podepřen sloupkem uprostřed rozpětí.

- krytina z falcovaného plechu hliníkového 0,7mm továrně lakovaného, dvojitá stojatá drážka, těsněné spoje. Barva světle šedá P.10.

- klempířské prvky ( zatahovací plech, závětrné lišty, dilatační lišty u stěn ) z hliníkového plechu 0,7mm

- plocha střešních říms opatřena armovací tkaninou včetně stěrkové lepící hmoty, povrchová úprava konečná disperzním nátěrem ( barva světle šedá )

- spáru mezi přístavbami šachet a původní stěnou objektu zatmelit PU tmelem

- revizní ocelová dvířka v L rámu 600x600

- oplechování ukončení VZT potrubí v šachtě RŠ.200mm

přechod mezi stěnou šachty / střešní atikou

- odstranění oplechování atiky podél šachty

- zarovnání plochy atiky VC maltou

- pokládka EPS tl. 50 – 80mm

- kotvení desky OSB tl.18mm

- 1x asfaltovaná lepenka mech. kotvená + 1 x asfaltovaný pas s posypem, izolace vytažena až pod okapnici protidešťové žaluzie

Protidešťové žaluzie

- průmyslová dle TPJ 18-12-86 ,  1 x 4000 x 630mm , 2 x 1600 x 1000mm

- pozinkovaná ocel + práškové lakování ( barva světle šedá RAL 7035 )

Výfuk vzduchu z VZT jednotek :

Výfukové potrubí položka 1.92 zobrazená v části VZT bude prodlouženo do prostoru stavebního výfukového komínu.

Potrubí bude zakončeno ve stavebním oplechování pod výfukovými žaluziemi.

Výfukový komín a výfukové potrubí osadit kontrolním a čistícím otvorem pro možnost kontroly, a případné čištění

výfukového potrubí.

Potrubí v prostoru stavebního výfukového komínu :

VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, závěsného, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu

Rozměr 710 x 1400

Vodotěsné provedení

Délka přidané svislé části od oblouku v prostoru stavebního výfukového komínu : 5400 mm

Tepelná izolace bude provedena z černého eleastomeru o tloušťce 40 mm (2x 20 mm) s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.

Nutno provést odvod kondenzátu z nejnižšího místa svislého potrubního vedení přes pachový sifon do kanalizace.