# Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

## Předmět plnění veřejné zakázky

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení a služeb (dále také jen „řešení“) - vybavení odborných učeben základních škol ICT a audiovizuální technikou.

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby (komodity) uvedené v následující tabulce.

| Komodita | Základní škola | Učebna | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | ZŠ 1. máje | Odborná učebna cizích jazyků | 1 |
| K2 | ZŠ Poštovní | Odborná učebna informatiky I. | 1 |
| K3 | ZŠ Poštovní | Odborná učebna informatiky II. | 1 |
| K4 | ZŠ Jazyků | Odborná učebna jazyková laboratoř | 1 |
| K5 | ZŠ Jazyků | Odborná učebna ICT | 1 |
| K6 | ZŠ Truhlářská | Odborná učebna cizích jazyků | 1 |
| K7 | ZŠ Truhlářská | Odborná učebna Člověk a jeho svět | 1 |
| K8 | ZŠ Konečná | Odborná učebna přírodopisu vč. dvou kabinetů | 1 |
| K9 | ZŠ Konečná | Odborná učebna fyziky vč. kabinetu | 1 |
| K10 | ZŠ Krušnohorská | Odborná učebna přírodopisu vč. kabinetu | 1 |
| K11 | ZŠ Jana Amose Komenského | Odborná učebna chemie a fyziky | 1 |
| K12 | ZŠ Jana Amose Komenského | Odborná učebna cizích jazyků | 1 |
| K13 | ZŠ Dukelských hrdinů | Odborná multimediální učebna | 1 |

## Popis výchozího stavu

### Popis organizací a její členění

      - Základní školy města Karlovy Vary, jichž je statutární město zřizovatelem, poskytují základní vzdělání žákům – obyvatelům Karlových Varů.

### Popis lokalit

      - Z pohledu realizace jsou nejvýznamnějšími lokalitami základní školy:

        - Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1

        - Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25

        - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

        - Základní škola jazyků Karlovy Vary

        - Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25

        - Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11

        - Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19

        - Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19

      - Dodávané technologie budou komunikovat prostřednictvím metropolitní sítě MAN s centrálními, (sdílenými) technologiemi, které jsou umístěny v lokalitách Magistrátu města Karlovy Vary:

        - budova Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary,

        - budova U Spořitelny 538/2, 361 20 Karlovy Vary.

      - Orientační přehled počtu žáků a pedagogických pracovníků na uvedených základních školách:

| Škola | Počet žáků | Počet pedag. pracovníků | Počet nově vybavených učeben |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1 | 298 | 31 | 1 |
| Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 | 443 | 31 | 1 |
| Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 | 540 | 40 | 2 |
| Základní škola jazyků Karlovy Vary | 400 | 30 | 2 |
| Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25 | 360 | 26 | 2 |
| Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 | 406 | 39 | 1 |
| Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 | 566 | 41 | 2 |
| Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19 | 527 | 45 | 2 |
|  | 3540 | 283 | 13 |

### Popis stávajícího SW a HW prostředí

      - ICT vybavení odborných učeben bude umístěno ve vyhrazených učebnách, v nichž jsou k dispozici rozvody napájení 230V, metalické rozvody LAN se zásuvkami – vždy v dosahu předpokládaného umístění pořizované techniky – cca do 3 m.

      - Vnitřní konektivita v jednotlivých školách se bude v roce 2018 modernizovat, informace o požadovaném rozsahu modernizace jsou dostupné na profilu zadavatele, jedná se o veřejnou zakázku „Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – vnitřní konektivita ZŠ – školy“, viz https://ezak.mmkv.cz/contract_display_681.html.

      - Standardním operačním systémem využívaným v základních školách i v rámci MMKV je Microsoft Windows. Výukové programy používané v učebnách jsou určeny pro provoz pouze v prostředí Microsoft Windows, ať už na serverové straně, tak i na straně klienta.

      - Standardním kancelářským balíkem využívaným v základních školách i v rámci MMKV je Microsoft Office, s ohledem na sjednocení uživatelského rozhraní a kompatibilitu dokumentů ve verzi 2007 a vyšší. Standardně jsou využívány aplikace Word, Excel, Outlook a OneNote. Nabízená řešení a produkty musí být s používaným kancelářským balíkem plně kompatibilní.

      - Sdílené služby (správa identit, ověřování, adresářová služby, databáze, service desk, bezpečnostní systémy atd.) jsou pro všechny školy provozovány v Technologickém centru ORP a školy tyto služby čerpají prostřednictvím metropolitní sítě.

      - Technologické centrum ORP (dále TCORP nebo TC) je infrastrukturním základem pro poskytování IT služeb. Cílem je zajištění co nejlepších podmínek provozu informačních systémů v režimu 5×12.

      - Město Karlovy Vary disponuje optickou komunikační infrastrukturou (dále KI) typu MAN (metropolitan area network) propojující většinu městských organizací včetně školy. KI prochází kontinuálním rozvojem ve dvou klíčových oblastech – připojování dalších městských organizací a zavádění služeb pro tyto organizace. Komunikace mezi KI a TCORP i komunikace s externími sítěmi (Internet, RKI Karlovarského kraje apod.) je řízena clusterem firewallů Fortinet FortiGate FG-240D, který zabezpečuji i internetový provoz škol.

      - V prostorách MMKV je vybudován přípojný uzel krajské Regionální komunikační infrastruktury (dále RKI) vlastněné a provozované Karlovarským krajem. RKI propojuje všechny ORP Karlovarského kraje a významné organizace Karlovarského kraje (nemocnice, střední školy, SÚS (Správa a údržba silnic) a další. RKI je připojena k národním a resortním sítím – např. KIVS. RKI prochází kontinuálním rozvojem stejně jako KI.

      - Datová centra TCORP a jednotlivé technologie jsou připraveny na umístění a provozní zajištění nově pořizovaných technologií i na rozšíření (technické či licenční) stávajících technologií

      - Struktura sdílených služeb a rozmístění technologií jsou znázorněny na následujícím obrázku

### Popis dokumentace

      - K provozování a řízení rozvoje TC je využívána a udržována Provozní dokumentace.

      - Provozní dokumentace popisuje základní nastavení technologií, hardwarových a softwarových systémů a je tvořena souborem dokumentací zpracovaných v průběhu realizovaných implementačních ICT projektů.

      - Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací.

      - Uchazeč je povinen v rámci zakázky zajistit nezbytné doplnění Provozní dokumentace reflektující provedené změny.

### Popis způsobu řešení incidentů

      - Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů využívá vlastní systém Service desk, který je součástí sdílených služeb.

      - Zadavatel zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci Zadavatele.

      - Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní specialisté, jsou zadávány do helpdeskových systémů dodavatele systému, který vykazuje incident nebo na který směřuje požadavek uživatele. Hlášení incidentů a požadavků je prováděno telefonicky, emailem nebo přímo zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému dodavatele.

### Popis servisních oken

- TC nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav virtuálních serverů provádějí specialisté dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

## Povinné parametry technického řešení

### Obecné požadavky

      - Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby implementací projektu byly naplněny Standardy konektivity škol (dále jen Standard konektivity) a rozšířena funkčnosti ICT prostředí základních škol zřizovaných Zadavatelem.

      - Serverová infrastruktura bude v době realizace projektu již virtualizována a provozována v TCORP s využitím všech jeho výhod (vysoká dostupnost, bezpečnost, zálohování, trvalý monitoring a správa).

      - Zadavatel při výstavbě, správě a provozu ICT technologií striktně dodržuje hledisko technologické neutrálnosti, tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné zakázky.

      - Uchazeč ve své nabídce detailně popíše vazby na stávající systémy Zadavatele, které jsou nezbytné pro správné fungování řešení nabízeného Uchazečem.

      - Pokud uchazečem navržené řešení vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů, neobsažených v popisu předmětu plnění, a jím zvolený přístup k řešení zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

      - Pokud uchazečem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např. komunikační prvky, propojovací materiál atp.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne uchazeč do své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

      - Pro každý softwarový produkt, který uchazeč nabídne v rámci svého řešení, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury, na které bude řešení provozováno.

      - Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů preferuje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že uchazeč vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky.

      - Uchazeč bude při implementaci respektovat provozní řád zadavatele, vítězný uchazeč bude s provozním řádem seznámen před podpisem Smlouvy o dílo.

      - Veškeré produkty, které uchazeč dodává v rámci plnění Zadavateli, musí splňovat následující podmínky:

        - jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

        - mají plnou záruku od výrobce,

        - mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

        - obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

        - jsou určeny pro provoz v České republice,

        - z databází výrobce, distributora či prodejce bude možné výše uvedené skutečnosti doložit.

- Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením výrobce/distributora, popř. uchazečem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

      - Veškerá dokumentace vytvořená v rámci veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, PDF) používaných Zadavatelem na datovém nosiči a 1x v papírové formě. Papírová forma bude logicky a věcně strukturovaná. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena Zadavatelem.

### Popis technického řešení

      - Technické řešení zajistí v souladu s požadavky Standardu konektivity bezpečný, kontrolovaný a logovaný přístup uživatelů k interním i externím zdrojům digitálního obsahu.

      - Pro zajištění bezpečnosti a možnosti řízení provozu v síti a zajištění prokazatelného monitoringu, logování a auditu interního i externího síťového provozu je pro každou školu vybudována centrální databáze identit na bázi adresářové služby Active Directory.

      - Adresářová služby umožňuje ukládání a přehlednou správu identit (účtů včetně metadat) učitelů, žáků i externích subjektů, ale i technických prostředků – serverů, tiskáren, pracovních stanic apod.

      - Adresářová služba zajišťuje ověřování uživatelů pro účely jejich autorizace k přístupu k síťovým prostředkům (LAN, Internet atd.) i výpočetním zdrojům (pracovní stanice, tiskárny, sdílené složky atd.).

      - Řízení provozu v LAN je realizováno vytvořením VLAN (802.1Q), segmentací sítě s routováním (přepínáním) provozu mezi VLAN na úrovni centrálního přepínače školy s nastavitelnými ACL. Pro řízení provozu na úrovni kvality služeb bude k dispozici technologie QoS (Quality of Services).

      - Architektura WiFi je založena na řešení s centrální správou prováděnou virtuálním kontrolerem (řadičem), který zajišťuje automatické rozložení zátěže klientů, roaming mezi spravovanými přístupovými body a automatické ladění kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení.

      - Ověřování přístupu do WiFi sítě je realizováno na stejném principu jako LAN (tj. protokol 802.1X + radius). Wifi nabízí více SSID (učitelé, žáci, Guest), které jsou obsluhovány samostatnými VLAN a jsou napojeny na radius servery. Učitelé a žáci budou prostřednictvím radius serveru ověřováni v adresářové služby. Zabezpečení vnitřních sítí (BSSID) školy je provedeno dle 802.1i, tedy - WPA2 s AES šifrováním a konfigurováno shodně pro obě frekvenční pásma. Výjimkou je síť určená výhradně pro hosty (Guest WiFi), kde bude realizován tzv. captive portál zajišťující webovou autentizaci hostů pomocí přidělených účtů nebo za pomoci před-generovaných číselných kupónů.

      - Ověřování přístupu do LAN je realizováno protokolem 802.1X vůči adresářové službě prostřednictvím protokolů radius a P/EAP. Provozovaná zařízení (min. stolní i přenosné počítače) musí vybavena tzv. suplikantem - softwarovou komponentou, která dokáže předávat ověřovací požadavky síťovým prvkům, které tyto požadavky ověří vůči adresářové služby. Neověřená zařízení nezískají přístup do sítě vůbec nebo je jim bude zpřístupněna pouze VLAN s omezeným přístupem. Spolu s ověřováním (autentizací) je implementována i autorizace, tedy dynamické zařazení klientského zařízení nebo uživatele do určené VLAN.

      - Součástí sdílených služeb je služba DNSEC, které je bezpečnostním rozšířením překladu doménových názvů za pomoci digitálních podpisů DNS zóny a v ní vnořených záznamů. Díky tomuto rozšíření nelze podvrhnout, nebo jinak upravit, odpověď DNS serveru. DNSSEC dále vylučuje většinu známých praktik zneužití regulérních DNS serverů k útokům na třetí cíle. Významně tak zvyšuje bezpečnost a zajišťuje autenticitu odpovědí.

      - Součástí sdílených služeb je antivirový systém s centrální správou.

      - Všechny počítače budou uchazečem začleněny do adresářové služby Active Directory a budou konfigurovány pro ověřování přístupu k síti LAN (metalické i WiFi) prostřednictvím protokolu 802.1X.

      - Mobilní zařízení a tablety budou uchazečem konfigurovány pro ověřování přístup k síti LAN (WiFi) prostřednictvím protokolu 802.1x

      - Všechna dodaná zařízení, která budou zapojena do sítě, budou uchazečem konfigurována pro používání bezpečného překladu doménových názvů DNSSEC.

      - Na všechny dodané počítače bude uchazečem instalována klientská část sdílené služby – antivirového systému (dodávka antivirového systému není součástí této zakázky).

      - Všechny počítače (pevné i mobilní) učebny budou centrálně řízeny z počítače vyučujícího dodaným systémem pro řízení učeben.

      - Metropolitní síť MMKV (MAN) je navržena jako logická i fyzická hvězda s centrem na Magistrátu města (Moskevská 1281/21, Karlovy Vary).  Jednotlivé přístupové lokality (tj. školy) metropolitní sítě jsou připojeny do tohoto centrálního uzlu s využitím optické infrastruktury. Centrum sítě je připojeno do stávající LAN MMKV a dále do internetu.

      - Nabízené technologie budou sloužit výhradně pro potřeby škol a fyzická zařízení budou označena pro snadnou identifikaci.

### Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedené tabulce tabulkách jsou uvedeny minimální povinné parametry dodávaného řešení.

- Uchazeč musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena

| Komodita K1 - ZŠ 1. Máje - Odborná učebna cizích jazyků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 24 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafickéhp procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém Kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík Microsoft Office Standard v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 – 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 – 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 2x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Vizualizér 1 ks | Základní funkce | Stolní vizualizér s nastavitelným ramenem |  |  |
|  | Rozlišení | min. FullHD 1920 x 1080 |  |  |
|  | Snímková frekvence | min. 30 snímků/sec |  |  |
|  | Osvětlení | LED |  |  |
|  | Snímaná plocha | až formát A3 |  |  |
|  | Zoom | optický min. 10x |  |  |
|  | Výstup | VGA (i vstup), HDMI, USB |  |  |
|  | Úpravy obrazu | úprava jasu, kontrastu, č/b režim, režim mikroskop, otáčení obrazu |  |  |
|  | SD karty | podpora karet pro ukládání i promítání obrazu |  |  |
|  | Ostření | automatické |  |  |
|  | Funkce | automatické zaostřování, pozastavení, přiblížení, souběžný videovýstup |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců |  |  |

| Komodita K2 - ZŠ Poštovní - Odborná učebna informatiky I. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Dokovací stanice 1x | Provedení | Pro pevné připojení nabízeného učitelského notebooku prostřednictvím dokovacího konektoru |  |  |
|  | Porty | dokovací konektor, min. 2x DisplayPort, 1x VGA D-SUB, 4x USB 3.0, LAN 1 Gb RJ-R5, audio, |  |  |
|  | Napájení | včetně napájecího adaptéru, zajišťuje I napájení a nabíjení notebooku |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Stolní počítač - žák 30 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 33x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Tablet - učitel 1x | Displej | min. 10", rozlišení min WUXGA (1920 x 1200) |  |  |
|  | Operační systém | Android min. verze 6 |  |  |
|  | Procesor | vícejádrový výkon dle https://www.geekbench.com min. 3400 bodů |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | Wifi 802.11ac 2.4 + 5 GHz s podporou WiFi Direct, Bluetooth 4.2 s podporou ANT+ |  |  |
|  | interní paměť | RAM min. 2GB, flash 32 GB |  |  |
|  | Rozšiřující slot | MicroSD |  |  |
|  | Kamery | min. 2/8 Mpx přední/zadní, vyšší světelnost přední kamery max f/2 |  |  |
|  | Zvuk | stereo reproduktory, konektor jack 3,5" sluchátka |  |  |
|  | Senzory | GPS, osvětlení, akcelerace, Hall |  |  |
|  | Pouzdro | Součástí dodávky bude originální odklápěcí pouzdro s možností použití jako stojánek. |  |  |
|  | Hmotnost | max. 530 g |  |  |
|  | Baterie | min. 7000 mAh |  |  |
|  | Typ nabíjení | mikroUSB, včetně nabíječky |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Prezentační TV 1 ks | Provedení | Nástěnná TV s úzkým rámečkem |  |  |
|  | Zobrazovací panel | min. 65", LCD s podsvícením LED nebo OLED, rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160), antireflexní vrstva |  |  |
|  | Bezdrátová konektivita | WiFi s podporou WiFi Direct, Bluetooth |  |  |
|  | Sdílení obsahu | Přehrávání obsahu pomocí DLNA a z USB, podpora formátů s vysokým rozlišením a obvyklých kontejnerů včetně titulků- mkv apod. |  |  |
|  | Porty | min. 3x HDMI 2.0 s podporou CEC, min. 3x USB, min. 1x LAN RJ-45 |  |  |
|  | Internet | Vestavěný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Přepočet rozlišení | Integrovaný procesor pro přepočet signálů s nižším rozlišením na UHD |  |  |
|  | Tunery | dvojité tunery DVB-T2, DVB-S2, DVB-C - včetně CI slotu pro kartu placeného obsahu |  |  |
|  | Obraz v obraze | Podpora funkce obraz v obraze z různých zdrojů |  |  |
|  | Ozvučení | 3 repro - 2 stereo zvuk + centrální/basový reproduktor |  |  |
|  | Dálkové ovládání | Součástí dodávky, s integrovaným polohovacím zařízením pro intuitivní pohyb v menu, internetovém prohlížeči atd. - např. touchpad |  |  |
|  | Hmotnost | max. 30 kg |  |  |
|  | Energetická náročnost | třída A+ nebo lepší |  |  |
|  | Montáž | včetně držáku standardu VESA pro upevnění na zeď |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |  |

| Komodita K3 - ZŠ Poštovní -Odborná učebna informatiky II. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 24 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 2x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Tablet - učitel 1x | Displej | min. 10", rozlišení min WUXGA (1920 x 1200) |  |  |
|  | Operační systém | Android min. verze 6 |  |  |
|  | Procesor | vícejádrový výkon dle https://www.geekbench.com min. 3400 bodů |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | Wifi 802.11ac 2.4 + 5 GHz s podporou WiFi Direct, Bluetooth 4.2 s podporou ANT+ |  |  |
|  | interní paměť | RAM min. 2GB, flash 32 GB |  |  |
|  | Rozšiřující slot | MicroSD |  |  |
|  | Kamery | min. 2/8 Mpx přední/zadní, vyšší světelnost přední kamery max f/2 |  |  |
|  | Zvuk | stereo reproduktory, konektor jack 3,5" sluchátka |  |  |
|  | Senzory | GPS, osvětlení, akcelerace, Hall |  |  |
|  | Pouzdro | Součástí dodávky bude originální odklápěcí pouzdro s možností použití jako stojánek. |  |  |
|  | Hmotnost | max. 530 g |  |  |
|  | Baterie | min. 7000 mAh |  |  |
|  | Typ nabíjení | mikroUSB, včetně nabíječky |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Prezentační TV 1 ks | Provedení | Nástěnná TV s úzkým rámečkem |  |  |
|  | Zobrazovací panel | min. 65", LCD s podsvícením LED nebo OLED, rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160), antireflexní vrstva |  |  |
|  | Bezdrátová konektivita | WiFi s podporou WiFi Direct, Bluetooth |  |  |
|  | Sdílení obsahu | Přehrávání obsahu pomocí DLNA a z USB, podpora formátů s vysokým rozlišením a obvyklých kontejnerů včetně titulků- mkv apod. |  |  |
|  | Porty | min. 3x HDMI 2.0 s podporou CEC, min. 3x USB, min. 1x LAN RJ-45 |  |  |
|  | Internet | Vestavěný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Přepočet rozlišení | Integrovaný procesor pro přepočet signálů s nižším rozlišením na UHD |  |  |
|  | Tunery | dvojité tunery DVB-T2, DVB-S2, DVB-C - včetně CI slotu pro kartu placeného obsahu |  |  |
|  | Obraz v obraze | Podpora funkce obraz v obraze z různých zdrojů |  |  |
|  | Ozvučení | 3 repro - 2 stereo zvuk + centrální/basový reproduktor |  |  |
|  | Dálkové ovládání | Součástí dodávky, s integrovaným polohovacím zařízením pro intuitivní pohyb v menu, internetovém prohlížeči atd. - např. touchpad |  |  |
|  | Hmotnost | max. 30 kg |  |  |
|  | Energetická náročnost | třída A+ nebo lepší |  |  |
|  | Montáž | včetně držáku standardu VESA pro upevnění na zeď |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |  |

| Komodita K4 - ZŠ Jazyků - Odborná učebna jazyková laboratoř |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 30 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 2x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Tablet - učitel 1x | Displej | min. 10", rozlišení min WUXGA (1920 x 1200) |  |  |
|  | Operační systém | Android min. verze 6 |  |  |
|  | Procesor | vícejádrový výkon dle https://www.geekbench.com min. 3400 bodů |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | Wifi 802.11ac 2.4 + 5 GHz s podporou WiFi Direct, Bluetooth 4.2 s podporou ANT+ |  |  |
|  | interní paměť | RAM min. 2GB, flash 32 GB |  |  |
|  | Rozšiřující slot | MicroSD |  |  |
|  | Kamery | min. 2/8 Mpx přední/zadní, vyšší světelnost přední kamery max f/2 |  |  |
|  | Zvuk | stereo reproduktory, konektor jack 3,5" sluchátka |  |  |
|  | Senzory | GPS, osvětlení, akcelerace, Hall |  |  |
|  | Pouzdro | Součástí dodávky bude originální odklápěcí pouzdro s možností použití jako stojánek. |  |  |
|  | Hmotnost | max. 530 g |  |  |
|  | Baterie | min. 7000 mAh |  |  |
|  | Typ nabíjení | mikroUSB, včetně nabíječky |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Prezentační TV 1 ks | Provedení | Nástěnná TV s úzkým rámečkem |  |  |
|  | Zobrazovací panel | min. 65", LCD s podsvícením LED nebo OLED, rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160), antireflexní vrstva |  |  |
|  | Bezdrátová konektivita | WiFi s podporou WiFi Direct, Bluetooth |  |  |
|  | Sdílení obsahu | Přehrávání obsahu pomocí DLNA a z USB, podpora formátů s vysokým rozlišením a obvyklých kontejnerů včetně titulků- mkv apod. |  |  |
|  | Porty | min. 3x HDMI 2.0 s podporou CEC, min. 3x USB, min. 1x LAN RJ-45 |  |  |
|  | Internet | Vestavěný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Přepočet rozlišení | Integrovaný procesor pro přepočet signálů s nižším rozlišením na UHD |  |  |
|  | Tunery | dvojité tunery DVB-T2, DVB-S2, DVB-C - včetně CI slotu pro kartu placeného obsahu |  |  |
|  | Obraz v obraze | Podpora funkce obraz v obraze z různých zdrojů |  |  |
|  | Ozvučení | 3 repro - 2 stereo zvuk + centrální/basový reproduktor |  |  |
|  | Dálkové ovládání | Součástí dodávky, s integrovaným polohovacím zařízením pro intuitivní pohyb v menu, internetovém prohlížeči atd. - např. touchpad |  |  |
|  | Hmotnost | max. 30 kg |  |  |
|  | Energetická náročnost | třída A+ nebo lepší |  |  |
|  | Montáž | včetně držáku standardu VESA pro upevnění na zeď |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |  |

| Komodita K5 - ZŠ Jazyků - Odborná učebna ICT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Stolní počítač - žák 30 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 32x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Tablet - učitel 1x | Displej | min. 10", rozlišení min WUXGA (1920 x 1200) |  |  |
|  | Operační systém | Android min. verze 6 |  |  |
|  | Procesor | vícejádrový výkon dle https://www.geekbench.com min. 3400 bodů |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | Wifi 802.11ac 2.4 + 5 GHz s podporou WiFi Direct, Bluetooth 4.2 s podporou ANT+ |  |  |
|  | interní paměť | RAM min. 2GB, flash 32 GB |  |  |
|  | Rozšiřující slot | MicroSD |  |  |
|  | Kamery | min. 2/8 Mpx přední/zadní, vyšší světelnost přední kamery max f/2 |  |  |
|  | Zvuk | stereo reproduktory, konektor jack 3,5" sluchátka |  |  |
|  | Senzory | GPS, osvětlení, akcelerace, Hall |  |  |
|  | Pouzdro | Součástí dodávky bude originální odklápěcí pouzdro s možností použití jako stojánek. |  |  |
|  | Hmotnost | max. 530 g |  |  |
|  | Baterie | min. 7000 mAh |  |  |
|  | Typ nabíjení | mikroUSB, včetně nabíječky |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Prezentační TV 1 ks | Provedení | Nástěnná TV s úzkým rámečkem |  |  |
|  | Zobrazovací panel | min. 65", LCD s podsvícením LED nebo OLED, rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160), antireflexní vrstva |  |  |
|  | Bezdrátová konektivita | WiFi s podporou WiFi Direct, Bluetooth |  |  |
|  | Sdílení obsahu | Přehrávání obsahu pomocí DLNA a z USB, podpora formátů s vysokým rozlišením a obvyklých kontejnerů včetně titulků- mkv apod. |  |  |
|  | Porty | min. 3x HDMI 2.0 s podporou CEC, min. 3x USB, min. 1x LAN RJ-45 |  |  |
|  | Internet | Vestavěný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Přepočet rozlišení | Integrovaný procesor pro přepočet signálů s nižším rozlišením na UHD |  |  |
|  | Tunery | dvojité tunery DVB-T2, DVB-S2, DVB-C - včetně CI slotu pro kartu placeného obsahu |  |  |
|  | Obraz v obraze | Podpora funkce obraz v obraze z různých zdrojů |  |  |
|  | Ozvučení | 3 repro - 2 stereo zvuk + centrální/basový reproduktor |  |  |
|  | Dálkové ovládání | Součástí dodávky, s integrovaným polohovacím zařízením pro intuitivní pohyb v menu, internetovém prohlížeči atd. - např. touchpad |  |  |
|  | Hmotnost | max. 30 kg |  |  |
|  | Energetická náročnost | třída A+ nebo lepší |  |  |
|  | Montáž | včetně držáku standardu VESA pro upevnění na zeď |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |  |

| Komodita K6 - ZŠ Truhlářská -Odborná učebna cizích jazyků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 24 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Dokovací stanice 1x | Provedení | Pro pevné připojení nabízeného učitelského notebooku prostřednictvím dokovacího konektoru |  |  |
|  | Porty | dokovací konektor, min. 2x DisplayPort, 1x VGA D-SUB, 4x USB 3.0, LAN 1 Gb RJ-R5, audio, |  |  |
|  | Napájení | včetně napájecího adaptéru, zajišťuje I napájení a nabíjení notebooku |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 3x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |

| Komodita K7 - ZŠ Truhlářská -Odborná učebna Člověk a jeho svět |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 30 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Dokovací stanice 1x | Provedení | Pro pevné připojení nabízeného učitelského notebooku prostřednictvím dokovacího konektoru |  |  |
|  | Porty | dokovací konektor, min. 2x DisplayPort, 1x VGA D-SUB, 4x USB 3.0, LAN 1 Gb RJ-R5, audio, |  |  |
|  | Napájení | včetně napájecího adaptéru, zajišťuje I napájení a nabíjení notebooku |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 3x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |

| Komodita K8 - ZŠ Konečná -Odborná učebna přírodopisu vč. dvou kabinetů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 30 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 5 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 6x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Vizualizér 1 ks | Základní funkce | Stolní vizualizér s nastavitelným ramenem |  |  |
|  | Rozlišení | min. FullHD 1920 x 1080 |  |  |
|  | Snímková frekvence | min. 30 snímků/sec |  |  |
|  | Osvětlení | LED |  |  |
|  | Snímaná plocha | až formát A3 |  |  |
|  | Zoom | optický min. 10x |  |  |
|  | Výstup | VGA (i vstup), HDMI, USB |  |  |
|  | Úpravy obrazu | úprava jasu, kontrastu, č/b režim, režim mikroskop, otáčení obrazu |  |  |
|  | SD karty | podpora karet pro ukládání i promítání obrazu |  |  |
|  | Ostření | automatické |  |  |
|  | Funkce | automatické zaostřování, pozastavení, přiblížení, souběžný videovýstup |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců |  |  |

| Komodita K9 - ZŠ Konečná -Odborná učebna fyziky vč. kabinetu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 30 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 3 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 4x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Vizualizér 1 ks | Základní funkce | Stolní vizualizér s nastavitelným ramenem |  |  |
|  | Rozlišení | min. FullHD 1920 x 1080 |  |  |
|  | Snímková frekvence | min. 30 snímků/sec |  |  |
|  | Osvětlení | LED |  |  |
|  | Snímaná plocha | až formát A3 |  |  |
|  | Zoom | optický min. 10x |  |  |
|  | Výstup | VGA (i vstup), HDMI, USB |  |  |
|  | Úpravy obrazu | úprava jasu, kontrastu, č/b režim, režim mikroskop, otáčení obrazu |  |  |
|  | SD karty | podpora karet pro ukládání i promítání obrazu |  |  |
|  | Ostření | automatické |  |  |
|  | Funkce | automatické zaostřování, pozastavení, přiblížení, souběžný videovýstup |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců |  |  |

| Komodita K10 - ZŠ Krušnohorská -Odborná učebna přírodopisu vč. kabinetu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 30 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Dokovací stanice 1x | Provedení | Pro pevné připojení nabízeného učitelského notebooku prostřednictvím dokovacího konektoru |  |  |
|  | Porty | dokovací konektor, min. 2x DisplayPort, 1x VGA D-SUB, 4x USB 3.0, LAN 1 Gb RJ-R5, audio, |  |  |
|  | Napájení | včetně napájecího adaptéru, zajišťuje I napájení a nabíjení notebooku |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 2x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |

| Komodita K11 - ZŠ Jana Amose Komenského -Odborná učebna chemie a fyziky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 30 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 2x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Prezentační TV 1 ks | Provedení | Nástěnná TV s úzkým rámečkem |  |  |
|  | Zobrazovací panel | min. 65", LCD s podsvícením LED nebo OLED, rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160), antireflexní vrstva |  |  |
|  | Bezdrátová konektivita | WiFi s podporou WiFi Direct, Bluetooth |  |  |
|  | Sdílení obsahu | Přehrávání obsahu pomocí DLNA a z USB, podpora formátů s vysokým rozlišením a obvyklých kontejnerů včetně titulků- mkv apod. |  |  |
|  | Porty | min. 3x HDMI 2.0 s podporou CEC, min. 3x USB, min. 1x LAN RJ-45 |  |  |
|  | Internet | Vestavěný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Přepočet rozlišení | Integrovaný procesor pro přepočet signálů s nižším rozlišením na UHD |  |  |
|  | Tunery | dvojité tunery DVB-T2, DVB-S2, DVB-C - včetně CI slotu pro kartu placeného obsahu |  |  |
|  | Obraz v obraze | Podpora funkce obraz v obraze z různých zdrojů |  |  |
|  | Ozvučení | 3 repro - 2 stereo zvuk + centrální/basový reproduktor |  |  |
|  | Dálkové ovládání | Součástí dodávky, s integrovaným polohovacím zařízením pro intuitivní pohyb v menu, internetovém prohlížeči atd. - např. touchpad |  |  |
|  | Hmotnost | max. 30 kg |  |  |
|  | Energetická náročnost | třída A+ nebo lepší |  |  |
|  | Montáž | včetně držáku standardu VESA pro upevnění na zeď |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |  |

| Komodita K12 - ZŠ Jana Amose Komenského -Odborná učebna cizích jazyků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 24 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Kancelářský balík kompatibilní se stávajícími kancelářskými balíky v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 2x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |
| Prezentační TV 1 ks | Provedení | Nástěnná TV s úzkým rámečkem |  |  |
|  | Zobrazovací panel | min. 65", LCD s podsvícením LED nebo OLED, rozlišení 4K UHD (min. 3840 x 2160), antireflexní vrstva |  |  |
|  | Bezdrátová konektivita | WiFi s podporou WiFi Direct, Bluetooth |  |  |
|  | Sdílení obsahu | Přehrávání obsahu pomocí DLNA a z USB, podpora formátů s vysokým rozlišením a obvyklých kontejnerů včetně titulků- mkv apod. |  |  |
|  | Porty | min. 3x HDMI 2.0 s podporou CEC, min. 3x USB, min. 1x LAN RJ-45 |  |  |
|  | Internet | Vestavěný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Přepočet rozlišení | Integrovaný procesor pro přepočet signálů s nižším rozlišením na UHD |  |  |
|  | Tunery | dvojité tunery DVB-T2, DVB-S2, DVB-C - včetně CI slotu pro kartu placeného obsahu |  |  |
|  | Obraz v obraze | Podpora funkce obraz v obraze z různých zdrojů |  |  |
|  | Ozvučení | 3 repro - 2 stereo zvuk + centrální/basový reproduktor |  |  |
|  | Dálkové ovládání | Součástí dodávky, s integrovaným polohovacím zařízením pro intuitivní pohyb v menu, internetovém prohlížeči atd. - např. touchpad |  |  |
|  | Hmotnost | max. 30 kg |  |  |
|  | Energetická náročnost | třída A+ nebo lepší |  |  |
|  | Montáž | včetně držáku standardu VESA pro upevnění na zeď |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 24 měsíců |  |  |

| Komodita K13 - ZŠ Dukelských hrdinů -Odborná multimediální učebna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Notebook - žák 16 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Notebook - učitel 1 ks | Displej | rozlišení FullHD (min. 1980 x 1080), provedení IPS, LED podsvícení, antireflexní, dotykový s podporou multidotyků a gest |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 5200 bodů, nízká spotřeba - TDP do 15W |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 900 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB DDR4 - 2400 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 4.2 |  |  |
|  | Porty | min. 3x USB 3.1, z toho min 1x Type-C s podporou DisplayPort a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení HDMI min. 1.3, VGA D-SUB audio - sluchátka a mikrofon pro pevné připojení (zasunutí) do dokovací stanice |  |  |
|  | Webkamera | HD rozlišení, min. 720p |  |  |
|  | Optická jednotka | DVD zapisovací jednotka |  |  |
|  | Čtečka karet | integrovaná čtečka paměťových karet standardu microSD |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem, odolná proti polití, s českým popisem |  |  |
|  | Polohovací zařízení | touchpad s podporou multidotyků a gest polohovací zařízení v klávesnicovém bloku ovladatelné jedním prstem |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaná čtečka otisků prstů Integrovaná čtečka karet standardu SmartCard Integrovaná krytka objektivu webkamery. Neodnímatelná, pro zamezení možnosti ztráty TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Napájení | kapacita baterie min. 45 Wh, odpovídající napájecí adaptér |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Box pro uložení a napájení notebooků 1 ks | Provedení | Pevný kovový box pro uložení a nabíjení všech nabízených žákovských notebooků. Světlé barevné provedení, práškové lakování. Horní odkládací plocha pro manipulaci s notebooku a umístění externího monitoru |  |  |
|  | Větrání a napájení | Zajištěné větrání, vestavěné jištění, postupné připojování jednotlivých zásuvek pro omezení proudového nárazu, signalizace připojení k síti. |  |  |
|  | Bezpečnost | Uzamykatelný box, výrazné barevné odlišení dvířek boxu pro zvýraznění při otevření – červené, oranžové |  |  |
|  | Manipulace | Box musí mít takové rozměry, aby bylo možné jednoduše projet dveřmi, pojezdová otočná kolečka. |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |
| Stolní počítač - učitel 1 ks | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 10300 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1100 bodů |  |  |
|  | RAM | 8GB DDR4 - 2666 |  |  |
|  | HDD | min. 250 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 802.11 ac, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB 3.1, z toho min 2x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2, 1x Type-C a 1x Gen1 s podporou nabíjení externích zařízení, audio - sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.1, z toho min. 2 x vysokorychlostní (10 Gb/s) Gen 2 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Upevnění PC | včetně originálního držáku od výrobce pro montáž počítače na zadní část nabízených monitorů bez omezení nastavení polohy monitoru |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Software | Operační systém kompatibilní se stávajícími operačními systémy v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Správa | podpora Intel Stable Image Platform Program pro dlouhodobou podporu instalačních obrazů |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 2x | Provedení | min. 23" viditelná plocha, tenký rámeček, matný - antireflexní povrch |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms |  |  |
|  | Rozlišení | FullHD, min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Porty - video | min. 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI, 1x VGA, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty - data | min. 3x USB 3.0 (1x IN, 2x OUT) včetně kabelu pro připojení k počítači. Podpora HDCP na digitálních vstupech |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Interaktivní tabule 1x | Základní funkce | Interaktivní tabule na zeď připojitelná k PC a umožňující zpětnou vazbu mezi tabulí (psaní, dotyk prstu apod.) a aplikací na PC. |  |  |
|  | Rozměry, formát | úhlopříčka min. 220 cm, 16:10 (kompatibilní s nabízeným projektorem) |  |  |
|  | Plocha | bílá, matná, popisovatelná |  |  |
|  | Ovládání | podpora multidotyků (min. 2 žáci), psaní, mazání, podpora multidotykových gest (zoom, posun apod.) |  |  |
|  | Ukládání příslušenství | Integrovaný dráž na příslušenství s vestavěným ovládáním - volba barev, mazání, virtuální klávesnice, kontextového tlačítka |  |  |
|  | Příslušenství | Min. 2 pera s možností přepínání barev (min 4) a funkce mazání, ovládací a výukový software k PC, propojovací kabel s PC. |  |  |
|  | Ozvučení | Originální ozvučení, min. 2x repro (stereo) |  |  |
|  | Výškové nastavení | Pylonový pojezd pro výškové nastavení tabule, projektoru, křídel I ozvučení. |  |  |
|  | Křídla | Pravé a levé polohovatelné, popisovatelné křídlo k tabuli, bílé |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně aktualizací ovládacího a výukového software |  |  |
| Projektor k interaktivní tabuli 1x | Základní funkce | Projektor pro umístění na strop nebo na stěnu s velmi krátkou projekční vzdáleností, montážní držák na stěnu součástí dodávky |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. HD (1280x 800) nativní, 16:10 |  |  |
|  | Svítivost | min. 3500 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | méně než 0,3:1 - Throw Ratio |  |  |
|  | Zoom | min. 1 - 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, VGA (i výstup), audio, LAN, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu, klávesnice a myši LAN |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 5000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC - cca. 10 m, digitální přenos (HDMI, DP) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | součástí dodávky |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců (lampa min. 12 měsíců) |  |  |
| Software pro řízení učebny 1x | Monitoring | Monitorování aktivity žáků - obrazovky, spuštěné aplikace, otevřené webové stránky |  |  |
|  | Sdílení | Sdílení (prezentace) obrazovky učitele nebo vybraného žáka ostatním žákům |  |  |
|  | Přístup k internetu | Omezení a blokování přístupu k internetu |  |  |
|  | Spuštění aplikací | Vzdálené spouštění aplikací, sdílení souborů |  |  |
|  | Blokování | Blokování žákovských počítačů - zhasnutí obrazovky, zablokování klávesnice a myši. Povolení práce jen v povolené aplikaci |  |  |
|  | Vzdálená podpora | Převzetí řízení žákovského počítače učitelem včetně zapnutí, vypnutí či restartu a vzdáleného přístupu k operačnímu systému |  |  |
|  | Zvýraznění | Zvýraznění vybrané část obrazovky |  |  |
|  | Licence | Pro neomezený počet žáků (řízených počítačů) v jedné učebně - 1 učitel |  |  |
|  | Záruka | 12 měsíců |  |  |

### Požadavky na architekturu technického řešení

      - Architektura komodit musí být navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající prostředky škol a centrálních prostředků – zejména LAN/WiFi, Active Directory.

### Požadavky na bezpečnost informací

      - Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na Active Directory.

      - Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)

      - Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní hardware) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

      - Lokální účty operačních systémů s administrátorskými oprávněními budou mít u všech dodávaných komodit nastavena silná hesla – shodná v rámci učebny a odlišná mezi učebnami.

## Hodnocené parametry technického řešení

### Požadavky na vlastnosti technického řešení

      - Zadavatel požaduje kromě splnění minimálních povinných parametrů také další funkční vlastnosti nabízeného řešení. Na rozdíl od povinných parametrů není uchazeč při nesplnění některého z požadovaného hodnoceného parametru vyloučen. Způsob hodnocení je uveden v ZD.

| Hodnocené parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto hodnoceného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Snížení nároků na údržbu |  |  |  |
| 1 | Pro snížení nároků na správu síťové infrastruktury a zajištění její bezpečnosti požaduje zadavatel poskytnutí jednotného online nástroje pro poskytování technické podpory síťových prvků komodity K2 (tj. Centrálních přepínačů, Přístupových přepínačů a WiFi přístupových bodů (AP)). Nástroj musí disponovat min. následujícími funkcemi: 1) vyhledávání zařízení podle názvu a sériového čísla, |  |  |
| 2 | Pro snížení nároků na správu síťové infrastruktury a zajištění její bezpečnosti požaduje zadavatel poskytnutí jednotného online nástroje pro poskytování technické podpory síťových prvků komodity K2 (tj. Centrálních přepínačů, Přístupových přepínačů a WiFi přístupových bodů (AP)). Nástroj musí disponovat min. následujícími funkcemi: 2) možnost stažení aktuálního firmware a uživatelských příruček, |  |  |
| 3 | Pro snížení nároků na správu síťové infrastruktury a zajištění její bezpečnosti požaduje zadavatel poskytnutí jednotného online nástroje pro poskytování technické podpory síťových prvků komodity K2 (tj. Centrálních přepínačů, Přístupových přepínačů a WiFi přístupových bodů (AP)). Nástroj musí disponovat min. následujícími funkcemi: 3) ověření záruky a znalostní bázi známých problémů, |  |  |
| 4 | Pro snížení nároků na správu síťové infrastruktury a zajištění její bezpečnosti požaduje zadavatel poskytnutí jednotného online nástroje pro poskytování technické podpory síťových prvků komodity K2 (tj. Centrálních přepínačů, Přístupových přepínačů a WiFi přístupových bodů (AP)). Nástroj musí disponovat min. následujícími funkcemi: 4) možnost automatického zasílání upozornění na aktualizace firmware k pořízeným zařízením |  |  |

## Implementační služby

### Obecné požadavky

      - Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

        - Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění.

        - Zpracování prováděcí dokumentace, která představuje projektovou dokumentaci, podle které se projekt bude realizovat.  Součástí zpracování prováděcí dokumentace je mj. provedení předimplementační analýzy a zpracování finálního návrhu cílového stavu.

        - Dodávku nabízených zařízení a kompletní implementaci řešení splňující povinné parametry technického řešení,

        - Provedení školení,

        - Zajištění zkušebního provozu,

        - Provedení akceptačních testů,

        - Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

        - Předání do plného provozu,

      - Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

      - Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

### Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace

      - Uchazeč před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění.

      - Jako podklad pro zpracování prováděcí dokumentace provede uchazeč předimplementační analýzu, která bude zohledňovat stávající prostředí zadavatele ve vztahu ke konkrétnímu nabízenému plnění uchazeče, zejména pak s ohledem na uchazečem použité technické řešení, minimálně pro následující oblasti:

        - Analýza stávajícího aplikačního prostředí v rozsahu relevantním pro návrh řešení komodit

        - Bezpečnostní politika a pravidla

        - Způsob začlenění nabízených komodit do stávajícího ICT prostředí.

        - Síťová infrastruktura – role LAN, bezpečnost, doporučení, pravidla.

        - Rekonfigurace stávajících systémů.

        - Dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb.

        - Požadované součinnosti Zadavatele.

        - Návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy.

      - Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu dle zadávací dokumentace a konkrétního technického řešení nabízeného uchazečem a musí obsahovat minimálně tyto části:

        - Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

        - Způsob zajištění potřebného HW a SW,

        - Způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem,

        - Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění,

        - Detailní popis zajištění bezpečnosti informací,

        - Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků,

        - Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

        - Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů,

        - Detailní popis navrhovaných školení.

        - Obsah a rozsah provozní dokumentace.

      - Prováděcí dokumentace musí být před zahájením realizace dalších etap plnění výslovně schválena zadavatelem.

      - Prováděcí dokumentace bude před ukončením zkušebního provozu aktualizována dle skutečného stavu a následně bude součástí provozní dokumentace.

### Požadavky na zpracování provozní dokumentace

      - Uchazeč zpracuje provozní dokumentaci v rozsahu detailního popisu skutečného provedení, popisu činností běžné údržby a činností pro spolehlivé zajištění provozu. Popis činností běžné údržby bude pokrývat minimálně následující oblasti:

        - Počítače a notebooky – způsob řešení hardwarových závad, obnova tovární (resp. Uchazečem dodané) instalace operačního systému a aplikací

        - LAN a Wifi - připojení dodaných zařízení vč. podrobných uživatelských postupů pro Wifi připojení mobilních zařízení s operačními systémy Windows a Android

        - Interaktivní technika – základní obsluha

        - Obsluha  jednotného online nástroje – viz. Kapitola 4.1

      - Uchazeč v rámci zpracování provozní dokumentace vytvoří relevantní části dokumentu Zásady využívání ICT a přístupu k síti dle Standardu konektivity pro začlenění do vnitřních předpisů školy.

### Harmonogram realizace

      - Uchazeč zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky osobou odpovědnou za realizaci předmětu plnění, která bude hlavní kontaktní osobou a která bude přítomna při všech jednáních týkajících se projektu.

      - Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum účinnosti smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Č. | Etapa projektu – činnost | Zahájení etapy | Ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí dokumentace | D | D+30 |
| 2 | Předání Prováděcí dokumentace Zadavateli, připomínkové řízení | D+30 | D+40 |
| 3 | Zapracování připomínek a předání finální verze Prováděcí dokumentace – akceptace Zadavatelem | D+40 | D+50 |
| 4 | Dodávky a implementace | D+50 | D+190 |
| 5 | Školení uživatelů a administrátorů | D+50 | D+210 |
| 6 | Akceptační testy | D+50 | D+190 |
| 7 | Zkušební provoz | D+50 | D+210 |
| 8 | Zahájení plného provozu | D+210 | - |

      - Uchazeč může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

      - Maximální lhůty trvání nesmí uchazeč při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

      - Uchazeč uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.

      - Uchazeč uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

### Požadavky na školení

      - Uchazeč zajistí školení pracovníků Zadavatele – administrátorů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

      - Školení zajistí seznámení pracovníků Zadavatele a škol se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu implementovaných systémů.

      - Minimální rozsah školení je 32 hodin, z toho min. 4 hodiny pro každou školu.

      - Školení bude probíhat v sídle Zadavatele a v lokalitách škol.

      - Předpokládá se účast max. 4 administrátorů na každém školení.

      - Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

### Požadavky na testovací prostředí

      - Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím.

      - Vyžaduje-li uchazeč pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost Zadavatele.

### Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do plného provozu

      - Uchazeč navrhne způsob a provedení akceptačních testů. Akceptační testy musí pro všechny komodity vždy zahrnovat minimálně:

        - Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných i hodnocených požadavků.

        - Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována.

        - Prokázání aktivací software i hardware aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

        - Pro každou komoditu navrhne uchazeč vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost a odpovídající výkon a stabilita dodaného řešení.

      - Povinným akceptačním kritériem bude prokázání naplnění požadavků Standardu konektivity dle manuálu uveřejněného na http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Zverejneni-doporucujiciho-manualu-k-postupum-pri-p včetně úspěšného provedení a doložení testu na https://www.standardkonektivity.cz/.  Prokázání naplnění požadavků poskytne dodavatel v písemné formě vhodné jako příloha k Závěrečné zprávě o realizaci projektu. Uchazeč již v nabídce předloží čestné prohlášení potvrzující, že výše uvedené požadavky jím navržené technické řešení splňuje.

      - O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol.

      - Uchazeč zajistí zkušební provoz v délce minimálně 20 dnů včetně technické podpory minimálně 1 specialisty na dodané řešení s dojezdem maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h. V případě předávání díla po částech (viz bod (5))  je uchazeč povinen zajistit zkušební provoz (na vlastní náklady) pro předávané části díla až do doby zahájení plného provozu díla jako celku.

      - Dílo lze předávat po částech při dodržení následujících podmínek – dílo je možné předávat po jednotlivých komoditách, přičemž podmínkou předání pro každou komoditu je provedení akceptačních testů alespoň v rozsahu bodu (1) a (2).

      - Při předávání díla po částech bude po předání jednotlivých částí a dokončení díla jako celku následovat zkušební provoz celého díla, akceptační řízení v plném rozsahu a předání celého díla včetně doložení prokázání plnění Standardů konektivity pro celé dílo podle kapitoly 3.1 Obecné požadavky, bod (1).

      - Přechodem do plného provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

## Záruky a servisní podmínky

      - Zadavatel požaduje záruku na veškeré dodané služby v délce trvání minimálně 3 měsíců a zařízení minimálně 24 měsíců (není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak) od okamžiku ukončení implementace a předání do produkčního provozu.

      - Není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak, požaduje Zadavatel provedení záruční opravy do 5-ti pracovních dnů nebo poskytnutí náhradního prvku shodných nebo lepších parametrů po dobu opravy.

      - Veškeré opravy po dobu záruky budou bez dalších nákladů pro provozovatele. Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaných komodit minimálně po dobu záruky.

      - Pro hlášení servisní požadavků zajistí Uchazeč Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 8-17 hod. v pracovních dnech.

      - Uchazeč ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.

Čestné prohlášení o splnění požadavků standardu konektivity – musí být součástí popisu nabízeného technického řešení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

pro zakázku

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary – vnitřní konektivita ZŠ – dodávka ICT vybavení

| DODAVATEL (obchodní firma nebo název) |  | Doplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  | Doplní dodavatel |  |
| Právní forma |  | Doplní dodavatel |  |
| Identifikační číslo |  | Doplní dodavatel |  |
| Daňové identifikační číslo |  | Doplní dodavatel |  |
| Kontaktní osoba |  | Doplní dodavatel |  |
| Tel | Doplní dodavatel | Email | Doplní dodavatel |

Prohlašuji tímto, že jsme se seznámili s požadavky Standardu konektivity a způsoby prokazování jejich dle plnění dle manuálu uveřejněného na http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Zverejneni-doporucujiciho-manualu-k-postupum-pri-p  a námi nabízené technické řešení požadavky Standardu konektivity naplňuje  v plném rozsahu a  jejich plnění prokážeme dle výše uvedeného manuálu včetně úspěšného provedení a doložení testu na https://www.standardkonektivity.cz/.

V………………… dne …………..…. 2018

………………………..…….

Za dodavatele

podpis

Viz http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL - Přílohy_Specifická pravidla pro žadatele a příjemce_výzva č. 47_7.2.2017.zip – dokument P9_Standard konektivity škol _ZŠ_- 47. výzva_ v.1.5.docx