OBSAH

1.1	Označení stavby	3

1.2	Objednatel, investor, stavebník	3

1.3	Zhotovitel projektové dokumentace	3

2	Základní údaje o stavbě	4

2.1	Stručný popis stavby	4

2.2	Předpokládaný průběh stavby	4

2.3	Vazby na regulační plán, územní plán atd.	4

2.4	Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	4

2.5	Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí	5

3	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	5

4	Členění stavby	5

5	Podmínky realizace stavby	6

5.1	Věcné a časové vazby souvisejících staveb	6

5.2	Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti	6

5.3	Zajištění přístupu na stavbu	6

5.4	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	6

5.5	Dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby	7

6	Přehled budoucích vlastníků a správců	7

6.1	Seznam předpokládaných vlastníků a správců stavebních objektů	7

6.2	Způsob užívání jednotlivých objektů	7

7	Předávání částí stavby do užívání	7

7.1	Návrh postupného předávání stavby do užívání a jeho zdůvodnění	7

7.2	Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby	7

8	Souhrnný technický popis stavby	8

8.1	Popis stavby	8

SO 010 Příprava staveniště	8

SO 101 Komunikace	8

SO 102 Chodník Hynaisova	8

SO 103 Chodník Moravská a náměstí Svobody	9

SO 104 Oprava schodišť	9

SO 105 Parkovací stání	9

SO 106 Dopravní značení	9

SO 201 Zárubní zeď Hynaisova	9

SO 202 Sanace zdí schodišť	9

SO 301 Rekonstrukce kanalizace	10

SO 302 Nová kanalizace	10

SO 401 Veřejné osvětlení	10

SO 701 Osazení mobiliáře	11

SO 801 Sadové úpravy	11

8.2	Pozemní komunikace	11

8.3	Odvodnění	11

8.4	Vybavení pozemní komunikace	11

9	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	12

10	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky	12

11	Zásah stavby do území	12

12	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	13

13	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí	14

14	Obecné požadavky na bezpečnost a na užitné vlastnosti	14

Identifikační údaje

## Označení stavby

Název:          	Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody, Karlovy Vary

Kraj:          			Karlovarský

Katastrální území:       	Karlovy Vary (663433)

Obec:            			Karlovy Vary

Obecní úřad:         		Karlovy Vary

Charakter stavby:       	Rekonstrukce

Stupeň dokumentace:     	PDPS

## Objednatel, investor, stavebník

Název:           			Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:            			Moskevská 21, 361 20 Karlovy vary

IČ:             			00254657

Zastoupený:			Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

## Zhotovitel projektové dokumentace

Název:           			AF - CityPlan s r.o.

Sídlo: 				Jindřišská 17, 110 00, Praha 1

IČ:				47307218

Zpracovatelský útvar:		Středisko dopravního inženýrství

Zastoupený:			Ing. Ondřej Kyp – náměstek technického ředitele

Autorský kolektiv:		Ing. Marcela Němcová – vedoucí projektu

Kontrola:			Ing. Ondřej Kyp (č. aut. ČKAIT 0009592)

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis stavby

Stavba se nachází v jižní části města Karlovy Vary v lázeňské zóně poblíž Vřídelní kolonády a divadelního náměstí. Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. Součástí rekonstrukce bude částečné rozšíření stávající vozovky a chodníku v ulici Hynaisova, dále odstranění stávajících poškozených krytů vozovek a chodníků ve všech rekonstruovaných ulicích, sanace stávajících a výstavba nových zárubních zdí, výstavba nového veřejného osvětlení, úprava prostoru před kostelem svaté Máří Magdalény, osazení nového mobiliáře a celková rekultivace uličního prostoru. Součástí projektové dokumentace je oprava stávající dešťové kanalizace a výstavba kanalizace nové včetně lapačů odpadních a ropných látek.

## Předpokládaný průběh stavby

Předpokládaná doba zahájení výstavby je v druhé polovině roku 2015 případně v první polovině roku 2016.

Investiční záměr je dle našeho odhadu možné vybudovat do cca 6 měsíců. Pokud budou stavební práce přerušeny z důvodu nepřízně počasí, nebo jiných komplikací (archeologické nálezy) může dojít k prodloužení termínu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci v lázeňské zóně zajišťující dopravní obsluhu pouze soukromých domů a hotelů v této ulici, nebudou mít dopravní omezení zásadní vliv na provoz v dané oblasti. Postup výstavby bude zvolen tak, aby zásadně neomezil přístup pěších k obytným domům ani hotelům. Detailní postup výstavby bude navržen zhotovitelem díla – na základě jeho výrobních kapacit. Po dobu výstavby bude postupně do jednotlivých částí prostoru staveniště zakázán vjezd vozidel. I v době výstavby musí být umožněn vjezd vozidel IZS do prostoru staveniště.

## Vazby na regulační plán, územní plán atd.

Navržené řešení nemění funkční plochu územního plánu. Jedná se o úpravu stávající obslužné dopravní infrastruktury, pro kterou se v územním plánu nevymezují samostatné funkční plochy.

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba se nachází v zastavěném území, které je dlouhodobě stabilizované z hlediska výstavby objektů. Jedná se o místní obslužnou dopravní infrastrukturu. Rekonstrukcí stávajících komunikací a chodníků dojde k drobnému navýšení zpevněných ploch, toto rozšíření je ale v rozsahu stavby zanedbatelné. K jiným významným změnám v prostoru stavby nedojde.

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba, ani její provoz nezhorší dopady dopravy na okolní zastavěné území, zdraví a životní prostředí oproti současnému stavu. Výměnou krytu vozovky dojde ke snížení hlukového zatížení okolí komunikací. Rekonstruované chodníky přispějí ke zvýšení bezpečnosti chodců.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Pro zpracování dokumentace jsou využity následující podklady:

- mapy katastru nemovitostí a pozemkového katastru,

- neověřené výpisy z katastru nemovitostí

- vlastní prohlídka, fotografická a filmová dokumentace

- geodetické zaměření dotčeného území

- informace o existenci inženýrských sítí (podklady od jednotlivých správců)

- dokumentace DÚR (AF-CityPlan, 2013)

# Členění stavby

Stavba bude členěna na několik stavebních objektů. Z charakteru a rozsahu stavby jsou použity objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací, řady 200 – Mostní objekty a zdi, řady 300 – Vodohospodářské objekty, řady 400 – Elektro a sdělovací kabely, řady 700 – Objekty pozemních staveb a řady 800 – Objekty úpravy území. Číslování stavebních objektů je navrženo dle schváleného číselníku.

Jednotlivé stavební objekty jsou očíslovány následovně:

- SO 010 – Příprava staveniště

- SO 101 – Komunikace

- SO 102 – Chodník Hynaisova

- SO 103 - Chodník Moravská a náměstí Svobody

- SO 104 - Oprava schodišť

- SO 105 - Parkovací stání

- SO 106 - Dopravní značení

- SO 201 – Zárubní zeď Hynaisova

- SO 202 - Sanace zdí schodišť

- SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace

- SO 302 – Nová kanalizace

- SO 401 - Veřejné osvětlení

- SO 701 - Osazení mobiliáře

- SO 801 – Výsadba zeleně

Toto rozdělení umožní v případě potřeby vzájemně částečně nezávislou výstavbu jednotlivých stavebních objektů, výjimku tvoří stavební objekty, které jsou vzájemně technologicky provázané.

# Podmínky realizace stavby

V rámci stavby bude pořízen pasport okolních nemovitostí, především kostela svaté Máří Magdaleny, na který budou osazeny terčíky pro sledování pohybů stavby. Na kostele jsou terčíky umístěny ve stávajícím stavu a po jejich prohlídce a vyhodnocení jejich technického stavu je možno využít terčíky stávající.

## Věcné a časové vazby souvisejících staveb

V době vzniku této dokumentace byli zhotoviteli známi na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí následující plánované opravy:

Oprava zařízení vodovodu

Rekonstrukce plynovodu

Vzhledem k tomu, že se jedná o výkopové práce v rekonstruované vozovce, musí tyto práce proběhnout dříve, než budou položeny konstrukční vrstvy nových vozovek.

## Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti

Popis postupu výstavby je uveden v části E.1. – Zásady organizace výstavby.

## Zajištění přístupu na stavbu

Příjezd na staveniště pro těžkou stavební techniku (nákladní vozidla, stroje na zemní práce) i pro vozidla do 3,5 t je zajištěn po místních komunikacích, a to zejména po ulici Na Vyhlídce. V případě výstavby spodního úseku mezi kostelem a Divadelním náměstím, může být omezeně povolen provoz přes Divadelní náměstí.

## Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Dopravní omezení budou po dobu výstavby minimální, neboť se jedná o komunikaci sloužící pouze k dopravní obsluze soukromých pozemků a hotelů. Opravy komunikací budou probíhat po úsecích tak, aby byl zachován alespoň částečný provoz v dané lokalitě. Po dobu výstavby budou jednotlivé úseky komunikace pro motorovou dopravu zcela uzavřené, přístup pěších bude zachován.

Vzhledem malé intenzitě vozidel využívajících řešené komunikace a převážnému podílu místní dopravy, nejsou navrženy žádné objízdné trasy ani výluky dopravy. Případně mohou být osazeny informativní dopravní značky, které budou informovat o uzavírce místní komunikace.

## Dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby

Dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby budou doplněna dopravním značením, které bude odpovídat schématům uvedeným v TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Podrobný popis dopravně inženýrských opatření včetně grafické přílohy je obsažen v části E.1. Zásady organizace výstavby.

Při rekonstrukci chodníků bude nutné omezit provoz chodců. Přístup pro pěší do obytných objektů zůstane zachován pro provizorních trasách.

# Přehled budoucích vlastníků a správců

## Seznam předpokládaných vlastníků a správců stavebních objektů

Rekonstruované komunikace a chodníky se nacházejí z převážné většiny na pozemcích města Karlovy Vary. Městu Karlovy Vary budou patřit i po dokončení stavby. U pozemků, které patří soukromým vlastníkům, zajistí město smlouvu o právu provést stavbu. Pozemky zůstanou nadále majetkem soukromých subjektů.

## Způsob užívání jednotlivých objektů

Jelikož komunikace a chodníky dopravně obsluhují jednotlivé obytné domy, není zde předpokládáno žádné jiné využití.

# Předávání částí stavby do užívání

## Návrh postupného předávání stavby do užívání a jeho zdůvodnění

Pro zachování dopravní obslužnosti, a vzhledem k hrozícímu průtahu stavby z hlediska archeologických nálezů v prostoru u kostela mohou být některé stavební objekty resp. jejich části v závislosti na výstavbových etapách zprovozněny dříve v režimu předčasného užívání stavby.

## Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Užívání stavby před dokončením všech zpevněných ploch a sadových úprav je navrženo z důvodu minimalizace omezení dopravní obslužnosti obytných a veřejných objektů a možnosti časových prodlev ve výstavbě z důvodů archeologických nálezů pouze v některém z úseků komunikace.

Omezené užívání stavby pro motorovou dopravu bude minimalizováno z časového hlediska, aby byla zajištěna dopravní obslužnost jednotlivých objektů. Je zřejmé, že celková uzavírka komunikace je vzhledem k postupu prací a předpokládané kapacitě zhotovitele nereálná. Z tohoto důvodu je navržena etapizace výstavby a následné postupné uvádění do provozu.

Užívání stavby pěšími se předpokládá v průběhu celé výstavby, neboť není možné zcela znemožnit přístup do obytných a veřejných objektů v ulici.

# Souhrnný technický popis stavby

## Popis stavby

Účelem stavby je rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stavebně technický stav vozovek, které jsou v nestandardním podélném sklonu a materiálu.

Celková délka rekonstrukce je cca 600 m.

Veškeré stavební práce v rámci rekonstrukce jsou rozděleny do čtrnácti stavebních objektů.

### SO 010 Příprava staveniště

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno kácení stromů a odstranění stávajícího mobiliáře (budky na popelnice atd.) nacházejících se ve vozovce.

### SO 101 Komunikace

V rámci tohoto SO je řešena rekonstrukce vlastních vozovek ulic Moravská a Hynaisova a dále náměstí Svobody. Jedná se o odstranění konstrukčních vrstev vozovky a položení nových vrstev. Stávající asfaltové vrstvy a čedičové kostky budou nahrazeny žulovou dlažbou v celém rozsahu rekonstrukce. Stávající výškové řešení zůstane vzhledem ke vstupům do přilehlých nemovitostí zachováno. Směrové vedení bude drobně upraveno. V ulici Hynaisova dojde k rozšíření spodní části uličního prostoru (u napojení na ulici Petřín) a tím i vozovky na 5,5 m. V ulici Moravská, kde ve stávajícím stavu není oddělena vozovka a prostor pro pěší, dojde k jejich oddělení nikoliv fyzicky, ale vizuálně. Stávající uliční prostor zůstane zachován. Stávající uliční vpusti budou osazeny plným poklopem a v ulici budou vzhledem ke změně příčného klopení osazeny nové vpusti, jenž budou pomocí nových přípojek zaústěny do vpustí stávajících. Ze stávajících uličních vpustí se stanou šachty na kanalizaci. Napojení nových vpustí do stávajících šachet je sice netradiční, ale napojení nových uličních vpustí do kanalizačního potrubí cca 4 m pod úrovní vozovky, je dle našeho názoru zbytečně drahé a obtížně. Na vjezdech do obytné zóny budou vybudovány příčné prahy formou zvýšené obruby.

### SO 102 Chodník Hynaisova

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno odstranění stávající betonové dlažby chodníku a položení nových vrstev z žulové dlažby. V ulici Hynaisova zůstane jako ve stávajícím stavu chodník oproti vozovce s nášlapem 0,12 m.

### SO 103 Chodník Moravská a náměstí Svobody

V rámci úprav uličního prostoru v ulici Moravská dojde k jasnému vymezení ploch pro pěší a ploch pro motorovou dopravu, které zde v současnosti chybí. Vzniknou tak nové chodníky pro pěší zapuštěné na úroveň vozovky a od ní vizuálně oddělené (způsob pokládky, ohraničení jinou barvou dlažby).

Stávající chodník vedoucí z ulice Vřídelní ke kostelu svaté Máří Magdalény bude vzhledem k úzkému uličnímu profilu nově zapuštěn na úroveň vozovky.

### SO 104 Oprava schodišť

V rámci tohoto stavebního objektu budou opraveny stávající schodiště vedoucí z ulice Moravská do ulic Petřín a Libušina. Stupnice schodišť budou nově přeskládány a zaspárovány, uložení stupnic bude opraveno a stávající poškozeně stupně budou nahrazeny novými. Schodiště před kostelem sv. Máří Magdalénu bude sanováno formou opravy spárování a vyčištěním.

### SO 105 Parkovací stání

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k jasnému vymezení odstavných a parkovacích ploch v dosud neuspořádaném uličním prostoru ulice Moravská. Parkovací místa jsou umístěna dle prostorových možností, a to buď jako kolmá/šikmá a nebo podélná stání. Kolmá oficiální parkovací stání jsou navržena taktéž v ulici Hynaisova u křižovatky s ulicí Na Vyhlídce v místech současné zpevněné asfaltové plochy u restaurace, která je již nyní k parkování využívána.

### SO 106 Dopravní značení

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena úprava stávajícího a osazení nového svislého a vodorovného dopravního značení. Jelikož vodorovné dopravní značení na kamenné dlažbě je problematické z hlediska životnosti, budou parkovací místa vyznačena skladbou dlažby – vyskládáním do pruhů jako dopravního značení.

### SO 201 Zárubní zeď Hynaisova

Stávající zárubní zeď v ulici Hynaisova bude vzhledem k potřebě rozšíření uličního prostoru posunuta směrem do zeleně o cca 1 m a prodloužena o cca 10 m. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu stávající zdi, bude tato zcela rozebrána. Nová zárubní zeď bude na pokyn odboru památkové péče celokamenná (stejně jako zeď stávající) a bude mít maximální výšku 2,5 m (včetně základu).

### SO 202 Sanace zdí schodišť

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena oprava stávajících zárubních zdí okolo schodišť vedoucích z ulice Moravská do ulic Petřín a Libušina. Sanace bude provedena vydrápáním poškozených částí a jejich zainjektováním vápeno-cementovou maltou s plastifikátorem. Dále bude opraveno poškozené spárování zdí. U zdi do ulice Petřín bude v souladu se stávajícím stavem doplněna omítka – pouze chybějící místa.

### SO 301 Rekonstrukce kanalizace

Na základě informací správce kanalizace o tom, že stávající řad v ulici Moravská je v havarijním stavu, byl proveden kamerový průzkum v daném místě. Ten skutečně prokázal značná poškození a havarijní stav. Na základě těchto podkladů a faktu že stávající kanalizace je uložená ve velké hloubce pod niveletou vozovky bylo rozhodnuto o opravě kanalizačního řadu bezvýkopovou technologií spočívající v "navlečení těsnícího rukávce" pomocí speciálních strojů dovnitř stávajícího řadu.

### SO 302 Nová kanalizace

Tento stavební objekt vznikl na základě požadavku Českého inspektorátu lázní a zřídel a je v něm navržena nová dešťová kanalizace umístěná v ochranném pásmu přírodního zdroje I. stupně „I.A“. Vzhledem k značně husté síti stávajících inženýrských sítí je kanalizační řad jako takový navržen pouze mezi ulicí Libušina a kostelem Svaté Máří Magdaleny. Tento řad je přes lapač odpadních a ropných látek vyústěn do stávající městské dešťové kanalizace. Jak již bylo řečeno, protože v nižších částech ulice není možno navrhnout plnohodnotný kanalizační řad, jsou u kostela navrženy dvě nové uliční vpusti, které jsou přípojkou přes další lapač odpadních a ropných látek vyústěny do stávající dešťové kanalizace v majetku města. Poslední dvě nové uliční vpusti jsou navrženy na styku ulice Moravská a Vřídelní i tyto dvě vpusti jsou přípojkou přes lapač odpadních a ropných látek zaústěny do kanalizace, tentokráte v majetku VaK.

Celý tento stavební objekt je vyvolán požadavkem, aby veškeré dešťové vody, povrchové i ostatní byly z uličního prostoru odvedeny přes lapače odpadních a ropných látek. Z tohoto důvodu je celý uliční prostor vyložen izolační geotextilií a nebylo možné drenáže ani nové uliční vpusit vyústit přímo do stávající kanalizace, která je v rámci této stavby navržena k opravě.

### SO 401 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v rekonstruovaných ulicích bylo nejednotné, a to jak z hlediska jednotlivých svítidel, tak i z hlediska jejich umístění (na stožárech, na fasádách domů atd.) Nové veřejné osvětlení je navržené jednotné po pravé straně ve směru staničení, a to na samostatných stožárech se svítidly dle požadavků správce VO, které svým vzhledem odpovídají stožárů a svítidlům umístěným v lázeňské zóně. V rámci nového VO je kromě nových stožárů a svítidel (některé stožáry je možno vzhledem k jejich vzhledu a technickému stavu ponechat) navrženo položení nového kabelu, výměna zapínacího bodu a odstranění stávajících svítidel.

### SO 701 Osazení mobiliáře

Do mobiliáře komunikace je možno započíst sloupky, které znemožňují průjezd okolo svaté Máří Magdaleny. Omezení vjezdu do ulice Moravská z Divadelního náměstí bude pro zásobování a majitelé objektů řešitelné stahovacím sloupkem. Průjezd okolo kostela bude rovněž vybaven stahovacím sloupkem - projetí bude možné pouze pro vozidla IZS.

### SO 801 Sadové úpravy

V rámci tohoto SO je navrženo kácení dvou stromů (jírovců) u sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela. Tyto stromy jsou příliš blízko fasády a je nutné je neustále jednostranně ořezávat. Místo těchto dvou stromů je navřena výsadba dvou stromů nových, vhodnějšího typu na stejném místě jen dále od fasády kostela. Stávající stromy v ploše stavby zůstanou zachovány a budou chráněny před poškozením během výstavby.

## Pozemní komunikace

Při rekonstrukci silnic ani chodníků nedojde ke změnám jejich směrového ani výškového

řešení. Dojde pouze k rozdělení uličního prostoru ulice Moravská pro jednotlivé druhy dopravy a dále pak v celé ploše rekonstruovaných komunikací k výměně všech konstrukčních vrstev vozovky a chodníků.

Veškeré rekonstrukce jsou navrženy na pozemcích, na kterých se nachází současné chodníky a vozovky a nedojde tedy k záboru nových pozemků.

## Odvodnění

Dešťové vody z komunikace a chodníků jsou řešeny pomocí příčného a podélného sklonu do uličních vpustí a do dešťové kanalizace. Ve stávajících komunikacích jsou stávající uliční vpusti, jejichž umístění je v některých případech vzhledem k novému, ale i stávajícímu příčnému klopení nevhodné. Proto budou některé tyto vpusti využity a osazeny novým poklopem a některé vpusti budou osazeny plným poklopem (poklop šachty) a v místě úžlabí nového příčného klopení vozovek a chodníků budou umístěny nové uliční vpusti, které budou pomocí přípojek zaústěny do vpustí stávajících. Zachování stávajících vpustí a jejich využití k zaústění vpustí nových je navrženo z důvodu jejich značné hloubky (hlubokého uložení kanalizace pod niveletou vozovky).

## Vybavení pozemní komunikace

V rámci rekonstrukce se předpokládá vybavení pozemní komunikace zahrazovacími sloupky u kostela svaté Máří Magdalény, které budou sloužit k zamezení průjezdu kolem kostela. Jeden z těchto sloupků bude zasunovací tak, aby byl umožněn průjezd složkám IZS. Další sloupky jsou navrženy na vjezdu z Divadelního náměstí, kde nahradí nevhodnou závoru. Opět jeden sloupek bude stahovací pro zajištění průjezdu rezidentů a zásobování.

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území, výsledky kopaných sond, informace správců sítí, památkové péče, správy vřídel a informace ohledně kostela svaté Máří Magdaleny poskytnuté Řádem křižovníků s červenou hvězdou. Dále pak prohlídka na místě učiněná architektem, statikem i projektantem dopravní infrastruktury. Rovněž byl proveden dendrologický průzkum dotčených dřevin.

Dále byl na základě požadavku odboru památkové péče vypracován Stavebně-technický průzkum (Kancelář stavebního inženýrství), Archivní rešerše písemných a ikonografických pramenů (ZIP o.p.s.), Stavebně historický průzkum (ZIP o.p.s.) a Zjišťovací archeologický výzkum (Nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu, ZIP o.p.s.).

Další měření a průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky

Stavba svým rozsahem zasahuje do vnitřního lázeňského území a do ochranného pásma přírodních zdrojů I. stupně "I.A" a "I.B“.

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb.

Dále se v prostoru stavby nachází národní kulturní památka - kostel Svaté Máří Magdaleny.

Ochranná pásma neovlivní návrh stavby, je třeba pouze zvolit vhodné pracovní a prováděcí postupy. Stavba se nenachází v zátopové oblasti.

# Zásah stavby do území

Bourací práce

Rekonstrukce si vyžádá odstranění stávajících chodníků a odstranění konstrukcí vozovek ulic Moravská a Hynaisova a náměstí Svobody. Dále pak odstranění stávající zárubní zdi v ulici Hynaisova.

Kácení mimolesní zeleně

Stavba bude vyžadovat kácení mimolesní zeleně. Bude se jednat o dva vzrostlé stromy (jírovce), které jsou ve stávajícím stavu vysazeny ve vozovce, blízko fasády kostela a nejsou v dobrém zdravotním stavu. Jejich blízkost k objektu kostela negativně určuje i jejich možný rozvoj – jsou stále stříhány, aby nepoškodili fasádu kostela. Dále bude odstraněn strom v ulici Moravská, který je zasazen do stávající komunikace a při rekonstrukci povrchů by byl silně poničen. Podrobněji viz dendrologický průzkum.

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu.

Stavba bude vyžadovat zemní práce spojené s odstraněním stávající zárubní zdi a odtěžením stávajícího svahu v rozsahu rozšíření vozovky a dále pak prací spojených s odstraňováním stávajících konstrukčních vrstev vozovek.

Ozelenění, nebo jiné úpravy nezastavěných ploch.

Nově je navržena výsadba dvou stromů u kostela u sochy Jana Nepomuckého. Tyto stromy nahradí dva stromy stávající, které jsou vsazeny příliš blízko fasády kostela a budou odstraněny. Dále je navrženo nové ozelenění stávajících zelených ploch, které budou zasaženy stavbou mimo vozovky a chodníky.

Zásah do zemědělského půdního fondu.

Během rekonstrukce chodníků nedojde k zásahu do pozemků ZPF.

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Během rekonstrukce chodníků nedojde k zásahu do pozemku LPF.

Zásah do jiných pozemků.

Stavba se nachází z převážné části na pozemcích města Karlovy Vary, při zásahu do soukromých pozemků uzavře město se soukromými subjekty smlouvu o právu provést stavbu. Odkup soukromých pozemků není navržen.

Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

Během výstavby nebude nutno budovat přeložky dopravní ani technické infrastruktury. Dojde pouze k rekonstrukci stávající dopravní infrastruktury.

Navržená stavba nemá vliv na vodní toky, neboť se žádné v řešeném území nevyskytují.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Energie

V rámci této stavby nejsou předpokládány žádné nároky na energie.

Telekomunikace

Telefonní přípojka se nepředpokládá.

Vodní hospodářství

Stavba nebude napojena na rozvody vody ani splaškové kanalizace.

Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stavba je napojena na stávající síť místních komunikací, a to konkrétně na ulici Na Vyhlídce.

Parkovací stání pro stavbu nejsou řešena.

Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Stavba vozovek a zpevněných ploch nebude napojena na technickou infrastrukturu. Stávající technická infrastruktura bude respektována.

Nakládání s odpady

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnosti nakládání s odpady v platném znění. Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o nezávadném odstranění odpadů.

Při stavbě bude odpad vznikat zejména při odstraňování stávajících povrchů chodníků a hloubkových úpravách komunikace a zárubních zdí. Odpady budou tvořit vybourané části chodníků a vozovky z asfaltových, čedičových, kamenných a podkladních materiálů. Vybourané hmoty budou odvezeny na řízenou skládku dle výběru a dispozic zhotovitele.

V rámci běžného provozu nebude stavba produkovat odpady.

# Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavbou se nezmění původní podmínky v místě stavby ve vztahu ke zdraví a životnímu prostředí. Provoz na komunikaci se po skončení stavby nezmění – komunikace se stále bude nacházet v lázeňské zóně. Po dobu stavby bude třeba regulovat dopravu v místě stavby.

Po dobu výstavby budou respektovány všechny zákony a vyhlášky, vztahující se k životnímu prostředí, zejména pak: Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při zemních a stavebních pracích bude dbáno na eliminaci jakéhokoliv znečištění horninového prostředí látkami potencionálně nebezpečnými vodám.

# Obecné požadavky na bezpečnost a na užitné vlastnosti

Stavba je navržena tak, aby splnila základní požadavky z následujících hledisek:

Mechanická odolnost a stabilita

Odolnost a stabilita komunikace, chodníků a zdí je dána dodržením platných norem a vyhlášek při návrhu jejich úprav. Potřebné parametry komunikace a chodníků odpovídají původnímu stavu, který je stanoven dřívějšími výpočty a posudky. Na nové zárubní zdi je doložen statický výpočet.

Požární bezpečnost

Stavba neovlivňuje negativně požární bezpečnost vlastní stavby ani jejího okolí. Členění uličního prostoru včetně nástupních hran zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.  V místech nově navržených parkovišť se ve stávajícím stavu již parkuje.

Požární vody představují v prostoru stavby hydranty, které zůstanou zachovány beze změny. Pouze jeden z nich, který je v novém návrhu umístěn v ploše šikmých parkovacích stání, bude posunut o cca 20 m, tak aby se nacházel v ploše chodníku.

Po dobu výstavby bude neustále umožněn vjezd vozidel IZS do prostoru staveniště.

Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba je v souladu s příslušnými předpisy a požadavky norem a vyhlášek.

Ochrana proti hluku

Úpravou komunikace se hluk z dopravy sníží z důvodu zvýšení kvality povrchu vozovky – budou odstraněny poruchy, které jsou zdrojem hluku.

Bezpečnost při užívání

Z hlediska bezpečnosti provozu je stavba v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Úspora energie a ochrana tepla

V rámci rekonstrukce silnice nejsou tyto parametry řešeny.

V Praze, únor 2015							Ing. M. Němcová