| Zhotovitel: | Datum: |
| --- | --- |
| AF-CITYPLAN s.r.o. | 07/2018 |
| Zastoupený: | Číslo zakázky: |
| Ivo Šimek | 2018/0063 |
| Autorský kolektiv: |  |
| Ing. Šárka Svobodová |  |
| Kontrola: |  |
| Ing. Ondřej Kyp |  |
| Objednatel: |  |
| Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary |  |
| Zastoupený: |  |
| Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic |  |

Rekonstrukce ulic Moravská, hynaisova a NÁMĚSTÍ SVOBODY – AKTUALIZACE PD

Doplněk průvodní zprávy

Obsah

1	Úvod	3

2	Stavební řešení	3

2.1	Technické řešení	3

2.2	rekonstrukce plynovodu	4

2.3	Záměr pkládky kabelu	6

3	Standardy realizace veřejného osvětlení	7

4	Podmínky dotčených orgánů	7

# Úvod

Aktualizace dokumentace rekonstrukce komunikací je vypracována z důvodu shrnutí událostí a zjištění, která byla zjištěna od doby vydání PDPS v roce 2015 až do současného stavu 6/2018.

V mezilehlém období proběhla v řešeném území stavební činnost, která byla vyvolána rekonstrukcí některých objektů a byla provedena rekonstrukce části inženýrských sítí.

V rámci této aktualizace je vydán aktualizovaný rozpočet stavby a výkaz výměr, který reaguje na změny v rozpočtování v programu „Kros plus“ a zároveň jsou zohledněny nové skutečnosti, které mají vliv na cenu stavby.

V rámci aktualizace je navržena úprava dopravně inženýrských opatření, která byla projednána na výrobním výboru a lépe zohledňuje navržený postup výstavby.

Upozorňujeme zhotovitele stavby, že celá stavba se nachází v území, do něhož je vjezd zpoplatněn. Poplatek za 1vozidlo/den je 50,- Kč. Jelikož investorem rekonstrukce je město, je možné požádat o bezplatný vjezd, který není časově omezen, ale je vázán na konkrétní vozidlo – dle RZ. Tuto výjimku je nutné vyřídit s určitým předstihem.

# Stavební řešení

## Technické řešení

V rámci aktualizace není navržena změna stavebně technického řešení stavby oproti projektové dokumentaci z roku 2015. Stavební činnosti prováděné od roku 2015 uvedly stav komunikace do původního stavu.

V rámci výstavby plynovodních přípojek bylo zjištěno, že objekt fary č,p. 217 je zřejmé po celé délce stavebně oddělen od komunikace. Mezi obvodovou stěnou objektu a zdí, která ukončuje těleso komunikace je mezera šířky cca 0,3 m, která je v úrovni chodníku pouze překryta tenkou betonovou deskou s asfaltovou vrstvou chodníku. Vzhledem k neznámému rozsahu tohoto řešení je nutné při výstavbě postupovat se zvýšenou opatrností a po odkrytí celého stávajícího řešení najít vhodný způsob sanace a zakrytí vzduchové kapsy. Technické řešení není možné navrhnout bez podrobnějšího průzkumu, který bude možný v rámci kompletní rekonstrukce komunikace. Skutečný stav je vidět na následujícím obrázku.

Pohled na celkový výkop

Detail stávajícího stavu u zdi objektu

## rekonstrukce plynovodu

Zásadní investiční akcí byla rekonstrukce plynovodního potrubí. Nové vedení bylo položeno ve stopě stávajícího vedení. Zde je nutné pro provádění rekonstrukce upozornit, že plynové potrubí je na hodně úsecích položeno těsně pod konstrukci vozovky. Důvodem je skalní podloží a investor rekonstrukce neinvestoval do uložení do normových hloubek. V úsecích, kde plynovodní řad je uložen těsně pod vozovkou je překryt roznášecí betonovou deskou, jako ochrana před poškozením.

Na následující fotografii je zřejmé, že nejen plynovod, ale kabelové trasy nejsou uloženy v normových hloubkách.

Uložení plynového potrubí v křižovatce Kolmá x Moravská (východní strana kostela)

Výkop byl proveden u č.p. 200 a ze záznamu z místního šetření je převzato následující zjištění:

V otevřeném výkopu byly ovšem zjištěny závažné nedostatky uložení stávajících inženýrských sítí, které mají přímý vliv na navrženou rekonstrukci ulice Moravská. Jedná se zejména o tato zjištění:

- Byl objeven další vodovod profilu cca 100 mm, který je veden po levé straně komunikace (na straně rekonstruovaného objektu). Tento vodovod nebyl zakreslen v podkladech správců inženýrských sítí.

- Kabelová vedení NN byla zjištěna v poloze, která odpovídá cca zákresu od správců, nicméně jsou uložena cca 0,3 m pod úrovní dlažby – tj. ve stávající i navrhované konstrukci vozovky.

- Datová kabelové trasy – PVC trubky jsou vedeny přibližně dle zákresu od správce. Hloubka uložení neodpovídá normovým požadavkům a jejich horní hrana je opět cca 0,3 m pod úrovní stávající vozovky.

Zjištění skutečného stavu uložení inženýrských sítí ve vozovce pouze potvrdilo již provedená zjištění o hrubém porušení normových požadavků na prostorové uložení inženýrských sítí ve vozovce. Vyřešení střetů s inženýrskými sítěmi bude v rámci rekonstrukce ulice Moravské jedním z problémů.

## Záměr pkládky kabelu

V ulici Hynaisova je připravována projektová dokumentace, která řeší osazení nového rozvaděče a přívodního kabelu. Rozvaděč je projektován ve fasádě objektu p.č. 295 směrem do ulice Hynaisova. Přívodní kabel podchází chodník a vozovku a na druhé straně se napojuje na hlavní trasu. Projekt je vypracován pro společnost CETIN, poslední aktuální stav projektu je v následujícím obrázku.

# Standardy realizace veřejného osvětlení

V lednu roku 2018 byl pro město Karlovy Vary a Dopravní podnik Karlovy Vary vypracován Generel veřejného osvětlení. Tento dokument včetně příloh je možné nalézt na tomto internetovém odkazu: https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/karlovy_vary_-_generel_vse_0.pdf

Přílohy dokumentu jsou na těchto odkazech:

https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/karlovy_vary_-_generel-priloha_c1_0.pdf

https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/karlovy_vary_-_generel-priloha_c2_0.pdf

Koncepce veřejného osvětlení je na tomto odkazu:

https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/koncepce_obnovy_vo_0.pdf

Projekt rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody obsahuje i rekonstrukci veřejného osvětlení. Typ stožárů a svítidel zvolených v dokumentaci byl konzultován se zástupci objednatele v průběhu zpracování projektu. Výsledný návrh odpovídá standardu, který je v lázeňském území používán.

Dle projektové dokumentace jsou všechna nová svítidla osazena na nové uliční stožáry. Dle požadavku jsou použity nové stožáry KV2, výšky 7 m a s výložníkem 1,2 m. Jako svítidla je navržen typ: ALBANY 100 W Schreder. Socha u kostela je nasvícena reflektorem – osazení na sloupu veřejného osvětlení.

Z Generelu koncepce veřejného osvětlení jsou řešené ulice zatříděny následovně:

Hynaisova: 	třída osvětlení: M5		teplota chromatičnosti: 3 000 K – teplá bílá

Moravská: 	třída osvětlení: M5		teplota chromatičnosti: 3 000 K – teplá bílá

Náměstí Svobody: třída osvětlení: C4		teplota chromatičnosti: 4 000 K – neutrální bílá

Dle Městských standardů prvků VO (příloha 2), by měla být nová svítidla osazována svítidly se světelným zdrojem LED. Tento požadavek je uplatněn i na architekturní a historická svítidla, kam lze obě komunikace zařadit.

Specifikace stožárů dle Městských standardů nezná dříve doporučovaný typ KV2, který je v projektové dokumentaci navržen a byl zástupci objednatele vyžadován. Je tedy nutné zvolit jiné bezpaticové stožáry, které jsou vhodné do historického jádra města. Typ není přesně stanoven.

Před započetím rekonstrukce veřejného osvětlení bude nutné domluvit se zadavatelem specifikace prvků veřejného osvětlení v souladu s platným Generelem veřejného osvětlení.

# Podmínky dotčených orgánů

V této části textu jsou uvedeny zásadní podmínky, za kterých je možné realizovat stavbu. Podmínky jednotlivých správců a dotčených orgánů dle seznamu jsou součástí dokladové části dokumentace, která byla předána objednateli v rámci dokumentace pro stavební povolení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů

- Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně – závazné stanovisko ze dne 11.2.2014 č.j. SR/0061/SL/2014-2 – bez dalších podmínek

- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a vřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2- závazné stanovisko ze dne 27.11.2014 č.j. MZDR 58110/2014-2/OZD-ČIL-Ho – souhlas za těchto podmínek:

- SPLZaK, Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary – stanovisko ze dne 24.1.2014 016/14/Bo, POST 018470 – souhlas za těchto podmínek:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary – ve smyslu § 4 zákona č. 183/2006 Sb stanovisko nevydává

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary- závazné stanovisko ze dne 22.8.2014 č.j. HSKV-2572-2/2014-PCNP – souhlas za těchto podmínek:

- Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary – vyjádření ze dne 28.1.2014 č.j. 271/OŽP/14 – kácení povoleno v rámci vyjádření číslo 11

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržet zákon 182/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů

- Magistrát města Karlovy Vary, Odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary – sdělení ze dne 14.2.2014 č.j. 1265/OD/14 – souhlas za těchto podmínek:

- Magistrát města Karlovy Vary, Odbor památkové péče, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary – závazné stanovisko ze dne 21.11.2014 č.j. 272/OPP/14/Srv, závazné stanovisko ze dne 20.2.2015 č.j. 23/OPP/15/Srv – souhlas za těchto podmínek:

- Magistrát města Karlovy Vary, Odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary – stanovisko ze dne 21.2.2014 č.j. 301/ORI/14 – podmínky pro výstavbu plynovodu – netýká se rekonstrukce komunikace

- Magistrát města Karlovy Vary, Odbor technický, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary- stanovisko ze dne 28.1.2014 č.j. 152/OT/14/Ul – souhlas za těchto podmínek:

Pro výstavbu jsou relevantní zejména body 3 a 11.

- Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary- rozhodnutí povolení kácení ze dne 14.11.2013 č.j. 4642/OŽP/13-2 – bez dalších podmínek

- Policie ČR- Krajské ředitelství Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary- souhlas ze dne 27.8.2014 č.j. KRPK-68311/ČJ-2014-190306 – bez dalších podmínek

- Stanovisko hydrologa RNDr. Tomáše Vylity, Ph.D. ze dne 11.11.2014 – bez dalších podmínek

- Statutární město Karlovy Vary- souhlas TO – správy komunikací a umístěním podzemního vedení v komunikaci – bez dalších podmínek

- Národní památkový ústav, Kostelní 81, 357 33 Loket – vyjádření ze dne 13.2.2015 č.j. NPÚ-342/651/2015 – souhlas za těchto podmínek:

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Závodní 353/88, 360 20 Karlovy Vary- usnesení ze dne 2.2.2015 č.j. 9/KR/15-04, závazné stanovisko ze dne 4.3.2015 č.j. 9/KR/15-11 – bez dalších podmínek

- Magistrát Karlovy Vary, odbor dopravy- rozhodnutí  ze dne 3.11.2014 č.j. 14921/OD/14-3 – souhlas za těchto podmínek:

- Magistrát Karlovy Vary, odbor dopravy- rozhodnutí  ze dne 17.10.2014 č.j. 14752/OD/14-3 – bez dalších podmínek

- Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – usnesení ze dne 2.3.2015 č.j. MK 14994/2015OPP – bez dalších podmínek

Stanoviska vlastníků technické a dopravní infastruktury-

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín- vyjádření k existenci sítí ze dne  4.3.2015 č.j. 0100385306, stanovisko ze dne 23.1.2014 č.j. 021/1062719842, souhlas se vstupem do ochranného pásma ze dne 25.11.2014 č.j. 169/1070584592 – souhlas za těchto podmínek:

- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – vyjádření ze dne 1.8.2014 č.j. 651312/14, podmínky SEK ze dne 18.8.2014 č.j. MA-vyj. 153/2014 – bez dalších podmínek

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno- stanovisko ze dne 27.1.2014 č.j. 5000890343, zápis z jednání 18.11.2014, ze dne 10.12.2014 – souhlas za těchto podmínek:

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/6, 360 07 Karlovy Vary- vyjádření ze dne 4.7.2014 č.j. 5972/220/14/Ta – souhlas za těchto podmínek:

- Karel Holoubek – Trade Group, a.s., Na Výšině 348/26, 360 04 Karlovy Vary souhlas ze dne 24.11.2014 č.j. jb/42/14 – bez dalších podmínek

- ČEZ ICT Services, Guldenerova 19, 303 38 Plzeň- existence sítí ze dne 4.3.2015 Č.J. 0200291267, souhlas ze dne 23.1.2014 – bez dalších podmínek

- Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, přísp. org., Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary- vyjádření ze dne 11.10.2012 č.j. 119/12/Bo – bez dalších podmínek

- SŽDC, st. org., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- nenachází se ze dne 1.10.2012– bez dalších podmínek

- UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6 – nenachází se ze dne 13.1.2015 č.j. 111401196 – bez dalších podmínek

- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 – nenachází se ze dne 10.12.2014 – bez dalších podmínek

V Praze, červenec 2018							Ing. Š. Svobodová