OBSAH

1	Identifikační údaje	6

1.1	Označení stavby	6

1.2	Objednatel, investor, stavebník	6

1.3	Zhotovitel projektové dokumentace	6

2	SO 010 Příprava staveniště	7

2.1	Identifikační údaje objektu	7

2.2	Stručný technický popis	7

2.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	7

2.4	Vztah přípravy staveniště k ostatním objektům stavby	7

2.5	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	7

2.6	Vazba na případné technologické vybavení	7

2.7	Přehled provedených výpočtů	7

3	SO 101 Komunikace	7

3.1	Identifikační údaje objektu	7

3.2	Stručný technický popis	8

3.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	8

3.4	Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	8

3.5	Návrh zpevněných ploch	8

3.5.1	Směrové řešení	8

3.5.2	Šířkové uspořádání	9

3.5.3	Příčné sklony a klopení	9

3.5.4	Výškové řešení	9

3.5.5	Konstrukce vozovky	9

3.6	Zásady odvodnění	9

3.7	Dopravní značení	10

3.8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	10

3.9	Vazba na případné technologické vybavení	10

3.10	Přehled provedených výpočtů	10

3.11	Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace	10

4	SO 102 Chodník Hynaisova	11

4.1	Identifikační údaje objektu	11

4.2	Stručný technický popis	11

4.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	11

4.4	Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	11

4.5	Návrh zpevněných ploch	11

4.5.1	Směrové řešení	11

4.5.2	Šířkové uspořádání	11

4.5.3	Příčné sklony a klopení	11

4.5.4	Výškové řešení	11

4.5.5	Konstrukce chodníku	11

4.6	Zásady odvodnění	12

4.7	Dopravní značení	12

4.8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	12

4.9	Vazba na případné technologické vybavení	12

4.10	Přehled provedených výpočtů	12

4.11	Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace	12

5	SO 103 Chodník Moravská a náměstí Svobody	13

5.1	Identifikační údaje objektu	13

5.2	Stručný technický popis	13

5.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	13

5.4	Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	13

5.5	Návrh zpevněných ploch	14

5.5.1	Směrové řešení	14

5.5.2	Šířkové uspořádání	14

5.5.3	Příčné sklony a klopení	14

5.5.4	Výškové řešení	14

5.5.5	Konstrukce chodníku	14

5.6	Zásady odvodnění	15

5.7	Dopravní značení	15

5.8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	15

5.9	Vazba na případné technologické vybavení	15

5.10	Přehled provedených výpočtů	15

5.11	Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace	16

6	SO 104 Oprava schodišť	16

6.1	Identifikační údaje objektu	16

6.2	Stručný technický popis	16

6.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	16

6.4	Vztah schodišť k ostatním objektům stavby	17

6.5	Návrh zpevněných ploch	17

6.5.1	Směrové řešení	17

6.5.2	Šířkové uspořádání	17

6.5.3	Příčné sklony a klopení	17

6.5.4	Výškové řešení	17

6.5.5	Konstrukce schodišť	17

6.6	Zásady odvodnění	17

6.7	Dopravní značení	17

6.8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	17

6.9	Vazba na případné technologické vybavení	17

6.10	Přehled provedených výpočtů	18

6.11	Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace	18

7	SO 105 Parkovací stání	18

7.1	Identifikační údaje objektu	18

7.2	Stručný technický popis	18

7.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	18

7.4	Vztah parkovacích stání k ostatním objektům stavby	18

7.5	Návrh zpevněných ploch	19

7.5.1	Směrové řešení	19

7.5.2	Šířkové uspořádání	19

7.5.3	Příčné sklony a klopení	19

7.5.4	Výškové řešení	19

7.5.5	Konstrukce parkovacích stání	19

7.6	Zásady odvodnění	20

7.7	Dopravní značení	20

7.8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	20

7.9	Vazba na případné technologické vybavení	20

7.10	Přehled provedených výpočtů	20

7.11	Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace	20

8	SO 106 Dopravní značení	20

8.1	Identifikační údaje objektu	20

8.2	Stručný technický popis	20

9	SO 201 Zárubní zeď Hynaisova	21

9.1	Identifikační údaje objektu	21

9.2	Stručný technický popis	21

9.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	21

9.4	Vztah zárubní zdi k ostatním objektům stavby	22

9.5	Návrh zpevněných ploch	22

9.5.1	Směrové řešení	22

9.5.2	Šířkové uspořádání	22

9.5.3	Příčné sklony a klopení	22

9.5.4	Výškové řešení	22

9.5.5	Konstrukce zdi	22

9.6	Zásady odvodnění	22

9.7	Dopravní značení	22

9.8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	22

9.9	Vazba na případné technologické vybavení	23

9.10	Přehled provedených výpočtů	23

9.11	Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace	23

10	SO 202 Sanace zdí schodišť	23

10.1	Identifikační údaje objektu	23

10.2	Stručný technický popis	23

10.3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	23

10.4	Vztah zdí k ostatním objektům stavby	23

10.5	Návrh zpevněných ploch	23

10.5.1	Směrové řešení	23

10.5.2	Šířkové uspořádání	24

10.5.3	Příčné sklony a klopení	24

10.5.4	Výškové řešení	24

10.5.5	Konstrukce zdí	24

10.6	Zásady odvodnění	24

10.7	Dopravní značení	24

10.8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu	24

10.9	Vazba na případné technologické vybavení	24

10.10	Přehled provedených výpočtů	24

10.11	Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace	24

11	SO 301 Rekonstrukce kanalizace	24

11.1	Identifikační údaje objektu	24

11.2	Stručný technický popis	25

12	SO 302 Nová kanalizace	25

13	SO 401 Veřejné osvětlení	25

13.1	Identifikační údaje objektu	25

13.2	Stručný technický popis	25

14	SO 701 Osazení mobiliáře	26

14.1	Identifikační údaje objektu	26

14.2	Stručný technický popis	26

15	SO 801 Výsadba zeleně	26

15.1	Identifikační údaje objektu	26

15.2	Stručný technický popis	26

# Identifikační údaje

## Označení stavby

Název:          	Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí svobody, Karlovy Vary

Stavební objekt:          	SO 010 – Příprava staveniště

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Chodník Hynaisova

SO 103 - Chodník Moravská a náměstí Svobody

SO 104 - Oprava schodišť

SO 105 - Parkovací stání

SO 106 - Dopravní značení

SO 201 – Zárubní zeď Hynaisova

SO 202 - Sanace zdí schodišť

SO 301 - Rekonstrukce kanalizace

SO 302 – Nová kanalizace

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 701 - Osazení mobiliáře

SO 801 – Výsadba zeleně

Stupeň dokumentace:     	PDPS

## Objednatel, investor, stavebník

Název:           			Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:            			Moskevská 21, 361 20 Karlovy vary

IČ:             			00254657

Zastoupený:			Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

## Zhotovitel projektové dokumentace

Název:           			AF - CityPlan s r.o.

Sídlo: 				Jindřišská 17, 110 00, Praha 1

IČ:				47307218

Zpracovatelský útvar:		Středisko dopravního inženýrství

Zastoupený:			Ing. Ondřejem Kypem – náměstek technického ředitele

Autorský kolektiv:		Ing. Marcela Němcová – vedoucí projektu

Kontrola:			Ing. Ondřej Kyp (č. aut. ČKAIT 0009592)

# SO 010 Příprava staveniště

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o přípravu staveniště pro rekonstrukci ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody v jižní části města Karlovy Vary.

## Stručný technický popis

V rámci toho stavebního objektu se předpokládá kácení stávající vzrostlé zeleně v místě stavby a dále pak odstranění drobného mobiliáře ve vozovce popřípadě některých zpevněných povrchů stávajících konstrukcí. Dále je součástí tohoto objektu vytyčení stavby včetně inženýrských sítí a osazení přechodného dopravního značení odpovídající etapy DIO.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území, dendrologický průzkum a místní prohlídka.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

## Vztah přípravy staveniště k ostatním objektům stavby

Objekt přípravy staveniště musí být proveden před započetím výstavby dalších stavebních objektů.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Při odstraňování pařezů pokácené zeleně je třeba dbát zvýšené opatrnosti na vedení inženýrských sítí v prostoru stavby. Další požadavky viz kapitola 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

## Vazba na případné technologické vybavení

Není v tomto SO obsažena.

## Přehled provedených výpočtů

V rámci tohoto SO nebyly žádné výpočty provedeny.

# SO 101 Komunikace

## Identifikační údaje objektu

Jedná se výměnu vrstev vozovky a její drobné směrové úpravy v ulicích Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody až k ulici Vřídelní a Divadelnímu náměstí.

## Stručný technický popis

V rámci tohoto SO je řešena rekonstrukce vlastních ulic Moravská a Hynaisova a dále náměstí Svobody. Jedná se o odstranění konstrukčních vrstev vozovky a položení nových vrstev. Stávající asfaltové vrstvy a čedičové kostky budou nahrazeny žulovou dlažbou. Stávající výškové řešení zůstane vzhledem ke vstupům do přilehlých nemovitostí zachováno. Směrové vedení bude drobně upraveno v rámci možností stávajícího uličního prostoru. V ulici Hynaisova dojde k rozšíření dolní části uličního prostoru a tím i vozovky na 5,5 m. V ulici Moravská, kde ve stávajícím stavu není oddělena vozovka a prostor pro pěší, dojde k jejich oddělení nikoliv fyzicky, ale vizuálně. Stávající uliční prostor zůstane zachován. Některé stávající uliční vpusti budou osazeny plným poklopem a v ulici budou vzhledem ke změně příčného klopení osazeny nové vpusti, jenž budou pomocí nových přípojek zaústěny do vpustí stávajících. Část stávajících uličních vpustí zůstane zachována, dojde pouze k výměně poklopu a výškovému vyrovnání. Zrušení stávajících vpustí není možné z důvodu jejich velké hloubky. Na vjezdech do obytné zóny budou vybudovány příčné prahy formou zvýšené obruby.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území, dendrologický průzkum a kopané sondy. Dále pak osobní prohlídka místa stavby architektem, statikem i projektantem.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny

## Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Výstavbu SO 101 je třeba koordinovat s SO 102 Chodník Hynaisova, SO 103 Chodník Moravská a náměstí Svobody, SO 105 Parkovací stání, SO 106 Dopravní značení, SO 201 Zárubní zeď Hynaisova, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 701 Osazení mobiliáře a SO 801 Výsadba zeleně.

## Návrh zpevněných ploch

### Směrové řešení

Směrové řešení zůstane v ulici Hynaisova a ve spojnici mezi kostelem a ulicí Vřídelní totožné jako ve stávajícím stavu. V ulici Hynaisova dojde k mírnému rozšíření vozovky na šířku 5,5 m. Změna směrového vedení je navržena v ulici Moravská, kde ve stávajícím stavu není oddělen prostor pro pěší od prostoru pro motorovou dopravu. Nově bude vozovka v uličním prostoru vymezena pomocí odlišné pokládky dlažby a pruhu dlažby jiného odstínu na hraně mezi pojížděným prostorem a prostorem pro pěší. Směrové vedení je navrženo z přímých úseků a směrových oblouků bez přechodnic. Směrové oblouky jsou v rozmezí od R 7 m do R 500 m a jsou umístěny tak, aby kopírovali směrové vedení uličního prostoru a návrhu vzešlého z architektonické studie.

### Šířkové uspořádání

V místech, kde je vozovka obousměrná, tzn. v ulici Hynaisova a spodní části ulice Moravská od křižovatky s ulicí Libušina až ke kostelu je navržena komunikace o šířce 5,5 m umožňující plnohodnotný obousměrný provoz. V úseku jednosměrném v ulici Moravská a ve spojnici mezi kostelem sv. Máří Magdaleny a ulicí Vřídelní je navržena šířka komunikace 3,5 m.

### Příčné sklony a klopení

Základní příčný sklon komunikace je navržen 2,5%. V úseku s návrhem dvou protisměrných příčných sklonů – vozovky a přilehlých parkovacích stání nebo chodníků vzniká úžlabí, ve kterém jsou umístěny nové uliční vpusti. Klopení vozovky ve směrových obloucích bude vzhledem k nutnosti napojení stávajících komunikací a vjezdů do soukromých objektů totožné jako ve stávajícím stavu.

### Výškové řešení

Výškové řešení zůstává zachováno jako ve stávajícím stavu, aby bylo možno zajistit plynulé napojení na stávající vozovky na vjezdy do soukromých objektů. Hodnoty podélného sklonu přesahují maximální povolené sklony dle normy ČSN 736110 – Projektování místních komunikací, ale jejich dodržení je z hlediska konfigurace terénu nemožné.

### Konstrukce vozovky

Pro konstrukci vozovky je navržena následující skladba vozovky:

Skladba 3 – Konstrukce vozovky

Žulová dlažba 						DL		80 mm

Ložná vrstva zdrceného kameniva			L		40 mm

Štěrkodrť						ŠDA		150 mm (ČSN 76 6126-1)

Štěrkodrť						ŠDB		200 mm (ČSN 76 6126-1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									470 mm

Vozovka je v návrhu dlážděna žulovou dlažbou 100 x 100 mm v tmavém šedomodrém odstínu v polokruhovité vazbě. Na vnějším okraji vozovky je dlažba ve stejné úrovni lemována, dlažbou o totožném rozměru 100 x 100 mm v odlišném barevném odstínu - světle okrová kladenými po délce do řady.

## Zásady odvodnění

Odvodnění komunikace bude totožné jako ve stávajícím stavu, tedy příčným a podélným sklonem do uličních vpustí a dále do kanalizace. Vzhledem k tomu, že dojde ke změnám v příčném uspořádání uličního prostoru a k tomu, že i ve stávajícím stavu lokalizace některých stávajících uličních vpustí neodpovídá příčnému uspořádání, budou některé stávající uliční vpusti osazeny plným poklopem a nahrazeny vpusťmi novými umístěnými v odpovídajících polohách vzhledem k příčným sklonům. Tyto nové vpusti budou pomocí přípojek napojeny do vpustí stávajících. Některé stávající vhodně umístěné uliční vpusti zůstanou zachovány a budou pouze výškově vyrovnány a osazeny novou mříží. Zrušení stávajících vpustí a zaústění nových vpustí přímo do kanalizace není možné z důvodu značného podélného sklonu vozovky a s tím souvisejícího uložení kanalizace ve velké hloubce – značné investiční náklady.

## Dopravní značení

V rámci tohoto SO není navrženo. Viz SO 106 Dopravní značení.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Je třeba vzájemně koordinovat výstavbu jednotlivých stavebních objektů, tak aby na sebe technologicky navazovali a současně aby zůstal zachován přístup do všech obytných a veřejných objektů v prostoru stavby. Další požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

Údržba hotového díla se omezí na zimní údržbu a případné opravy vozovky.

## Vazba na případné technologické vybavení

Technologické vybavení komunikace tvoří dešťová kanalizace, která zůstane zachována ve stávající poloze a bude rekonstruována bezvýkopovou technologií, dále pak nově navržená dešťová kanalizace s lapači odpadních a ropných látek umístěná v ochranném pásmu přírodních zdrojů I. Stupně „I.A.“ podrobněji viz SO 302. Dalším technologickým vybavením je veřejné osvětlení, které je popsáno v SO 401. V neposlední řadě se do technologického vybavení zařazují i sloupky, které vyjíždějí či zajíždějí do terénu viz SO 701.

## Přehled provedených výpočtů

Konstrukce vozovky byla navržena dle arch. studie a TP 170 bez dalších podrobnějších výpočtů. Rovněž žádné další výpočty nebyly provedeny.

## Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Vozovka není určena pro pohyb pěších ani osob se sníženou schopností pohybu a orientace, proto nejsou v tomto SO navrženy žádné úpravy pro tyto osoby.

# SO 102 Chodník Hynaisova

## Identifikační údaje objektu

Jedná se chodník po pravé straně ulice Hynaisova ve směru staničení (z kopce) od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce po křižovatku s ulicí Petřín.

## Stručný technický popis

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno odstranění stávající betonové dlažby chodníku a položení nových vrstev z žulové dlažby. V ulici Hynaisova zůstane jako ve stávajícím stavu chodník oproti vozovce vysazen o 0,12 m.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území a kopané sondy. Dále pak osobní prohlídka místa stavby architektem, statikem i projektantem.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

## Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Tento stavební objekt má přímou vazbu na SO 101 Komunikace především ve vztahu k pokládání obruby.

## Návrh zpevněných ploch

### Směrové řešení

Zůstává zachováno jako ve stávajícím stavu

### Šířkové uspořádání

Zůstává na větší části zachováno jako ve stávajícím stavu. U křižovatky ulice Hynaisova a Petřín bude stávající velmi úzký chodník rozšířen na šířku 1,5 m.

### Příčné sklony a klopení

Zůstává zachováno jako ve stávajícím stavu, tedy ve sklonu 2,0% směrem do vozovky.

### Výškové řešení

Zůstává zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Konstrukce chodníku

Konstrukce chodníku je následující:

Skladba 2 – Konstrukce chodníku

Žulová dlažba mozaiková				DL		60 mm

Ložná vrstva zdrceného kameniva			L		30 mm

Štěrkodrť						ŠDB		150 mm (ČSN 76 6126-1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									240 mm

Mezi komunikací a chodníkem bude osazen žulový obrubník 250/500/1000 do betonového lože. Jeho horní hrana bude zarovnána do úrovně dlažby.

Plochy pro pěší provoz jsou dlážděny z žulové mozaiky 50 x 50 mm, odstíny žlutá 50%, šedobílá 35% a šedomodrá 15%.

## Zásady odvodnění

Odvodnění zůstává zachováno jako ve stávajícím stavu, tedy pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí a dále do kanalizace.

## Dopravní značení

Není v tomto SO navrženo.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Je třeba vzájemně koordinovat výstavbu jednotlivých stavebních objektů, tak aby na sebe technologicky navazovali a současně aby zůstal zachován přístup do všech obytných a veřejných objektů v prostoru stavby.

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

Údržba hotového díla se omezí na zimní údržbu a případné opravy vozovky.

## Vazba na případné technologické vybavení

Technologické vybavení chodníku představuje veřejné osvětlení

## Přehled provedených výpočtů

Konstrukce chodníku byla navržena na základě arch. studie a dle TP 170 bez dalších podrobnějších výpočtů. Rovněž žádné další výpočty nebyly provedeny.

## Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Na chodníku jsou navrženy hmatové prvky ve smyslu „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob“ (Doporučená standard technický, ČKAIT 2002), v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Pohyb osob se předpokládá na chodnících. Zde umělou vodící linii tvoří okolní budovy. Na místech pro přecházení, resp. přechodech budou vyznačeny signální a varovné pásy. Tato vyznačení budou provedena z reliéfních, barevně kontrastních materiálů schválených pro tento účel využití. Signální pásy budou šířky 0,8 m a varovné pásy budou mít šířku 0,4 m. U míst pro přecházení bude varovný pás od signálního pásu odsazen na vzdálenost 0,4 m. Varovné pásy budou umístěny v místech se sníženým obrubníkem a to v celé délce sníženého obrubníku s výškou nášlapu menší než 0,08 m.

Vzhledem k umístění stavby v historickém centru města a památkově chráněné zóně jsou zde přesné požadavky na rozměry a materiálové složení dlažby. Tomuto musí odpovídat i druh reliéfní dlažby pro nevidomé. Počítá se zde tedy s použitím prvků imitujících žulovou dlažbu, které jsou schváleny pro použití pro nevidomé. Pro jednoznačné rozpoznání reliéfní dlažby bude tato ohraničena hladkými žulovými dlaždicemi šířky 0,25 m.

# SO 103 Chodník Moravská a náměstí Svobody

## Identifikační údaje objektu

Jedná úpravu organizace uličního prostoru v ulici Moravská, kde bude nově oddělen prostor pro motorovou dopravu a pro pěší pouze vyznačením vodorovným dopravním značením.

## Stručný technický popis

V rámci úprav uličního prostoru v ulici Moravská dojde k jasnému vymezení ploch pro pěší a ploch pro motorovou dopravu, které zde v současnosti chybí. Vzniknou tak nové chodníky pro pěší oddělené pruhem dlažby odlišného odstínu a zapuštěné na úroveň vozovky.

Chodník vedoucí z ulice Vřídelní ke kostelu svaté Máří Magdalény bude vzhledem k úzkému uličnímu profilu taktéž zapuštěn na úroveň vozovky, v tomto prostoru nebude vzhledem k omezení dopravy a na žádost odboru památkové péče oddělen prostor pro pěší a pro dopravu.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území a kopané sondy. Dále pak osobní prohlídka místa stavby architektem, statikem i projektantem.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

## Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Tento SO je třeba koordinovat z hlediska provádění s SO 101 Komunikace s SO 104 Oprava schodišť, SO 105 Parkovací stání, SO 401 Veřejné osvětlení a s SO 701 Osazení mobiliáře.

## Návrh zpevněných ploch

### Směrové řešení

Směrové vedení chodníku není možné vzhledem k uspořádání uličního prostoru ulice Moravská jednoduše popsat. Chodník resp. prostor pro pěší a se nachází po obou stranách vozovky v ulici Moravská i na náměstí Svobody. Jeho šířka je proměnná, místy vlivem parkovacích míst je zrušen zcela.

### Šířkové uspořádání

Chodník má proměnnou šířku v závislosti na šířce uličního prostoru, vozovky a umístění parkovacích stání.

### Příčné sklony a klopení

Příčný sklon chodníku je navržen 2,0% směrem do vozovky.

### Výškové řešení

Výškové řešení chodníku zůstane vzhledem ke vstupům do přilehlých objektů totožné se stávajícím výškovým řešením uličního prostoru. Podélný profil je společný s SO 101 Komunikace.

### Konstrukce chodníku

Konstrukce chodníku je následující:

Skladba 2 – Konstrukce chodníku

Žulová dlažba						DL		80 mm

Ložná vrstva zdrceného kameniva			L		30 mm

Štěrkodrť						ŠDB		150 mm (ČSN 76 6126-1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									240 mm

Plochy pro pěší provoz budou dlážděny z žulové dlažby 100 x 100 mm v šedomodrém odstínu a řádkové pokládce.

V prostoru před kostelem sv. Máří Magdaleny je částečně zachovaná původní žulová dlažba v žlutohnědém odstínu 100 x 100 mm. Na základě historické rešerše je velmi pravděpodobné že se původní dlažba dochovala i pod stávajícím asfaltovým povrchem v okolí kostela.

Tato dlažba zůstane zachována, resp. bude odstraněna a po úpravě podkladních vrstev opět vrácena na místo v původním stylu pokládky. V místech, kde se dlažba nedochovala, bude tato doplněna dlažbou stejného formátu a barvy v původním stylu pokládky. Dlažba bude položena do pískového lože. Tato dlažba bude položena nejen v bezprostřední blízkosti kostela, ale v celé délce ulice Moravská od kostela až po napojení ulice na ulici Divadelní.

Nástupní plato před kostelem bude řešeno na základě historické ikonografie a vypracované rešerše z velkoformátové žulové dlažby (cca 500 x 500 mm) okrového odstínu v řádkové pokládce. Stejně jako je řešeno stávající plato na vrcholu schodiště při vstupu do kostela.

V případě že se na nástupním platu před kostelem najde v průběhu stavby původní dlažba, může být na základě požadavku památkové péče navržen jiný typ, resp. jiný způsob pokládky dlažby oproti návrhu v projektové dokumentaci.

Na hraně mezi velkoformátovou dlažbou 500 x 500mm a dlažbou 100 x 100 mm bude položen žulový obrubník rozměrů 250 x 1000mm v okrovém odstínu se zámkem. Položení tohoto obrubníku je na základě ikonografických podkladů.

## Zásady odvodnění

Odvodnění chodníku bude realizováno příčným a podélným sklonem do vozovky a dotud dále do uličních vpustí a kanalizace.

## Dopravní značení

Není v rámci tohoto SO navrženo.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Je třeba vzájemně koordinovat výstavbu jednotlivých stavebních objektů, tak aby na sebe technologicky navazovali a současně aby zůstal zachován přístup do všech obytných a veřejných objektů v prostoru stavby. Dále je v okolí kostela Máří Magdaleny třeba dbát na významné historické pozadí tohoto prostoru a jeho rekonstrukci provést co možná nejšetrněji a tak, aby bylo dosaženo v maximální míře původního uspořádání prostoru před touto národní kulturní památkou (umístění původní dlažby doplněné v místech, kde se nedochovala o dlažbu stejného formátu barvy a typu pokládky).

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

Údržba hotového díla se omezí na zimní údržbu a případné opravy chodníku.

## Vazba na případné technologické vybavení

Technologické vybavení chodníku představuje veřejné osvětlení.

## Přehled provedených výpočtů

Konstrukce vozovky byla navržena dle arch. Studie, historické rešerše, konzultace se zástupci NPÚ, odboru památkové péče MMKV a zástupci památkové péče KÚKK a dále pak na základě TP 170 bez dalších podrobnějších výpočtů. Rovněž žádné další výpočty nebyly provedeny.

## Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

V plochách určených pro pohyb chodců jsou navrženy hmatové prvky ve smyslu „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob“ (Doporučená standard technický, ČKAIT 2002), v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Prostoru ulice Moravská je navržen jako obytná zóna, kde je pohyb pěších i vozidel realizován v jedné výškové úrovni. Plochy určené primárně pro pohyb pěších jsou od „komunikace“ odděleny řádkovou dlažbou jiné barvy a odlišným způsobem pokládky dlažby.

Umělou vodící linii tvoří paty opěrných zdí a budovy. Na počátku/konci obytné zóny bude zřízen pás upozorňující nevidomé na změnu organizace dopravy. Tento pás bude provedena z reliéfních, barevně kontrastních materiálů schválených pro tento účel využití a bude mít v místě, kde obytná zóna navazuje na komunikaci šířku 0,4 m a v místě kde navazuje na chodník, bude šířka 0,8 m.

Vzhledem k umístění stavby v historickém centru města a památkově chráněné zóně jsou zde přesné požadavky na rozměry a materiálové složení dlažby. Tomuto musí odpovídat i druh reliéfní dlažby pro nevidomé. Počítá se zde tedy s použitím prvků imitujících žulovou dlažbu, které jsou schváleny pro použití pro nevidomé. Pro jednoznačné rozpoznání reliéfní dlažby bude tato ohraničena hladkými žulovými dlaždicemi šířky 0,25 m.

# SO 104 Oprava schodišť

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o opravu stávajících schodišť vedoucích z ulice Moravská do ulic Libušina a Petřín.

## Stručný technický popis

Výše uvedená schodiště vykazují značné poškození vlivem povětrnostních podmínek a dlouhodobého využívání. Jedná se především o mechanické poškození stupnic (uštípnutí, ohlazení hran atd.) a vydrolení spár. Je tedy navrženo rozebrání těchto dvou schodišť, očištění stupnic, sanace podkladové desky pomocí kari sítí a následné opětovné poskládání z původních stupnic s tím, že poškozené kusy budou nahrazeny novými stejných rozměrů a stejného typu. Následně bude provedeno nové spárování.

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno také očištění a oprava spárování na schodišti vedoucí ke kostelu sv. Máří Magdaleny.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území a kopané sondy. Dále pak osobní prohlídka místa stavby architektem, statikem i projektantem.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

## Vztah schodišť k ostatním objektům stavby

Oprava schodišť nemá žádnou zvláštní vazbu na ostatní SO s výjimkou SO 202 - sanace zdí schodišť. Je třeba pouze dbát na jeho kvalitní připojení k přilehlým chodníkům.

## Návrh zpevněných ploch

### Směrové řešení

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Šířkové uspořádání

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Příčné sklony a klopení

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Výškové řešení

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Konstrukce schodišť

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu. Stávající poškozené kamenné stupnice budou nahrazeny novými stejných rozměrů a stejného typu.

## Zásady odvodnění

Odvodnění schodišť zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu, tedy sklonem schodiště.

## Dopravní značení

Není v rámci tohoto SO navrženo

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Stávající schodiště bude opatrně rozebráno (sundání stupnic), podkladní beton bude v případě potřeby sanován pomocí kari sítí a na sanovaný povrch budou stupnice opětovně naskládány. Doporučujeme zaznamenání umístění jednotlivých stupnic ve schodišti před rozebráním, aby při zpětném umístění stupnice zapadaly bez problémů na svá místa. Po opětovném seskládání bude provedeno spárování stupnic. Stupnice ve značném stupni poškození budou vyměněny za nové.

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

Údržba hotového díla se omezí na zimní údržbu a případné drobné opravy.

## Vazba na případné technologické vybavení

Tento SO nemá vazbu na žádné technologické vybavení

## Přehled provedených výpočtů

V tomto SO nebyly provedeny žádné výpočty

## Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Umělou vodící linií pro nevidomé a slabozraké představují zdi, do nichž je schodiště zapuštěno. Bezbariérovou alternativu schodiště představují okolní chodníky. Pro zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace budou na zdech připevněna madla ve výši 0,9 m nad schodištěm. Stávající zábradlí u schodiště do ulice Petřín bude vyměněno za nové. Dále bude první a poslední stupeň každého schodiště proveden v kontrastním řešení. Toho bude dosaženo na žulové dlažbě pomocí nástřiku, který bude odpovídat veškerým požadavků na postřiky pro tento účel (kluzkost atd.).

# SO 105 Parkovací stání

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o umístění parkovacích stání do prostoru ulice Moravská a Hynaisova. V průběhu projednání studie vznikl požadavek na zajištění maximální počtu parkovacích míst.

## Stručný technický popis

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k jasnému vymezení odstavných a parkovacích ploch v dosud neuspořádaném uličním prostoru ulice Moravská. Parkovací místa jsou umístěna dle prostorových možností a to buď jako kolmá/šikmá a nebo podélná stání. Kolmá oficiální parkovací stání jsou navržena taktéž v ulici Hynaisova u křižovatky s ulicí Na Vyhlídce v místech současné zpevněné asfaltové plochy u restaurace, která je již nyní k parkování využívána.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území, dendrologický průzkum a kopané sondy. Dále pak osobní prohlídka místa stavby architektem, statikem i projektantem.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

## Vztah parkovacích stání k ostatním objektům stavby

Parkovací stání mají přímou návaznost na SO 101 Komunikace, SO 103 Chodník Moravská a náměstí Svobody a SO 401 Veřejné osvětlení.

## Návrh zpevněných ploch

### Směrové řešení

Parkovací stání jsou umístěna v ulici Moravská v závislosti na směrovém vedení vozovky a na prostorových možnostech uličního prostoru. V rámci projektu byla snaha o umístění co možná nejvyššího počtu parkovacích stání v dané lokalitě.

### Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání parkovacích stání je navrženo dle ČSN 73 6056. Podélná stání jsou navržena šířky 2,0 m a délky 5,75 m. Vzhledem k zapuštění parkovacích stání na úroveň vozovky nejsou krajní parkovací stání prodloužena, neboť obruba nepředstavuje překážku v zajetí/vyjetí vozidla.

Kolmá parkovací stání jsou navržena v délce 4,5 m, pokud se za nimi nenachází pevná překážka, v případě pevné překážky jsou místa navržena délky 5,0 m. Šířka parkovacích stání je jednotně 2,5 m.

Šikmá stání jsou navržena pod úhlem 30° v délce 7,1 m a kolmé šířce 2,5 m.

### Příčné sklony a klopení

Příčný sklon kolmých stání, resp. podélný sklon podélných stání budou respektovat podélný sklon celého uličního prostoru, jehož jsou stejně jako komunikace součástí. Příčný sklon podélných stání a podélný sklon kolmých stání je navržen ve sklonu 2,5% směrem do komunikace.

### Výškové řešení

Parkovací stání budou zapuštěna na úroveň vozovky a chodníku. Vzhledem k sevřené uličnímu prostoru jejich výškové řešení bude respektovat výšky stávajícího uličního prostoru.

### Konstrukce parkovacích stání

Konstrukce parkovacích stání je následující:

Skladba 3 – Konstrukce parkovacích stání

Žulová dlažba						DL		80 mm

Ložná vrstva zdrceného kameniva			L		40 mm

Štěrkodrť						ŠDA		150 mm (ČSN 76 6126-1)

Štěrkodrť						ŠDB		200 mm (ČSN 76 6126-1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									470 mm

Odstavná stání jsou vyznačena prostřednictvím žulové kostky 100 x 100 mm v šedomodrém odstínu a po okraji lemována jednou řadou dlažby 100 x 100 mm v tmavě okrovém odstínu.

## Zásady odvodnění

Odvodnění parkovacích stání bude realizováno pomocí příčných a podélných sklonů do kanalizace.

## Dopravní značení

Není v rámci tohoto SO navrženo, viz. SO 106.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Je třeba vzájemně koordinovat výstavbu jednotlivých stavebních objektů, tak aby na sebe technologicky navazovali a současně aby zůstal zachován přístup do všech obytných a veřejných objektů v prostoru stavby.

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

Údržba hotového díla se omezí na zimní údržbu a případné opravy.

## Vazba na případné technologické vybavení

Tento stavební objekt nemá vazbu na žádné technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů

Konstrukce parkovacích stání byla navržena dle arch. studie a TP 170 bez dalších podrobnějších výpočtů. Rovněž žádné další výpočty nebyly provedeny. Počet parkovacích stání nebyl po dohodě s objednatelem ověřen výpočtem parkování, neboť se jedná o obnovu stavu. Výpočet počtu parkovacích míst by byl v tomto případě trochu zavádějící.

## Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Není v tomto SO obsaženo. Vzhledem k tomu, že všechna parkovací místa nesplňují požadavky na parkování pro vozíčkáře z hlediska sklonů vozovky, nedošlo k návrhu těchto parkovacích míst.

# SO 106 Dopravní značení

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o přemístění a doplnění stávajícího dopravního značení v prostoru rekonstruovaných ulic.

## Stručný technický popis

Vzhledem k prostorovým úpravám stávajícího uličního prostoru bude nutný posun některé ze stávajících svislých dopravních značení. Jedná se o SDZ P4 "Dej přednost v jízdě" a IP25b "Konec zóny" u křižovatky ulic Hynaisova a Na Vyhlídce, dále pak SDZ B28 "Zákaz zastavení" u křižovatky ulic Hynaisova x Petřín (resp. výjezd z parkoviště) a nakonec o posun SDZ B2 "Zákaz vjezdu všech vozidel v jednom směru" u křižovatky ulic Moravská x Libušina a SDZ B1 "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" s doplňkovou tabulkou E13 "Mimo dopravní obsluhu" u napojení na ulici Vřídelní.

Vzhledem k novým pravidlům umisťování SDZ je nutné vyměnit stávající značku přikázaného směru jízdy u křižovatky Moravská x Libušina za novou značku C2b "Přikázaný směr jízdy vpravo".

Nově budou do prostoru rekonstruovaných ulic umístěny svislé dopravní značky IP26a "Začátek obytné zóny" a IP26b "Konec obytné zóny" a to do ulice Libušina, Kolmá, Vřídelní a Moravská pod křižovatku s ulicí Petřín. Tyto značky budou dle požadavku technických podmínek doplněny zvýšenou obrubou vysazenou 0,05 m nad niveletu komunikace. Jen na vjezdu z ulice Vřídelní nebude obruba umístěna, neboť je tu jednak zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu a jednak zde budou umístěny zahrazovací sloupky.

Ostatní stávající SDZ zůstane zachováno.

VDZ vyznačené ve výkresu C.11. Výkres dopravního značení, bude provedeno pomocí rozdílné pokládky dlažby. Každé parkovací stání bude po obvodu vyznačeno řádkem dlažby odlišného odstínu, než je odstín dlažby vyplňující vozovku, chodník a parkovací stání. Vodorovné dopravní značená plastem ani barvou tak nebude v prostoru rekonstrukce provedeno.

# SO 201 Zárubní zeď Hynaisova

## Identifikační údaje objektu

Jedná se novou zárubní zeď v ulici Hynaisova. Tato zeď nahradí stávající zárubní zeď, bude ale oproti té stávající posunuta směrem do svahu k ulici Na Vyhlídce.

## Stručný technický popis

Stávající zárubní zeď v ulici Hynaisova bude vzhledem k potřebě rozšíření uličního prostoru posunuta směrem do zeleně o cca 1 m a prodloužena o cca 10 m. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu stávající zdi, bude tato zcela rozebrána. Nová zárubní zeď bude na pokyn odboru památkové péče celokamenná (stejně jako zeď stávající) a bude mít maximální výšku 2,5 m (včetně základu).

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území a kopané sondy. Dále pak osobní prohlídka místa stavby architektem, statikem i projektantem.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

## Vztah zárubní zdi k ostatním objektům stavby

Výstavbu zdi je třeba koordinovat s SO 101 Komunikace, která bezprostředně přiléhá ke zdi. Před započetím stavby nové zdi je třeba odstranit tu stávající.

## Návrh zpevněných ploch

### Směrové řešení

Pata zárubní zdi bude kopírovat směrové vedení nově navržené a rozšířené vozovky ulice Hynaisova. Oproti stávající zdi bude nová zeď posunuta v místě max. posunu o cca 1,0 m do zeleného svahu k ulici Na Vyhlídce a bude prodloužena na horním konci o cca 10m. Ve spodní části se zeď napojí na terén ve stejné výšce i místě jako zeď stávající.

### Šířkové uspořádání

Zárubní zeď bude po dilatačních celcích tvořena dvěma typy. Rozlišení obou typů je výška zdi. První typ bude mít šířku 0,55 m a šířka základu bude 1,05m . Druhý typ bude mít šířku zdi 0,4 m a šířku základu 0,8 m.

### Příčné sklony a klopení

Podélný sklon zdi bude v koruně kopírovat sklon stávajícího terénu svahu. Základy zdi budou vodorovné s odskoky.

### Výškové řešení

Navržená zeď bude tvořena po dilatačních celcích dvěma typy zdi. První typ bude mít proměnnou výšku od 2,1 m do 2,5 m. Druhý typ bude mít proměnnou výšku od 1,15 m do 1,9 m. těmto výškovým rozměrům odpovídá i šířkové uspořádání zdi – viz. 9.5.2.

### Konstrukce zdi

Zídka je navržena na základě požadavku odboru památkové péče kamenná. Jedná se řádkový kámen (vyvřelá žula, rula, svor apod.) na cementovou maltu MC 10. Základ zdi je navržen z betonu C16/20 XC2. Kotevní trn je z oceli R 10 505.

## Zásady odvodnění

Rub zdi bude odvodněn podélnou drenáží vyústěnou do kanalizace.

## Dopravní značení

Není v rámci tohoto SO navrženo

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

Údržba díla se omezí na případné drobné opravy.

## Vazba na případné technologické vybavení

Tento SO nemá žádnou vazbu na technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů

Pro výpočet stability zdi byl proveden statický výpočet který je součástí přílohy C.5. Zárubní zdi.

## Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Není v tomto SO řešeno.

# SO 202 Sanace zdí schodišť

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o sanaci lokálních poruch zárubních zdí ohraničující schodiště vedoucí z ulice Moravská do ulic Petřín a Libušina.

## Stručný technický popis

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena oprava stávajících zárubních zdí u schodišť vedoucích z ulice Moravská do ulic Petřín a Libušina. Zeď do ulice Libušina bude provedena lokálním vydrápáním poškozených částí a jejich zainjektováním vápeno-cementovou maltou s plastifikátorem. Dále bude opraveno poškozené spárování zdí. Zeď do ulice Petřín bude příslušně sanována obdobným způsobem, nakonec bude omítnuta.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Základním podkladem pro vypracování dokumentace bylo geodetické zaměření území a kopané sondy. Dále pak osobní prohlídka místa stavby architektem, statikem i projektantem.

Další průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby a stabilizovanému území v průběhu projekčních prací prováděny.

## Vztah zdí k ostatním objektům stavby

Je třeba vzájemně koordinovat výstavbu tohoto stavebního objektu s objektem SO 104 Oprava schodišť.

## Návrh zpevněných ploch

### Směrové řešení

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Šířkové uspořádání

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Příčné sklony a klopení

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Výškové řešení

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

### Konstrukce zdí

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

## Zásady odvodnění

Zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu.

## Dopravní značení

Není v tomto SO navrženo

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu

Požadavky jsou uvedeny v kapitole 16. Zvláštní požadavky na výstavbu.

Údržba díla se omezí na případné drobné opravy.

## Vazba na případné technologické vybavení

Tento SO nemá žádnou vazbu na technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů

Způsob sanace zdí byl navržen na základě posouzení statika, který se seznámil se způsobem poškození a lokální situací.  Další výpočty nebyly prováděny.

## Zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Není v tomto SO řešeno.

# SO 301 Rekonstrukce kanalizace

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o opravu stávající dešťové kanalizace v rekonstruovaných ulicích.

## Stručný technický popis

Na základě informací o špatném stavebně-technickém stavu kanalizace byl proveden kamerový průzkum. Tímto průzkumem byl potvrzen havarijní stav kanalizace a zástupci Města Karlovy Vary bylo rozhodnuto o nutnosti její rekonstrukce v rámci této stavby. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu komunikací a hloubce uložení kanalizace bylo rozhodnuto o bezvýkopové technologii opravy. Na stávající poškozený kanalizační řad bude pomocí stroje umístěn " těsnící rukáv", který rozpadající se řad utěsní a zacelí.  Konkrétní návrh a technická specifikace řešení jsou uvedeny v odborném posudku Ing. Vaňourka, 2013.

# SO 302 Nová kanalizace

Podrobný popis tohoto stavebního objektu je uveden v samostatné technické zprávě k SO 302

Nová kanalizace.

# SO 401 Veřejné osvětlení

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o nahrazení a doplnění stávajícího nejednotného systému veřejného osvětlení v ulici Hynaisova, Moravská i prostoru náměstí Svobody.

## Stručný technický popis

Stávající nejednotné veřejné osvětlení, jehož svítidla jsou částečně umístěna na stožárech rozdílných tvarů a částečně na fasádách objektů bude nahrazeno novým jednotným veřejným osvětlením. Toto osvětlení bude jednostranné umístěné na rustikálních stožárech dle požadavků správce VO odpovídající ostatním stožárům umístěným v lázeňské zóně. Nově bude v prostoru stavby umístěno 19 osvětlovacích bodů na stožárech výšky 7,0 m a se svítidlem s výbojkou 100 W.

V rámci tohoto SO bude kromě nových stožárů a svítidel poležena i nová kabeláž VO,která bude napájena ze zapojovacího bodu na rohu Hynaisovy ulice a ulice Petřín. Na jednom ze stožárů u kostela sv. Máří Magdaleny (VO15) bude umístěn i reflektor sloužící k osvětlení kostela.

Pod zpevněnými plochami chodníků budou kabely VO umístěny v trubce, pod přechody vozovky budou umístěny v chráničce.

Vzhledem k jednotné výškové úrovni chodníků a vozovky budou stožáry VO z bezpečnostních důvodů umístěny na vnitřní straně chodníku, tedy u fasád, resp. zdí.

# SO 701 Osazení mobiliáře

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o osazení drobného mobiliáře do uličního prostoru rekonstruovaných komunikací a náměstí.

## Stručný technický popis

Součástí tohoto stavebního objektu je osazení zahrazovacích sloupků v ulici moravská na styku s ulicí Vřídelní a u kostela Svaté Máří Magdaleny. Jeden ze sloupků bude vždy zasunovací, tak aby umožnil průjezd složek IZS. Dalším prvkem mobiliáře je osazení informační tabule k nemovité národní kulturní památce kostelu sv. Máří Magdaleny. Tabule bude vybavena zarážkou pro nevidomé a slabozraké.

# SO 801 Výsadba zeleně

## Identifikační údaje objektu

Jedná se o výsadbu dvou stromů u kostela svaté Máří Magdalény vedle sochy sv.Jana Nepomuckého. Dále pak o ozelenění nově vzniklé nezpevněné plochy a rekultivaci zeleně zasažené stavbou.

## Stručný technický popis

V rámci tohoto SO je navržena výsadba dvou nových stromů u sochy sv. Jana Nepomuckého v blízkosti kostela Svaté Máří Magdalény na náměstí Svobody. Tyto dva stromy budou vysazeny místo dvou stromů navržených ke kácení. Kácení stromů je navrženo z důvodu toho, že stromy jsou vysazeny příliš blízko fasády, takže je nutné jejich neustále prořezávání, což nesvědčí jejich zdravotnímu stavu.

Další součástí tohoto stavebního objektu je ozelenění nově vzniklé nezpevněné plochy u křižovatky Hynaisova x Na Vyhlídce a rekultivace zelených ploch zasažených stavbou, především zeleného svahu u ulice Hynaisova, který bude zasažen výstavbou nové posunuté zárubní zdi.

# Zvláštní požadavky na výstavbu

Obecně je nutné zajistit, aby zůstal zachován přístup do všech obytných a veřejných objektů v prostoru stavby. Je nutné zajisti možnost příjezdu do prostoru staveniště pro složky IZS.

Je třeba dodržet podmínky:

Krajského úřadu karlovarského Kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

- Konkrétní řešení úpravy povrchu plochy před západním průčelím kostela okolo nástupního schodiště k hlavnímu vstupu do kostela (dále jen plato) bude upřesněno po odstranění stávajícího živičného povrchu a vyhodnocení případných dochovaných pozůstatků historického řešení úpravy této plochy. V případě nedochování nálezů bude dopracován návrh řešení plata konzultovaný na jednáních se zástupci orgánů památkové péče a zapracovaný do předložené projektové dokumentace, ke kterému se vztahují níže uvedené podmínky 2-5.

- Plato bude vydlážděno velkoformátovými kamennými žulovými deskami hnědavého (teplého) odstínu o šířce min. 500 mm a nepravidelné délky. Konkrétní rozměry, barevnost, způsob opracování a pokládky budou upřesněny v rámci kladečského plánu (viz. podmínka 7).

- Plato bude po celém obvodu ohraničeno obrubou, které bude položena do jedné úrovně s dlažbou. Budou užity buď stávající historické kamenné žulové obrubníky dochované pod živičným povrchem, nebo v okolí, které budou popř. doplněny novými obrubníky, kterou budou druhem kamene, rozměrově, povrchovou úpravou i barevným odstínem odpovídat dochovaným historickým obrubníkům (hnědavý odstín). Obrubníky budou spojovány na „zámek“, nebo bude na obrubu použita žulová kostka či dlaždice menších rozměrů. Vhodná varianta bude vybrána na základě a po posouzení předloženého kladečského plánu.

- Rozsah plochy plata vydlážděné velkoformátovými kamennými deskami bude na jihozápadní straně upraven (zmenšen) dle zákresu (viz příloha TZ) provedeného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti (dále jen NPÚ v Lokti) s ohledem na charakter stávajícího terénu, který vyl změněn při poslední velké stavební úpravě ve 20. století.

- Část plata pod severním průčelím kostela (z čelního pohledu nalevo od hlavního vstupního schodiště) bude řešena jednotně s ostatní plochou plata, tj. bude zde užita velkoformátová dlažba v celé ploše včetně oblouku se stromem. Detailní návrh řešení tohoto napojený bude rozpracován v rámci podrobného kladečského plánu.

- Kolem kostela po jeho obvodu bude proveden okapový chodník z kamenných žulových desek stejného vzhledu jako desek, které budou použity k zádlažbě plata. Jejich rozměry budou upřesněny v rámci kladečského plánu, popř. na základě nálezů učiněných při zemních pracích.

- Bude vypracován podrobný kladečský plán řešení zádlažby plochy plata se zachycením všech detailů, který bude v rozpracovanosti konzultován se odborným garantem NPÚ v Lokti a předložen k posouzení krajskému úřadu spolu se žádostí o vydání závazného stanoviska.

- Vzorek nově pokládané dlažby včetně okapového chodníku a obrubníků bude před jejich objednáním a nákupem předložen k posouzení NPÚ v Lokti a k odsouhlasení krajskému úřadu.

- Historická kamenná dlažba a obrubníky, které se buď viditelně dochovali nebo se nacházejí pod stávajícím živičným povrchem v okolí kostela, budou zachovány, deponovány na vhodném místě a po vyhodnocení jejich technického stavu budou při obnově povrchů opětovně použity. Rozsah prvků historické zádlažby určených k opětovnému použití a návrh jejich konkrétního umístění bude v předstihu konzultován s NPÚ v Lokti a poté předložen k odsouhlasení krajskému úřadu.

- Kamenné desky budou uloženy do pískového lože v celé ploše, spáry budou široké 0,5 – 1 cm. Přesné složení materiálu a způsobu spárování bude upřesněno v rámci kladečského plánu. Mělo by vycházet z historicky užívaných řešení a postupů (např. užití prosátého písku prolitého vápenným pačokem).

- Krajskému úřadu bude spolu se žádostí o vydání závazného stanoviska předložen podrobný návrh opravy hlavního schodiště, který bude obsahovat popis použitých technologických postupů a materiálů.

- Území dotčené stavebními pracemi je územím s archeologickými nálezy ve smyslu ust. §22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, z čehož vyplývají pro investora povinnosti uvedené v §22 cit. zákona. Veškeré terénní/zemní práce budou prováděny formou záchranného archeologického výzkumu. Bude zpracován návrh provádění ZAV, který bude upřesněn po odkrytí asfaltového povrchu plata, poté konzultován s NPÚ v Lokti a předložen krajskému úřadu k odsouhlasení.

- V případě archeologického nálezu nemovité povahy (relikty stavebních konstrukcí) nebo historické podoby úpravy plochy kolem kostela, budou výkopové práce zastaveny, ve spolupráci s oprávněnou archeologickou organizací a NPÚ Loket bude navržen další postup, který bude předložen krajskému úřadu k odsouhlasení. V případě nutnosti ochrany případného hodnotného nálezu bude upraven předpokládaný rozsah prací či stanovený způsob provádění prací.

- Před zahájením prací bude za účasti zástupce investora, prováděcí firmy, statika, vlastníka kostela, NPÚ Loket a krajského úřadu provedena obhlídka exteriéru a interiéru kostela s cílem zjistit výskyt a stav trhlin a osazení monitorovacích terčíků a zajistit podmínky pro funkční sledování stavu kostela. Bude vypracováno vyhodnocení stavu terčíků, jejich možného využití k dalšímu sledování, případně bude navrženo osazení dalších terčíků. V průběhu prací v blízkosti kostela sv. Máří Magdalény bude prováděn každý týden monitoring terčíků pro sledování případných statických poruch kostela. O sledování budou vedeny písemné záznamy.

- Stavebními pracemi nesmí být poškozen barokní štolový systém odvodnění kostela, který se napojuje na větší odvodňovací štolu probíhající dnešní Moravskou ulicí a další historické podzemní prostory.

- Krajskému úřadu bude předložen návrh „zvláštních pracovních postupů“ v prostoru okolí kostela, tak jak to předpokládá projektová dokumentace (viz E.1. Zásady organizace výstavby bod 2.11) včetně omezení průjezdu těžké techniky a jejího užití v blízkosti kostela. K realizaci stavebních prací nebude užívána taková technika, která by svojí tíží či vibracemi mohla způsobit nerušní statického stavu kostela a konstrukcí historického štolového systému a jiných historických podzemních prostor.

- Pokud budou na území národní kulturní památky nebo v jejím prostředí, tj. v těsné blízkosti, umisťovány prvky mobiliáře a veřejného osvětlení, bude krajskému úřadu předložen návrh jejich umístění a návrh jejich podoby, včetně materiálového a barevného řešení.

- V průběhu realizace stavby budou svolávány pravidelné kontrolní dny a to minimálně jednou za týden, na které budou přizváni zástupci NPÚ v Lokti a krajského úřadu. Úvodí kontrolní den bude svolán ještě před zahájením prací s předstihem minimálně 7 dnů za účasti zástupců provádějící stavební firmy.

Magistrátu města Karlovy Vary, odbor památkové péče

- Vzorek nově pokládané dlažby bude předložen zástupcům obou složek státní památkové péče k odsouhlasení. Teprve po jejich písemném odsouhlasení (zápisem) bude možné konkrétní typ dlažby použít.

- V předstihu bude zástupcům obou složek státní památkové péče předložen k odsouhlasení návrh nově osazovaného veřejného osvětlení a uličního mobiliáře (zahrazovací a výsuvné sloupky).

- Vzhledem k charakteru místa by se mělo jednat o nepřetržitý archeologický dohled. V případě nálezu budou výkopové práce zastaveny, bude provedena patřičná dokumentace a následně bude ve spolupráci s archeology stanoven další postup, který bude předložen k odsouhlasení zástupcům obou složek státní památkové péče. V případě nutnosti pak bude z důvodu hodnotného uceleného nálezu upraven předpokládaný rozsah prací či obecně stanovený postup prací. S ohledem na tyto skutečnosti upozorňujeme stavebníka na ustanovení vyplývající z §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.

- Oznámit stavební akci minimálně dva týdny před zahájením prací Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. Oznámení se podává v podobě formuláře (http://arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html) a to v elektronické podobě na e-mail oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha 1.

- Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle §21-22 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Informovat o nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum (Muzeum Karlovy Vary). Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle §23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- V případě objevení archeologických nálezových situací pod stávajícím povrchem (např. starší vrstvy povrchových úprav ulic, původní odvodňovací kanály apod.) budou tyto zdokumentovány a následně bude zástupci obou složek státní památkové péče odsouhlasen další postup prací. Primárně by měly být tyto nálezy zachovány a nemělo by dojít k jejich odstranění. V případě nutnosti pak bude v případě hodnotného uceleného nálezu upraven předpokládaný rozsah prací či obecně stanovený postup prací.

- Upozorňujeme na fakt, že pod stávajícím živičným povrchem komunikace v okolí kostela se nachází historická kamenná dlažba a obrubníky. Tyto prvky musí být zachovány a budou při rekonstrukci opětovně použity. Před započetím prací je potřeba určit rozsah jejího zachování a předložit návrh konkrétního umístění. Návrh bude v předstihu předložen zástupcům obou složek státní památkové péče k odsouhlasení. Teprve po jejich písemném odsouhlasení (zápisem) bude možné určit míru doplnění novou dlažbou a následně pokládku dlažby zahájit.

- S ohledem na předpokládaný vliv plánovaných stavebních prací na městskou památkovou zónu doporučujeme, aby se v době realizace stavby konali pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců všech zainteresovaných stran – tj. zejména investora, projektanta, realizační firmy a zástupců odborné i správní složky státní památkové péče. Úvodní kontrolní den by se měl konat ještě před zahájením prací a měl by být svolán s dostatečným časovým předstihem.

Dále je nutné dodržet všechny připomínky a podmínky obsažené ve stavebním povolení.

# Normy

Během výstavby bude dodržena veškerá platná legislativa ČR, především ČSN, ČSN-EN, TP, TKP atd.

Výpis nejdůležitějších předpisů:

ČSN 73 6101 včetně změn Z1 a Z2 – Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 včetně změny Z1 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy

ČSN 73 3040 – Geotextílie ve stavebních konstrukcích

ČSN 73 3050 včetně změny Z1 a Z2 – Zemní práce

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 2090 – Osvětlovací stožáry

ČSN 73 6006 – Označování podzemních vedení fóliemi

ČSN EN 12 899-1 – Stálé svislé dopravní značení

ČSN 73 6131 – Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

ČSN EN 13 108-1,2,3,4,5,6,7,8, – Asfaltové směsi

ČSN 73 6126-1 – Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy, část 1

ČSN 73 6126-2 – Stavba vozovek Nestmelené vrstvy, část 2

ČSN EN 13 285 -1 – Nestmelené směsi – specifikace

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině –Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

TP 065 - Svislé dopravní značení

TP 066 – Označování pracovních míst na komunikacích

TP 083 – Odvodnění pozemní komunikace

TP 133 včetně změny Z1 – Vodorovné dopravní značení

TP 170 včetně dodatku – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty

TP 192 – Dlažby pro pozemní komunikace

TKP 02 – Příprava staveniště

TKP 03 – Podchody a chráničky inženýrských sítí

TKP 04 – Zemní práce

TKP 05 – Podkladní vrstvy

TKP 07 – Hutněné asfaltové vrstvy

TKP 09 – Kryty z dlažeb a dílců

TKP 10 – Obruby, krajníky, chodníky a dopravní plochy

TKP 12 – Trvalé oplocení

TKP 13 – Vegetační úpravy

TKP 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení

TKP 15 – Osvětlení pozemní komunikace

V Praze, únor 2015						Ing. Marcela Němcová