|  | ZŠ Truhlarska, budova Školní 9A - odborné učebny - rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy |
| --- | --- |

Obsahem projektu je vytvoření dvou nových odborných učeben včetně zázemí, vybudování bezbariérového WC v 1.NP a přístavba bezbariérového výtahu.

Vzhledem k malému rozsahu nebude odděleno architektonické a stavebně technické řešení a konstrukční řešení.

Rekonstrukcí nedojde k navýšení kapacity žáků ani učitelů.

Podklady:

- Stávající projektová dokumentace předchozích stavebních úprav z roku 1972 a 1975

- Vlastní doměření zájmových částí.

- Vlastní fotodokumentace

Architektonické a stavebně technické řešení objektu

a) Účel projektu

- bezbariérové propojení jednotlivých podlaží ZŠ přístavbou nového výtahu

- zřízení učebny pro polytechniku a přírodní vědy a učebny multimediální v prostorech bývalé kuchyně a jídelny, zřízení zázemí (sklady) a vybavení místností

- řešení bezbariérových WC v 1.NP místo stávajících

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérový výtah:

- Výtah přistavěn do vnitřního rohu areálu školy v místě napojení dvou křídel školy. Umístěním vyřešeno propojení všech podlaží školní budovy využívaných žáky.

- Navržen bezbariérový prokládací lanový výtah bez strojovny, výstupní stanice v každém podlaží kromě suterénu.

Multimediální učebna:

- Speciální učebna (72 míst) včetně skladu navržena do 1.NP do prostoru bývalé jídelny.

- Dispozice ponechána, nové vybavení

- V učebně na 1 žáka 1,87m2.  Požadavek vyhlášky 410/2005 1,65m2 na žáka splněn.

Učebna pro polytechniku a přírodní vědy:

- Učebna (24 pracovišť) včetně skladu pomůcek navržena do 1.NP v místě bývalé kuchyně. Provedeny dispoziční úpravy, nové vybavení.

- V učebně na 1 žáka 2,96m2.  Požadavek vyhlášky 410/2005 1,65m2 na žáka splněn.

Bezbariérové řešení

Objekt školy bude umístěním bezbariérového výtahu a bezbariérového zázemí uveden do souladu s vyhláškou 398/2009 pro bezbariérové užívání.

Vybavení učebny s pevně zabudovaným nábytkem bude doplněno polohovatelnou lavicí s možností podjetí vozíku (min 800mm).

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Zastavěná plocha přístavby výtahu…………………….5,70m2

- Obestavěný prostor přístavby výtahu………………...86,00m3

- Kapacita multimediální učebny….…………………....72 míst

- Kapacita přírodovědné učebny……………………..…24 míst

- Orientace ke světovým stranám a denní osvětlení upravovaných prostor zůstává dle stávajícího řešení. Navrhovanými úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bezbariérový výtah:

Bourací práce:

- Rozsah prací dle bouracích výkresů.

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání.

- Demontáž zařízení dle profesí (např. radiátory, potrubí VZT, ZTI, rozvody elektroinstalací atd.).

- Vybourání stávajících oken a vnějších dveří se sklobetonovými nadsvětlíky. Demontáž mříží anglického dvorku

- Vybourání parapetů oken

- Vybourání venkovní rampy s anglickým dvorkem a stříšky nad vstupem

- Rozebrání stávající betonové dlažby v nutném rozsahu včetně části betonového obrubníku

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Po odstranění zpevněné plochy výkop do úrovně základové spáry základové desky výtahové šachty.

- Pro provedení podkladního betonu dále prohlouben výkop se svahovanými stěnami. Hloubka výkopu v projektu pouze předpokládána. Skutečnou úroveň dna výkopu potvrdí přizvaný geolog - měla by zasahovat do rostlého terénu.

- Podkladní beton (úprava základové spáry pod základovou deskou) - prostý beton C 12/15.

- Provedení vodorovné hydroizolace.

- Základová deska z konstrukčně vyztuženého betonu C20/25. Do desky osazena konstrukční výztuž k propojení desky a svislých stěn.

- Svislé stěny nadzákladové konstrukce (pod úrovní terénu) provedeny z tvárnic pro ztracené bednění s konstrukční svislou i vodorovnou výztuží (dtto jako svislé nosné konstrukce nadzemní). Z vnější strany provedena hydroizolace + tepelná izolace XPS (ochranná vrstva) + zpětný hutněný zásyp.

Svislé nosné konstrukce

- Nosné zdivo z tvárnic pro ztracené bednění betonové tl. 200 mm (bez omítek), vyplněno betonem C20/25 konstrukčně vyztuženým ve svislém i vodorovném směru, svislá výztuž zakotvena do základů. Množství výztuže 20 kg/m2.

- V nutném rozsahu provedeno bednění (překlady, plochy pro drážky případně kotvení výtahu) – odhad cca 15 % plochy stěn.

- Dozdívky v obvodovém plášti provedeny z tvárnic z lehčeného keramického betonu – pevnostní třída 4MPa

Vodorovné nosné konstrukce

- Stropní a střešní desky železobetonové z betonu C20/25 vyztuženého svařovanými sítěmi při obou površích.

- V desce nad vstupem nosníky z ocelových válcovaných profilů

Zastřešení

- Na železobetonové střešní desce provedeno nevětrané jednoplášťové střešní souvrství s parozábranou (asfaltový pás s kovovou vložkou) spádovou minerální tepelnou izolací a krytinou z modifikovaných asfaltových pásů.

- Atika a okapní hrana upravena cementotřískovými deskami kotvenými do střešní desky pomocí zinkovaných úhelníků L40/40/4 po 500mm a ocelových kotev (0,5m2 cementotřískové desky tl. 20mm + 5kg zinkované oceli / bm atiky a okapní hrany).

Vertikální komunikace

- Prokládací lanový výtah bez strojovny o nosnosti 630kg (8 osob) a velikosti kabiny min. 1400 x 1100mm.

- Provedení kabiny standardní.

- Ovládání a signalizace dle vyhlášky 398/2009.

- Skutečné provedení výtahové šachty musí být přizpůsobeno požadavkům konkrétního dodavatele výtahu včetně všech zabudovaných prvků

Dělící konstrukce

- Nenosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu – pevnostní třída 4MPa + vhodné omítky předepsané výrobcem.

- Vzájemné napojení a napojení na nosné konstrukce nebo stávající stěny a příčky pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

Výplně otvorů:

- Kovová větrací mřížka 200x200mm s rámečkem, pevné žaluzie, síťka proti hmyzu

Podlahy

- Nášlapné vrstvy podle specifikací na půdorysech

- Vyrovnávací vrstva z litého cementového potěru.

- Po obvodu podlahy vložen pásek z PE tl. 5mm

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Vyrovnání povrchů v místě vybouraných konstrukcí

- Vnitřní omítky dle požadavku výrobce zdícího systému z lehčeného keramického betonu (požadovaná nižší objemová hmotnost, příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.).

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

- V napojení nových konstrukcí horizontálních i vertikálních na stávající osazeny nerezové dilatační lišty.

Vnější

- Úpravy vnějších povrchů dle výkresové dokumentace pohledů.

- Na vnější zateplení použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s minerální izolací, u soklu s extrudovaným polystyrénem. Součástí jsou nárožní lišty, dilatační lišty u oken, lišty s okapnicí pro nadpraží. Zateplení ostění přes rámy vnějších výplní otvorů jsou 30mm.

- Začištěni stávající fasády po bourání (stříška nad vstupem, rampa, okna, větrací mřížky atd.), nové omítky dle stávajících

Izolace

Hydroizolace

- Izolace proti zemní vlhkosti modifikovaným asfaltovým pásem.

- Střešní hydroizolace ze dvou vrstev modifikovaného asfaltového pásu.

- Parozábrana ve střeše z nataveného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou (faktor difúzního odporu 180 000).

Protiradonové

- Dtto jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

- Vytmelení dilatačních spár pod napojením podlah silikonovým tmelem.

Tepelné

- Ve střešním plášti tepelná izolace ze spádových klínů z minerálních desek o minimální tloušťce 250mm.

- Ve stříšce nad vstupem minerální izolace o min. tloušťce 100mm

- Fasáda zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s minerálním izolantem

- Sokl do úrovně +/-0,000 a konstrukce pod terénem zatepleny deskami z extrudovaného polystyrénu. Nad úrovní terénu s povrchem upraveným pro nanesení omítky (certifikovaný zateplovací systém).

Akustické

- Po obvodě nové podlahy (vstupy do výtahu) na celou výšku podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm.

- Kročejové izolace v nové podlaze (vstupy do výtahu) z podlahového kročejového polystyrénu.

Protipožární

- Nevyskytují se

Nátěry

- Všechny ocelové konstrukce v exteriéru budou opatřeny nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 20 let) do vnějšího prostředí C3.

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem.

- Omyvatelný otěruvzdorný nátěr stěn

Zámečnické konstrukce

- Nejsou.

Truhlářské konstrukce

- Nejsou

Ostatní konstrukce

- Zpevněná plocha z betonové dlažby dle původní do štěrkopískového lože.

- Odvodňovací žlábek s pozinkovaným roštem

- Napojení nové plochy na stávající v jiné výškové úrovni osazením lemovacích betonových schodišťových stupňů s protiskluzovou úpravou (např.  Best Canto) do betonového podkladu C15/20. Stupně upraveny na skladebnou délku stupně 300mm.

- Klempířské konstrukce z hliníkového plechu lakovaného. Odstín dle stávajících.

- Nerezové dilatační lišty v podlahách, stěnách a stropech po obvodu napojení místností.

- Přechodové lišty v podlahách mezi novou a původní podlahou.

Vybavení objektu

- Výtah včetně dveří do šachty

Speciální učebny:

Bourací práce:

- Rozsah prací dle bouracích výkresů.

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání.

- Odstranění stávajícího VZT odsávacího potrubí a ostatních nefunkčních rozvodů TZB

- Kompletní vyklizení prostorů

- Vybourání dělících příček.

- Vybourání otvorů, nadpraží podchycena ocelovými úhelníky.

- Okrajové plochy bouraných konstrukcí a zabudované ocelové prvky opatřeny vyztuženou cementovou omítkou s přesahy 300mm.

- Odstranění nášlapných vrstev podlah. Odstranění keramické dlažby včetně soklu.

- V rozsahu odstraněné dlažby lze při odstraňování dlažby předpokládat i uvolnění podkladní betonové mazaniny v tloušťce 0 až 50mm

- Odstranění keramických obkladů.

- Vybourání podlahového souvrství v bývalé kuchyni (předpoklad 100 mm betonu ve spádu + původní nášlapná vrstva z keramické dlažby + uvolněná podkladní betonová mazaniny v tloušťce 0 až 50mm) včetně zabudovaných rozvodů technologického vybavení

- Odstranění větracích mřížek do fasády, dozdění otvorů

- Odstranění dveřních křídel včetně zárubní

- Demontáž podbití stávajícího dřevěného trámového stropu (předpoklad – omítka + rákosové pletivo + prkenné podbití)

- Odstranění dřevěného obložení stěn, radiátorů a garnýží

- Vybourání nových otvorů pro VZT (odvrtání)

- Veškeré prostupy pro nové rozvody TZB provedeny dle projektu profesí.

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Nejsou

Zastřešení

- Bez zásahu do zastřešení

Svislé nosné konstrukce

- Dozdívky  provedeny z tvárnic z lehčeného keramického betonu – pevnostní třída 4MPa

Vodorovné nosné konstrukce

- Ocelové překlady nad novými otvory

- Ztužení stávajících dřevěných stropních trámů dřevěnými příložkami viz.výkresová dokumentace

- Zabetonování otvoru po výtahové šachtě původního nákladního výtahu v podlaze 1.NP – beton C20/25 vyztužen sítí + trapézový plech + ocelové nosníky

Vertikální komunikace

- Nejsou

Dělící konstrukce

- Nenosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 115/175mm (tl. uvedena bez omítek) - pevnostní třída 4MPa + vhodné omítky předepsané výrobcem. Požadavek ČSN 73 0532 na vzduchovou neprůzvučnost mezi chodbou a učebnou min. Rw 47dB a mezi učebnami (hudební učebna) Rw 57dB

- Vzájemné napojení a napojení na nosné konstrukce nebo stávající stěny a příčky pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

- Akustická předsazená stěna ze SDK desek – kovová konstrukce, dvojité opláštění s vloženou zvukovou izolací

- SDK příčka – kovová konstrukce, dvojité opláštění s vloženou akustickou izolací

- Kotvení ke stávající konstrukci, utěsnit na přechodu stávající a nové konstrukce, dodávka včetně traverz a nosičů pro upevnění zařizovacích předmětů, revizních dvířek atd.

Výplně otvorů:

Okna:

- V průjezdu nová plastová s tepelněizolačními dvojskly, povrch rámů bílý. Rámy s vloženou kovovou výztuhou. Kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit plastovou krytkou.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K.

- Vnitřní parapetní desky v polytechnické učebně a skladu + ocel. konzoly a mřížky nad radiátory

- Ovládání max. 1,5m nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit, budou na okna osazena táhla.

- Vnitřní a vnější parapety podle specifikace.

- V multimediální učebně automatické zatemnění.

Vnitřní dveře:

- Dřevěné lakované + kovová zárubeň. U učeben požadavek dle ČSN 73 0532 Rw 32dB.

Vnitřní prosklené dělící konstrukce:

- Nejsou.

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky. Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

Podlahy

- Nášlapné vrstvy podle specifikací na půdorysech

- Vyrovnávací vrstva z litého cementového potěru.

- Po obvodu nových podlah vložen pásek z PE tl. 5mm.

- Dilatační spáry podle technických podkladů výrobců vrstev.

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Vyrovnání povrchů v místě vybouraných konstrukcí

- Mimo nové místnosti provedeny úpravy povrchů v chodbě na dozděných částech. Finální úpravy v návaznosti na stávající povrch dle stávajících (doplnění keramické dlažby + keramický sokl + omyvatelná nátěr + malba). Odstíny dle stávajících.

- Vnitřní omítky dle požadavku výrobce zdícího systému z lehčeného keramického betonu (požadovaná nižší objemová hmotnost, příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.).

- Oprava stávajících omítek (cca 25%)

- U keramického obkladu vnitřní rohy, vnější rohy, svislé i vodorovné hrany opatřeny lištami z PVC, přechody mezi obklady a dlažbou, mezi obklady a zařizovacími předměty i styk stěna - stěna utěsnit pružným tmelem.

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny.

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

Vnější

- Začištění fasády kolem nových otvorů. Omítka dle stávající

- Vnější dvouvrstvá omítka na dozdívkách

Izolace

Hydroizolace

- Není

Protiradonové

- Nejsou

Tepelné

- Do SDK příček minerální izolaci tl.≥50mm

Akustické

- Po obvodě všech místností na celou výšku podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm.

- V SDK předsazené stěně akustická izolace v tl. min.50mm

- Akustický kazetový podhled a zavěšené akustické stěnové prvky v učebnách

Protipožární

- Protipožární podhled na upravovaných dřevěných trámových stropech, dle PBŘ odolnost EI 45

Nátěry

- Omyvatelný otěruvzdorný nátěr po obvodu místností.

- Nátěr dveří a zárubní omývatelným krycím lakem.

Zámečnické konstrukce

- Nejsou

Truhlářské konstrukce

- Dřevěná konstrukce zvýšeného podia viz samostatný výkres

Ostatní konstrukce

- Přechodové lišty v podlahách mezi novou a původní podlahou.

- Podhledy dle výkresové dokumentace.

- Zavěšené stěnové akustické prvky

- Zakrytí potrubí VZT pod stropem v kanceláři ze SDK desek.

Vybavení objektu

- Větrací mřížky do zdi v multimediální učebně a skladu - 300/300 mm, plastové – 2ks

- Vybavení nábytkem viz příloha č. 1. V multimediální učebně instalováno 59ks stohovatelných židlí, zbývajících 13ks uskladněno v přilehlém skladu (kapacita učebny 72ks).

- Vybavení učebními pomůckami viz příloha č. 2

- Zatemňovací interiérové rolety š x v: 1700x2900 mm (celkové rozměry elementu: šírka vč. kolejnic a výška vč. krytu) 8ks - zatemňovací látka HDG (100% black-out), vyztužená speciální rohoží, Al kryt nábalu, Al vodící kolejnice s těsnícími kartáčky, typ A 13 (68 x 22 mm), Al extrudované těžítko s měkkým dosedacím profilem, pohon trubkovým elektropohonem 230 V/50 Hz s koncovými spínači

Koncepce barevného řešení interiéru (jedná se pouze o návrh, který může být upraven provozovatelem)

Podlahy:

- Učebny, sklady – modrá

- Chodba – dle navazující stávající

Stěny:

- Malba bílá

- Obklady – polytechnická učebna - světle modrošedá

multimediální učebna  - bílá

- Omyvatelné nátěry – polytechnická učebna - světle modrošedá

multimediální učebna - bílá

Výplně otvorů:

- Bílá

Stropy:

- Bílá malba, bílý podhled

Vybavení:

- Buk

e)   Stavební fyzika

Požadavky na tepelně technické vlastnosti :

Přístavba výtahové šachty minimálně zasahuje do stávajícího obvodového pláště školní budovy a navazuje na stávající obvodové konstrukce. Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu přístavby jsou nové obvodové konstrukce navrženy pouze, aby splňovaly požadované hodnoty ČSN 73 0540-2.

Výplně otvorů:

- Pro veškeré výplně otvorů ve vnějších obvodových konstrukcích je požadována hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (včetně rámu): UN=1,10W/m2K

Obvodové konstrukce neprůhledné:

- Střešní plášť: U=0,24 W/m2K

- Obvodová stěna vytápěných prostor: U=0,30 W/m2K

- Strop k nevytápěnému prostoru: U=0,60 W/m2K

Požadavky na akustické vlastnosti:

Pro posouzení akustických vlastností upravovaných prostor jsou určující požadavky ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Jelikož některé stávající konstrukce požadavky této ČSN nesplňují, jsou nově navrženy doplňující konstrukce. Nové dozdívky otvorů z tvárnic z lehčeného keramického betonu, které při shodných tloušťkách vykazuje lepší akustické vlastnosti, než stávající keramické příčky (Rw= min.48dB), je doplněno akustickou předstěnou.

Všechny dveře do učeben jsou navrženy s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB.

Prostorové akustické vlastnosti nových učeben budou zlepšeny zvukově akustickým pohltivým podhledem (zvuková pohltivost αw: 0,95 kazet alpha, αw: 0,3 kazet gama). V učebně je zadní stěna doplněna pohltivými akustickými stěnovými panely (zvuková pohltivost αw: 1,00).

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Na založení stávajícího objektu základní školy nemají upravované části žádný vliv. Založení přístavby výtahu je navrženo s ohledem na výšky založení stávajících dilatačních celků. Z tohoto důvodu je nutná přítomnost geologa a statika při provádění výkopu, aby základová spára dosáhla rostlého terénu a zároveň aby nedošlo k odhalení stávající základové spáry.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

h) Dopravní řešení

Stavba nemá vliv na stávající dopravní řešení.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Navržené úpravy dílčích částí nezhorší současný stav ochrany objektu proti pronikání radonu z podloží.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby a nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Seznam norem:

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky

- ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

Stavebně konstrukční řešení

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Do stávajícího nosného systému objektu ZŠ není v upravovaných částech nijak zasahováno.

Přístavba výtahové šachty je navržena jako stěnový nosný systém s monolitickými stropními deskami.  Založení je plošné na desce. Základová spára upravena podbetonováním s ohledem na výškovou úroveň stávajících základů.

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Hlavní konstrukční prvky objektu stávající

Svislé stěny výtahové šachty z tvárnic pro ztracené bednění probetonované betonem C20/25 konstrukčně vyztužené vodorovnou a svislou výztuží B500B.

Stropní deska z monolitického železobetonu C20/25 vyztužené svařovanými sítěmi z oceli B500B. Střešní deska nad vstupem z monolitického železobetonu C20/25 vyztužené svařovanými sítěmi z oceli B500B kotvenými do ocelových nosníků vetknutých do výtahových stěn případně navařených na ponechané části stávajících nosníků (část odstraněné stávající markýzy v případě že byla provedena podle původní dokumentace). Pokud bude při provádění zjištěno jiné provedení stávající konstrukce markýzy nebo pokročilá koroze stávajících nosníků, musí být přizván projektant pro případnou úpravu návrhu!

Nové příčky ze SDK desek na ocelové konstrukci

Pomocné ocelové prvky pro rozvody TZB (event. překlady v bouraných konstrukcích) z oceli S235-J2.

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

- Zatížení jsou uvažována dle ČSN EN 1991-1, dle jednotlivých částí.

- užitná zatížení (normové hodnoty):  5 kN/m2

- klimatická zatížení (základní hodnoty dle oblastí): sníh skzem = 0,96  kN/m2, vítr oblast II,

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Netýká se tohoto projektu.

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Při provádění výkopu pro podbetonování základové desky nutná přejímka základové spáry geologem. Nutné dosažení rostlého terénu, ale nesmí dojít k lokálnímu podkopání stávajících základů.

Před prováděním nové stříšky nad vstupem nutné ověření stavu stávající konstrukce,jejíž prvky budou využity.

Ověření stavu zhlaví stávajících trámu pro případné zesílení zhlaví.

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Uvedeny v části Architektonické a stavební řešení.

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Standardní kontrola výztuže, kotevních prvků a svárů. Kontrola a přejímka základové spáry geologem.

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- Vlastní prohlídka a zhodnocení. Dokumentace původního provedení není dostupná.

- EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, EN 206-1.

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Výztuž železobetonových konstrukcí bude rozkreslena v rámci dokumentace zhotovitele.

S ohledem na jednoduchost konstrukce, její minimální rozměry je při navržených tloušťkách, použitých materiálech a minimálním nutném konstrukčním zatížení zajištěno, že konstrukce s velkou rezervou překračuje únosnost nutnou pro uvažovaná zatížení. Statický výpočet není dále nutný.

Příloha 1 – vybavení učeben nábytkem:

Parapety:

|  | šířka | 30 |
| --- | --- | --- |
| Kovová konzola | výška | 200 |
| pod parapetní desku | hloubka | 200 |
|  | ks | 20 |
|  | šířka | 1500 |
| Deska lamino, buk | tloušťka | 36 |
| ABS hrana tl.2mm | hloubka | 650 |
|  | ks | 5 |
|  | šířka | 250 |
| Větrací mřížka | výška | - |
| hliníková | hloubka | 60 |
|  | ks | 10 |

Příloha2  – vybavení pomůckami:

Příklad vhodného výškově nastavitelného dílenského stolu s parametry požadovanými školou

Obecné požadavky:

Univerzální dílenské stoly. Stoly lze použít např. pro práci s kovem, dřevem, plasty, papírem, hlínou atd. Stoly a originál příslušenství k nim mají certifikát GS - testovaná bezpečnost a jsou díky tomu vhodné i do škol.

Další výhodou je možnost snadno a rychle nastavit výšku dílenského stolu, díky čemuž splňují požadavky vyhlášky č. 410/2005 sb. „ … Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla“.

Stoly jsou výškově nastavitelné v rozmezí 700 – 920 mm. Nastavení výšky stolu se provádí centrálně pomocí kliky. Díky tomu lze výšku dílenského stolu snadno a rychle upravit dle potřeb žáků

Konstrukce stolu:

Dílenský stůl s centrálně nastavitelnou výškou (700 – 920 mm), 4 pracovní místa, certifikát bezpečnosti.

Pracovní deska buková spárovka (1300 × 1100 mm) tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na tl . 100. Nohy stolu jsou z ocelového profilu 60 × 60 mm s povrchovou úpravou komaxit. Jsou opatřeny rektifikačními patkami s protiskluzovou úpravou. Nohy jsou centrálně výškově stavitelné pomocí kliky.