1)	Identifikační údaje:	2

2)	Základní údaje o stavbě:	4

3)	Přehled výchozích podkladů a průzkumů:	5

4)	Členění stavby (jednotlivých částí stavby):	7

5)	Podmínky realizace stavby:	9

6)	Přehled budoucích vlastníků a správců:	9

7)	Předávání částí stavby do užívání:	10

8)	Souhrnný technický popis stavby:	10

9)	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření:	12

10)	Dotčená ochranná pásma, chráněná území atd.:	14

11)	Zásah stavby do území:	15

12)	Nároky stavby na zdroje a její potřeby:	16

13)	Vliv stavby a provozu na pozemních komunikací na zdraví a životní prostředí:	17

14)	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:	19

15)	Další požadavky:	20

Identifikační údaje:

## Označení stavby:

Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostora komunikací u Tržnice

## Stavebník / objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20  Karlovy Vary

IČ: 00254657

## Projektant:

Ing. Igor Hrazdil

Kfely 81

363 01  OSTROV

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0300 955

IČ: 10343237		DIČ: CZ5802180043

## Zpracovatel Realizační projektové dokumentace:

# BPO, spol.s.r.o, Lidická 1239, 363 01 Ostrov

# Hlavní  inženýr projektu:  ing. Jan Dušek

# Základní údaje o stavbě:

## Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění:

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací včetně autobusových zastávek, chodníků a parkovišť pro osobní vozidla.

Kraj:				Karlovarský

Okres:				Karlovy Vary

Obec:				554961 Karlovy Vary

Katastrální území:		663433 Karlovy Vary

Čísla dotčených parcel:	p.p.č.: 2410/1 – 4, 2413, 2415, 2572/1, 2572/3, 2408,

2360/2, 2337, 2320, 2321, 2436, 2293/1, st.p.č. 2414.

Stavba se nachází v katastrálním území Karlovy Vary, v zastavěném území města Karlovy Vary, v jeho centrální oblasti. Její poloha je zřejmá z grafických příloh.

## Předpokládaný průběh stavby:

Zahájení:	2020

Etapizace:	není navržena

Dokončení:	2020

## Vazby na regulační plány, územní plán atd.:

Město Karlovy Vary má schválený územní plán, který je zveřejněn na internetových stránkách:

https://mmkv.cz/cs/uzemni-plan-mesta-karlovy-vary-0 se změnami, které se zájmových ploch netýkají. Stavba je v souladu s uvedeným ÚPM.

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění předmětné stavby bylo sloučeno se stavebním povolením, bylo tedy vydáno Rozhodnutí – schválení stavebního záměru (03.12.2019) – toto je přiloženo k dokladové části

## Charakteristika území a jeho dosavadní využití:

Vesměs se jedná o stávající místní komunikace dopravně obsluhující zájmové území. Součástí jsou autobusové zastávky, parkoviště pro osobní vozidla a chodníky pro pěší.

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Stavba zlepšuje dopravní obslužnost území a hlavně zvyšuje bezpečnost silničního provozu.

Stavba nezvýší emise hluku ani škodlivých látek.

## Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

Vztahy na dosavadní využití území:

Dosavadní využití dle KN se nemění – je vedeno jako ostatní komunikace. Pouze část p.p.č. 2410/3 a /4 se způsobem využití „zeleň“ pod novým chodníkem bude po dokončení stavby na základě geometrického plánu oddělena. Poloha st.p.č. 2414 se mírně mění v důsledku posunutí stávajícího kiosku.

Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území:

Jiné stavby nejsou známy.

Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou:

Součástí stavby je výměna napájecích kabelů VO a umístění nových stožárů VO pro přisvětlení přechodů pro chodce a jednoho místa pro přecházení, dále pak nové stožáry VO v místech, kde jsou dnes na fasádách domů (Varšavská ulice). Poloha stávajících uličních vpustí se mění. Poklopy revizních šachet kanalizace a dotčené poklopy vodovodních šoupat a hydrantů budou rektifikovány. Stávající kiosek na hlavním nástupišti MHD se posunuje.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů:

## Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

Byla předložena již dříve v rámci řízení stavebního úřadu

## Regulační plány, územní plán, územně plánovací informace:

Byl vydán a schválen ÚPM viz 2 c).

## Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady:

Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu geodetickou kanceláří Jiří Pánek, s.r.o., Sokolov, dne 21.09.2017 a doměření dne 20.02.2018. V PD je použit geodetický systém JTSK a výškový systém Bpv. V grafických přílohách je provedeno kótování v metrech.

Majetkoprávní vztahy a snímek z katastrální mapy byly pořízeny dálkovým přístupem (internet) http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. V grafických přílohách je použit rastrový mapový podklad.

## Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje):

Zhotovitelem této PD byla zpracována Technická studie úprav nástupních prostor a komunikací Karlovy Vary – u Tržnice v 10/2017 pod zak.č. 17-026. Předkládaná DSP vychází z této studie se zapracováním podnětů a připomínek ke studii.

Dopravní průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden.

## Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:

Vzhledem k charakteru a stavby nebyl podrobný geotechnický průzkum proveden, součástí dokumentace je ale řešerše IG a HG poměrů, která je součástí této dokumentace.

## Diagnostický průzkum konstrukcí:

Nebyl proveden. Byla provedena vizuální prohlídka stávajícího stavu komunikací. Dále byla realizována řada sond – výsledky jsou hodně rozdílné, neboť lokalita byla dotčena mnohokrát stavební činností a např. opravy komunikací po uložení sítí byly realizovány různě

## Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech:

Průzkumy nebyly prováděny. Území se nenachází v inundačním území.

## Klimatologické údaje:

Podle [5] ČSN 73 6114 byl stanoven index mrazu pro Karlovy Vary Im = 500 °C.

## Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně:

Území se nachází v památkové zóně a v památkové rezervaci.

## Relevantní právní a technické normy:

[1] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 03/2011

[2] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ed.2,  06/2012

[3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2005; Z1 02/2010

[4] ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště- Část 1: Navrhování zastávek, 05/2007

[5] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, Základní ustanovení pro navrhování, 04/1995, Z1 05/2006

[6] ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, Z4 07/2003

[7] ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců, 02/2010

[8] ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací, 06/2016

[9] Navrhování vozovek pozemních komunikací TP 170, technické podmínky, Ministerstvo dopravy ČR, MD ČR OPK č.j. 517/04-120-RS/1, 23.11.2004

[10] Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákon 670/2004 Sb., kterým se mění zákon 458/2000 Sb. ...

[11] Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

[12] Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (viz např. zák. 76/2006 Sb.)

[13] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 Sb. ze dne 05. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

[14] Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění zák. č. 102/2000 Sb. v aktuálním znění

[15] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění

[16] Vyhláška č. 294/2015 Sb. ze dne 09. listopadu 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

[17] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

[18] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

# Členění stavby (jednotlivých částí stavby):

## Způsob číslování a značení:

Obsah a rozsah PD a způsob číslování a značení je v souladu s Vyhl. 146/2008 Sb.

## Určení jednotlivých částí stavby:

Stavba se skládá pouze z dopravní části, elektročásti, řešícií jak veřejné osvětlení, tak silnoproudé a slaboproudé kabeláže v lokalitě, tak i stavební část (drobné opěrné zídky, opravy stávajícího přístřešku, zábradlí apod) . Oprava Horovy ulice je pak řešena jako samostatný objekt, který lze řešit nezávisle na zbytku stavby

# Podmínky realizace stavby:

## Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků:

Jiné stavby nejsou známy.

## Uvažovaný průběh výstavby a zajištění plynulosti a koordinovanosti:

V průběhu stavby je nutno zajistit koordinaci jejího provádění tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na dopravu jak motorovou, tak pěší.

## Zajištění přístupu na stavbu:

Na stavbu lze vjíždět z místních komunikací – z ulice Zeyerovy napojené na ulici Západní a z pokračování ulice Varšavské napojené na nábřeží Osvobození.

## Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:

Při výstavbě bude v průběhu provádění prací vždy úplně uzavřena realizovaná část vozovky na omezenou nezbytně nutnou dobu. Je však nutno zajistit po celou dobu výstavby alespoň přístup ke všem vchodům do bytových domů. Podrobněji viz příloha E1 – Zásady organizace výstavby.

# Přehled budoucích vlastníků a správců:

Z hlediska majetkoprávních vztahů je většina dotčených pozemků ve vlastnictví města Karlovy Vary a Dopravního podniku KV, přičemž se jejich vlastnictví nemění. Pouze část chodníku na rohu ulic Varšavská a Jugoslávská je umístěna na p.p.č. 2321 ve vlastnictví ELTODO Národní dům. Tato část o velikosti 8 m2 je zakreslena v katastrální mapě jako slučkovaná a je navržena k připojení k p.p.č. 2320.

Vlastnické vztahy u inženýrských sítí jsou standardní a nemění se.

# Předávání částí stavby do užívání:

## Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby do užívání:

Stavba bude užívána po vydání kolaudačního souhlasu. Je však nutné zajistit bezpečný přístup obyvatelům do domů v celém průběhu výstavby!!! Je dále nutné zajistit užívání části stavby před kolaudací – viz dále.

## Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby:

Z důvodu jediného přístupu k sousedním nemovitostem – bytovým domům bude tento v omezené míře zajištěn v průběhu výstavby jako průchod staveništěm a dle možností i průjezd. Dále je nutné zachovat alespoň omezenou průjezdnost ulic Varšavská a Zeyerova. Vstup k sousedním nemovitostem a omezená průjezdnost ulic Varšavská a Zeyerova před kolaudačním souhlasem v režimu probíhající stavby musí zhotovitel akceptovat.

# Souhrnný technický popis stavby:

## Celkový popis:

Tato stavba řeší úpravu stávající místních komunikací včetně autobusových zastávek, parkovišť a chodníků, jejich odvodnění a osvětlení.

## Pozemní komunikace:

Je řešena část ulice Varšavská od křižovatky s ulicí Bulharskou po vjezd na tržiště v celkové délce 219,49 m, část ulice Zeyerova od ulice Varšavské směrem k ulici Západní v délce 36,94 m a směrem k pěší zóně v délce cca 15,40 m, část ulice Jugoslávská od ulice Varšavské v délce 14,09 m, dále ulice Horova od ulice Varšavské v délce 92,07 m a obslužné komunikace hlavního nástupiště MHD u Tržnice v délkách cca 104,8 m a 101,7 m.

Na základě analýzy trajektorií návrhových vozidel (kloubový autobus a sólo autobus délky 15 m) byla vytvořena konečná varianta stavebních úprav. Jízdní pás Varšavské ul. byl ponechán v živičném zpevnění 7,00 m (vjezd do západní části 6,00 m). Jižní nástupiště bylo rozšířeno na 3,15 m s tím, že část zabírá zídka pro realizaci výškových rozdílů mezi tímto nástupištěm a jižní obslužnou komunikací hlavního nástupiště, která bude opatřena ocelovým zábradlím. Hlavní nástupiště bylo rozšířeno na 5,50 m, obslužné komunikace podél zastávek jsou ponechány také živičné v šířce 6,00 m. Zpevnění všech zastávek (zálivů) je navrženo betonové, bezbariérové, z betonových zastávkových panelů CSB, resp. z betonových vozovek a bezbariérových obrubníků. Výška nástupiště vůči vozovce zastávky je 160 mm.

Trasy pro pěší byly upraveny tak, aby vedly mimo zastávky. Propojení mezi hlavním vstupem do Tržnice a hlavním nástupištěm MHD je nově vedeno diagonálně. Pro zamezení přecházení mimo místa pro přecházení bude podél chodníku opět osazeno trubkové ocelové zábradlí a mimo něj v oblasti parčíku oplocení z drátěných panelů. Původní část kolmého chodníku bude využita např. pro občasný stánkový prodej (trhy). Délky přechodů i míst pro přecházení přes vozovky byly sníženy na max. 7,00 m. Zeyerova ul. na příjezdu k Varšavské je rozdělena ochranným ostrůvkem přechodu šířky 2,50 m.

Vjezd do pěší zóny Zeyerovy ulice je upraven. Západní větev Varšavské ulice od křižovatky se Zeyerovou je zúžena až po sjezd na parkoviště u tržiště. Také vjezdy do Jugoslávské a Bulharské ulice byly zúženy a byla upravena místa pro přecházení. V Horově ulici je navržena rekonstrukce stávající vozovky a pravostranného parkoviště pro osobní vozidla.

## Mostní objekty a zdi:

Mostní objekty nejsou součástí této stavby. Betonová zídka má výšku do 1 m nad přilehlým obrubníkem.

## Odvodnění pozemních komunikací:

Povrch živičných vozovek je odvodněn pomocí uličních vpustí a betonových štěrbinových žlabů do stávající jednotné kanalizace.

## Tunely, podzemní stavby a galerie:

Nejsou součástí této stavby.

## Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony:

Ve Varšavské ulici mezi křižovatkou s ulicemi Jugoslávská – Horova a Bulharská jsou rekonstruována stávající parkoviště pro osobní vozidla s podélným stáním o kapacitě severního 6 míst a jižního 6 míst + 1x 6,5 m vyhrazeného pro Armádu spásy. Uvedená parkoviště jsou vyhrazena pro majitele povolení Magistrátu města. Západně od křižovatky s ulicí Zeyerovou je na jižní straně parkovací záliv s podélným stáním vyhrazeným pro vozidla taxi o kapacitě 3 míst.

V Horově ulici jsou na východní straně rekonstruována kolmá stání pro osobní vozidla – 3x rezervována pro vozidla taxi a dále 25 míst, z toho 2 pro tělesně postižené. Uvedená parkoviště jsou vyhrazena pro majitele povolení Magistrátu města. Rozměry stání jsou v souladu s [1], kolmá stání mají délku 4,50 m, převis vozidel 0,5 m je zajištěn. Jejich šířka je 2,50 m, krajní jsou rozšířena na 2,80 m a pro tělesně postižené na 3,50 m.

## Vybavení pozemních komunikací:

Záchytná bezpečnostní zařízení nejsou součástí této stavby.

Dopravní značení je součástí PD.

Stávající veřejné osvětlení bude ponecháno, navrženo je přisvětlení přechodů pro chodce a místa pro přecházení v ulici Varšavské u křižovatky s ulicí Bulharskou.

Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace není součástí této stavby.

Clony a sítě proti oslnění nejsou součástí této stavby.

## Objekty ostatních skupin SO:

Součástí této stavby je i stavební část (přístřešek, opěrná zeď, inventář a drobná architektura, zábradlí apod), dále pak elektročást a sadové úpravy

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření:

## Stavebně technický stav:

Veškeré pojížděné vozovky jsou v živičném zpevnění vyjma části Horovy ulice před Tržnicí, která je z betonové silniční dlažby. Živičné vozovky vykazují poruchy hlavně v oblastech s pomalou dopravou – zastávky autobusů ve Varšavské ulici, zastávky i obslužná komunikace okolo hlavního nástupiště MHD. Betonová dlažba u Tržnice je zčásti poškozená, avšak podklad nevykazuje vážnější poruchy. Lemování těchto vozovek je vesměs ze žulových silničních obrubníků, které jsou většinou ve špatném stavu.

Plochy pro pěší jsou vesměs v živičném zpevnění vyjma chodníku u a od Tržnice, chodníku v Horově ulici a na východní části ulice Varšavské, které jsou z betonové dlažby. Dlážděné chodníky jsou ve špatném stavu, živičné většinou také nejsou v dobrém stavu.

Přístřešek hlavního nástupiště MHD je sice udržovaný, v rámci stavby bude opraven zejména s ohledem na korozi a zatékání do střešní krytiny. Přístřešek jižního nástupiště je ocelový s polykarbonátovou výplní. Na nástupišti jsou umístěny lavičky bez opěradel tvořené ocelovou konstrukcí a dřevěnou výplní. Nevýhodou přístřešku je, že čekající cestující nejsou chráněni před větrem unášeným deštěm.

Osvětlení Varšavské ulice včetně jižního nástupiště je uličními lampami historického vzhledu. Vzhledem k použitým materiálům a architektonického vzhledu lze předpokládat jejich zachování. Hlavní nástupiště je osvětlováno stropními svítidly.

## Geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku:

Geotechnický průzkum nebyl proveden.

## Mrazová odolnost:

Podle [5] byl stanoven index mrazu pro Karlovy Vary Im = 500 °C.

Podle [9] tab. 5 vyhoví podloží (pláň) netuhých vozovek tl. 560 mm při návrhové úrovni porušení D0 pro namrzavou, mírně namrzavou i nebezpečně namrzavou zeminu při režimu podloží difúzním a pendulárním, pro tloušťku konstrukčních vrstev 420 mm při návrhové úrovni porušení D1 pro namrzavou a mírně namrzavou zeminu při režimu podloží difúzním a pendulárním a pro nebezpečně namrzavou při režimu difúzním.

Podle [9] tab. 6 vyhoví podloží (pláň) tuhých vozovek tl. 560 mm při návrhové úrovni porušení D0 pro namrzavou a mírně namrzavou zeminu při režimu podloží difúzním a pendulárním, pro nebezpečně namrzavou při režimu difúzním.

## Rozhledové poměry:

Rozhledové poměry ve všech místech stavby byly prověřeny (rozkresleny trajektorie) a jsou vyhovující

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území atd.:

## Ochranná pásma inženýrských sítí:

Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovených dle [10], [11] a [12] (na obě strany vždy od vnějšího líce potrubí, zařízení nebo od krajního vodiče):

- kanalizace jednotná, Vodárny a kanalizace, a.s., Karlovy Vary: OP = 1,5 m resp. 2,5 m

- vodovod pitný, Vodárny a kanalizace, a.s., Karlovy Vary,: OP = 1,5 m resp. 2,5 m

- primární teplovodní potrubí, Teplárna Karlovy Vary: OP = 2,5 m

- kabely 0,4 kV a sadové stožáry veřejného osvětlení, město Karlovy Vary: OP = 1,0 m

- telefonní metalické a optické kabely, CETIN a T-Mobile, a.s. : OP = 1,0 m

- distribuční podzemní vedení VN a NN do 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s.: OP = 1,0 m

- STL a NTL plynovod v zastavěném území obce, GridServices, s.r.o.: OP = 1,0 m

Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně, před započetím prací je nutné je vytýčit! Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky ochrany správců sítí uvedené v jejich vyjádřeních (viz dokladová část PD).

Projektant upozorňuje, že část inženýrských sítí není v dokumentaci zakreslena, protože není znám jejich majitel (např. napájení reklamních osvětlených panelů) nebo nemá jejich majitel žádný zákres těchto sítí (např. napájení kiosku na ostrůvku u Tržnice)

## Ochranná pásma komunikací:

Stavba se nachází v souvisle zastavěném území definovaném v [12]. Ochranné pásmo komunikací není stanoveno.

## Vodní ochranná pásma:

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního toku podle Zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu zdroje podzemních ani povrchových vod. Podzemní vody nejsou využívány. Do spodních zvodní stavba nezasahuje.

Stavba se nachází v ochranném pásmu I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.

## Ochranná pásma ostatní:

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy.

Stavba se nachází v ochranném pásmu letiště proti klamavým světlům.

## Chráněná území:

Stavba se nenachází v přírodně chráněném území, v regionálním biocentru a ani biokoridoru. Území se nachází mimo chráněném území CHOPAV Krušné Hory.

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území.

## Zátopová území:

Stavba se nenachází v registrovaném zátopovém území.

## Kulturní památky:

Stavba není kulturní památkou.

## Památkové rezervace:

Stavba se nachází v památkové rezervaci.

## Památkové zóny:

Stavba se nachází v památkové zóně.

# Zásah stavby do území:

## Bourací práce:

Demolice nejsou součástí této stavby vyjma demontáže stávajícího přístřešku autobusového nástupiště MHD.

## Kácení mimolesní zeleně:

Stavba si vyžádá kácení mimolesní zeleně. Jedná se o 5 ks javorů

## Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Budou prováděny zemní práce pouze v rozsahu nutného odtěžení a úpravy pláně. Úprava terénu je součástí SO 801.

## Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch:

Stavbou dotčené avšak nezastavěné plochy budou ohumusovány a zatravněny, na malých zbytkových plochách budou provedeny záhony s nízkorostoucí půdopokryvnou zelení.

## Zásah do ZPF a případné rekultivace:

Stavba se nenachází na pozemcích vedených v ZPF.

## Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa:

Stavba neleží na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

## Zásah do jiných pozemků:

P.p.č. 2321 je ve vlastnictví ELTODO Národní dům, s.r.o., T. G. Masaryka 1088/24, 360 01 Karlovy Vary. Stávající i upravovaný chodník do tohoto pozemku zasahuje, je dokonce vyznačen v katastrální mapě, avšak hranice je slučkovaná. Předpokládá se oddělení této části o velikosti 8 m2 geometrickým plánem a připojení k pozemku místní komunikace p.p.č. 2320.

P.p.č. 2413 a 2414 jsou ve vlastnictví Dopravního podniku Karlovy Vary a.s., Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary. Ani jeden z nich neodráží stávající stav. Po dokončení stavby bude provedena jejich úprava na základě geometrického plánu dle skutečnosti.

## Vyvolané změny staveb (přeložky, úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků:

Součástí této stavby je výměna napájecích kabelů stávajícího veřejného osvětlení a přisvětlení přechodů a místa pro chodce, dále pak úprava měření nn pro dopravní podnik – dnes je elektroměrový rozvaděč umístěn v kiosku.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby:

## Všechny druhy energií:

Stavba nemá nároky na zdroje energií.

## Telekomunikace:

Stavba nemá nároky na telekomunikační zařízení.

## Vodní hospodářství:

Provádění stavby nemá nároky na spotřebu vody.

Splaškové vody stavba neprodukuje.

Dešťové vody z komunikací budou odváděny do stávající jednotné kanalizace tak, jako je tomu doposud.

## Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování:

Dopravně jsou místní komunikace napojeny na okolní místní komunikace beze změn.

Součástí stavby je rekonstrukce parkovišť pro osobní vozidla o celkové kapacitě 44 stání, z toho 1 pro tělesně postižené.

## Možnosti napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu vyjma uvedeného VO a přípojek UV.

## Druh, množství a nakládání s odpady:

V průběhu stavby vzniklé odpady jsou uvedeny v kap. 13 f).

# Vliv stavby a provozu na pozemních komunikací na zdraví a životní prostředí:

## Ochrana krajiny a přírody:

Provádění stavby nesmí kontaminovat prostředí ropnými látkami. Na staveništi (v prostoru zařízení staveniště) musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií (Vapex apod.) a dále dostatečné množství prostředků pro likvidaci případných požárů (přenosné hasící přístroje).

Při provádění prací se nepředpokládá znečišťování prostředí nadměrnou prašností. V případě zvýšeného výskytu polétavého prachu je zhotovitel povinen provádět skrápění vodní mlhou. Pro ochranu životního prostředí před výfukovými zplodinami je zhotovitel povinen dbát na to, aby technický stav strojů a mechanismů vyhovoval platným předpisům a aby v době nečinnosti neběžely motory naprázdno.

Stavba nebude mít po dokončení negativní vliv na životní prostředí (viz též kap. 12 f).

## Hluk:

Z hlediska emisí hluku budou stroje, mechanizmy a zařízení splňovat požadavky plynoucí z Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ve smyslu znění Nařízení vlády č. 342/2003 Sb. Dále budou vyloučeny práce v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků.

## Emise z dopravy:

Nebyly posuzovány, nezvýší se.

## Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje:

V průběhu provádění stavby nesmí dojít ke znečištění vod a ke znečištění vodních toků.

## Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby:

V oblasti BOZP budou při realizaci stavby dodržovány veškeré právní a technické předpisy platné v době realizace stavby, zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění, Vyhl. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Vyhl. 73/1994 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot ČBÚ, Vyhl. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu při svislé dopravě a chůzi ČBÚ a Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci..., Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích atd..

## Nakládání s odpady:

Základní právní rámec pro chování a jednání osob účastnících se přípravy a realizace stavby je dán Zák. č. 17/1992 Sb., zákonem o životním prostředí, ve znění Zák. č. 123/1998 Sb. V oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady bude při přípravě a realizaci stavby postupováno dle Zák.106/2005 Sb. resp. Zák. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, především ve smyslu znění Vyhl. 93/2016 Sb. a Vyhl. 383/2001 Sb. MŽP vše v aktuálním znění.

Předpokládá se, že ve smyslu znění výše uvedeného zákona, vzniknou při realizaci stavby odpady skupiny Q1 dle Přílohy č. 1 Zák. 185/2001 Sb. – skupiny 17, dle Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 93/2016 Sb., Katalogu odpadů, konkrétně pak odpady:

170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu	(vybourané obruby, základy a podkl. vrstvy)

170504	Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

170405	Železo a ocel				(zábradlí, přístřešek)

170411	Kabely neuvedené pod 170410	(kabely VO)

200201	Biologicky rozložitelný odpad	(odstranění zeleně drobný odpad)

Množství odpadů skupiny 17 dle Přílohy č. 1 k Vyhl. č. 93/2016 Sb. je vyčísleno ve výkazu výměr. Nadbytečná zemina z odkopávek a vykopávek bude odvezena na skládku pro využití k technické rekultivaci. Dočasné deponie odpadů nejsou na pozemku stavby možné. Kovové odpady budou odvezeny k recyklaci (šrot).

Dle § 3 odst. (5) Zák. č. 185/2001 Sb. nejsou jako odpad zahrnuty následující hmoty, které budou odvezeny na deponii města, podrceny a následně využity na stavbách pro ochranné vrstvy komunikací, případně budou vybourány frézováním, a dřevo zpracované jako palivové dříví:

170302	Asfaltové směsi			(vybourané nebo vyfrézované živičné kryty)

200201	Biologicky rozložitelný odpad	(odstranění zeleně zpracované na palivo)

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

## Mechanická odolnost a stabilita:

Statický výpočet přístřešku je uveden v části C2 této PD. Návrh vozovek je v souladu s výše citovanými technickými předpisy a odpovídá předpokládanému zatížení a návrhovému stupni porušení (viz dále Technická zpráva). Použité materiály musí mít platné certifikáty a prohlášení o shodě.

## Požární bezpečnost:

Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o stavbu bez zvýšeného požárního nebezpečí podle §4 odst. 1 a) Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění Zákona č. 237/2000 Sb.

Přístup techniky:

Stavba zajišťuje dostatečný přístup k potenciálním místům požáru. Komunikace podél bytových domů mají průjezdní profil min. 6,0 m, což umožňuje jejich využití pro nástupní plochy.

Návrh odběrních míst:

Stávající odběrní místa (hydranty) nejsou dotčena a zůstávají stávající.

## Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí:

Použité materiály a technologické postupy nesmí být v rozporu s hygienickými předpisy, předpisy BOZP a nesmí kontaminovat životní prostředí.

## Ochrana proti hluku:

Nebylo posuzováno.

## Bezpečnost při užívání:

Stavba splňuje požadavky na bezpečnost silničního provozu. Bezpečnostní audit nebyl proveden.

## Úspora energie a ochrana tepla:

Stavba ani po uvedení do provozu nemá nároky na spotřebu energií a tepla. Úspora nebyla tedy posuzována.

# Další požadavky:

## Užitné vlastnosti stavby:

Návrh stavby (projektová dokumentace) předpokládá dodržení veškerých platných technických a právních norem včetně dodržení požadavků na výstavbu a to jak u použitých materiálů a technologií, tak i technických požadavků na provedení stavby, zejména specifikovaných ve Vyhl. 268/2009 Sb. v platném znění, ve Vyhl. 398/2009 Sb., v Technických kvalitativních podmínkách atd.

## Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Komunikace mají navrženy prvky zabezpečující bezbariérové užívání staveb podle [11] – viz příloha č. B3 – Bezbariérové užívání.

## Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí:

Území se nenachází v zátopové oblasti.

Agresivní podzemní vody nejsou zjištěny.

Výskyt bludných proudů se nepředpokládá.

Seismicita není v oblasti zvýšená a neuvažuje se s jejím vlivem.

Území není poddolováno.

Povětrnostní vlivy nejsou pro stavbu relevantní.

Využitelnost nerostů není známa.

Podzemní vody nejsou stavbou dotčeny, ani stavbu neovlivňují.

## Splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky dotčených orgánů byly touto PD splněny.