TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## SO 101 – Komunikace:

### Stávající stav:

Varšavská ulice je obousměrnou místní komunikací volné šířky mezi obrubníky 
cca 12,10 – 13,90 m. Podél domů ji vždy lemují chodníky pro pěší šířky cca 2,10 – 2,50 m. Na východní straně ji křižuje ulice Bulharská, která je jednosměrná, jižní větev má šířku cca 9,90 m a severní cca 4,20 m. Varšavská ulice na západě u Becherovky navazuje na ulici T. G. Masaryka, která je pěší zónou. Střední část Varšavské ulice lemuje na severu ostrůvek jižního nástupiště MHD celkové délky cca 102 m. Za ním dále na sever – směrem k Tržnici (dnes prodejna Albert) vedou souběžně jednosměrné vozovky centrálního autobusového uzlu MHD. Jejich šířka je cca 9 m. Mezi nimi se nachází ostrůvek hlavního nástupiště celkové délky cca 101 m a šířky cca 5,5 m. Nástupiště je zastřešeno překrývajícími se segmenty nesenými vždy na 3 (resp. v jednom případě na 4) ocelových sloupech. Na východním konci nástupiště je umístěna prodejní buňka (noviny, časopisy, tabák, sazka, jízdenky, nápoje).

Před historickou budovou Městské tržnice je plocha pro pěší šířky cca 8 m z betonové dlažby, západně od ní pak parkoviště pro osobní vozidla také z betonové dlažby. Mezi uvedenou plochou pro pěší a vozovkou autobusového uzlu se nachází parčík, skrze nějž vede od hlavního vchodu do Tržnice kolmo zhruba doprostřed nástupiště chodník pro pěší šířky cca 4 m.

Západně od parkoviště Tržnice je Varšavská ulice propojena Zeyerovou ulicí na ulici Západní. Tato místní komunikace má šířku cca 10,50 – 10,80 m, je obousměrná, třípruhová – odbočovací pruhy vlevo a vpravo před napojením na Západní ul. Zeyerova ulice pokračuje jižně od Varšavské ul. jako pěší zóna.

Východně od Tržnice vede k severu obousměrná slepá ulice Horova s oboustranným stáním pro osobní vozidla. Opět podél domů vede chodník pro pěší šířky cca 2,40 m.

Varšavská ulice je napojena ulicí Zeyerovou na ulici Západní světelně řízenou křižovatkou se dvěma odbočovacími pruhy. Zprava se však připojuje výjezd z parkoviště Tržnice, přičemž plocha je vyznačena vodorovným dopravním značením V12b Žluté zkřížené čáry. V dopravní špičce zde vzniká vzdutí mnohdy až k Varšavské ul.

Východní část Varšavské ulice pokračuje jako hlavní přes křižovatku s ulicí Bulharskou a následně nábř. Osvobození k okružní křižovatce. Díky tomu je tato část Varšavské ul. bez problému průjezdná. Mezi křižovatkou s ulicemi Jugoslávská – Horova a křižovatkou s ulicí Bulharskou je na jižní straně vyznačeno podélné rezervované stání 6,5 m pro Armádu spásy a dále na povolení 
MM K. Vary. Na severní straně je také parkování omezeno na povolení MM K. Vary.

Střední část Varšavské ulice má na své jižní straně vyznačen zastávkový pruh pro autobusy. Je označen v délce cca 25 m jako výstupní stanice pro vozidla MHD. Před ním je pruh na délce 
cca 25 m označen zákazem zastavení mimo vozidel dopravního podniku Karlovy Vary. Na severní straně ulice je ostrůvek jižního nástupiště MHD. Vyznačená zastávka autobusů příměstské dopravy je mezi přechody pro chodce délky cca 44 m. Dle informací zde (případně na výše zmíněné nevyužívané zastávce u Bulharské ulice) zastavují také některé dálkové autobusy. Dále západním směrem je až ke konci ostrůvku vyznačen vodorovným dopravním značením zákaz zastavení.

Severně od Varšavské ulice je situován centrální uzel MHD. Mezi obslužnými jednosměrnými komunikacemi se zákazem vjezdu všech vozidel vyjma vozidel MHD je umístěn ostrůvek hlavního nástupiště. Zde jsou soustředěny prakticky všechny linky MHD včetně několika příměstských linek. Celková délka obou nástupišť je vždy cca 80 m.

Západní část Varšavské ulice dopravně obsluhuje jednak část pěší zóny T. G. Masaryka (od Becherovky), dále prostory obchodů a služeb v přízemí domů Varšavské ulice, vyhrazená podélná a kolmá stání na této ulici, zásobování tržiště a parkoviště za tržištěm.

Ulice Zeyerova od Varšavské směrem k jihu je pěší zónou, zásobování je omezeno časově mezi 06 – 10 hodin a 18 – 19 hodin. Vjezd z Varšavské ulice před pěší zónou délky cca 13 m má vodorovným dopravním značením vyznačen zákaz zastavení.

Horova ulice je v zájmovém území slepou místní komunikací dopravně obsluhující pouze přilehlé bytové domy a Tržnici. Parkování je omezeno – vpravo na povolení MM, první 3 stání pro taxi, vlevo pro taxi se 3 RZ a dále na povolení firmy Albert. Jedná se o oboustranné parkoviště s kolmým stáním, i když část vozidel vpravo stává šikmo.

Ulice Jugoslávská je k parkovišti pro osobní vozidla u Národního domu obousměrná, dále pouze jednosměrná. Celá je pak i s ulicí Bulharskou, na kterou navazuje, zónou s dopravním omezením – zákaz stání mimo vyznačená stání.

Žádný přechod pro chodce, ani žádné místo pro přecházení nevyhovuje současným požadavkům z hlediska bezpečnosti a bezbariérového užívání. Přechody pro chodce dosahují dokonce délek téměř 13 m.

Jižní nástupiště je sice vybaveno na severní straně zábradlím, avšak toto je přerušeno a hlavní proud pěších je pouštěn prostředkem autobusové zastávky hlavního nástupiště MHD, tedy mezi stojící nebo najíždějící autobusy. Stejně tak propojení mezi hlavním nástupištěm MHD a Tržnicí je vedeno skrze zastávku.

Propojení od hlavního nástupiště na západ (směr k tržišti) je vyznačeno vodorovným značením jako přechod pro chodce (bez svislého značení) délky 13 m. Propojení od uvedeného hlavního nástupiště na východ (k Bulharské a Horově ulici) absentuje, délka přecházené vozovky je zde dokonce téměř 16 m.

### Navržené řešení:

### Vozovky:

Jízdní pruhy místních komunikací jsou rozděleny na vozovky netuhé živičné s vysokým zatížením pomalou dopravou: trasa A zahrnující Varšavskou ulici od křižovatky s ulicí Bulharskou po křižovatku s ulicí Zeyerovou směr ulice Západní a pokračování této části Zeyerovy ulice před vjezd na parkoviště u Tržnice, trasy C a D, což jsou obslužné komunikace hlavního nástupiště MHD u Tržnice a část trasy E od Varšavské ulice po konec napojení trasy C. Vozovky se středním zatížením jsou pak na trase B ve Varšavské ulici směrem západním včetně parkovacích zálivů a sjezdu na tržiště, vjezd do obytné zóny Zeyerovy ulice, část trasy E za napojením trasy D a trasa F, což je část ulice Jugoslávské.

Na Varšavské ulici na trase A, jejíž průjezdní profil je 7,0 m, jsou definovány dva přechody pro chodce šířky 3,50 m a délky 7,0 m směřující k autobusovým zastávkám. U křižovatky s ulicí Bulharskou je upraveno místo pro přecházení šířky 3,0 m a délky 6,8 m určené pro pohyb osob se zrakovým postižením, před křižovatkou s ulicemi Jugoslávská a Horova pak také místo pro přecházení střední délky 7,15 m s nežádoucím pohybem těchto osob. Navazující část této trasy v ulici Zeyerova je pak rozdělena ochranným ostrůvkem oddělujícím jízdní pruhy s přechodem pro chodce šířky 3,0 m a délky 3,50 a 7,0 m. Podélný spád přiznává stávající stav, tedy je zpočátku ve stoupání s max. 3,84 % a od křižovatky s ulicí Zeyerovou pak klesá se stávajícím max. 8,59 %. Příčný sklon je střechovitý se základní hodnotou 2,5 %, v oblasti křižovatky s ulicí Zeyerovou se levá polovina zvedá do 0 %, následně pokračuje v ulici Zeyerova opět ve střechovitém spádu. Zhruba od km 0,195 se pravá strana komunikace zvedá a napojuje se na vozovku trasy C a D.

Varšavská ulice v trase B má za křižovatkou s ulicí Zeyerovou přechod pro chodce šířky 
3,0 m a délky jízdního pásu této části ulice 6,0 m. Mezi zúženími uvedených přechodů pro chodce je parkovací záliv pro vozidla taxi. Podélně je tato komunikace v klesání 0,50 – 1,05 %, příčný sklon je střechovitý, proměnný dle navazujícího chodníku se vstupy a vjezdy do budov.

Na obou koncích obslužných komunikací autobusových zastávek hlavního nástupiště u Tržnice trasy C a D navazují místa pro přecházení na přechody pro chodce v ulici Varšavské, přičemž jejich šířky jsou od Varšavské k hlavnímu nástupišti 3,5 m a od hlavního nástupiště ke spojovacím chodníkům k Tržnici 3,0 m. Délky na vjezdu 6,25 a na výjezdu 5,25 m. Mezi těmito zúženími pro přecházení je jednosměrný jízdní pruh široký 5,25 m. Podélný spád obou větví je vesměs ve stoupání s max. 3,23 %, na konci pak klesá pro napojení na Zeyerovu ulici trasy A. Příčný sklon je jednostranný vpravo, proměnný. V obou případech se před napojením příčné sklony přizpůsobují vozovce Zeyerovy ulice.

Část Horovy ulice trasa E je v oblasti napojení komunikací zastávek trasy C a D rozšířena pro průjezd autobusů s min. šířkou 8,20 m. Podélně je komunikace v klesání o hodnotě 2,38 %, příčně je sklon pravostranný, pravá část 2,00 % a levá 3,50 %. Následující jízdní pás obslužné komunikace oboustranných parkovišť má šířku 6,0 m a je spádován do středového úžlabí.

Napojení Ulice Jugoslávské je upraveno – zúženo pro místo pro přecházení šířky 2,50 m a délky 7,0 m. Následně se vozovka rozšiřuje na stávajících cca 8 m. Podélně za napojením niveleta stoupá na stávajících 5,54 %, levostranný sklon související s Varšavskou ulicí se mění na střechovitý 2,50 % a na konci je přizpůsoben stávajícímu stavu.

Živičný kryt stávajících komunikací bude částečně vybourán v průměrné tloušťce 110 mm a částečně odfrézován. Poté se provedou výkopy pro nové konstrukce vozovky. Frézovat se bude v trasách C, D a částečně E v tloušťce 50 mm. Na odfrézovaný povrch se položí živičné vrstvy SMA 11+ a ACL 16+.

U osy A, B a F budou provedeny celé konstrukce vozovek.

### Autobusové zastávky:

Plochy autobusových zastávek jsou tvořeny zastávkovými panely s integrovanými bezbariérovými obrubníky. Šířka panelů včetně obrubníku je 2,95 m, délka 2,0 m. Obrubníky šířky 200 mm mají nadvýšení 160 mm. Vyhovující je např. zastávkový panel CS Beton. V místech, kde použití panelů znemožňují stávající kanalizační šachty nebo nově navržené odvodňovací žlaby a v místech nájezdů na panely je navržena betonová vozovka a bezbariérové obrubníky s nadvýšením 160 mm.

Cementobetonová vozovka bude provedena ze silničního betonu CB II, pro zlepšení únosnosti je navrženo vyztužení drátky (drátkobeton). Desky budou příčně proříznuty na délky 
min. 3 a max. 5 m. Spáry budou zality zálivkou. Na styku betonových panelů či betonových vozovek s vozovkami živičnými bude pod ochrannou vrstvu položena geomříž šířky 2,5 m s pevností 40/40 kN (např. Sympaforce), která zabrání deformacím podloží na styku těchto vozovek. Betonové panely budou použity základní, na styku s betonovými vozovkami bude vždy položen pruh šířky 1 m z KARI sítě 100/100 mm Ø8 mm zakotvený do kotevních pouzder panelů.

Jižní zastávka v ulici Varšavské je určena pouze jako výstupní s délkou nástupiště 28 m, před ní je manipulační (odstavná) zastávka MHD délky 12 m. Tato část nebude vybavena bezbariérovými obrubníky. Severní zastávka Varšavské ulice má délku nástupiště 52 m, jižní i severní zastávka hlavního nástupiště u Tržnice pak mají délku 70 m. Mimo zastávkové panely – před a za nimi budou osazeny bezbariérové obrubníky přechodové HK 400/290-H25/1000. Následující žulový obrubník musí mít přechod ze šikmého na kolmé čelo.

### Parkoviště:

Podélná parkovací stání v ulici Varšavské mezi ulicemi Horova a Bulharská budou provedena z probarveného asfaltu (barva červená) a oddělena zapuštěnými silničními obrubníky. Stejně tak bude provedeno pravostranné parkoviště s kolmým stáním v Horově ulici. Vlevo od vozovky obslužné komunikace bude také osazen silniční zapuštěný obrubník a stávající betonová dlažba bude předlážděna v šířce 1,10 m. Místy bude třeba doplnit dlažbu novou.

### Chodníky a nástupiště:

Veškeré chodníky budou na základě požadavku stavebníka provedeny v živičném zpevnění. Podélně přiznávají spády přilehlých vozovek, příčně jsou spádovány do vozovek s nominálním

spádem 1,0 – 2,0 %. Součástí chodníků je též plocha pro 3 velkoobjemové odpadní nádoby na separovaný odpad v Horově ulici.

Spojovací chodníky mezi hlavním nástupištěm u Tržnice a plochou před budovou Tržnice jsou navrženy v šířce 2,50 m a jejich determinace je součástí trasy G1 a G2. U západního chodníku G2 je pro zvýšení bezpečnosti podél obrubníku parkoviště Tržnice navržen pás umělé vodící linie barvy červené. Stejný pás umělé vodící linie je veden od jihovýchodního rohu Tržnice k Horovo ulici.

Silniční a následně bezbariérový obrubník jižního nástupiště Varšavské ulice je lemován pruhem šířky 300 mm z barevné dlažby (červená). Vzhledem k charakteru zastávky nejsou další prvky pro bezbariérové užívání použity.

Severní nástupiště Varšavské ulice má skladbu a povrch shodný s chodníky, tedy živičný. Bezbariérový obrubník je lemován pruhem šířky 300 mm z barevné dlažby (červená), mezi signálními pásy přechodů pro chodce je vedena umělá vodící linie šířky 400 mm.

Hlavní nástupiště u Tržnice je navrženo rovněž s živičným povrchem a shodnou skladbou. Podél nástupišť bude proveden pás šířky 300 mm z barevné dlažby (červená). Varovné (šířka 400 mm) a signální (šířka 800 mm) pásy budou z reliéfní dlažby rovněž červené barvy. Mezi signálními pásy resp. na severní straně ke kiosku jsou situovány umělé vodící linie šířky 400 mm červené barvy. Od kiosku bude středem nástupiště položen kabelový žlab délky 82 m pro sdělovací kabely a osvětlení.

Malé dělící ostrůvky, jejichž plocha nebude zatravněna, se vydláždí žulovými štípanými kostkami 8/8 cm do betonového lože C20/26 XF1 tl. 150 mm. Jedná se o ostrůvky na 
ose A v km 0,057; km 0,145; km 0,165; km 0,200 – na ose B v km 0,030 – na ose D v km 0,096. Úprava a zatravnění zbylých ostrůvků je součástí vegetačních úprav.

### Provádění:

Silniční obrubníky jsou navrženy řezané žulové OP3 šířky 200 mm a výšky 250 mm. Vzhledem k charakteru a významnosti území je třeba pro oblouky používat obrubníky obloukové s předepsanými poloměry. Pro napojení žulových obrubníků na přechodové bezbariérové je nutno nechat vyrobit žulové obrubníky přechodové z OP3 na H25 (svislá a šikmá hrana). Základní nadvýšení silničních obrubníků je 130 mm u vozovek a 100 mm u parkovišť, není-li v příčných řezech uvedeno jinak. U přechodů a míst pro přecházení je nadvýšení max. 20 mm, u zapuštěných obrubníků u parkovišť 10 mm (pro umožnění přelivu dešťových vod). Nadvýšení nájezdových obrubníků je navrženo 30 mm. Pokud by byly použity obrubníky se zaoblenou hranou R = 50 mm, lze nadvýšení zvýšit na 50 mm.

Chodníkové obrubníky jsou betonové, přírodní 80/250/500 mm, se základním nadvýšením 60 mm (není-li uvedeno jinak). Oblouky do R = 1 m včetně budou provedeny z prefabrikovaných obloukových prvků.

Veškeré betonové obrubníky budou barvy přírodní a budou ukládány do betonového lože min. C 16/20 XF1 s oboustrannou opěrou. Betonové dlažby budou barvy přírodní, vyjma dlažby slepecké, která bude červená.

Dílenskou dokumentaci pro objednání a výrobu žulových obrubníků si zajistí dodavatel stavby.

### Odvodnění:

Odvodnění komunikací je zajištěno pomocí uličních vpustí UV a betonových štěrbinových odvodňovacích žlabů ŽL. Na trase A je 9 ks betonových vpustí (UVA1 – UVA4 a UVA7 – UVA11), 2 ks polymerbetonových vpustí (UVA5 a UVA6) a 3 ks betonových štěrbinových žlabů (ŽLA1 – ŽLA3), na trase B jsou 3 ks betonových vpustí (UVB1 – UVB3). Trasa C je odvodněna 
3 ks betonových štěrbinových žlabů (ŽLC1 – ŽLC3) a trasa D 4 ks betonových vpustí (UVD1 – UVD4). Trasu E pak odvodňují 4 ks betonových vpustí (UVE1 – UVE4) a mikroštěrbinový betonový odvodňovací žlab ŽLE1 a klasický odvodňovací žlábek DN 100 mm ŽLE2. Na trase F se nacházejí 3 ks betonových vpustí (UVF1 – UVF3). Podrobnější popis viz kap. f).

Okapy ze střech obytných domů jsou částečně svedeny do kanalizace a částečně vyústěny přímo na povrch chodníku. Součástí projektu je jejich podchycení do nových lapačů střešních splavenin, a pak do stávající přípojky. Přípojky do kanalizace budou z trubek PVC DN 100 mm – pro každý nový geiger je uvažováno s napojením na stávající přípojku v délce 1,0 m. Tyto práce budou v rozpočtu jako samostatný objekt – vyvolaná investice.

### Zídka:

Výškový rozdíl mezi úrovní severního nástupiště ve Varšavské ulici a jižní obslužnou komunikací (osa C) hlavního nástupiště bude realizován betonovou zídkou.

### Ochranná zábradlí, oplocení:

Podél části západního spojovacího chodníku k Tržnici (osa G2), která je vedena v souběhu s obslužnou komunikací (osa D), a podél severního nástupiště Varšavské ulice bude osazeno ochranné zábradlí pro zamezení vstupu nebo pádu osob do vozovky.

Mezi spojovacími chodníky u parčíku před Tržnicí bude pro zabránění přecházení mimo ně osazen nízký plot.

Vše je obsahem stavební části.

### Přístřešky ve Varšavské ulici:

Stávající přístřešek bude demontován, deponován mimo stavbu – předá se Dopravnímu podniku.

Přístřešek je tvořen třídílnou ocelovou konstrukcí. Střešní konstrukce je oblouková z komůrkových polykarbonátových desek, zadní stěna z nerozbitného skla. Prostřední sekce je vybavena dřevěnou lavičkou. Půdorysný rozměr přístřešku je 4,2 x 1,4 m.

### Přemístění kiosku:

Stávající kiosek na refýži hlavního nástupiště u Tržnice bude demontován a deponován mimo stavbu. Stávající základy budou vybourány. Zpětné osazení kiosku je obsahem stavební části.

### Zemní práce, bourání, kácení:

Zemní práce sestávají pouze v odtěžení materiálů pro konstrukční vrstvy vozovek. Stávající živičné vrstvy komunikací budou vybourány nebo odfrézovány. Živičné kry a betonové materiály budou odvezeny k recyklaci – drcení a k následnému využití. Stávající přístřešek bude demontován. Kovové odpady budou odvezeny do sběrny surovin.

U napojení chodníků na stávající plochy před hlavním vstupem do Tržnice (osy G1 a G2) bude nutné ubourat části stávající opěrné zídky a přizpůsobit tomu i původní zábradlí. Ubourané okraje budou opraveny a začištěny a zábradlí zkráceno.

Protože došlo k rozšíření hlavní refýže z 5,5 m na 7,0 m (0,75 m na každou stranu), tak se severní okraj přiblížil nebo koliduje se dvěma kanalizačními šachtami. Po přesném vytýčení bude jasné, jak velký zásah to bude a jestli bude možné pouze natočit horní konický díl s poklopem tak, aby byl mimo obrubník, nebo jestli bude nutné šachty vybourat a provést nové. Do rozpočtu budou zahrnuty dvě nové kanalizační šachty DN 1000 mm a hloubky max. 3,5 m, kanalizační potrubí 
DN 250 mm a délky 61,0 m. Dále vybourání 2 ks šachet stávajících (DN 1000 mm, hl. 3,5 m). Konkrétní řešení bude dohodnuto s projektantem přímo na stavbě po přesném vytýčení nové refýže a stávající kanalizace. Fakturovat se bude podle skutečně provedených prací.

Bude provedeno skácení 5 kusů stromů v parčíku před Tržnicí.

### Ochrana kabelů ČEZ, telefonních a datových:

Budou vytýčeny veškeré kabely NN a VN ČEZ, kabely CETIN a T-Mobile, provedeny ručně kopané sondy pro zjištění jejich polohy a stavu a budou přizváni pověření pracovníci k posouzení. V případě potřeby bude na základě jejich požadavků upravena výšková poloha případně dodatečná ochrana. Do rozpočtu bude zahrnuto 500 m dělených kabelových chrániček z PVC DN 110 mm. Fakturovat se budou podle skutečné délky jejich položení.

### Veřejná telefonní stanice:

Na jihovýchodním rohu parčíku u Horovy ulice jsou dnes umístěny dva veřejné telefonní automaty. Na základě konzultace s pověřeným pracovníkem O2 bude jeden z nich zrušen a druhý bude přesunut směrem do parčíku. Budky budou demontovány, betonové podlahy vybourány a bude provedena nová podlaha se základy pro VTS.

### Ostatní:

Bude provedeno odstranění 2 reklamních sloupů na obou koncích severního nástupiště ve Varšavské ulici. Opětovné osazení se provede přibližně ve stejných místech.

Budou provedeny rektifikace poklopů dotčených kanalizačních šachet, hrnců vodovodních šoupat a hydrantů.

Před provedením konstrukcí vozovek je nutno osadit chráničky PVC 110 pro kabely VO. Pro datové kabely a kabel přípojky NN kiosku budou osazeny 2 chráničky dl. 12 m.

O situování řady kabelů nejsou žádné informace – jde zejména o napájení reklamních vitrín.

# Vyhodnocení průzkumů a pokladů:

Provedené průzkumy:

Byla provedena rekognoskace vozovek. Veškeré pojížděné vozovky jsou v živičném zpevnění vyjma části Horovy ulice před Tržnicí, která je z betonové silniční dlažby. Živičné vozovky vykazují poruchy hlavně v oblastech s pomalou dopravou – zastávky autobusů ve Varšavské ulici, zastávky i obslužná komunikace okolo hlavního nástupiště MHD. Betonová dlažba u Tržnice je zčásti poškozená, avšak podklad nevykazuje vážnější poruchy. Lemování těchto vozovek je vesměs ze žulových silničních obrubníků, které jsou většinou ve špatném stavu.

Plochy pro pěší jsou vesměs v živičném zpevnění vyjma chodníku u a od Tržnice, chodníku v Horově ulici a na východní části ulice Varšavské, které jsou z betonové dlažby. Dlážděné chodníky jsou ve špatném stavu, živičné většinou také nejsou v dobrém stavu.

Přístřešek hlavního nástupiště MHD je sice udržovaný, avšak již za dobou své životnosti. Přístřešek jižního nástupiště je ocelový s polykarbonátovou výplní. Na nástupišti jsou umístěny lavičky bez opěradel tvořené ocelovou konstrukcí a dřevěnou výplní.

Osvětlení Varšavské ulice včetně jižního nástupiště je uličními lampami historického vzhledu. Vzhledem k použitým materiálům a architektonickému vzhledu se předpokládá jejich zachování. Hlavní nástupiště je osvětlováno stropními svítidly.

# Bezbariérové řešení:

Pro návrh bezbariérového řešení byla použita kromě [13] také Metodika k vyhlášce Bezbariérové užívání staveb, Renata Zdařilová, 2011.

## Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Upravované plochy splňují požadavky pro přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu definované v [13].

Plochy určené pro pohyb pěších jsou ve stejné rovině, resp. mají snížený silniční obrubník na nadvýšení max. 20 mm. Spády komunikací pro pěší dosahují max. hodnoty < 8,33%. Příčné sklony jsou navrženy v hodnotě do 2%.

V ulici Horova dvě vyhrazená stání pro vozidla přepravující tělesně postižené mají požadovanou šířku celkem 6,2 m (2x 2,5 + 1,2 m), požadovaný podélný sklon 2% a příčný sklon do 2,5%. Počet 2 stání z celkového počtu 28 odpovídá požadavku ≥ 5%.

## Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Všechny komunikace pro pěší jsou v místech pro přecházení, v místech přechodů pro chodce a na styku s pojížděnými vozovkami s obrubníkem nižším než 80 mm vybaveny varovnými pásy šířky 400 mm z hmatové dlažby barvy výrazně odlišné (červená). Přechody pro chodce mají signální pásy z téže dlažby v šířce 800 mm navazující na pásy varovné, místa pro přecházení určená pro pohyb osob se zrakovým postižením mají signální pásy ukončeny 400 mm před pásy varovnými, pouze v okótovaných případech 300 mm.

Podél obrubníku nástupišť je veden pás šířky 300 mm (vnitřní hrana 500 mm od vnější hrany obrubníku) z barevné dlažby barvy červené (nikoliv však hmatné). Nástupišti jsou vedeny umělé vodící linie šířky 400 mm z červených kamenů s drážkami, na které navazují signální pásy v místech nástupu ukončené u výše uvedeného pásu barevné dlažby (zakončení 500 mm od vnější hrany obrubníku nástupiště). Popsané úpravy nejsou použity u výstupního (jižního) nástupiště ve Varšavské ulici.

Umělá vodící linie šířky 400 mm z kamenů barvy červené je také použita u části západního chodníku (osa G2) spojujícím hlavní nástupiště s Tržnicí – za silničním obrubníkem lemujícím přilehlé parkoviště.

Lemování chodníků je navrženo chodníkovými obrubníky s nadvýšením 60 mm ≥ 60 mm (vodící linie).

Ochranné zábradlí u severního nástupiště ve Varšavské ulici a podél části západního spojovacího chodníku k Tržnici má spodní madlo ve výšce 100 mm.

## Zásady řešení pro osoby se sluchový postižením:

Prvky pro osoby se sluchovým postižením nejsou použity.

## Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:

Pro stavbu mohou být použity pouze výrobky, které splňují Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a aktuálním znění.

Relevantní právní a technické normy:

[1] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 03/2011

[2] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ed.2,  06/2012

[3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2005; Z1 02/2010

[4] ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště- Část 1: Navrhování zastávek, 05/2007

[5] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, Základní ustanovení pro navrhování, 04/1995, Z1 05/2006

[6] ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, Z4 07/2003

[7] ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců, 02/2010

[8] ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací, 06/2016

[9] Navrhování vozovek pozemních komunikací TP 170, technické podmínky, Ministerstvo dopravy ČR, MD ČR OPK č.j. 517/04-120-RS/1, 23.11.2004

[10] Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákon 670/2004 Sb., kterým se mění zákon 458/2000 Sb. ...

[11] Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

[12] Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (viz např. zák. 76/2006 Sb.)

[13] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 Sb. ze dne 05. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

[14] Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění zák. č. 102/2000 Sb. v aktuálním znění

[15] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v aktuálním znění

[16] Vyhláška č. 294/2015 Sb. ze dne 09. listopadu 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

[17] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

[18] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

# Vztah PK k ostatním objektům stavby:

V průběhu stavby je nutno zajistit koordinaci jejího provádění. Zejména SO 701 – Přístřešek nástupiště je vhodné provádět až po osazení přilehlých silničních obrubníků a zastávkových panelů, je však nutné zabránit jejich poškození.

Před provedením konstrukčních vrstev vozovek je nutno položit chráničky VO. Vegetační úpravy budou provedeny po dokončení předchozích SO.

# Návrh zpevněných ploch:

Pro živičné vozovky zatěžované pomalou těžkou dopravou (ulice Varšavská mimo její západní část a obslužné komunikace hlavního nástupiště) je navržena skladba dle [9] D0-N-4-III-PIII = 560 mm (s nahrazením ŠD za MZ):

- asfaltový koberec mastixový			SMA 11+			  40 mm

- postřik spojovací asfaltový			PS EK				0,5 kg/m2

- asfaltový beton hrubý				ACL 16+ 50/70		  60 mm

- postřik spojovací asfaltový			PS EK				0,5 kg/m2

- obalované kamenivo střednězrnné		ACP 16+ 50/70		  50 mm

- postřik infiltrační asfaltový			PI EK				1,0 kg/m2

- kamenivo zpevněné cementem			SC C8/10			160 mm

- štěrkodrť (frakce 0 – 63)				ŠDA 0/63GE			250 mm

celkem										560 mm

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 (ČSN 72 1006):

- na pláni:	 	  45 MPa

- na ŠD:		  60 MPa

Pro betonové vozovky navazující na betonové panely zastávek je navržena skladba dle [9] D1-T-1-III-PII = 560 mm (se zvýšenou ochrannou vrstvou):

- cementový beton					CB II				210 mm

- kamenivo zpevněné cementem			SC C8/10			150 mm

- štěrkodrť (frakce 0 – 63)				ŠDA 0/63GE			200 mm

celkem										560 mm

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 (ČSN 72 1006):

- na pláni:	 	  60 MPa

- na ŠD:		  90 MPa

Pro betonové panelové vozovky je navržena obdobná skladba = 560 mm:

- betonový panel zastávkový			BP				260 mm

- lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm	ŠDA 4/8GE			  50 mm

- kamenivo zpevněné cementem			SC C8/10			100 mm

- štěrkodrť (frakce 0 – 63)				ŠDA 0/63GE			150 mm

celkem										560 mm

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 (ČSN 72 1006):

- na pláni:	 	  45 MPa

- na ŠD:		  70 MPa

Pro živičné vozovky bez autobusové dopravy (část Horovy a Varšavské ulice) a pro parkoviště osobních vozidel (barevný asfalt) je navržena skladba dle [9] D1-N-6-V-PIII = 420 mm:

- asfaltový beton střednězrnný			ACO 11 50/70			  40 mm

- postřik spojovací asfaltový			PS EK				0,5 kg/m2

- obalované kamenivo střednězrnné		ACP 16+ 50/70		  60 mm

- postřik infiltrační asfaltový			PI EK				1,0 kg/m2

- kamenivo zpevněné cementem			SC C8/10			120 mm

- štěrkodrť (frakce 0 – 63)				ŠDA 0/63GE			200 mm

celkem										420 mm

Požadované hodnoty modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 (ČSN 72 1006):

- na pláni:	 	  45 MPa

- na ŠD:		  80 MPa

Plocha hlavního nástupiště, ostatní chodníky a plochy pro pěší jsou navrženy s občasným pojížděním dle [9] ve skladbě D2-N-3-O-PII = 250 mm:

- asfaltový beton střednězrnný			ACO 11 50/70			  50 mm

- postřik infiltrační asfaltový			PI EK				1,0 kg/m2

- R – materiál živičný				R-mat				  50 mm

- štěrkodrť (frakce 0 – 32)				ŠDB 0/32GN			150 mm

celkem										250 mm

Požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 dle (ČSN 72 1006):

- na pláni:	 	45 MPa

- na ŠD:		60 MPa

V případě, že pláň nebude dosahovat parametrů uvedených výše, bude provedena sanace pláně. O způsobu sanace rozhodne geolog s projektantem a s dodavatelem stavebních prací podle zastižených parametrů, možností a nákladů na tyto práce. Případná využitelnost stávajících podkladních vrstev musí být konzultována s projektantem a dokladována zkouškami. Do rozpočtu se zahrne sanace pomocí kameniva frakce 0/63 mm v tloušťce 300 mm na celé ploše komunikací. V průběhu stavby budou prováděny kontrolní zkoušky únosnosti zemní pláně a potřeba sanací i jejich tloušťka budou případně upravovány.

Odvodnění zemní pláně při výstavbě je uvažováno vsakem do podloží, které je celkem propustné. Protože případné drenáže nelze zaústit do stávající kanalizace, nebylo s nimi uvažováno. V případě velkých dešťů v době výstavby se zemní pláň odvodní vyspádováním do lokální, pro tento účel provedené rýhy, odkud bude voda odčerpána.

# Odvodnění:

## Betonové uliční vpusti:

Celkem je navrženo 23 ks betonových uličních vpustí, které budou provedeny jako prefabrikované, betonové, s košem na zachycení nečistot a budou opatřeny usazovacím prostorem. Pro UV1 – UV12 je navržena skladba DIN 4052 – TBV-Q 2a, 
3a PVC, 5d, 10a. UV budou osazeny litinovým roštem s rámem s pantem dle ČSN EN 124 rozměr 500/500 mm pro zatížení D 400 kN.

## Polymerbetonové vpusti:

Na východní větvi Varšavské ulice u křižovatky s ulicemi Jugoslávská a Horova se v blízkosti uličních vpustí nacházejí inženýrské sítě (plynovodní potrubí a telefonní kabely). Proto jsou UVA5 a UVA6 navrženy jako polymerbetonové délky 660 mm, šířky 260 mm a celkové 
výšky 725 mm. Vpust bude opatřena litinovým můstkovým roštem min. D400 kN a vybavena kalovým košem. Výtok pro připojení DN150 mm. Vyhovující je např. AcoDrain Monoblock 
RD 200 V.

## Odvodňovací žlaby:

Pro bezpečné odvedení dešťových vod v oblasti autobusových zastávek v ulici Varšavská a u jižní obslužné komunikace hlavního nástupiště jsou navrženy betonové štěrbinové žlaby pro zatížení F900 kN o celkovém počtu 6 ks. Jedná se vždy o 1 ks žlabu s nulovým spádem, s přerušovanou štěrbinou, délky prvku 4 m. Vyhovující je např. výrobek CS Beton trouba I-1-CY-T30/30. Její výška je 500 mm, šířka dole 450 mm a nahoře 400 mm. Na horním konci žlabu je umístěn čistící kus základní s litinovým rámem a plastovým poklopem pro zatížení D400 kN, na dolním konci vpusťový kus úžlabní s týmž rámem a poklopem. Pod ním bude umístěna sestava pod vpusťový kus s malým košem se spodním výtokem DN150 mm v hloubce 1,2 m od povrchu přilehlé komunikace, přičemž hloubka sestavy pod troubou je 845 mm.

Odvodnění vozovky severní části Horovy ulice bude zajišťovat mikroštěrbinový odvodňovací žlab celkové délky 56 m. Je tvořen 52 ks trub s nulovým spádem a přerušovanou štěrbinou pro zatížení D400 kN. Vyhovující je např. výrobek SC Beton profil MG 140/140. Jeho výška je 260 mm, šířka dole 220 mm a nahoře 210 mm. Na horním konci sestavy bude osazen čistící kus základní s mříží D400 kN, následně 9 ks trub, vpusťový kus základní s toutéž mříží, 
19 ks trub, opět vpusťový kus základní, 24 ks trub a nakonec poslední vpusťový kus základní. Pod vpusťovými kusy bude vždy osazen hrnec s krycí deskou s kalovými koši. Jejich hloubka pod troubou je 380 mm, boční výtok DN125 mm v hloubce 570 mm od povrchu komunikace. Stejný žlab (10 m), čistící a vpusťový díl (1+1 ks) budou osazeny před křižovatkou Zeyerova – Varšavská. V ulici Horova v km 0,011 40 – 0,016 40 se na chodníku osadí odvodňovací žlábek DN 100 mm s litinovou mřížkou pro zatížení B. Žlábek bude opatřen vpustí.

## Přípojky:

Napojení UV a odvodňovacích žlabů na kanalizaci bude přípojkami z PVC KG SN 8 DN 150 mm s min. spádem 1%. U mikroštěrbinového žlabu bude na výtoku osazena redukce 125/150 mm. Odvodňovací žlábek na chodníku v Horovo ulici bude napojen do šachty pomocí přípojky z PVC KG SN 8 DN 100 mm. V maximální míře bude využito stávajících přípojek, jejich stav však bude zjištěn pomocí kamery nebo vizuálně a zkouškou těsnosti. Ostatní přípojky jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci výsekem na KT DN300 nebo na revizní kanalizační šachty. Přípojky rušených vpustí budou zaslepeny – zabetonovány.

## Provádění:

Pro potrubí přípojek bude vykopána rýha š. 60 cm, hloubka 150 mm pod projektované dno potrubí. Předpokládaná třída těžitelnosti 3 - 5. Podsypový a obsypový materiál potrubí musí být zhutnitelný a nesmí obsahovat zrna nad 18 mm a zároveň zrna s ostrými hranami, která by mohla potrubí poškodit. Doporučen je písek nebo štěrkopísek se stupňovitou zrnitostí do 18 mm bez ostrých hran. Ukládání potrubí se řídí v souladu s ČSN EN 1610/1999 s výjimkami uvedenými v prospektech a návodech výrobce. Musí být provedena spodní vrstva lože tl. min. 150 mm do dané pozice, na které bude položeno potrubí. Dále bude provedena horní vrstva lože v tl. 300 mm s ručním zhutněním tak, aby nedošlo k pohybu (zvednutí) potrubí. Ruční hutnění by mělo být provedeno min. třikrát.

Neprodleně poté bude provedena kontrola, případně zkouška těsnosti, a převzetí potrubí technickým dozorem investora a poté ihned proveden obdobným postupem boční obsyp a krycí obsyp s ručním zhutněním po vrstvách 100 – 150 mm. Krycí obsyp musí být min. 300 mm nad vrchol trub resp. 250 mm nad spojem. Nad tím bude proveden hlavní zásyp z vhodných nesoudržných zemin. Jelikož se potrubí nachází pod budoucí vozovkou, musí být použitý materiál vhodný do násypů, nejlépe ŠD, betonový recyklát nebo vytěžené podkladní vrstvy stávajících vozovek. Ukládání bude prováděno po vrstvách 30 cm se strojním hutněním. Zásyp rýh bude proveden se zhutněním 100% PS.

# Dopravní značení:

Projektová dokumentace obsahuje dopravní značení svislé a vodorovné. Dopravní značení bylo navrženo podle TP 65 Technické podmínky Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva vnitra České republiky „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Obecné zásady vycházejí ze zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění a z vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Rozměry, barvy a provedení svislých dopravních značek stanovuje 
ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky, 03/2003, O1 12/2003, Z1 05/2006.

Jsou navrženy svislé dopravní značky retroreflexní třídy R´1 v normální velikosti.

Vodorovné dopravní značení je doporučeno provést dvousložkovou barvou (plast). Vzhledem ke špatné vlastnosti nových živičných povrchů je však vhodné provedení v barvě jednosložkové a až následně (cca po roce) provést definitivní dvousložkové.

Šířka čáry V1a je 125 mm, stejně jako šířka V2a a V2b, jejichž kadence je 1,5/1,5 m. 
V4a bude provedena v šířce 250 mm s kadencí 0,5/0,5 m. Významná místa pro přecházení v oblasti hlavního nástupiště budou pro navedení chodců vyznačena V 7b šířky 125 mm s délkou čáry 0,5 m a mezery 0,25 m. Šířky rovnoběžných čar a mezer V13 a přechodů pro chodce V7a jsou 500 mm. Ostatní čáry mají šířku 125 mm.

Umístění a označení dopravních značek je zřejmé z přílohy č. C18 – Dopravní značení.

# Návrh vegetačních úprav:

Návrh vegetace v doplňkové funkci k dopravní stavbě reaguje na v současnosti probíhající jakousi změnu klimatu, oteplování a změnu přísunu srážek v roce. Reaguje také na snahu tvorby nezpevněných povrchů v městských aglomeracích, v rámci možností.  V návrhu se snažíme navrhovat typy vegetace odolávající suchu, této skutečnosti odpovídá i volba taxonů, zejména navržených stromů. Celý projekt sadových úprav je postaven na použití trvalek ve směsích doplněných vícekmeny muchovníků, jako dřevině dobře snášející městské prostředí a přísušky až sucha. Navíc se snažíme využít ostrůvky tak, aby nedošlo ke zpevnění celé plochy prostoru terminálu. Proto navrhujeme některé z „ostrůvků“ realizovat jako tzv. štěrkové záhony, které se jeví jako perspektivní alternativa městské zeleně s ohledem na jejich minimální potřebu vody jako takové, dokáží v poměrně dobrém reprezentativním stavu přežívat i delší období sucha bez zvýšené potřeby zálivky.

Sadové úpravy parteru před tržnicí zahrnuje pouze pokácení 5 stromů, které kolidují s trasou navrhovaných chodníků.

Klasické smíšené trvalkové výsadby jsou navrženy pro plochy o výměře cca 20 m2 a více, pro menší plochy (záhony G,H,CH,J,L,N,O,P) je navržen sortiment pokryvných trvalek (sortiment rozchodníků a mateřídoušek). Tyto plochy budou zamulčovány štěrkem frakce 16/32, všechny ostatní frakcí 8/16.

Pro ostrůvky o výměře cca 20 m (záhony A,B,C,D,E,F,I,K,M)  je navržena směs Kvetoucí vlna (charakteristika: druhově méně bohatá, středně vysoká trvalková směs vhodná i na menší plochy. Barevná kompozice je založena zejména na světlých barvách a fialovo-modré kombinaci. Záhon má tři hlavní období kvetení – květen, červenec a září. Bonusem je pěkné podzimní zbarvení rostlin. Hustota výsadby je 9 ks/m2).

Technologie založení smíšeného trvalkového záhonu:

1.	Vytvoření vegetačního souvrství ve vrstvě 0,3 – 0,5 m (ornice, málo živná půda), možné smíchat s drobným štěrkem

2.	Důkladné odplevelení plochy (aplikace vhodného herbicidu před výsadbou)

3.	Výsadba rostlin (není nutný osazovací plán, rozmístění solitér a poté všech ostatních trvalek)

(Výsadba probíhá do předem odplevelené, připravené plochy. Po rozmístění rostlin se rostliny vysadí do standardní hloubky. Při výsadbě se odstraní všechny poškozené a mrtvé kořeny. Většina rostlin se sází jako kontejnerovaná sadba ve standardní velikosti K9, solitérní rostliny lze vysázet ve větších velikostech, aby plnily svou funkci co nejdříve. Pokud je zvolen způsob výsadby bez osazovacího plánu, je potřeba rozmístit všechny rostliny (postupně od solitérních přes skupinové, vtroušené až po pokryvné) najednou a ty poté vysadit. Po výsadbě trvalek proběhne podobným způsobem výsadba cibulnatých a hlíznatých rostlin. Pokud nebudou cibulnaté a hlíznaté rostliny sázeny ve stejný den jako trvalky, je nutné čerstvě zasazené rostliny zalít dostatečným množstvím vody. Pokud budou sázeny ihned i cibuloviny, zálivka bude následovat až po jejich výsadbě. Po výsadbě trvalek a cibulnatých a hlíznatých rostlin dojde co v nejkratší době k zamulčování výsadeb minerálním mulčem. Nejvhodnějším období pro založení smíšených trvalkových výsadeb je podzim. Souvisí to s výsadbou velkého množství cibulnatých a hlíznatých rostlin, které se vysazují na podzim).

Hustota rostlin v navržených trvalkových směsích je 9 ks/m2.

4.	Zamulčování záhonu minerálním mulčem, štěrk fr. 8/16 v souvislé vrstvě cca 50 – 70 mm.

5.	Instalace ohraničení záhonů. Je možné požít jednoduché plůtky z dřevěných zatlučených impregnovaných kůlů s dvěma řadami lan.

Technologie zakládání štěrkových záhonů popsána podrobně v publikaci Smíšené trvalkové výsadby, Adam Baroš, Jiří Martínek, Profi Press s.r.o., Praha 2018.

Záhon A,B,C,D,E,F,I,K,M

Založení:  záhony v rovině, vytvoření vegetační vrstvy (ornice) ve vrstvě 0,3 m, odplevelení  substrátu chemicky, výsadba trvalek v K9, plošné  mulčování minerálním mulčem, štěrk frakce 8/16 ve vrstvě  50 – 70 mm po výsadbě rostlin, vydatná zálivka po výsadbě rostlin, realizace vhodného  oplocení  kolem ploch

Následná péče:  zálivka v 1. roce po výsadbě, další roky pletí, jarní sestřih (brzké jaro), urovnání povrchu záhonu, kontrola mulče – případné jeho doplnění, , selektivní omezování příliš dominantních druhů – udržování rovnováhy trvalek ve směsi, odstraňování  suchých částí v průběhu sezóny, částečná dosadba důležitých trvalek a cibulovin, kontrola stavu oplocení, zálivka v během fatálních přísušků, úklid ploch – sběr odpadků a psích exkrementů.

Záhon G,H,CH,J,L,N,O,P

Založení:  záhony v rovině, vytvoření vegetační vrstvy (ornice) ve vrstvě 0,1 m, odplevelení  substrátu chemicky, plošné mulčování minerálním mulčem, štěrk frakce 16/32 ve vrstvě 
50 – 70 mm po výsadbě rostlin, vydatná zálivka po výsadbě rostlin, realizace vhodného  oplocení  kolem ploch

Následná péče:  zálivka v 1. roce po výsadbě, pletí, dosadba vyhynulých druhů (rozhoz bylinných řízků), úklid ploch – sběr odpadků a psích exkrementů, kontrola oplocení

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Vytýčení bude provedeno ze souřadnic JTSK, podle určujících bodů z digitálního souboru a z grafických příloh. Použitý výškový systém Balt po vyrovnání.

TABULKA VYTYČOVACÍCH HODNOT

Alignment Name: A_Varsavska

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1ZUA	-849981.534  -1010986.997    375.788      0+000.00        S96.2586 Z

2	-849988.089  -1010986.612    375.855      0+006.57        S96.2586 Z

3	-849991.517  -1010986.410    375.926      0+010.00        S96.2586 Z

4	-849994.735  -1010986.221    376.015      0+013.22        S96.2586 Z

5	-849995.286  -1010986.188    376.031      0+013.77        S96.2586 Z

6	-850001.500  -1010985.823    376.215      0+020.00        S96.2586 Z

7	-850011.483  -1010985.235    376.509      0+030.00        S96.2586 Z

8	-850021.465  -1010984.648    376.803      0+040.00        S96.2586 Z

9	-850030.516  -1010984.115    377.069      0+049.07        S96.2586 Z

10	-850031.448  -1010984.061    377.097      0+050.00        S96.2586 Z

11	-850037.333  -1010983.714    377.270      0+055.89        S96.2586 Z

12TK1	-850038.204  -1010983.663    377.296      0+056.77        S96.2586 Z     -200.000

13	-850039.789  -1010983.576    377.343      0+058.35        S96.7639 Z     -200.000

14	-850041.432  -1010983.499    377.392      0+060.00        S97.2876 Z     -200.000

15E	-850051.035  -1010983.321    377.697      0+069.61        J99.6549 Z     -200.000

16	-850051.430  -1010983.323    377.711      0+070.00        J99.5293 Z     -200.000

17F	-850055.136  -1010983.385    377.836      0+073.71        J98.3492 Z     -200.000

18KT1	-850058.329  -1010983.493    377.948      0+076.90        J97.3325 Z     -200.000

19	-850061.425  -1010983.623    378.059      0+080.00        J97.3325 Z

20	-850065.084  -1010983.776    378.194      0+083.66        J97.3325 Z

21	-850071.416  -1010984.042    378.436      0+090.00        J97.3325 Z

22	-850077.188  -1010984.284    378.658      0+095.78        J97.3325 Z

23	-850081.407  -1010984.461    378.820      0+100.00        J97.3325 Z

24	-850082.199  -1010984.494    378.850      0+100.79        J97.3325 Z

25	-850091.398  -1010984.880    379.204      0+110.00        J97.3325 Z

26	-850101.389  -1010985.299    379.566      0+120.00        J97.3325 Z

27	-850111.381  -1010985.718    379.887      0+130.00        J97.3325 Z

28	-850119.152  -1010986.043    380.110      0+137.78        J97.3325 Z

29	-850121.372  -1010986.136    380.169      0+140.00        J97.3325 Z

30	-850129.761  -1010986.488    380.385      0+148.40        J97.3325 Z

31	-850131.363  -1010986.555    380.420      0+150.00        J97.3325 Z

32	-850138.150  -1010986.840    380.528      0+156.79        J97.3325 Z

33	-850141.354  -1010986.974    380.559      0+160.00        J97.3325 Z

34	-850141.828  -1010986.994    380.563      0+160.47        J97.3325 Z

35	-850151.346  -1010987.393    380.570      0+170.00        J97.3325 Z

36	-850151.569  -1010987.402    380.569      0+170.22        J97.3325 Z

37TK2	-850155.608  -1010987.572    380.542      0+174.27        J97.3325 Z        8.500

38	-850160.990  -1010985.934    380.501      0+180.00        S59.7198 Z        8.500

39KT2	-850163.847  -1010982.257    380.405      0+184.72        S24.3937 Z        8.500

40	-850165.822  -1010977.357    380.149      0+190.00        S24.3937 Z

41C	-850166.658  -1010975.285    379.993      0+192.23        S24.3937 Z

42	-850168.582  -1010970.510    379.559      0+197.38        S24.3937 Z

43	-850169.561  -1010968.082    379.334      0+200.00        S24.3937 Z

44D	-850173.300  -1010958.807    378.474      0+210.00        S24.3937 Z

45	-850173.401  -1010958.555    378.451      0+210.27        S24.3937 Z

46KUA	-850176.802  -1010950.118    377.670      0+219.37        S24.3937 Z

Alignment Name: B_Varsavska_z

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1ZUB	-850155.584  -1010988.134    380.530      0+000.00        J97.5858 Z

2	-850158.484  -1010988.244    380.516      0+002.90        J97.5858 Z

3	-850165.577  -1010988.513    380.479      0+010.00        J97.5858 Z

4	-850175.570  -1010988.892    380.415      0+020.00        J97.5858 Z

5	-850176.715  -1010988.935    380.406      0+021.15        J97.5858 Z

6	-850183.781  -1010989.204    380.348      0+028.22        J97.5858 Z

7	-850185.562  -1010989.271    380.332      0+030.00        J97.5858 Z

8	-850188.234  -1010989.373    380.307      0+032.67        J97.5858 Z

9	-850193.774  -1010989.583    380.251      0+038.22        J97.5858 Z

10	-850195.555  -1010989.650    380.232      0+040.00        J97.5858 Z

11KUB	-850200.769  -1010989.848    380.177      0+045.22        J97.5858 Z

Alignment Name: C_MHD_j

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1ZUC	-850051.583  -1010970.449    377.391      0+000.00        J97.3325 Z

2	-850057.246  -1010970.687    377.503      0+005.67        J97.3325 Z

3	-850061.574  -1010970.868    377.581      0+010.00        J97.3325 Z

4	-850065.618  -1010971.038    377.655      0+014.05        J97.3325 Z

5	-850070.364  -1010971.237    377.741      0+018.80        J97.3325 Z

6	-850071.566  -1010971.287    377.762      0+020.00        J97.3325 Z

7	-850081.557  -1010971.706    378.007      0+030.00        J97.3325 Z

8	-850091.548  -1010972.125    378.331      0+040.00        J97.3325 Z

9	-850101.539  -1010972.544    378.654      0+050.00        J97.3325 Z

10	-850111.530  -1010972.963    378.977      0+060.00        J97.3325 Z

11	-850121.522  -1010973.382    379.301      0+070.00        J97.3325 Z

12	-850131.513  -1010973.800    379.624      0+080.00        J97.3325 Z

13	-850140.303  -1010974.169    379.886      0+088.80        J97.3325 Z

14	-850141.504  -1010974.219    379.912      0+090.00        J97.3325 Z

15	-850142.301  -1010974.253    379.928      0+090.80        J97.3325 Z

16	-850150.355  -1010974.590    380.023      0+098.86        J97.3325 Z

17	-850151.495  -1010974.638    380.027      0+100.00        J97.3325 Z

18	-850152.103  -1010974.664    380.028      0+100.61        J97.3325 Z

19	-850161.487  -1010975.057    379.992      0+110.00        J97.3325 Z

Alignment Name: D_MHD_s

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1ZUD	-850052.306  -1010953.465    377.028      0+000.00        J97.3325 Z

2	-850062.298  -1010953.884    377.237      0+010.00        J97.3325 Z

3	-850066.380  -1010954.055    377.342      0+014.09        J97.3325 Z

4	-850066.630  -1010954.065    377.349      0+014.34        J97.3325 Z

5	-850072.289  -1010954.302    377.506      0+020.00        J97.3325 Z

6	-850078.438  -1010954.560    377.680      0+026.15        J97.3325 Z

7	-850082.280  -1010954.721    377.791      0+030.00        J97.3325 Z

8	-850092.271  -1010955.140    378.086      0+040.00        J97.3325 Z

9	-850102.262  -1010955.559    378.393      0+050.00        J97.3325 Z

10	-850112.254  -1010955.978    378.710      0+060.00        J97.3325 Z

11	-850122.245  -1010956.397    379.034      0+070.00        J97.3325 Z

12	-850128.248  -1010956.649    379.228      0+076.01        J97.3325 Z

13	-850132.236  -1010956.816    379.357      0+080.00        J97.3325 Z

14	-850139.813  -1010957.133    379.577      0+087.58        J97.3325 Z

15	-850142.227  -1010957.235    379.600      0+090.00        J97.3325 Z

16	-850148.377  -1010957.493    379.521      0+096.15        J97.3325 Z

17	-850152.219  -1010957.654    379.371      0+100.00        J97.3325 Z

18	-850153.065  -1010957.689    379.327      0+100.85        J97.3325 Z

19	-850162.210  -1010958.072    378.696      0+110.00        J97.3325 Z

20	-850172.201  -1010958.491    378.447      0+120.00        J97.3325 Z

Alignment Name: E_Horova

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1ZUE	-850051.035  -1010983.321    377.697      0+000.00         S2.7092 Z

2	-850051.184  -1010979.821    377.614      0+003.50         S2.7092 Z

3	-850051.460  -1010973.330    377.460      0+010.00         S2.7092 Z

4	-850051.583  -1010970.449    377.391      0+012.88         S2.7092 Z

5	-850051.870  -1010963.720    377.231      0+019.62         S2.7092 Z

6	-850051.886  -1010963.339    377.222      0+020.00         S2.7092 Z

7	-850052.008  -1010960.473    377.159      0+022.87         S2.7092 Z

8	-850052.306  -1010953.465    377.028      0+029.88         S2.7092 Z

9	-850052.311  -1010953.348    377.026      0+030.00         S2.7092 Z

10	-850052.434  -1010950.463    376.982      0+032.89         S2.7092 Z

11	-850052.737  -1010943.357    376.897      0+040.00         S2.7092 Z

12	-850052.942  -1010938.542    376.849      0+044.82         S2.7092 Z

13	-850053.162  -1010933.366    376.797      0+050.00         S2.7092 Z

14	-850053.320  -1010929.650    376.760      0+053.72         S2.7092 Z

15	-850053.588  -1010923.375    376.697      0+060.00         S2.7092 Z

16	-850054.013  -1010913.384    376.597      0+070.00         S2.7092 Z

17	-850054.438  -1010903.393    376.497      0+080.00         S2.7092 Z

18	-850054.864  -1010893.402    376.397      0+090.00         S2.7092 Z

19	-850055.054  -1010888.938    376.353      0+094.47         S2.7092 Z

20	-850055.101  -1010887.839    376.342      0+095.57         S2.7092 Z

Alignment Name: F_Jugoslavska

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1ZUF	-850055.136  -1010983.385    377.836      0+000.00         J3.7414 Z

2	-850055.343  -1010986.892    377.759      0+003.51         J3.7414 Z

3	-850055.622  -1010991.641    377.831      0+008.27         J3.7414 Z

4	-850055.657  -1010992.233    377.863      0+008.86         J3.7414 Z        8.500

5	-850055.799  -1010993.360    377.926      0+010.00        J12.2571 Z        8.500

6	-850057.155  -1010996.574    378.121      0+013.51        J38.5670 Z        8.500

7	-850059.482  -1010999.933    378.347      0+017.60        J38.5670 Z

Alignment Name: G1_CHv

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1ZUG1	-850066.756  -1010951.068    377.259      0+000.00         S2.6675 Z

2	-850066.783  -1010950.407    377.288      0+000.66         S2.6675 Z       -4.250

3	-850068.740  -1010947.004    377.249      0+004.74        S63.7787 Z       -4.250

4	-850073.170  -1010944.171    377.106      0+010.00        S63.7787 Z

5KUG1	-850081.411  -1010938.901    376.833      0+019.78        S63.7787 Z

Alignment Name: G2_CHz

Point  	Easting (X)   	Northing (Y)  Elevation    Station              Direction        	Radius

1	-850127.751  -1010953.225    379.127      0+000.75        S61.7769 V

2	4    -850120.123  -1010948.001    378.356      0+010.00        S61.7769 V

3	5    -850111.872  -1010942.352    377.522      0+020.00        S61.7769 V

4KUG2	-850108.471  -1010940.023    377.178      0+024.12        S61.7769 V

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

01		849980.4772		1010982.1728		375,71

02		849983.0449		1010993.8894		375,79

03		849984.9899		1010983.4883		375,74

04		849985.7992		1010990.2524		375,75

05		849983.8624		1010997.6194		375,76

06		849985.1748		1010999.5034		375,72

07		849987.1056		1011000.7401		375,66

08		849986.9769		1010998.8965		375,82

09		849989.9967		1011000.1440		375,88

10		849989.6000		1010998.2200		375,90

11		849992.5000		1010994.5000		375,88

12		849995.0871		1010992.2103		375,88

13		849992.4465		1010992.5660		375,86

14		849993.6409		1010991.7086		375,85

15		849992.2367		1010990.4604		375,85

16		849990.7905		1010989.9587		375,82

17		849986.9076		1010992.0656		375,80

18		849985.3392		1010994.1367		375,83

19		849990.3228		1010983.1745		375,82

20		849991.3862		1010982.9116		375,84

21		849992.2368		1010982.3316		375,86

22		849994.9156		1010979.8991		375,89

23		849990.5600		1010978.1700		375,94

24		849987.1000		1010978.4200		375,73

25		849985.1800		1010976.9300		375,63

26		849982.6500		1010979.6500		375,70

27		849983.6845		1010980.2117		375,72

28		849985.5826		1010981.6320		375,76

29		849992.1997		1010979.8585		375,98

30		850030.1455		1010977.8262		376,93

30a		850033.1876		1010978.4525		377,03

31		850035.3860		1010977.3176		377,18

32		850036.0377		1010979.8818		377,15

33		850041.0133		1010979.4183		377,28

33a		850037.5587		1010980.1949		377,20

34		850040.9539		1010978.3102		377,31

35		850041.9766		1010975.8733		377,30

36		850043.4592		1010977.6362		377,31

37		850037.6850		1010989.7039		377,13

38		850038.0373		1010987.1789		377,20

39		850038.4094		1010987.1570		377,21

40		850038.5982		1010989.3497		377,25

41		850041.4944		1010987.4964		377,32

42		850043.4878		1010989.3789		377,40

43		850045.5417		1010986.8672		377,43

44		850050.7264		1010988.3701		377,56

45		850049.0085		1010991.2819		377,64

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

46		850051.0296		1010991.9110		377,71

47		850052.0603		1010990.6922		377,66

48		850052.1631		1010992.4387		377,75

49		850054.3211		1010998.6290		378,04

50		850056.5894		1011001.9036		378,28

51		850044.2381		1010966.6484		377,27

51a		850044.0270		1010971.6071		377,27

52		850046.3214		1010964.7353		377,32

53		850048.8192		1010964.8415		377,28

53a		850047.2840		1010971.7185		377,35

54		850046.2179		1010962.2286		377,30

55		850044.5147		1010960.1543		377,27

56		850048.0115		1010960.3032		377,24

57		850048.9681		1010961.3448		377,16

58		850063.1337		1010997.4460		378,36

59		850064.5289		1010996.2569		378,58

60		850060.8969		1010995.5374		378,13

61		850059.1510		1010992.0275		377,90

62		850059.1161		1010991.4352		377,88

63		850060.3135		1010991.3648		377,96

64		850063.1346		1010988.4956		378,12

65		850063.2768		1010987.2038		378,04

66		850066.6859		1010987.3467		378,17

67		850066.6670		1010987.7963		378,20

68		850069.0601		1010990.3989		378,40

68a		850066.6998		1010992.3517		378,33

69		850070.8107		1010988.4298		378,35

70		850072.8018		1010989.4454		378,45

71		850076.9266		1010990.5285		378,63

72		850082.4613		1010978.2496		378,63

73		850077.1328		1010978.7427		378,49

74		850072.0252		1010979.9196		378,38

75		850069.6005		1010977.5102		378,18

76		850067.9595		1010980.3792		378,21

77		850066.9791		1010980.3529		378,17

78		850066.9980		1010979.9033		378,17

79		850063.4822		1010980.2063		378,04

80		850057.6363		1010977.2922		377,76

81		850057.7480		1010974.6278		377,65

82		850063.8172		1010972.2133		377,76

83		850066.9025		1010972.3426		377,85

84		850067.2920		1010972.8894		377,91

85		850068.7279		1010974.4509		378,03

86		850072.1710		1010973.2800		378,05

87		850073.3138		1010973.6465		378,11

88		850078.5823		1010974.5839		378,30

89		850118.8897		1010992.2879		380,08

90		850121.4103		1010991.8474		380,13

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

91		850125.0958		1010990.3417		380,20

92		850127.6164		1010989.9013		380,25

93		850129.5309		1010991.9833		380,36

94		850129.5120		1010992.4329		380,37

95		850128.9915		1010992.9116		380,37

96		850124.9083		1010994.7922		380,41

97		850127.5034		1010996.5258		380,43

98		850133.4700		1011007.8418		380,79

99		850135.1171		1011007.1231		380,71

100		850146.3487		1011002.2218		380,77

101		850142.0653		1010993.2595		380,56

102		850141.5867		1010992.7390		380,54

103		850141.5972		1010992.4892		380,54

104		850143.6792		1010990.5748		380,49

105		850146.2547		1010993.4352		380,63

106		850147.5605		1010993.4899		380,66

107		850149.6425		1010991.5754		380,55

108		850149.6739		1010990.8261		380,49

109		850154.1700		1010991.0146		380,47

110		850155.5584		1010991.6591		380,46

111		850156.8787		1010993.0950		380,44

112		850158.2751		1010993.7398		380,42

113		850138.4121		1010980.5954		380,31

114		850142.5369		1010981.6785		380,39

115		850144.5280		1010982.6941		380,44

116		850148.6528		1010983.7771		380,48

117		850153.4641		1010983.9789		380,47

118		850158.6994		1010978.8812		380,26

119		850157.7415		1010977.9027		380,22

120		850153.7259		1010977.7343		380,19

121		850150.2290		1010977.5877		380,19

122		850142.5102		1010969.2571		379,81

123		850144.4154		1010969.8325		379,83

124		850147.0990		1010971.4585		379,89

125		850149.9569		1010972.3217		379,95

126		850154.0890		1010972.4950		379,97

127		850160.8809		1010968.1027		379,70

128		850161.6983		1010966.0608		379,57

129		850161.3576		1010964.8801		379,51

130		850155.3534		1010962.7894		379,55

131		850076.2305		1010959.4721		377,83

132		850074.3253		1010958.8966		377,75

133		850071.6417		1010957.2706		377,61

134		850068.7838		1010956.4075		377,48

135		850064.8888		1010956.2442		377,37

136		850059.9198		1010958.5317		377,33

137		850057.0597		1010964.5981		377,43

138		850059.4627		1010966.9739		377,50

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

139		850061.2331		1010966.5660		377,51

140		850066.5615		1010966.0728		377,65

141		850058.5144		1010948.7205		377,30

142		850058.4307		1010950.7188		377,13

143		850068.0046		1010951.1202		377,29

144		850068.0324		1010950.4592		377,32

145		850069.4134		1010948.0575		377,27

146		850063.8297		1010948.9434		377,33

147		850065.5650		1010948.0731		377,27

148		850067.1437		1010946.5415		377,25

149		850078.8682		1010938.8001		376,83

150		850083.2371		1010938.9737		376,83

151		850106.5177		1010939.9439		377,12

152		850111.2212		1010940.1346		377,26

153		850125.3941 		1010953.1259		379,02

154		850126.4361		1010950.8095		378,90

155		850128.0221		1010951.3322		379,07

156		850139.7469		1010954.1281		379,30

157		850141.4525		1010953.7992		379,28

158		850145.0153		1010955.0655		379,27

159		850148.4773		1010954.4753		379,22

160		850151.4266		1010956.3693		379,23

161		850154.6160		1010956.5030		379,19

162		850155.6152		1010956.5449		379,16

163		850154.8005		1010952.1046		378,98

164		850128.4710		1010951.1484		379,10

165		850166.0848		1010955.1216		378,67

165a		850166.2453		1010952.5203		378,46

166		850169.7441		1010951.8052		378,22

167		850171.1419		1010948.5921		377,81

168		850170.9338		1010944.1800		377,57

169		850167.3100		1010941.6544		377,50

170		850166.7352		1010942.1252		377,56

171		850181.4368		1010952.0058		377,61

172		850172.1137		1010965.6050		379,02

173		850171.0430		1010964.2435		378,97

174		850169.4709		1010965.4799		379,14

175		850167.4515		1010970.5243		379,60

176		850167.0365		1010973.1753		379,81

177		850168.9624		1010973.4768		379,75

178		850173.7201		1010970.9510		379,31

179		850174.6797		1010971.3351		379,42

180		850176.7263		1010973.1735		379,72

181		850178.8305		1010977.1383		380,21

182		850179.7700		1010976.9500		380,31

183		850172.6254		1010973.7442		379,56

184		850173.2247		1010973.9841		379,63

185		850174.2481		1010974.9033		379,74

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

186		850171.5163		1010976.5147		379,82

187		850171.4876		1010980.9015		380,08

188		850176.5111		1010979.1675		380,12

189		850174.4520		1010984.1353		380,28

190		850182.3960		1010986.1489		380,29

191		850182.4339		1010985.1496		380,32

192		850180.2277		1010982.1422		380,37

193		850185.3939		1010986.2626		380,26

194		850185.4250		1010985.4432		380,29

195		850188.5366		1010982.5591		380,24

196		850190.8899		1010986.4711		380,20

197		850194.0015		1010983.5870		380,09

198		850194.0250		1010982.9675		380,08

199		850201.0200		1010983.2329		379,96

200		850200.5620		1010995.3037		379,99

201		850188.0262		1010994.8585		380,12

202		850185.1664		1010992.2583		380,23

203		850181.1693		1010992.1066		380,27

204		850179.0162		1010992.9043		380,25

205		850177.9421		1010993.8998		380,24

206		850176.5067		1010994.4315		380,23

207		850057.5572		1010947.6789		377,14

208		850055.5590		1010947.5938		377,01

209		850052.7177		1010943.7886		376,90

210		850057.7756		1010942.5509		377,10

211		850058.9745		1010942.6019		377,14

212		850060.0161		1010941.6453		377,15

213		850060.1650		1010938.1487		377,05

214		850061.6086		1010938.2104		376,87

215		850049.4368		1010950.3358		377,02

216		850060.1667		1010936.6402		376,88

217		850059.4727		1010936.3175		376,88

218		850059.0424		1010936.2991		376,88

219		850058.0007		1010937.2557		376,95

220		850055.9813		1010937.6701		376,91

221		850056.3177		1010929.7773		376,84

222		850057.6165		1010929.8326		376,87

223		850062.1574		1010930.0260		376,88

224		850059.3969		1010888.0221		376,55

225		850058.0981		1010887.9668		376,42

226		850055.1008		1010887.8394		376,34

227		850052.1035		1010887.7115		376,42

228		850051.0576		1010888.7680		376,43

229		850047.5608		1010888.6191		376,36

230		850047.4163		1010887.3118		376,45

231		850045.1300		1010886.9400		376,44

Uliční vpusť	       „Y“		       „X“		   „Z“

UVA1		849994.5966		1010980.0396		375,89

UVA2		849995.0871		1010992.2103		375,88

UVA3		850010.6962		1010978.9706		376,35

UVA4		850012.3073		1010991.1971		376,39

UVA5		850041.0133		1010979.4183		377,28

UVA6		850041.7150		1010986.9906		377,31

UVA7		850067.3288		1010980.3675		378,19

UVA8		850067.0356		1010987.3614		378,19

UVA9		850172.4942		1010974.0174		379,59

UVA10	850169.4709		1010965.4799		379,14

UVA11	850179.5070		1010956.7136		377,98

UVB1		850176.5067		1010994.4315		380,23

UVB2		850182.3960		1010986.1489		380,29

UVB3		850199.6245		1010995.2487		380,00

UVD1		850068.7540		1010951.1516		377,32

UVD2		850097.2290		1010952.3454		378,15

UVD3		850120.2088		1010953.3089		378,88

UVD4		850159.6419		1010956.4486		378,79

UVE1		850048.8192		1010964.8415		377,20

UVE2		850049.4368		1010950.3358		377,02

UVE3		850046.5198		1010913.0650		376,62

UVE4		850047.5608		1010888.6191		376,36

UVF1		850048.9282		1010987.4467		377,53

UVF2		850052.8372		1010995.7502		377,90

UVF3		850063.1337		1010997.4460		378,36

SPECIFIKACE  PRACÍ

Živičná vozovka – celá konstrukce vozovky D0-N-4-III-PIII     ………		2 120 m2

Živičné vrstvy SMA 11+ a ACL 16+ včetně PS EK     ………………..		1 060 m2

Živičná vozovka D1-N-6-V-PIII     ……………………………………		   670 m2

Parkovací stání živičná D1-N-6-V-PIII (červeně probarvený asfalt)    ..		   210 m2

Betonová vozovka D1-T-1-III-PII     ………………………………….		   270 m2

Prořezání spár betonové vozovky + zálivka     ………………………..		     88 m

Vozovka ze zastávkových betonových panelů (92 ks)     ………….......		   552 m2

Chodník živičný D2-N-3-O-PII     ……………………………………		1 870 m2

Reliéfní slepecká betonová dlažba     ………………………………..		   155 m2

Pás umělé vodící linie z betonové dlažby     …………………………		   135 m2

Kontrastní betonová červená dlažba nereliéfní (hrana refýže)     ……		     80 m2

Předláždění stávajících ploch betonovou dlažbou tl. 80 mm     ……..		     50 m2

Dlažba z lomového kamene do betonu     ……………………………		     10 m2

Geomříže s pevností 40/40 kN – šířka 2,5 m     …………………….. 		   297 m

KARI sítě 100/100 mm Ø8 mm – šířka 1,0 m     ……………………		     66 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm     ……………………..		   600 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200 mm/s výškovým přechodem     ..		     29 m

Obrubníky žulové přechodové OP3/H25 (svislá a šikmá hrana)     ...  		       8 m

Přechodové obrubníky HK 400/290-H25/1000     ………………….		       8 m

Bezbariérové obrubníky přímé HK 400/290/1000     …………........		     36 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=0,5 m     …………	 	       5 ks

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=1,0 m     …………	 	     11 ks

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=2,0 m     …………	 	     25 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=3,0 m     …………	 	     24 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=4,0 m     …………		       9 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=5,0 m     …………	 	     20 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=6,0 m     …………	 	     37 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=7,0 m     …………	 	     12 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=8,0 m     …………		     16 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=9,0 m     …………		       6 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=10,0 m     ……….	 	     19 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=11,0 m     ……….	 	       6 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=12,0 m     ……….	 	       6 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=15,0 m     ……….	 	       6 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=18,0 m     ……….	 	       4 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=20,0 m     ……….	 	     39 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=30,0 m     ……….	 	     11 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=2,0 m – s výškovým přechodem	       1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=3,0 m – s výškovým přechodem	       2 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=4,0 m – s výškovým přechodem	       2 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=5,0 m – s výškovým přechodem	       2 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=6,0 m – s výškovým přechodem	       1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=7,0 m – s výškovým přechodem	       2 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=8,0 m – s výškovým přechodem	       3 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=2,0 m – s výškovým přechodem	       1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=10,0 m – s výškovým přechodem     1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=10,0 m – s výškovým přechodem     1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=11,0 m – s výškovým přechodem     1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=12,0 m – s výškovým přechodem     1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=15,0 m – s výškovým přechodem     1 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=20,0 m – s výškovým přechodem     3 m

Obrubníky chodníkové betonové 80/250/500 mm     ………………		   405 m

Obrubníky chodníkové betonové 80/250 mm – R=0,5 m     ………		       3 ks

Uliční vpust betonová     ……………………………………………		     23 ks

Uliční vpust – polymerbeton     …………………………………….		       2 ks

Štěrbinové betonové žlaby     ………………………………………		     24 m

Štěrbinové betonové žlaby – čistící kus     …………………………		       6 ks

Štěrbinové betonové žlaby – kus se vpustí     ………………………		       6 ks

Přípojky z PVC KG SN 8 DN 150 mm     ………………………….		   170 m

Kabelový žlab     ………………………………………………………		     82 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 110 mm     ….………		4 270 m2

Frézování živičného povrchu vozovky tl. 50 mm     …………..………		1 540 m2

Vybourání živičného povrchu chodníku prům. tl. 40 mm     …..……….		1 350 m2

Vybourání povrchu chodníku z betonové dlažby tl. 60 mm     …………		   420 m2

Vybourání silničních žulových obrubníků     ………………………..		1 010 m

Vybourání záhonových betonových obrubníků     ……………………..		     70 m

Odříznutí asfaltového krytu + asfaltová zálivka (páska)     …………….		     70 m

Vybourání betonových základů stávajícího kiosku     ………………….		     10 m3

Ubourání opěrné zídky, zkrácení zábradlí, začištění viditelných povrchů     	     10 m

Vybourání stávajících uličních vpustí     ………………………………..		     22 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     ……...		     19 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (B 125)     .……..		       9 ks

Rektifikace poklopů šoupat, ventilů a hydrantů + nový poklop     ………		     31 ks

Vybourání kanalizační šachty DN 1000 mm, hl. 3,5 m     ………………		       2 ks

Kanalizační šachta DN 1000 mm, hl. 3,5 m + poklop (D 400)     ……….		       2 ks

Vybourání kanalizačního potrubí DN 250 mm     ……………………….		     61 m

Kanalizační potrubí z PVC KG SN 8 DN 250 mm     …………………..		     61 m

Lapač střešních splavenin – výměna za nový     …………………………		     12 ks

Přípojky od lapače střešních splavenin (PVC DN 100 mm)     …………		     12 m

Odstranění přístřešků     …………………………………………………		       1 ks

Odstranění reklamních panelů ve Varšavské ulici     ……………………		       2 ks

Zpětné osazení reklamních panelů ve Varšavské ulici     ……………….		       2 ks

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     ...........................................		   400 m

Prohloubení rýhy pro stávající kabely do 1,0 m     ………………………		   400 m

Výkop     …………………………………………………………………		2 620 m3

Násyp     …………………………………………………………………		     50 m3

Úprava zemní pláně     …………………………………………………..		5 930 m2

Sanace zemní pláně z kameniva frakce 0/63 mm, tl. 300 mm     ……….		3 825 m2

Výkop pro sanace     …………………………………………………….		1 150 m3

Vydláždění dělících ostrůvků – žulové kostky do betonu     ……………		     50 m2

Ohumusování a zatravnění dělících ostrůvků     ………………………..		   350 m2

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   250 m2

Základy pro veřejnou telefonní stanici     ………………………………		       2 m3

Svislá dopravní značka: 	č. B 1     ……………………………………	…	       2 ks

č. B 2     ………………………………………	       4 ks

č. B 28     ……………………………………	       1 ks

č. C 2a     ……………………………………	       1 ks

č. C 7a     ………………………………………	       1 ks

Svislá dopravní značka:	č. E 2b     ………………………………………	       3 ks

č. E 4     ……………………………………….	       1 ks

č. E 13     …………………………………….	     10 ks

č. IJ 4a     ……………………………………	       3 ks

č. IP 4b     ……………………………………	       2 ks

č. IP 6     …………………………………….	       8 ks

č. IP 10a     ………………………………….	       2 ks

č. IP 12 (se symbolem č. O 1)     ……………	       1 ks

č. IP 12     ……………………………………	       4 ks

č. IJ 4a     ……………………………………	       3 ks

č. IS 21a     ………………………………….	       3 ks

č. IZ 8a     …………………………………..	       1 ks

č. IZ 8b     ………………………………….	       1 ks

č. P 2     …………………………………….	       5 ks

č. P 4     …………………………………….	       3 ks

č. Z 4b+C 4a (sdružené na 1 pilířku)     ……	       2 ks

Vodorovné dopravní značení – bílá barva     …………………………….		   180 m2

Vodorovné dopravní značení – žlutá barva     ……………………………		       8 m2

Demontáž stávajících svislých dopravních značek     ……………………		     52 ks

Kácení mimolesní zeleně     ………………………...................................		       5 ks

Ulice Horova

Živičná vozovka D1-N-6-V-PIII     ……………………………………		   370 m2

Parkovací stání živičná D1-N-6-V-PIII (červeně probarvený asfalt)    ..		   310 m2

Chodník živičný D2-N-3-O-PII     ……………………………………		   210 m2

Reliéfní slepecká betonová dlažba     ………………………………..		       2 m2

Vydláždění dělících ostrůvků – žulové kostky do betonu     ……………		       5 m2

Předláždění stávajících ploch betonovou dlažbou tl. 80 mm     ……..		     90 m2

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm     ……………………..		   230 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200 mm/s výškovým přechodem     ..		       5 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=1,0 m     …………	 	       7 ks

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=3,0 m     …………	 	       5 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=20,0 m     ……….	 	     13 m

Obrubníky žulové řezané OP3 200/250 mm – R=20,0 m – s výškovým přechodem     1 m

Obrubníky chodníkové betonové 80/250/500 mm     ………………		     35 m

Obrubníky chodníkové betonové 80/250 mm – R=1,0 m     ………		       4 ks

Uliční vpust betonová     ……………………………………………		       4 ks

Mikroštěrbinový betonový žlab     ………………………………….		     50 m

Mikroštěrbinový betonový žlab – čistící kus     …………………….		       2 ks

Mikroštěrbinový betonový žlab – kus se vpustí     …………………		       4 ks

Odvodňovací žlab DN 100 mm     …………………………………		       4,5 m

Odvodňovací žlab DN 100 mm – kus se vpustí     …………………		       1 ks

Redukce 125/150 mm mikroštěrbinového žlabu na výtoku     ……..		       4 ks

Přípojky z PVC KG SN 8 DN 150 mm     ………………………….		     20 m

Přípojky z PVC KG SN 8 DN 100 mm     ………………………….		       4 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 110 mm     ….………		   460 m2

Vybourání povrchu komunikace z betonové dlažby (Horova ulice)     …		   330 m2

Vybourání povrchu chodníku z betonové dlažby tl. 60 mm     …………		   180 m2

Vybourání silničních žulových obrubníků     ………………………..		   100 m

Vybourání záhonových betonových obrubníků     ……………………..		     10 m

Vybourání stávajících uličních vpustí     ………………………………..		       3 ks

Vybourání odvodňovacího žlábku ACO     ……………………………..		     50 m

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     ……...		       7 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (B 125)     .……..		       1 ks

Rektifikace poklopů šoupat, ventilů a hydrantů + nový poklop     ………		       4 ks

Lapač střešních splavenin – výměna za nový     …………………………		       8 ks

Přípojky od lapače střešních splavenin (PVC DN 100 mm)     …………		       8 m

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     ...........................................		   100 m

Prohloubení rýhy pro stávající kabely do 1,0 m     ………………………		   100 m

Výkop     …………………………………………………………………		   355 m3

Úprava zemní pláně     …………………………………………………..		1 050 m2

Sanace zemní pláně z kameniva frakce 0/63 mm, tl. 300 mm     ……….		   680 m2

Výkop pro sanace     …………………………………………………….		   210 m3

Svislá dopravní značka: 	č. E 13     …………………………………….	       2 ks

č. E 8d     ……………………………………..	       1 ks

č. E 8e     ……………………………………..	       1 ks

č. IP 12 (se symbolem č. O 1)     ……………	       1 ks

č. IP 12     ……………………………………	       2 ks

Vodorovné dopravní značení – bílá barva     …………………………….		     20 m2

Demontáž stávajících svislých dopravních značek     ……………………		       5 ks