## Technická zpráva

Objekt slouží jako školní budova pro I. stupeň ZŠ, nachází se v ulici Školní v městské části Stará Role, v Karlových Varech. Projektová dokumentace se zabývá návrhem výměny části výplní otvorů.

Stávající stav:

Objekt je samostatně stojící budova. Vstup do areálu školy je v jihovýchodním průčelí uzavíratelným průjezdem. Po vnitřní komunikaci je přístup do školy hlavním vstupem pro žáky a dvěma bočními pro personál. Vlevo od průjezdu je vstup do bytu školníka a vjezd do garáže. Ze severozápadu je přístavek zádveří se samostatným vstupem do sauny, ze severovýchodu je vstup do suterénu do prostoru kotelny a z jihozápadu je v patře přístavby únikový východ se schodištěm.

Objekt se nachází v mírně svažitém terénu, z uliční části je suterénní zdivo 1/2 pod terénem, z dvorní části (vchod do objektu) je strop suterénu téměř zároveň s terénem.

V suterénu je umístěna plynová kotelna, sauna, tělocvična, dílny a sklady, včetně nutného hygienického a sociálního zařízení. V patrech jsou umístěny učebny, kabinety, šatny, odpočívárny, prostory školní jídelny a kuchyně (výdejna), včetně sociálního zařízení.

Objekt byl postaven počátkem 20. století, v 70. letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí spojenou s vestavbou do dvora a s přístavbou křídla s průjezdem, které je napojené kolmo k hlavnímu traktu. V roce 2014 proběhla sanace suterénu (injektáže, hydroizolace a drenáž).

Původní budova je podsklepená, má tři nadzemní podlaží a půdu. Jde o zděný nosný stěnový systém. Původní stropy jsou nad suterénem z cihelných kleneb do ocelových I nosníků a v ostatních podlažích dřevěné trámové. Při rekonstrukci byly místy provedeny hurdiskové stropy. Krov nad původní částí je dřevěný, střecha sedlová, která je ve středové části s vyvýšenou mansardovou věží.

Konstrukce vestavby je založena na základové monolitické desce s výstužnými žebry. Stěnový systém podélný s železobetonovými prefabrikovanými stropy z panelů Spiroll. Zastřešení vestavby je provedeno z ocelových příhradových vazníků. Vestavba je oddilatována.

Přístavba s průjezdem je třípodlažní, částečně podsklepená (pod průjezdem), oddilatovaná od původního objektu. Konstrukčně jde o budovu s podélnými nosnými stěnami založenými na betonových pasech, a s železobetonovými prefabrikovanými stropy z panelů Spiroll.  Krov tvoří dřevěná vaznicová soustava, střecha je sedlová s valbovým zakončením u štítu.

Tloušťka obvodových stěn z cihelného zdiva je 450, 600, 750, 900 a 1050mm. Povrch obvodového zdiva je omítnut, část je obložena keramickým obkladem, sokl je opatřen obkladem z kabřincových pásků. Na části jihovýchodního průčelí je umístěna ozdobná, keramická plastika, zasahujícím téměř přes celou výšku budovy.

V suterénu se nachází anglické dvorky (do ulice plastové, do dvora zděné).

Stav obvodového pláště je nevyhovující současným tepelně technickým požadavkům. Některé výplně otvorů jsou již vyměněny za plastové s vyhovujícími tepelně technickými parametry, část výplní je stávající - dřevěné (okna, dveře), ocelové (okna v suterénu, vrata) a sklobetonové (okna tělocvičny v suterénu)

Navrhované řešení:

- odstranění stávajících dřevěných, ocelových a sklobetonových okenních a dveřních výplní bez hrubého poškození ostění a omítek

- demontáž stříšky nad vstupem do bytu správce

- sejmutí okenních ocelových mříží

- odstranění venkovních parapetů (plech), vnitřních parapetů (dřevo, keramický obklad)

- úprava vnějšího ostění pro osazení výplní na líc fasád (odstranění vnější omítky popř. keramického obkladu v místě osazení)

- vybourání zděného ostění a betonového prahu u dveří do výměníku

- přeměření okenních a dveřních otvorů před zadáním výplní do výroby

- osazení nových výplní na vnější líc obvodové konstrukce (předpoklad přetažení rámu budoucím zateplením)

- plastová výplně s izolačním dvojsklem,

- hodnota součinitele prostupu tepla celé výplně 1,1 W/m2K

- rám plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový, středový systém těsnění, kotvení rámů dilatačními kotevními pásky

- kování oken s protikorozní úpravou pokovením, půloliva, tělo kliky hliník s lakovanou povrchovou úpravou v barvě bílé, popř. kování pákové

- ostění vyspraveno VC maltou, zaštukováno, opatřeno malbou. V případě poškození ostění většího rozsahu upravit i okolní plochy navazující na ostění.

- vnitřní parapety plastové s přesahem 20mm, montáž lepícím tmelem popř. podepřeny konzolamy (učebny, chodby), plastové bočnice, zatmelení spáry pružným tmelem

- vnitřní parapety luxferových výplní dřevotřískové, povrch vysokotlaký laminát, dřevěný dekor dle stávajících

- u vnějšího ostění bude opravena omítka a malba sladěna s barevností okolní plochy

- spára mezi oknem a ostěním bude zatmelena PU tmelem po celém obvodu

- venkovní parapety z pozinkovaného plechu, továrně lakovaného, boční ukotvení parapetu v ostění v provedení zapuštěné spáry s okapničkou, přechod mezi parapetem a omítkou bude utěsněn PU tmelem. Parapety bez krytek, zednicky zapraveno

- u nových oken s železobetonovým rámečkem vyměněno oplechování po celé délce fasády (viz. výkresy fasád), prořez drážky ve venkovním ostění pro nový plechový parapet

- venkovní parapety osazeny ve spádu, spádová vrstva z rychlovazného cementu

- parapet u sklobetonové výplně navýšen o 100mm (dobetonován), vně hydrofobní nátěr

- na okna se sklobetonovou výplní použity skleněné tvarovky o rozměrech 190/150/80mm, zdění a spárování vetromaltou, vyrobeny dle technických pokynů výrobce, dodávka včetně výztuže, lemovacích profilů a kotevních prvků

- očištění, příp. úprava kotvení (u oken bytu správce navaření nových kotevních plechů), zpětné osazení všech okenních mříží a stříšky nad vstupem do bytu správce

- ochranné nátěry - nátěr pro třídu prostředí C3, s vysokou životností min. 20 let

Klempířské konstrukce:

- materiál – pozinkovaný plech 0,7mm s lakovanou povrchovou úpravou polyesterovým nástřikem

- doporučeno použití parapetního připojovacího profilu, v případě použití příponek hranu vyztužit rohovou lištou a dotmelit

- spoje dotmeleny těsnící páskou příp. tmelem doporučeným výrobcem

- rozměry upravit po zaměření skutečného stavu

Poznámky k technické zprávě

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

POZN.1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.3:

- veškeré klempířské konstrukce jsou v projektu uvažovány a je třeba provádět včetně všech pomocných a kotevních prvků

POZN.4:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě

POZN.5:

Všechny výše navržené konkrétní materiály jsou minimálním standardem pro jejich možnou záměnu.

Přílohy – fotografie stávajícího stavu

JZ a JV fasáda

JV a SV fasáda

JV fasáda

SV fasáda (levá část)

SV fasáda (střední část)

SV fasáda (pravá část)

SZ fasáda

SZ fasáda

JZ fasáda (školní dvůr)

Sklepní okna 1.pp

Okna do bytu školníka (JV fasáda)

Dveře a okna do bytu školníka, vrata do garáže (SZ fasáda)

Okna v 1. pp (sauna)

Dveře do výměníku (SV fasáda)

Chodba v 1.np (SZ fasáda)

Okna v tělocvičně v 1. pp (SV fasáda)

Okna ve výměníku v 1. pp ( JV fasáda)