TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Všeobecně:

Projekt řeší rekonstrukci vozovky a chodníku v Karlových Varech. Jedná se o stávající místní komunikaci v ulici U Spořitelny.

Ulice je obousměrná s šířkou komunikace cca 5,0 – 7,5 m a s chodníkem šířky cca 2,5 m. Na vozovce a na chodníku parkují obousměrně osobní automobily, takže volný průjezd je široký 
3,5 – 4,0 m a po chodníku se podél budovy magistrátu téměř nedá projít.

V horní části ulice jsou garáže, před nimiž jsou betonové, panelové, asfaltové nebo kamenivem zpevněné plochy. Dále jsou v této části vzrostlé stromy, které jsou místy v chodníku, místy ve vozovce. Jejich kořeny zasahují do inženýrských sítí a narušují povrch vozovky, chodníku a osazení obrubníků.

Stávající povrch komunikace je ze žulových kostek, které jsou překryty vrstvou asfaltového betonu. Kostky jsou však na mnoha místech obnaženy. Povrch je značně popraskaný s velkými nerovnostmi, na vozovce jsou výtluky. Současný stav je nevyhovující především z hlediska funkčního.

Podél komunikace a stávající zástavby je chodník s asfaltovým povrchem, v horní části je povrch z kameniva. Je ohraničen kamennými obrubníky, jejichž současná poloha ve směrovém i výškovém vedení je značně nerovná. Stejně tak povrch chodníku je popraskaný s mnohými nerovnostmi. Podél budovy magistrátu města jsou místy anglické dvorky. V chodníku jsou dále podél budovy umístěny lapače střešních splavenin (geigery).

Stávající komunikace prakticky nemá uliční vpusti. Je vyspádována až k ulici Sokolovská, kde je povrchová voda svedena do uličních vpustí.

Pod komunikacemi se nachází značné množství inženýrských sítí!

Technické řešení:

Nová komunikace je navržena jako obousměrná šířky 3,50 m, délka úpravy je 155,00 m. Po obou stranách komunikace jsou navržena podélná parkovací stání. V km 0,050 je navrženo místo pro vyhýbání automobilů – další možnost vyhýbání je pak od km 0,100 až ke konci úpravy v prostoru před garážemi.

V rámci oprav bude vybourán stávající kryt vozovky – předpokládaná tloušťka asfaltového betonu je cca 70 mm, velikost kostek cca 100/100/100 mm. Vybourány budou i kamenné obrubníky a povrch chodníku – předpokládaná tloušťka asfaltového krytu je cca 50 mm. Vše bude odvezeno na skládku určenou investorem.

Po jejich vybourání se provedou celé nové konstrukce vozovky i chodníku, obě budou s asfaltovým povrchem. Komunikace bude z obou stran ohraničena kamennými obrubníky 200/250/1000 mm s převýšením nad vozovkou +100 mm. V místech nájezdů do garáží a u napojení stávající cesty se obrubníky zapustí na +50 mm nad povrch nové vozovky, v prostoru místa pro přecházení bude obrubník snížen na +20 mm. U chodníku se v místě snížení obrubníků provede varovný pás šířky 400 mm z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Niveleta komunikace je navržena přibližně v úrovni komunikace stávající.

Položení reliéfní dlažby: povrch chodníku z asfaltového beton se provede vcelku. Následně budou vyříznuty plochy pro slepecké pásy a do nich se reliéfní dlažba osadí. Spáry mezi asfaltovým betonem a dlažbou se opatří asfaltovou zálivkou.

Před garážemi je mezi obrubníkem a stávajícími zpevněnými plochami navržen přechodový pás, kterým se vyrovná výškový rozdíl mezi těmito plochami a novou komunikací. Před trafostanicí bude tento přechodový pás částečně i z kameniva.

Výška chodníku podél budovy magistrátu se provede rovněž ve výšce chodníku stávajícího. Budou tak respektovány stávající úrovně vjezdu, vstupu a anglických dvorků. Podél budovy se osadí betonové obrubníky 50/200/500 mm zapuštěné na celou výšku, aby se umožnila snazší pokládka a hutnění asfaltového povrchu. Alternativně je možné je nahradit dlažbou.

Mezi chodníkem a nezpevněnými plochami se osadí betonové obrubníky 80/250/500 mm s převýšením +60 mm nad povrchem chodníku.

Konstrukce živičné vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 		ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

postřik spojovací emulzní 		PS-E 		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

postřik infiltrační asfaltový 		PI-A 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

štěrkodrť 				ŠDmin. B	ČSN EN 13242 		200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem 										450 mm

Konstrukce chodníku:

asfaltový beton jemnozrnný 		ACO 8CH 	ČSN EN 13108-1		  40 mm

R materiál				R-mat		TP 208		 		  60 mm

štěrkodrť 				ŠD		ČSN EN 13242		150 mm

celkem 										250 mm

Konstrukce štěrkové přechodové plochy před trafostanicí:

lomové výsivky – zaválcovat 							  50 mm

vibrovaný štěrk		 	ŠV 		ČSN EN 13242 		250 mm

štěrkodrť 				ŠD		ČSN EN 13242		150 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem 										450 mm

Odvodnění povrchu komunikací je navrženo do uličních vpustí, které se zaústí do stávající kanalizace. Přípojky budou z trubek z PVC DN 150 mm.

Odvodnění zemní pláně při výstavbě je uvažováno vsakem do podloží. Protože je v komunikaci velké množství inženýrských sítí a zaústění drénů do jednotné kanalizace je velice problematické, nejsou zde drenáže navrženy. V případě velkých dešťů v době výstavby se zemní pláň odvodní vyspádováním do lokální, pro tento účel provedené rýhy, odkud bude voda odčerpána.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků pak musí být 
Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Protože rekonstruovaná komunikace leží v bezprostřední blízkosti budovy magistrátu, je potřeba hutnění konstrukčních vrstev vozovky v daném úseku provádět pouze statickými válci.

Do projektu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 300 mm u komunikace a 200 mm u chodníku. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

Je uvažováno s odstraněním 11 vzrostlých stromů, protože ty stojí přímo v komunikaci nebo v chodníku, brání v provozu a jejich kořenový systém narušuje inženýrské sítě a povrchy komunikací. Za pokácené stromy se provede náhradní výsadba. Kácení ani náhradní výsadba nejsou předmětem této stavby a investor je zajišťuje u jiného zhotovitele. Součástí stavby je ale vyfrézování pařezů a odstranění kořenů. Tyto činnosti je nutné realizovat jen během odstávky el. kabelů v majetku ČEZ a.s

V km 0,133 je uprostřed nově navrženého chodníku stávající lampa VO – bude přesunuta k okraji chodníku. Přesun lampy není předmětem této stavby a investor je zajišťuje u jiného zhotovitele

Potřeba nových chrániček pro kabely bude řešena při výstavbě podle skutečné hloubky uložení. Do rozpočtu budou zahrnuty jen zčásti, fakturovat se budou podle skutečného provedení. Použity budou dělené chráničky DN 110 mm.

Poklopy šachet, ventilů a šoupat budou rektifikovány a vyměněny za nové.

Okapy ze střechy budovy magistrátu jsou svedeny do kanalizace. Součástí projektu je jejich podchycení do nových lapačů střešních splavenin a odtud do stávající přípojky kanalizace. Do rozpočtu se zahrnou trubky pro nové přípojky. Ty však budou realizovány pouze v případě, že stávající přípojka bude nevyhovující. Přípojky do kanalizace budou z trubek PVC DN 100 mm a fakturace proběhne podle skutečně provedených prací.

Ve stávajícím chodníku je množství anglických dvorků, které nejsou přístupné a nelze zcela jednoduše posoudit jejich technický stav – ten bude posouzen až po vybourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku. Lze předpokládat, že betonové stěny, na nichž jsou uloženy rošty, budou částečně degradované, bude je nutno vybourat a znova vybetonovat. Zároveň je nutné předpokládat, že nosná konstrukce – ocelové profily budou částečně zdegradované korozí a bude je nutné obnovit. Vlastní rošty jsou nové a tyto budou zachovány

Dopravní značení:

Stávající svislé dopravní značky budou demontovány a před dokončením stavby opět osazeny. Pouze značka č. IP 11g, která je na budově magitrátu, bude pouze demontována a zpět se již osazovat nebude. Vodorovné dopravní značení se provede barvou.

Přestože je snahou nový povrch komunikace zachovat ve výškách povrchu stávajícího nebo nad ním, místy k jeho mírnému snížení dochází. Protože je v komunikaci velké množství inženýrských sítí, je nutné při zemních pracích dbát velké opatrnosti a všechny sítě vytýčit směrově i výškově.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

STANOVENÍ  ROZHLEDOVÝCH  POMĚRŮ

Použité podklady:

[1] 	ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004

[2] 	ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007 + změna Z1

z 08/2011

[3] 	ČSN 73 611002 Projektování místních komunikací, 01/2006

[4] 	Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK č.j. 	24610/97-120 platné od 01.01.1998

Všeobecně:

Zájmové území se nachází na konci ulice U Spořitelny v Karlových Varech – jedná se o výjezd z garáže pro osobní automobil v budově magistrátu města. 	Komunikace je v intravilánu města, kde je povolená maximální rychlost 50 km/h. Charakter stávající komunikace – frekvence průjezdu vozidel, její průjezdná šířka 3,5 m a obousměrný provoz – umožňuje jízdní rychlost 
cca 30 km/h.

Rozhledové trojúhelníky jsou řešeny na rychlost vozidel 50 km/h na hlavní silnici – komunikace je v intravilánu města.

Vozidla jsou zařazena do skupiny 1 podle ČSN 73 6102 – tab. 17 (osobní a dodávkový automobil).

Rozhledy jsou stanoveny pro povinné zastavení vozidla. Bod rozhledu z vozidla je 
2,0 m od okraje komunikace – parkování je pouze pro vozidla skupiny 1.

Délky stran rozhledových trojúhelníků jsou stanoveny pro uspořádání A (čl. 5.2.9.2.2) podle článku 5.2.9.2.4 – tabulky 19:

rychlost 50 km/h:

pro odbočení vlevo 	- 	XB = 70,0 m

pro odbočení vpravo 	- 	XC = 65,0 m

rychlost 30 km/h:

pro odbočení vlevo 	- 	XB = 40,0 m

pro odbočení vpravo 	- 	XC = 35,0 m

## Závěr:

V rozhledových trojúhelnících nejsou žádné trvalé překážky. Rozhled pro odbočení vlevo vyhovuje pro rychlost 50 km/h, rozhled pro odbočení vpravo vyhovuje pro rychlost 30 km/h. Novým uspořádáním komunikace a chodníku dojde ke zlepšení výhledu z vozidla při vyjíždění z garáže oproti současnému stavu.

SPECIFIKACE  PRACÍ

Živičná vozovka     .………..….…………………………………………		1 070 m2

Štěrková vozovka – napojení na stávající stav     ……………………….		     15 m2

Chodník – asfalt     …………………………...………………………….		   330 m2

Chodníkový přejezd     ………………………………………………….		     20 m2

Chodník – reliéfní dlažba tl. 60 mm     ………………………………….		       6 m2

Chodník – reliéfní dlažba tl. 80 mm     ………………………………….		       4 m2

Odříznutí asfaltového krytu tl. 70 mm + asfaltová zálivka (páska)     ….		     35 m

Odříznutí asfaltového krytu tl. 40 mm + asfaltová zálivka (páska)     ….		     18 m

Vybourání živičného povrchu  chodníku tl. 40 mm     …………………	 	       7 m2

Předláždění stávajících ploch betonovou dlažbou tl. 60 mm     ………...		     20 m2

Obrubníky žulové řezané 200/250 mm     …………….………………..		   320 m

Obrubníky žulové řezané 200 mm / s výškovým přechodem / 1000 mm   		       6 ks

Obrubníky žulové řezané 200/250 mm – R=1,0 m     …………….……	 	     28 ks

Obrubníky žulové řezané 200/250 mm – R=3,0 m     ………….………	 	       5 m

Obrubníky žulové řezané 200/250 mm – R=4,25 m     …………….….	 	       8 m

Obrubníky žulové řezané 200/250 mm – R=5,0 m     ……..……….….	 	       7 m

Betonový obrubník 80/250/500 mm      …………………..…………...		     55 m

Betonový obrubník 50/200/500 mm      …………………..…………...		     60 m

Uliční vpusti     ………………………………………………………..		       5 ks

Přípojky od uličních vpustí DN 150 mm     …………….…………….		     25 m

Lapač střešních splavenin (geiger)     …………………………………		       4 ks

Přípojky geigeru DN 100 mm     ……………….……….…………….		     30 m

Vybourání živičného povrchu tl. 70 mm s žulovými kostkami 100/100/100 mm 	   840 m2

Odfrézování živičného povrchu vozovky prům. tl. 70 mm     …………		   200 m2

Vybourání živičného povrchu chodníku tl. 50 mm     …………………		   310 m2

Vybourání silničních kamenných obrubníků     .………………………..		   230 m

Vybourání uliční vpusti     …………….………………………………..		       1 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     …..		       4 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (B 125)     …..		       1 ks

Rektifikace poklopů šoupat a ventilů + nový poklop     ………………….		       3 ks

Anglické dvorky:

Vybourání betonových zdí + odvoz     ……………………………		       1,8 m3

Nové betonové zdi     ……………………………………………..		       1,8 m3

Bednění     …………………………………………………………	 	     12 m2

Hydroizolace živičná – modifikovaný pás     ……………………..		     12 m2

Ochrana hydroizolace (geotextilie)     …………………………….		     12 m2

ocelové nosníky – 160 kg + pozink

zasekání nosníků – 12 kapes

Přesunutí sloupu VO k okraji chodníku     ……………………………….		       1 ks

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		   350 m

Výkop     …………………………………………………………………..		   590 m3

Násyp     ………….………..……………………………………………..		     30 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   210 m2

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm     ……………………………………...		1 090 m2

Sanace zemní pláně – tl. 200 mm     ……………………………………...		   330 m2

Výkop pro sanaci     ………………………………………………………		   400 m3

Demontáž stávajících svislých dopravních značek     ……………………		     15 ks

Zpětné osazení svislých dopravních značek     …………………………..		     14 ks

Vodorovné dopravní značení – bílá barva

značka č. V 10b (0,125 m)     ………………………………………	     50 m

značka č. V 7 (0,5 m)     ……………………………………………	     45 m

Vodorovné dopravní značení – žlutá barva

značka č. V 12c (0,25 m)     ………………………………………		     19 m

Kácení mimolesní zeleně

průměr kmene 0,2 m     …………………………………………..		       1 ks

průměr kmene 0,3 m     …………………………………………..		       6 ks

průměr kmene 0,4 m     …………………………………………..		       3 ks

průměr kmene 0,5 m     …………………………………………..		       1 ks

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 			osa komunikace

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ               		0+000.00   		1010685,354    	850464,305

(             ) VB               		0+055.69   		1010662,895    	850413,347

Tangent Direction:             73.57

Tangent Length:             55,688

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) VB               		0+055.69   		1010662,895    	850413,347

(             ) VB               		0+081.14   		1010652,713    	850390,022

Tangent Direction:             73.80

Tangent Length:             25,450

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) VB               		0+081.14   		1010652,713    	850390,022

(             ) VB               		0+098.74   		1010645,640    	850373,901

Tangent Direction:             73.68

Tangent Length:             17,604

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) VB               		0+098.74   		1010645,640    	850373,901

(             ) VB               		0+114.44   		1010639,242    	850359,564

Tangent Direction:             73.28

Tangent Length:             15,700

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) VB               		0+114.44   		1010639,242    	850359,564

(             ) KÚ               		0+155.00   		1010622,887    	850322,450

Tangent Direction:             73.58

Tangent Length:             40,557

Total Length of Alignment:            155,000

Bod č. 			      „Y“		      „X“

01			850468.2216		1010681.8488

02			850465.0140		1010681.5681

03			850433.2429		1010667.5655

04			850432.2016		1010667.7106

05			850431.4317		1010668.3486

06			850430.3903		1010668.4937

07			850428.7506		1010667.7710

08			850426.4014		1010665.6329

09			850425.5996		1010664.1968

10			850423.7647		1010660.9101

11			850418.0985		1010658.4611

12			850418.1924		1010659.2886

13			850416.7955		1010660.3165

14			850414.8543		1010659.4609

15			850391.5254		1010649.2774

16			850375.3972		1010642.2015

17			850374.8689		1010641.9657

18			850373.8269		1010642.1060

19			850373.0540		1010642.7404

20			850372.0120		1010642.8807

21			850362.3628		1010635.9203

22			850360.2737		1010637.6420

23			850336.0982		1010626.9887

24			850331.2203		1010625.6588

25			850325.4093		1010621.4589

26			850324.8224		1010622.8395

27			850326.4492		1010626.5615

28			850322.6057		1010625.9456

29			850322.8624		1010626.3887

30			850325.1725		1010628.4577

31			850331.7081		1010631.3377

32			850335.4610		1010635.3431

33			850335.5000		1010635.4500

34			850341.7480		1010637.9475

35			850342.0145		1010633.4205

36			850342.6100		1010634.2871

37			850342.6586		1010635.2859

38			850343.2542		1010636.1524

39			850357.1367		1010644.7287

40			850358.0440		1010642.6697

41			850372.3840		1010649.0696

42			850388.5189		1010656.1485

43			850411.8408		1010666.3289

44			850415.8049		1010668.0760

45			850416.8463		1010667.9309

46			850417.6162		1010667.2928

47			850418.6576		1010667.1477

48			850426.4357		1010670.5757

49			850427.0312		1010671.4423

50			850427.0797		1010672.4411

51			850427.6752		1010673.3077

52			850438.8976		1010678.2538

53			850439.9390		1010678.1087

54			850440.7089		1010677.4706

55			850441.7503		1010677.3255

56			850442.8942		1010677.8296

57			850443.3540		1010678.2393

58			850445.5207		1010682.1055

59			850442.8627		1010688.3017

60			850442.3200		1010688.4400

Vpusť č. 		      „Y“		      „X“		  „Z“

V 1			850438.8976		1010678.2538		384.80

V 2			850406.3206		1010655.7496		387.05

V 3			850403.3125		1010662.6061		387.05

V 4			850360.7022		1010637.8332		389.26

V 5			850358.4887		1010642.8681		389.21