Technická zpráva

V rámci projektu navýšení parkovacích kapacit v ulici Konečná v Karlových Varech dojde k úpravě trasy oplocení bývalého areálu MŠ dnes areál SOŠ.

Nová kolmá parkovací stání budou zasahovat do areálu sousedící střední odborné školy, a proto bude nutné vybourat stávající oplocení, které se nahradí plotem novým. Stávající plot bude ubourán v délce cca 120m (ocelové sloupky z trubek, ocelová rámová výplň, betonová podezdívka).

S ohledem na stávající typ oplocení je navržen plot kovový sloupkový ze svařovaných panelů a podhrabových desek. Součástí nového oplocení je i brána s brankou.

Základy – monolitické betonové patky C 20/25

Sloupky – čtyřhranné 60x40, zabetonované do patek, zavíčkovány

Podhrabové desky – betonový prefabrikát 2450/200/50mm, včetně držáků

Výplň – svařované panely, průměr drátu 2x8+6mm, oka 50x200mm, poplastované RAL zelená

Brána šířky 3m, branka šířky 1,1m – kompletní dodávka včetně sloupků, kloubových stavitelných závěsů a příslušenství (středová zástrč, doraz atd.). Kování klika-klika, zámek vložkový.

Výška oplocení 2m, celková délka cca 109m (včetně brány a branky).

Před provedením plotu nutno zjistit skutečnou polohu sítí v trase oplocení, v případě kolize posunout patku sloupku.

Dodávka celého oplocení kompletní včetně kotevních prvků, doplňků a příslušenství. Při provádění nutno dodržet technické podklady a detaily výrobce.

Výšková poloha mezilehlých sloupků upřesněna na stavbě v závislosti na skutečném tvaru upraveného terénu. Veškeré délky oplocení a osové vzdálenosti sloupků nutno ověřit na místě.

Povrchová úprava – Zn + PVC, barva zelená RAL 6005. Použito typové opakující se konstrukční řešení, pro které bude dodavatelem zhotovena potřebná dílenská dokumentace

Poznámky k technické zprávě

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.