PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ   NH s.r.o.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ NH s.r.o., Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

Zakázka 		NH.09.2023

# Akce 		ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba – Karlovy Vary

# Rekonstrukce krovu a střešního pláště

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení

D.1.1.1. – TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ – PŘÍLOHA

Likvidace výrobků z azbestu

# ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba - Karlovy Vary

# Rekonstrukce krovu a střešního pláště

DPS

červen	    11.2023

zpracoval    Oto Szakos

Název stavby			ZU a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary

Charakter stavby 			rekonstrukce krovu a střešního pláště

Stupeň dokumentace	 	dokumentace pro provedení stavby ( prováděcí projektová dokumentace )

Místo stavby 			Šmeralova 15, Karlovy Vary , st.p.č. 159

Městský úřad			Magistrát města Karlovy Vary

Krajský úřad			 KÚ Karlovarského kraje

Objednatel – stavebník 		Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

IČ : 00254657

Zpracovatel dokumentace 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ : 15725138

Kancelář :

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

Bří. Čapků 550,  362 21 Nejdek

Zástupce navrhovatele  		Oto Szakos – projektová kancelář

Nové Hamry 392, Nové Hamry , 362 24

IČ : 15725138

2. Pozemky dotčené stavbou „ ZU a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary  “

Katastrální území Rybáře ( 663557), obec Karlovy Vary, kraj Karlovarský

- Pozemková parcela stavební č. 159  – zastavěná plocha a nádvoří  – 2237 m2

Statutární město Karlovy Vary 	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Předmět a popis stavebních úprav

Stavba „ZU a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary„  je umístěna v katastrálním území obce Karlovy Vary – Rybáře  ( 663557 ) ulice Šmeralova. Stávající půdní prostor je součástí budovy školy, nachází se v 4. NP objektu.  Stavební úpravy – půdní vestavba je navržena ve stávajících prostorách objektu v půdním prostoru, který není v současné době využíván – slouží pouze pro uskladnění školního vybavení. Navržené stavební úpravy nemění vzhled objektu, nezasahuje mimo objekt ( stávající přípojky na IS jsou zachovány ) a nemění se způsob využití stávajících prostor a provozů. Z vnějšího pohledu na stavbu bude provedeno osazení střešních oken a osvětlovacích a ventilačních tubusů (osvětlení chodby a větrání chodby ) do stávající střechy v jednotném stylu a tektonice dělení.

Půdní vestavba řeší vybudování ateliérů, hudeben, kuchyňky, skladů a sociálního zařízení jako rozšíření stávajících prostor školní budovy z důvodů požadavků na rozšíření a zkvalitnění výuky pro žáky základní školy.

Opatření na odstranění azbestu v opláštění objektu :

- Na základě požadavku Statutárního města Karlovy Vary byly odebrány vzorky střešní krytiny  řešené budovy pro provedení zkoušky na výskyt azbestu ve střešních šablonách. Vzorek byl odebrán ze stávající krytiny  a následně byl zaslán na provedení laboratorního rozboru na Zdravotnický ústav se sídlem v Ústí nad Labem. - Centra hygienických laboratoří.

- Na základě Protokolu u zkoušce č. 71741/2023 bylo konstatováno :

- Číslo vzorku 71741 - byl výsledek analýzy pozitivní - ve vzorku č. 71741 byl identifikován azbest modifikace chrysolit.

- Na základě tohoto výsledku je nutné provést opatření platná pro likvidaci azbestu dle samostatné přílohy projektové dokumentace a to dle : D.1.1.1. Technická zpráva stavební - azbest. Opatření jsou v této zprávě shrnuta a práce spojené s navrženými opatřeními a nutnou likvidací je nutno provést dle doporučeného postupu zaslaného Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje – pracoviště Karlovy Vary .

Na základě nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci bude provedeno:

- §19 zjišťování a hodnocení expozice azbestu

a/ Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu, je početní koncentrace vláken o rozměrech větší než 5um, průměru menším než 3um a poměru délky průměru větším než 3:1 v pracovním ovzduší

- § 20 Hodnocení zdravotního rizika

Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje

a/ ověření jeho přítomnosti  na pracovišti a formu, v níž se nachází

b/ předpokládaný rozsah práce s azbestem

c/ dobu trvání práce s azbestem

- přítomnost azbestu byla ověřena odběrem vzorku na střešním plášti objektu ZŠ a ZÚŠ Šmeralova.

- předpokládaný rozsah práce s azbestem :

  - odstranění střešní krytiny v rozsahu umožňující provedení montáže navržených střešních oken a světlovodů v rozsahu dle odsouhlasené projektové dokumentace

  - předpokládaná doba odstraňování opláštění cca 1 měsíc – bude upřesněno na základě postupu stavebních prací, který bude zpracován prováděcí firmou BAUING KV s.r.o.

  - postup prací a termíny provádění prací budou oznámeny na KHS Karlovy Vary prostřednictvím formuláře a po dohodě s pověřeným pracovníkem KHS provedeny

- § 21 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení

1/ Jestliže z hodnocení podle §20 vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je nebo může být překročena, provede se měření a to v průběhu provádění prací cca 2 dny po zahájení a dále po ukončení prací pro kontrolu kvality ovzduší a prostředí – kontrola kvality ovzduší bude provedena ve vnitřních prostorách půdní vestavby za účelem zjištění zda prostory neobsahují azbestová vlákna a pracoviště je bezpečné pro další provádění prací.

2/ Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance

a/ technologické postupy používané při zacházení s azbestem musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší

b/ azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části – v našem případě současné odstraňování střešní krytiny a stávajícího záklopu střešního pláště

c/ materiál obsahující azbest bude před demontáží penetrován enkapsulačním prostředkem Vinavil 03V a následně bude odstraňován formou ruční nedestruktivní demontáže (bude omezeno použití točivého nářadí – okružní pily, vrtačky apod.)

d/ odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahující upozornění, že obsah obsahuje azbest – tzn. šablony budou ukládány do pytlů přímo na střeše a sváženy stavebním výtahem do kontejneru, který musí být uzavřený a nesmí být používán na skladování jiného stavebního materiálu

e/ prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahující azbest musí být vymezen kontrolovaným pásmem – prostor umístění kontejneru bude ohraničen výstražnou páskou se zákazem vstupu osob jiných než provádějících likvidaci výrobku obsahující azbestová vlákna

f/ zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím – respirátor typu 3. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. V případě použití jednorázového oděvu bude tento po ukončení uložen do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahující upozornění, že obsahuje azbest.

g/ pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce

Vymezení kontrolovaného pásma :

- kontrolované pásmo bude vymezeno na stavbě částí lešení, z kterého se budou provádět demontážní práce na odstraňování střešní krytiny – v případě provádění demontáže za použití horolezecké techniky bude okolo budovy osazena ochranná výstražná páska

- § 23 (3) Před odstraňováním azbestu nebo materiálů obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji o :

  - místu vykonávané práce

  - povaze a pravděpodobném trvání práce

  - pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahující azbest

  - zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti

  - opatření k ochraně zdraví při práci

Na základě „Zákona o odpadech č. 541/2021 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě nakládáno v souladu s požadavky zákona a Vyhlášky č.93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu odpadů.

- Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů).

Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 13 odst.1 písm. e) zákona, tj. předání oprávněné osobě (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.)

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2021 Sb., o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb.

### Odpad obsahující azbest

- § 85

- Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů2

  - 1/ původce odpadů obsahující azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahující azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach

  - 2/ odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly  uvolňovat do ovzduší.

Ukládání azbestového odpadu je povoleno jen na skládkách k tomu určených a za předepsaných podmínek.

- Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky

  - 1/ Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie S-OO a S-NO při splnění následujících požadavků :

    - a/ budou dodrženy obecné požadavky a požadavky zvláštních právních předpisů

Zpracoval : O.Szakos

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE ZPRACOVÁNA JAKO NÁVRH OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI VÝROBKŮ OBSAHUJÍCÍCH AZBESTOVÁ VLÁKNA VČETNĚ NAVRHOVANÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU.

KONKRÉTNÍ A PŘESNÉ SPECIFIKACE BUDOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPLNĚNY REALIZAČNÍ FIRMOU NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S KHS KARLOVY VARY A DOHODNUTÉHO POSTUPU PRACÍ VČETNĚ TERMÍNŮ PROVÁDĚCÍ PRACÍ.

Kontakty:

Ludmila Žampachová – vedoucí oddělení hygieny práce Karlovy Vary

Tel. 355 328 322, 735 753 100 e-mail: Ludmila. zampachova@khskv.cz

Ing. Jana Majneková  - Oddělení hygieny práce

KHS Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 KARLOVY VARY

Tel. 355 328 355, 602 273 763,

jana.majnekova@khskv.cz