PODROBNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Příloha č. 2 ZD veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zadávané mimo režim zákona na „Svahová sekačka s dálkovým ovládáním“

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o.

Sovova stezka 504/4

Karlovy Vary

Podrobné technické parametry

Uchazeč:	„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“

Sídlo:				„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“

Požadované technické parametry (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízeným vybavení. Dále žádáme doplnit hodnotu technického parametru

| Název parametru | Požadavek zadavatele | Hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (DOPLNIT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV PŘEDMĚTU: SVAHOVÁ SEKAČKA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM |  |  |  |
| Rozměry: délka/šířka | max. 1.700 x 1.500 mm |  |  |
| Výška | max. 1000 mm |  |  |
| Hmotnost | max 400 kg |  |  |
| Konstrukce stroje hliníkové slitiny | ANO |  |  |
| Žací ústrojí: | čtyř nožové, s pevnými nepřekrývajícími se noži |  |  |
| Záběr min. 1.220 mm | ANO |  |  |
| Délka nože min. 500 mm | ANO |  |  |
| Spojka sekání elektromagnetická s třecí brzdou | ANO |  |  |
| Výška sečení s plynulou regulací 90 – 140 mm | ANO |  |  |
| Pohonná jednotka | výkon min. 12,0 kW |  |  |
| Zapalování elektronické | ANO |  |  |
| Startér elektrický | ANO |  |  |
| Palivo benzin | ANO |  |  |
| Akumulátor 12 V; gelová náplň | ANO |  |  |
| Pohon všech kol vpřed i vzad v kombinaci s neomezeným plynulým natáčením všech kol | ANO |  |  |
| V plném rozsahu 360° (tzv. tančící krok) | ANO |  |  |
| Smykové otáčení stroje na místě kolem své osy | ANO |  |  |
| Převodovka hydrostatická | ANO |  |  |
| Rychlost pojezdu v rozsahu: 0 – 8 km/hod. | ANO |  |  |
| Dálkové ovládání: | ANO |  |  |
| Dálkový ovladač | ANO |  |  |
| Dosah dálkového ovládání až 100 m | ANO |  |  |
| Stabilizační naviják | ANO |  |  |
| Naviják sloužící ke stabilizaci sekačky a jištění na prudších svazích | ANO |  |  |
| Název parametru | Požadavek zadavatele | Hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (DOPLNIT) |  |
| NÁZEV PŘEDMĚTU: SVAHOVÁ SEKAČKA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM |  |  |  |
| Pohon navijáku hydrostatický | ANO |  |  |
| Délka lana | min. 24 m |  |  |
| Průměr lana min. 7 mm | ANO |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ: |  |  |  |
| 2x náhradní sadu žacích nožů z Hardoxové oceli (8 kusů) | ANO |  |  |
| Krycí plachtu k uskladnění | ANO |  |  |
| Motorový olej na 3 servisní intervaly | ANO |  |  |
| Teflonové mazivo ve spreji | ANO |  |  |
| Mazací tuk | ANO |  |  |
| Mazací lis | ANO |  |  |
| Automatická nabíječka gelových baterií | ANO |  |  |
| Síťový adaptér | ANO |  |  |
| Servisní přípravek pro vyvážení nože | ANO |  |  |
| Servisní přípravek pro stažení náboje nože | ANO |  |  |
| Servisní podpěry skeletu | ANO |  |  |
| Název parametru | Požadavek zadavatele | Hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (DOPLNIT) |  |
| NÁZEV PŘEDMĚTU: PŘEPRAVNÍ VOZÍK PRO DÁLKOVĚ ŘÍZENOU SVAHOVOU SEKAČKU |  |  |  |
| Elektrická zásuvka na 12V a 13 pinovou zástrčkou | ANO |  |  |
| Šířka | max. 194 cm |  |  |
| Váha | max. 212 kg |  |  |
| Délka | max. 320 cm |  |  |
| Výška | max. 85 cm |  |  |
| Šíře náprav | max 222 cm |  |  |
| Celková přípustná hmotnost | max 600 kg |  |  |
| Délka nakládané plochy | max. 190 cm |  |  |
| Max. rychlost přípojného vozíku | 130 km/h |  |  |
| Pneu: max. R13 | ANO |  |  |
| Příslušenství k přepravnímu vozíku: |  |  |  |
| Ložný plastový box | ANO |  |  |
| Opěrné kolečko s klikovou úpravou | ANO |  |  |
| Integrované nájezdová rampa | ANO |  |  |
| Servisní stojan k přepravnímu vozíku (přídavné zařízení k přepravnímu vozíku pro servisní a údržbářské práce na sekačkách. | ANO |  |  |

V „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“dne „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“

____________________________ podpis „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno, příjmení a funkce“

„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“