Příloha č. 4

Technická specifikace

„Hlasový dispečerský systém MP Karlovy Vary“

Poptávaným řešením je komplexní systém terminálového pracoviště se dvěma ovládacími dotykovými displeji s požadovanou stabilní funkčnosti v provozu 24 x 7 x 365 (nepřetržitý režim). Cílem obnovy dispečerských pracovišť je sjednocení komunikačních technologií do jednoho dispečerského terminálu na každém pracovišti fungujícího na moderních komunikačních protokolech umožňující další rozvoj a integraci.

Řešení musí být založeno na VoIP IP technologii. Dispečerské terminály musí být plnohodnotným koncovým VoIP účastníkem s vlastním SIP stackem bez závislosti na centrálním serveru. Komunikace všech nabízených/dodávaných komponent musí být IP prostřednictvím sítě Ethernet. Připojení stávající DMR Tier II rádiové sítě bude provedeno na HW rozhraní radiostanic DM4600e. Jedná se o proprietární rozhraní výrobce radiostanic společnosti Motorola.

Řešení musí být nezávislé na výrobci telefonní ústředny, je požadováno připojení ke stávající telefonní ústředně Alcatel-Lucent OMNIPCX Enteprise.

Veškeré hovory v rádiové síti a na dispečerských terminálech musí být nahrávány na záznamovém zařízení. Hovory z linky 156 musí být navíc nahrávány v MP manažeru. Linka 156 je připojena k síti poskytovatele služeb v pevném místě pomocí rozhraní SIP trunk s počtem 15 kanálů

## Minimální hardwarové požadavky na dispečerský terminál:

### Průmyslový počítač All-In-One:

Mechanické tlačítko pro napájení a restart, rozhraní pro připojení audio příslušenství a monitoru.

4 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1 x USB DP

### Ovládací displej:

Ovládání dotykem obrazovky (kapacitní dotykový displej ovládaný prstem)

Velikost úhlopříčky ve standardizované velikosti 15,6“.

VESA uchycení pro terminály - VESA držáky s přichycením na stůl.

Možnost náklonu a otočení v rozsahu nejméně 180° pro snadnou čitelnost.

Pozorovací úhly vertikální/ horizontální 178°/178°

Životnost min. MTB 50 000

### Audiozařízení různých typů:

Mikrotelefon s klíčovacím tlačítkem PTT

Mikrofon (husí krk), reproduktory, klíčovací tlačítko.

Bezdrátová náhlavní souprava.

## Minimální požadavky na audio zařízení:

Hovorová konzole simuluje fungování klasického telefonního sluchátka, tzn., při jeho zvednutí se přijme hovor a při jeho položení se stávající hovor ukončí. Ovládání jednotlivých audio zařízení je prováděno jednotným ovládacím prvkem z ovládacího displeje. Ovládací prvek obsahuje SW tlačítko pro vypnutí všech mikrofonů terminálu. Součástí dodávky je:

- 2 x mikrotelefon (sluchátko),

- 2 x sada pro hlasité telefonování (mikrofon, reproduktor, klíčovací tlačítko).

- 2 x základna pro bezdrátová sluchátka

- 10 x bezdrátová mono sluchátka k základně s tlačítkem pro klíčování a vyzvedávání hovorů

- 1 x samostatný nabíječ pro bezdrátová sluchátka

## Minimální požadavky na komunikační rozhraní

Dispečerský komunikační systém musí ovládat následující komunikační rozhraní:

- 15 kanálů VoIP Connect pro linku 156, HW rozhraní do sítě poskytovatele telekomunikačních služeb O2, je předmětem dodávky (SBC),

- 2 x radiostanice DMR, HW rozhraní pro připojení datové sběrnice radiostanice je předmětem dodávky (RGW),

- 3 x linka pobočkové ústředny magistrátu města KV, rozhraní VoIP

- 1 x GSM brána

- 1 x IP datová konektivita, rozhraní (ethernet).

## Minimální požadavky na serverovou část dispečerského systému:

### Požadované funkce:

Funkční propojení 2 dispečerských terminálů pro zajištění spolupráce operačních pracovišť.

- Rezerva pro připojení 2 dalších dispečerských terminálů bez nutnosti výměny HW a SW.

- Připojení GSM brány SIP VoIP pro možnost obsazení 4 SIM se 4 současnými komunikačními kanály (SIM karta - služba není předmětem dodávky).

- Dvě HW rozhraní (RGW) pro připojení digitální radiové sítě standardu ETSI DMR Tier II (radiová brána na připojení radiostanice MOTOROLA DM4600e), jedna radiostanice (včetně zdroje 12V a anténního systému) je předmětem dodávky, jedna radiostanice bude využita stávající plně funkční.

- Rozhraní (SBC) na připojení VoIP 15 kanálů poskytovatele telekomunikačních služeb.

- Nahrávání veškerých hovorů probíhajících na dispečerských terminálech.

- Předsazení IP telefonního přístroje pro případ výpadku systému terminálu pro linku 156.

- Předsazení radiostanice radiové sítě pro případ výpadku systému terminálu.

### HW:

HW konfigurace serverové části je požadována na virtualizační platformě. Virtualizační HW je předmětem dodávky. Na virtualizační platformě VM Ware magistrátu města Karlovy Vary musí dodavatel zprovoznit redundantní řešení.

Dodavatel ve své nabídce uvede požadované parametry virtualizačního prostředí.

## Služby dispečerského systému:

Dispečerský systém musí splňovat následující požadavky:

- telefonní hovory (6 současných aktivních volání na jedné dispečerské konzoli),

- vytváření konferenčních hovorů (6 účastníků),

- sdílená fronta čekajících volání pro všechny terminály (15 položek),

- předávání a přesměrování hovorů,

- předávání hovorů z linky 156 na linky IZS,

- přidržení hovoru,

- zobrazení identifikace volajícího účastníka z telefonních sítí,

- zobrazení identifikace klíčující radiostanice z rádiové sítě (DMR ID),

- monitorování hovoru probíhající na jiné dispečerské konzoli,

- signalizace stavu a typu hovoru (příchozí, odchozí, aktivní, přidržený, monitorovaný, konferenční, vlastní, cizí),

- podpora více různých audiozařízení najednou (pro rádiový a telefonní hovor zvlášť),

- hlasitý příposlech,

- softwarová numerická klávesnice na terminálu pro přímé vytáčení,

- volba z telefonního seznamu,

- volba z tlačítek pro rychlou volbu,

- DTMF volba,

- Vytváření vlastních telefonních seznamů (minimálně 3),

- Volba telefonní linky pro odchozí hovor přes 156, pevnou síť, mobilní síť

- zobrazení příchozích hovorů ve frontě volání na jednotlivých dispečerských konzolích definované podle konfigurace příchozích linek tak, aby bylo možné příchozí hovor přijmout libovolnou dispečerskou konzolí,

- současné zobrazení příslušné identifikace volání a signalizace stavu obsluhy všech příchozích hovorů libovolnou dispečerskou konzolí i na ostatních dispečerských konzolích,

- zobrazení identifikace a stavu všech příchozích a odchozích hovorů do/z dané dispečerské konzole na dané dispečerské konzoli,

- možnost předání a převzetí hovorů od ostatních dispečerských konzolí nebo provést napojení do hovoru u obsluhovaného hovoru jinou dispečerskou konzolí,

- možnost odpojení konzole ze systému přidělování hovorů v případě vytíženosti obsluhy (online, off-line, busy),

- volání z dispečerské konzole na další dispečerskou konzoli,

- volání na radiostanice,

- klíčování (radiová komunikace) pomocí PTT tlačítka a tlačítka na dotykové obrazovce, možnost automatického pozdržení telefonního hovoru zaklíčováním,

- radiový hovor je ukončován na dispečerské konzoli příslušnou volbou (uvolnění klíčovacího tlačítka, uplynutím časového limitu),

- příchozí nebo odchozí radiový hovor na dispečerském pracovišti je přijímán stejně jako telefonní hovor, na terminálu bude zobrazena identifikace volajícího,

- radiostanice nebo skupiny radiostanic vybrané nebo vytvořené dispečerem na obrazovce dispečerského klienta je možné vyvolat z konzole,

- z dispečerské konzole je možné uskutečnit volání směrované do veřejné telefonní sítě a GSM sítě,

- z dispečerské konzole lze odesílat a přijímat SMS zprávy,

- komplexní historie hovorů na konzoli (přehled, možnost přehrávání ze záznamového zařízení, možnost opětovného volání),

- detaily o hovoru v historii (příchozí, odchozí, zmeškaný, uživatel, protistrana, datum, čas, délka apod.),

- možnost filtrování hovorů podle typu, uživatele, času,

- rozhraní optimalizované pro dotykové ovládání,

- barevné zobrazení funkčnosti/ nefunkčnosti jednotlivých komponent (záznamový systém, připojení telefonní ústředny, rozhraní do radiové sítě),

- možnost aktivace nastavení potlačení identifikace volajícího na telefonní ústředně.

## Minimální požadavky na nastavení konzole:

- tisíc tlačítek pro rychlou volbu organizovaných ve víceúrovňovém seznamu záložek,

- rozhraní pro vzdálenou správu tlačítek rychlých voleb; musí umožnit nastavení v testovacím prostředí a následné vzdálené přehrání na produkční terminály,

- indikace stavu hovoru a kontaktů na rychlých volbách,

- správa kontaktů přímo na dispečerském terminále, omezení pro uživatele,

- různé typy záložek a kontaktů (globální, individuální, dočasné),

- rozhraní optimalizované pro dotykové ovládání,

- možnost uzamknutí obrazovky z důvodu údržby,

- jednotlivé akce nebo volby dostupné maximálně ve třech krocích,

- možnost nastavení velikosti fontů,

- autorizace uživatelů pomocí jména a hesla,

- možnost individuálního nastavení zobrazení uživatelem,

- možnost hromadného importu či exportu kontaktů včetně jejich úpravy,

- individuální nastavení (na pracovníka) chráněné přihlašovacími údaji.

## Požadavky na nahrávání a historii hovorů:

- Záznam komunikace probíhající přes všechny komunikační kanály (IP telefonie, radiový provoz)

- Komplexní historie hovorů na terminálu – přehled, možnost přehrávání, možnost opětovného volání

- Detaily o hovoru v historii – typ (příchozí, odchozí, zmeškaný), uživatel, protistrana, datum a čas, délka hovoru

- Možnost filtrování hovorů podle typu, uživatele a času

- Přehrávání hovorů přímo na terminálu ze záznamového zařízení.

## Nahrávací a přehrávací systém:

Nahrávací zařízení musí splňovat následující požadavky:

- Dimenzování a návrh hardware pro plně automatický nepřetržitý provoz v režimu 365/7/24;

- Možnost současného záznamu a přehrávání, funkce záznamu nesmí být ovlivněny běžnými operacemi v uživatelském prostředí;

- Integrace dispečerského systému (dispečerských pracovišť);

- Uložení identifikace volajícího z telefonních sítí,

- Uložení identifikace volajícího z rádiové sítě,

- Integrace FTT MP manager

  - Při volání na linku 156 (popřípadě jiná linka, kterou je nutné definována) vznikne v IS MPM záznam,

  - záznam se musí stahovat do MPM automaticky každých 10 min nebo na tlačítko Aktualizovat v MPM,

  - záznam hovoru bude stažen do MPM po ukončení hovoru,

  - systémem musí být zaznamenán čas a tel číslo volajícího,

  - operační důstojník vyhodnotí, zda se jedná o událost, zpracovává se dále pouze událost,

  - operační důstojník do události dopíše další informace, které nelze strojově zjistit (jméno volajícího, téma události...) a po uložení je v IS MPM standardním způsobem události přiděleno číslo jednací

  - zároveň musí dojít k uložení obsahu hovoru na definované úložiště. Hovor, který je přiřazen k předmětné události jako zvukový dokument musí být možné kdykoliv opětovně přehrát;

- Nahrávací zařízení má API rozhraní pro MP manager podporující následující metody:

  - Login

  - Zobrazení záznamů o hovorech

    - Metoda by měla filtrovat minimálně podle těchto parametrů:

      - datum začátku hovoru od

      - datum začátku hovoru do

      - název linky (např.: 156 nebo 321123123)

    - Metoda musí vrátit následující hodnoty:

      - ID záznamu

      - Začátek záznamu (datum a čas)

      - Konec záznamu (datum a čas)

      - Délka trvání

      - Název linky

  - Stažení souboru k danému hovoru;

- Ukládání dat na pevný disk velké kapacity se zrcadlením disků z důvodu zajištění proti výpadkům a proti ztrátě zaznamenaných dat;

- Doba uchování záznamů minimálně 36 měsíců z hlediska kapacity datového úložiště, je požadováno úložiště 4TB;

- Předpokládaná provozní zátěž v režimu minimálně 5-5-90 (TX-RX-Standby);

- Nastavitelná doba uchování záznamů;

- Integrace do LAN sítě;

- Záznam všech současně nahrávaných komunikačních kanálů;

- Zadavatel požaduje tyto funkce spínání záznamu: trvalý záznam, manuální řízení, od detekované signalizace rádiové komunikace, detekcí definované úrovně audio signálu (rozsah detekce audiosignálu minimálně -50dBm až 0dBm) – u této detekce je požadována možnost nastavení délky pauzy v hovoru, aby nedocházelo k nežádoucímu rozdělení komunikace do více záznamů;

- Podporované formáty záznamu: MP3 (v minimální kvalitě 8 kb/s), WAV;

- Podpora časové synchronizace NTP;

- Diagnostika zařízení prostřednictvím protokolu SNMP minimálně ve verzi SNMPv2 (preferována je verze SNMPv3), nebo prostřednictvím ping;

- Signalizace systému při odpojení vstupu, ztrátě časové synchronizace, výskytu chyby hardware, při vytížení záznamového kanálu mimo stanovený rozsah;

- Přehledný seznam záznamů pro rychlé a snadné vyhledávání, filtrování a třídění a přehrávání;

- Možnost lokálního přehrávání záznamu s regulací hlasitosti;

- Automatické nastavení hlasitosti při přehrávání záznamu (rozsah vstupního signálu pro AVC minimálně -50dBm až 0dBm);

- Živý monitoring/příposlech hovorů;

- Modulární architektura – možnost rozšíření systému v budoucnu (případné rozšíření nesouvisící s předmětem této veřejné zakázky);

## Požadavky na správu systému:

- Autorizace uživatelů pomocí jména a hesla; autorizace uživatelů, více úrovní oprávnění

- Možnost hromadného importu/exportu kontaktů a jejich úpravu

## Požadavky na osobní nastavení dispečerského terminálu:

Každý dispečer bude mít po přihlášení nastaveny minimálně následující osobní nastavení terminálu:

- Jas obrazovky

- Uzamčení obrazovky (slouží k uzamčení obrazovky pro zabránění nechtěného ovládání)

- Ruční zapnutí spořiče obrazovky

- Zapnutí/ vypnutí ukazatele dotyku

- Změna tónu vyzvánění

- Nastavení výchozího audio zařízení

## Požadavky zadavatele na směry volání:

### Volání v rámci dispečinku

Z dispečerského terminálu musí být možné uskutečnit volání směrované na další dispečerské terminály

### Volání na radiostanice

Infrastruktura rádiové sítě musí být propojena pomocí radiostanic Motorola DM 4600e s dispečerským systémem tak, aby byly umožněny následující požadavky:

- Základním druhem hovoru bude skupinový hovor s klíčováním.

- Z dispečerského systému musí být možné volání na jednotlivé radiostanice nebo skupiny radiostanic.

- Z dispečerského terminálu musí být hovor na radiostanici prováděn stejně jako standardní telefonní hovor. Dispečerský terminál musí být vybaven klíčovacím tlačítkem.

- Radiový hovor bude ukončen na dispečerském terminále příslušnou volbou nebo uplynutím časového limitu na retranslační stanici.

### Volání z ruční nebo vozidlové radiostanice MP na operační pracoviště

- Z ruční nebo vozidlové radiostanice je hovor zahájen směrem na operační středisko bez nutnosti volby konkrétního dispečerského terminálu.

- Na dispečerských terminálech bude signalizován příchozí hovor s označením ID klíčující radiostanice. Operátor na jednom z operačních pracovišť příjme hovor obdobně jako běžné telefonní hovory.

- Na terminálu musí být zobrazena identifikace volajícího.

### Volání do a z veřejné telefonní sítě

Z dispečerského terminálu musí být možné uskutečnit volání směrované do veřejné telefonní sítě cestou telefonní ústředny magistrátu města.

### Volání z linky 156:

Na dispečerském terminálu musí být možné přijmout volání z více linek 156 (15 kanálů).

### Zasílání a příjem SMS zpráv:

Z dispečerského terminálu musí být možné odesílat a přijímat SMS zprávy přes GSM bránu.

## Služby související s plněním předmětné zakázky:

Součástí dodávky je instalace, implementace, konfigurace a testování nabízeného řešení v sídle zadavatele a zaškolení obsluhy. Školení bude probíhat minimálně v rozsahu 2 dnů, tak aby byl zajištěn bez omezení chod operačního pracoviště. Školení bude zajištěno pro 12 pracovníků operačního pracoviště a pro 2 techniky. Školení techniků bude nad rámec základního školení.

Spolupráce s dalšími dodavateli komponent v sídle dodavatele (telefonní ústředna Alcatel-Lucent OMNIPCX Enteprise, Integrace FTT MP manager se záznamovým zařízením).

Dodavatel musí být schopen ve svém řešení umožnit integraci s AIS FTT MP Manager v tom smyslu, že na příchozí hovory na linku 156 budou do API MP Manageru předána data na jejichž základě bude MP Manager generovat nové události. Kupující využívá pro provoz linky 156 technologie SBC a službu VoIP Connect.

## Souhrn požadavků na servis komunikačního systému

Zadavatel požaduje předběžné informace o zajištění služeb, které jsou nezbytné k provozování předmětu plnění, a to i nad rámec záručních podmínek.

### Služby budou zahrnovat:

- opravy závad, které nejsou záručními vadami, tedy závad mimo záručních nebo pozáručních, a to vždy na vyžádání objednatele a nacení opravy dodavatelem.

- provedení všech prací spojených s preventivní údržbou a seřízením (profylaxe) v rozsahu předepsaném realizačním projektem komunikačního sytému. Minimální rozsah je stanoven v následujícím rozsahu:

- kontrola chybových stavů,

- kontrola nadměrné zátěže,

- zajištění aktualizace důležitých SW komponent,

- optimalizace provozu systému,

- pro dodaný HW navíc vizuální kontrola ventilátorů, vysátí prachu.

- Zajištění dostupnosti technické podpory pro komunikační systém v režimu 24x7

  - SW Maintenance – dostupnost bezpečnostních update a dostupnost Minor upgrade pro komunikační systém.

  - Telefonická podpora technickému personálu – je poskytována technickému personálu zadavatele buď při řešení akutní poruchy, nebo pro krátké konzultace bez přímé vazby na konkrétní poruchu komunikačního systému.

  - Servisní zásahy provedené vzdáleným přístupem.

- pokud závada nebude vyřešena vzdáleným přístupem, požaduje zadavatel závadu odstranit servisním zásahem v místě instalace.

- Lhůty pro odstraňování závad:

Za pracovní dobu se považuje období v pracovní dny od 8.00 do 17.00.

| Kategorie poruchy | Popis kategorie poruchy | Lhůta pro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zahájení odstraňování poruchy v případě přijetí Oznámení poruchy |  | odstranění Poruchy |
| kritická závada | Komunikační systém nepracuje zcela nebo jsou výrazně omezeny jeho základní funkce | v pracovní dobu | do 2 hodin | do 24 hodin |
|  |  | mimo pracovní dobu | do 2 hodin v následujícím pracovním dni |  |
| méně významná závada | Komunikační systém vykazuje nestandardní stavy, které však zásadně neovlivňují provoz | v pracovní dobu | následující pracovní den | do 48 hodin |
|  |  | mimo pracovní dobu | následující pracovní den |  |
| požadavek na změnu | Požadavky na změny v naprogramování nebo nastavení komunikačního systému | nejpozději do 3 dní |  |  |

## Nabídka bude obsahovat schéma řešení operačního (dispečerského) pracoviště.

Dodavatel v rámci nabídky zpracuje a předloží schéma řešení nabízeného operačního (dispečerského) pracoviště, které musí respektovat požadavky této zadávací dokumentace s uvedením všech nabízených zařízení a jejich výrobce. Pro všechna nabízená zařízení předloží dodavatel katalogové listy nebo prospekty.

Přehled požadovaného řešení uvádí zadavatel na následujícím schématu.

Výrobce FT Technologies a.s., Chválkovická 151/82, Olomouc 779 00