4. Zadávací dokumentace

Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Pořízení lesní techniky LLPKV 2024

- Lesnický traktor  - Traktor v lese výkon > 150 kW

Základní technické údaje

Délka: 				min. 5.400 mm

Výška:				max. 3.150 mm

Pohotovostní hmotnost:	min. 7.300 kg

Maximální hmotnost:		max. 13.500 kg

Rozvor náprav:			min. 2.995 mm

Max. hmotnost – přívěsu, návěsu	max. 32.000 kg

Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

Motor

6 válců; zdvihový objem 7,0-7,4 litru

Výkon:				min. 220k/162kW při 1900 ot/min

max. 250k/184kW při 1900 ot/min

Točivý moment:		min. 900 Nm při 1500 ot/min

max. 930 Nm při 1500 ot/min

Emisní norma:			Stage V

Předehřev motoru:		max. 230 V

navýšení výkonu při použití vývodové hřídele: Ano

Převodovka	Bezestupňová převodovka s volbou čtyř pracovních rozsahů

Pedálový nebo JOYSTICKOVÝ mód

Volba automatického, nebo manuálního režimu

Reverzace pod zatížením

Ekonomický a ekologický režim motoru při pojezdová rychlosti min. 40 km/h -  snížení otáček motoru

Nastavení důležitých funkcí pro ovládání traktoru, pomocí dotykového displeje.

Multifunkční joystick pro ovládání převodovky

Mini-joystick pro ovládání čelního nakladače a předních okruhů.

Vývodová hřídel

Otáčky:	min.  540/1000

Ovládání vývodové hřídele na blatníku

Výměnná koncovka 6-drážek, Ø 35 mm

Přední náprava		Hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol

Tříbodový závěs	Zvedací síla min. 81 kN - mechanické vyrovnávání ramen

Zesílený tříbodový závěs včetně třetího bodu s rychloupínáním

Boční omezovače ramen - stavitelné

Regulační hydraulika elektronická ACD, včetně radarového snímání prokluzu

Hydraulika	Hydraulické čerpadlo– min. 200 l/min, včetně chladiče oleje

Min. čtyři vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné + Power Beyond

Beztlaková vratka oleje 1"

Základní hydraulický okruh ON/OFF

_

Čelní tříbodový závěs min. 50 kN

Min. čtyři vnější hydraulické okruhy s ventilem pro kombinaci předního tříbodového závěsu a nakladače

min. 2 páry čelních rychlospojek

Čelní vývodová hřídel

Kabina

Dvoudveřová, šestisloupková, přetlaková kabina, LED zadní skupinové svítilny,

Standardní interiér

Mechanicky odpružená

Vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem

Stěrač čelního okna 180°	Zadní stěrač s ostřikovačem	_

Radio FM	Anténa FM		Reproduktory Basic

Prosklená zadní část kabiny pro lepší výhled na hydraulickou ruku, ochranný rám, přídavná světla

Tempomat otáček motoru

Klimatizace manuální + Topení ve sloupku řízení

Pracovní světla Premium (H9 - 2x vpředu, H9 - 4x vzadu, H9 - 2 + 2 na kabině)

Horní světla pro jízdu po komunikaci

Oranžový výstražný maják

Komfortní sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180°, bez nutnosti zvednutí řidiče při otáčení

Komfortní sedadlo spolujezdce včetně bezpečnostního pásu

Plnohodnotné otočné řízení + montované výrobcem traktoru

Palivová nádrž		Ocelová min. 250 l

Nádrž AdBlue		min. 45 l

Sítko nalévacího hrdla nádrže

Zadní závěs		Rám etážového závěsu 390 + K80

Etážový závěs

_

Kola a pneumatiky

Přední			600/60R28F v lesnickém provedení

Zadní			650/65R38F v lesnickém provozu

Disky kol		Pevné	s vyztužením ráfků

Blatníky			Přední natáčecí	Zadní užší, než rozměr zadních pneu

Brzdy			Vzduchotlakové - 2 okruhový systém

Vzduchotlaková soustava s kompresorem

Ostatní výbava		Schránka na nářadí

Výbava tříbodového závěsu

Hasicí přístroj práškový 6 kg

Kryt ventilků pneumatik

Výbava

traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084

- ochrana spodní části traktoru, přední masky a boku traktoru.

Záruka			12 měsíců

- Čelní nakladač

čelní nakladač (rampovač) s možností demontáže obsluhou traktoru bez potřeby speciálního nářadí

Multispojka pro spojení hydraulických hadic a elektrických přípojek mezi traktorem a nakladačem	ANO

Systém udržující pracovní adaptér automaticky ve vodorovné poloze během cyklů zdvihání a spouštění - paralelogramový systém	 ANO

Ovládání elektrohydraulické (min. 3 funkcí) joystickem, který je ergonomicky umístěn vedle sedačky operátora	ANO

Chráněné uložení pohyblivých součástí uvnitř výložníku nakladače	ANO

Systém odpružení čelního nakladače	ANO

Rychloupínací systém pracovního adaptéru nakladače EURO	ANO

Úhel vyklopení (°)	min. 50

Úhel zaklopení (°)	min. 45

Zdvihací výška u oka výložníku (m)	min. 4,2

Zdvihací síla u oka výložníku v max. výšce (kg)	min. 2600

Hmotnost nakladače	min. 840 kg

Rampovací lopata s EURO úchyty pro čelní nakladač, o délce min. 140 cm s aktivním (hydraulicky ovládaným) přidržovačem, do které je možno uchytit sortiment dřeva	ANO

Záruka			12 měsíců

- Vyvážecí vlek -  s hmotností na jednotlivé nápravy nad 6 000 kg

Technické parametry:

délka:		5000 – 7700 mm

šířka:		2500 – 2750 mm

výška		2300 – 3600 mm

rozvor		3200 - 4600 + 1307 mm

provozní hmotnost	4680 – 6800 kg

největší technicky přípustná ( na nápravy)	14 000 kg

celková hmotnost	16 500 – 18 000 kg

délka ložné plochy	4100-5100 mm

kompatibilní s nabízeným traktoremdvojitý vysokopevnostní rám

4 × vzduchové brzdy

hydraulicky naváděné oje

min. 4 páry klanic

pomocné hydromotory v jedné z náprav o objemu min. 2000 ccm

hydraulicky výsuvné prodloužené plochy o min. 80 cm

vana na klest

Technické parametry hydraulické ruky

zdvihový moment: 	min.78,0 kNm

moment na otoči	min. 22,0 kNm

rychlost otáčení	min. 5,0 m/s

min.. hydraulický dosah	min.. 9 500 mm

hydraulický výsuv teleskopu min. 2 x 1650 mm

úhel otáčení	260 °

Řídící systém pro ovládání synchronizace hydromotorů s rychlostí traktoru a s možností nastavení různých parametrů hydraulické ruky (rychlost HR, režim zapínání apod.

Drapák na dřevo s rozevřením min. 1550 mm

Osvětlení hydraulické ruky 2 ks LED světel

přepravní rozměry

hmotnost bez příslušenství	max. 1 650 kg

provozní tlak		min.	210 bar

nosnost ve 4m		min. 2 000 kg

nosnost na konci výsuvu	min. 720 kg

Ovládání hydraulické ruky EHC rozvaděčem pomocí mini-joysticků s montáží do kabiny traktoru na loketní opěrku

Pneumatiky

pneu  rozměr min. 500/60 R 22,5 lesnické provedení pneu, počet pláten: 16PR

Záruka			12 měsíců

- Lanový naviják

Technické parametry:

Maximální tažná síla min:	při prázdném bubnu 9 t / 90 kN při plném bubnu 4,0 t / 44,4 kN

Požadovaný výkon traktoru min.:	kompatibilní s nabízeným traktorem

Počet bubnů:	2

Teoretická kapacita bubnu (ocelové lano)min:	92 m / 14 mm

Doporučená délka / průměr lana min:	 2 x 50 m / 14 mm

Rychlost navíjení při 540 ot./min min:	0,30 - 0,61 m/s (ISO 6687)

Brzdná síla min.	11,0 t / 112,5 kN

Standardní ovládání	elektrohydraulické

Rozměry navijáku.	výška 161 cm

šířka max.	205 cm

hloubka max.	95 cm

Hmotnost bez lana max.	730 kg

Kloubový hřídel na tříbodový závěs kompatibilní s dodávaným traktorem: Ano

Příslušenství navijáku:

2x Lano válcované ocelové min.156 drátů, min. 14mm x 90m

2x Koncovka na lano s otočným třmenem, typ 1POK

10x Řetězový úvazek modrý G100 8mm/ 2m, s jehlou

10x Otočný kluzný třmen G100 7/8, modrý

Dálkové ovládání navijáku rádiem s kontrolovaným spouštěním

1x kladka s odvíjením lana (typ. např. Pullmatic nebo podobný systém), nekonečný otoč, hydr. hnaná

Obal vysílače dálkového ovládání

Ovládání otáček motoru traktoru dálkovým ovládáním

Záruka			12 měsíců