PODROBNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávané mimo režim zákona na „Zařízení pro údržbu parkových, lesních křovin a porostů“

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o.

Sovova stezka 504/4

Karlovy Vary

Podrobné technické parametry

Uchazeč:	„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“

Sídlo:				„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“

Požadované technické parametry (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízeným vybavení. Dále žádáme doplnit hodnotu technického parametru

| Název parametru | Požadavek zadavatele | Hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (DOPLNIT) |
| --- | --- | --- |
| NÁZEV PŘEDMĚTU: ZAŘÍZENÍ PRO ÚDRŽBU PARKOVÝCH, LESNÍCH KŘOVIN A POROSTŮ |  |  |
| Možnost uchycení na nosič nářadí MULTICAR HAKO TREMO | ANO |  |
| Možnost uchycení zařízení na čelní zvedací zařízení nosiče | ANO |  |
| Pohon a ovládání hydraulicky z nosiče | ANO |  |
| Nutnost namontování na hydraulicky ovládaném rameni nosiče | ANO |  |
| Dosah ramene od středu vozidla po konec pracovní hlavy | min. 3 500 mm |  |
| Rameno hydraulicky jištěné proti nárazu s automatickým návratem do původní polohy | ANO |  |
| Rameno vybaveno plovoucí polohou hlavy a vlastního ramene | ANO |  |
| Rameno vybaveno automatickým nadlehčováním dle profilu terénu s možností regulace | ANO |  |
| Rameno vybaveno automatickým vypnutím plovoucí polohy při zvedání a aktivaci bočního posuvu | ANO |  |
| Příčný posuv ramene | min. 1 200 mm |  |
| Možnost práce během jízdy vpravo i vlevo | ANO |  |
| Ovládání zařízení z kabiny nosiče | ANO |  |
| Přepravní poloha před nosičem | ANO |  |
| Vybavení zařízení odstavnými nohami, pojezdovými koly a brzdami | ANO |  |
| Snadná montáž a demontáž zařízení na nosič | ANO |  |
| Počet rotujících kotoučů v hlavě zařízení | min. 3 ks |  |
| Počet letmo uložených sekacích a mulčovacích nožů v každém kotouči | min. 12 ks |  |
| Schopnost zařízení současného procesu sekání a drcení | ANO |  |
| Pracovní rychlost stroje | 1,5 – 3 km/hod. |  |
| Průměr ořezávaného materiálu | max. 35 mm |  |
| Pracovní záběr zařízení | min. 1 300 mm |  |
| Hmotnost zařízení (bez ramene) | max. 160 kg |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| Hydraulická blokace přední nápravy nosiče ovládaná z jeho kabiny | ANO |  |
| Protizávaží pro odlehčení přední nápravy nosiče | ANO |  |

V „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“dne „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“

____________________________ podpis „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno, příjmení a funkce“

„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“