Příloha č. 4

VÍCEMÍSTNÉ VOZIDLO

Pro Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary

TECHNICKÉ PODMÍNKY

SPECIFIKACE DODÁVEK

| - Osobní vícemístné vozidlo |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Požadavek zadavatele |  | - Nabídka dodavatele /nutno vyplnit/ |
| Druh dodávky | Osobní vícemístné vozidlo (kategorie M1) |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| stav | Nový |  |
| Záruční doba | Záruka min. 3 roky ve standardu |  |
| pohon | Elektrický nebo plug in hybrid |  |
| Parametry vozidla |  |  |
| Výkon motoru: | Min. 100 kW |  |
| Emisní limit: | Max. 50 g CO2/km |  |
| Baterie | Vysokonapěťová lithium ion baterie, kapacita: min 60 kWh |  |
| Dojezd: | Min. 250 km s možností přepínání rekuperačních programů a jízdních režimů |  |
| Pohon: | Přední nápravy, rozjezdový asistent |  |
| Karoserie: | Prosklená boční okna u druhé a třetí řady sedadel, prosklení zadních dveří, plošné použité tepelně izolační sklo pro snížení zahřívání vnitřního prostoru |  |
| Barva: | Bílá |  |
| Brzdy: | Kotoučové brzdy na obou nápravách, aktivní brzdový asistent, ABS, EBD, EBA, bezpečnostní systémy EPS, ASR |  |
| airbag | Řidiče a spolujezdce, hrudní a boční airbag řidiče a spolujezdce, okenní airbag řidiče a spolujezdce |  |
| Světla: | Halogenová světla s regulací sklonu, automatické řízení světel v závislosti na světelných poměrech, přední mlhová halogenová světla, třetí brzdové světlo v horní části zadních dveří |  |
| Dveře: | Zadní dveře výklopné s orientačním osvětlením vč. stěrače a ostřikovače, boční dveře posuvné vpravo s automatickým zajištěním proti posunu, dětská pojistka, pomocné držadlo pro nastupování, elektricky ovládaná okna předních dveří |  |
| Sedadla: | 7 nebo 8 včetně sedadla řidiče, sedadlo řidiče ergonomické manuálně nastavitelné v 6 směrech, sedadlo spolujezdce ergonomické manuálně nastavitelné ve 4 směrech, druhá a třetí řada komfortních třímístných sedadel, řada za řidičem vč. sklopných bočních loketních opěrek, kotevní lišty v podlaze pro posun druhé a třetí řady sedadel, ve druhé řadě samostatně vyjímavé pravé sedadlo u posuvných dveří, vyhřívané sedadlo řidiče, výškově nastavitelné opěrky hlavy |  |
| Interiér: | Potah sedadel – atraktivní moderní prodyšná tkanina odolná vůči opotřebení, vnitřní obložení, čalounění střechy pro lepší tepelnou a zvukovou izolaci, čalouněné opěrky rukou, madla pro řidiče a spolujezdce pro komfortní nastupování a vystupování, osvětlení prostoru pro cestující na zadních sedadlech, gumová podlaha v prostoru pro cestující, zásuvky 12V v prostoru pro cestující |  |
| Zpětná zrcátka: | Vyhřívaná, elektricky ovládaná |  |
| Rádio: | S příjmem digitálního rádiového vysílání DAB, DAB+, Bluetooth, handsfree, USB-C s funkcí nabíjení |  |
| Klimatizace: | Automatická 2 zónová klimatizace řidiče a spolujezdce, samostatná poloautomatická klimatizace pro komfortní klima cestujících s omezenou schopností pohybu v zadní části vozu |  |
| Parkovací asistent: | Přední a zadní parkovací senzory s optickým a akustickým signálem detekované překážky |  |
| Asistent sledování pozornosti: | Optické a akustické upozornění na nadměrnou únavu řidiče |  |
| Posilovač řízení | Elektronický |  |
| Volant: | Multifunkční s palubním počítačem, nastavení výšky a sklonu |  |
| Zamykání: | Centrální s dálkovým ovládáním a imobilizérem |  |
| Kola: | Z lehkých slitin s letními pneumatikami a sadou zimních pneumatik na plechových discích |  |
| Systémy: | Systém automatického tísňového volání – komunikační modul s vlastní SIM kartou, vzdálené a navigační služby, kompetentní pomoc při poruše 24 hodin denně |  |
| Ostatní: | Tempomat, sledování tlaku v pneumatikách, sada pro rychlé nabíjení, povinná výbava dle platných právních předpisů |  |

Cenová nabídka

| - Jednotková cena vozidla v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH k jednotkové ceně |  |
| Jednotková cena v Kč včetně DPH |  |