# technická  zpráva

### Akce : Dům s byty zvláštního určení Severní 5, 360 01  Karlovy Vary. Stavební úpravy střechy.

Projekt řeší výměnu střešního pláště včetně nového zateplení střechy na objektu Východní č.p. 869/5 v Karlových Varech – Rybáře, na st. parcele č. 399/36 v katastrálním území Rybáře.

Na základě objednávky MZSS byla vyhotovena projektová dokumentace pro provádění nového střešního pláště výše uvedené stavby.

Podle zákona 283/2021 tyto udržovací práce nevyžadují stavební povolení. Nesnižuje se požární bezpečnost stavby.

Vzhledem k tomu, že při projektování stavby nemohly být prosondovány všechny dotčené konstrukce, je nutno při provádění stavby postupovat uvážlivě a při pochybnostech vyzvat projektanta k autorskému dozoru. Při práci je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště pak zákony a normy v platném znění.

Odlišné řešení, změny a náhrady materiálů a ostatní skutečnosti odlišné od předpokladů v projektu je nutno projednat s projektantem a investorem.

### Stávající stav

Vlastník nedisponuje stávající projektovou dokumentaci. Objekt, na kterém se budou provádět stavební úpravy, je obytný panelový dům v soustavě T 06 B ( Karlovarská varianta ).

Obytný dům je podsklepený, čtyřpodlažní, s plochou dvouplášťovou dřevěnou nevětranou střechou z dřevěných krokví ve spádu, osazených na betonových prazích. Na krokvích je prkenné bednění a hydroizolační asfaltové modifikované pásy s krycím posypem. Následně byly v rámci předchozích oprav připojeny další vrstvy : PUR pěna, separační vrstva a kotvená krytina mPVC.

Konstrukčně se jedná o příčný nosný stěnový typizovaný panelový systém s osovou vzdáleností příčných stěn 3 600 mm. Konstrukční výška podlaží je 2 800 mm.

Vnitřní stěnové dílce jsou železobetonové tl. 150 mm, stropní dílce jsou železobetonové tl. 120 mm, podélné i příčné celostěnové fasádní prvky a čelní stěny lodžií jsou keramzitbetonové tl. 320 mm. Štítové stěny a boky lodžií jsou složeny ze dvou částí, nosné železobetonové tl. 150 mm a keramzitbetonové tl. 230 mm. Obvodové stěny jsou nyní zatepleny kontaktním fasádním systémem s deskami z minerální vlny v tl. cca 100 mm.

Stávající dvouplášťová dřevěná střecha na betonových prazích je jako celek osazena na železobetonovém stropu. Obvodové atiky ve štítech jsou ze železobetonových montovaných dílců tl. 250 mm, atiky jsou s rovným horním lícem, střecha nepřesahuje mimo atiku. Na stropu je původní zateplení čedičovou vatou tl. 100 mm. Následuje vzduchová nevětraná dutina vytvořená dřevěnými prvky v mírném sklonu horního pláště směrem k podélnému žlabu, který je spádován do střešních vpustí. Horní plášť je tvořen prkenným bedněním v tl. 24 mm a na něm je osazen bitumenový pás v několika vrstvách. Ve vtocích je nevyhřívaná střešní vpusť zaústěná do dešťové kanalizace. Ze střešní plochy vystupují šachty s vzduchotechnickým potrubím, strojovna výtahu a větrání kanalizačních stoupaček. Na střeše je osazena jímací soustava hromosvodu a anténní stožár na střeše strojovny. Střešní atiky a šachty jsou oplechovány pozinkovaným plechem. Střecha strojovny má střešní plášť rovněž z bitumenových pásů, oplechování okapu, atiky a žlaby se svody jsou z pozinkovaného plechu v nevyhovujícím stavu.

Stav dřevěných konstrukcí v sondách nevykazoval poškození. Tloušťka zateplení již neodpovídá současným normovým požadavkům. Původní hydroizolační pásy jsou poměrně degradované.

Podkladem pro dokumentaci byly :

- Katalog panelových domů

- Prohlídka a rekognoskace současného stavu

- Doměření střechy

- Fotodokumentace

- Podklady výrobců materiálů

- Průzkum skladby střechy DEK ATELIER Praha

- Konzultace DEK ATELIER Praha

### 1. Navržené řešení

Po konzultaci se specialisty Dek Ateliér Praha bylo navrženo dále popsané řešení. Technické podklady vyplývající z této konzultace jsou zapsány v projektu.

Demontuje se celé střešní souvrství až na asfaltové pásy původní skladby a provede se nový střešní plášť podle současně platných norem.

Doplní se příslušné klempířské prvky, osadí se zpět hromosvodná soustava a reviduje se. Dešťová voda bude svedena náběhovými klíny do vpusti a odvedena do stávajícího stoupacího litinového potrubí dešťové kanalizace vedené vnitřkem objektu. Atika se zateplí z vnitřní strany polystyrenem tl. 60 mm, horní líc atiky se zateplí kamennou vlnou ROCKMIN PLUS v tl. 40 mm vloženou mezi latě a upraví se napojení nového zateplení fasády k hornímu líci atiky. Detaily jsou uvedeny na výkrese 1.

### 2. Přípravné práce, demontáže, bourání

Při výměně střešního pláště dojde k postupnému odstranění hydroizolační vrstvy, k obnažení střešního pláště a z toho vyplývajícímu nebezpečí zatečení do podstřeší. Proto je nutno výměnu provádět v suchém období, po zajistitelných částech a nad obnaženou částí připravit překrytí plochy. To lze zajistit přeplachtováním. Plachty musí být řádně stabilizovány a zajištěny proti větru a dešti.

Stávající odvětrávací hlavice a tlumicí komory vzduchotechniky se demontují a odstraní. Demontují se klempířské prvky z pozinkovaného plechu ( oplechování atik, lemování zdí a případné závětrné lišty ), hromosvodná soustava ostatní klempířské prvky.

Sejmou se dodatečné vrstvy separační fólie, PUR pěny a krytiny z pásů mPVC.

Vyříznou se montážní otvory pro odstranění tepelné izolace položené na stropních panelech a tato izolace se kompletně odstraní ( předpokládá se čedičová vlna v tl. 100 – 110 mm ).

Ve středním odvodňovacím žlabu se zaústí do stávající dešťové kanalizace nové střešní vpusti.

Projektant prohlédne podrobněji stav stropní konstrukce a rozhodne o dalším přesnějším postupu úpravy vyrovnávací a penetrační vrstvy.

### 3. Střešní plášť

Na stávající hydroizolační asfaltové pásy na bednění se po jejich lokální opravě provede nové souvrství :

Technické podrobnosti, výpočty a detaily jsou v Technických podkladech – ATELIER DEK. Okolo vpusti je osazena rovinná deska 800 / 800 mm, klíny jsou ve sklonu min. 3 % v tl. od 220 mm stoupající k atice.

Střešní vpusť je dvoustupňová GULLYDEK DN 125. Před objednáním ověřte možnost napojení nové vpusti na původní litinovou dešťovou stoupačku.

Parotěsná zábrana se vytáhne na prostupující a navazující konstrukce ( atika, strojovna, větrací šachty ) min. do úrovně hydroizolace.

Detail úpravy u atiky bude upřesněn po jejím odkrytí.

Úprava atiky, vpusti a oplechování stěny strojovny výtahu bude provedeno dle typového řešení v části Technologické podklady DEK.

### 4. Atika

Na horní líc železobetonové atiky se ukotví podélně dřevěné latě nebo příčně dřevěné klíny ve sklonu min. 3 % dovnitř. Mezi latě nebo klíny se vloží kamenná vlna ROCKMIN PLUS v tl. 40 mm Na zateplený horní líc se k latím připevní vruty deska OSB  tl. 22 mm. Upraví se napojení nového fasádního zateplení k OSB desce.

### 5. Klempířské prvky

U atiky, nástavců VZT a svislých stěn strojovny a i u ostatních prvků se použijí prvky z poplastovaného plechu, tvary jsou uvedeny v příloze Technologické podklady DEK. Vpusti i nástavce mají integrované spojovací plochy hydroizolace i parotěsné zábrany. Střecha strojovny bude bez úpravy

### 6. Nástavce VZT

Po odkrytí plechu a desky na původním nástavci bude provedena prohlídka bude určen přesný další postup.

Předpokládá se původní podkladní betonový práh obdélníkového tvaru. Zvýšení se provede z pruhů vodovzdorné překližky nebo nadbetonováním do potřebné výše nad nové zateplení, zastropení bude rovněž z překližky, při variantě s nadbetonováním se může použít původní deska.

Přesah nástavce nad střechou min. 150 mm.

### 7. Elektroinstalace

Nástřešní ventilátory budou po proměření stavu původních přívodních kabelů zpětně napojeny na tyto kabely. Celková obnova elektroinstalace bude provedena v jiné etapě údržby.

### Postup výstavby

Objednatel určí dodavateli místa napojení vody a elektrické energie, pokud je v budově prostor pro WC vyčlenitelný pro stavbu, bude určen.

Vstup na střechu je možný v posledním podlaží jen jedním výlezem po žebříku z chodby a přes chodbičku u strojovny výtahu. Doprava materiálu a suti bude prováděna u zadního průčelí a štítu, je nutno vystavět stavební výtah nebo vrátek.

Suť se vyveze na povolenou skládku. Součástí dodávky je i odvoz a likvidace veškerého vybouraného a demontovaného materiálu.

Ve smlouvě bude dojednána koordinace stavební činnosti s provozem budovy, zvláště práce na chodbách. Stavba bude pojištěna.

Stavba bude probíhat pod technickým a autorským dozorem, budou uskutečňovány pravidelné kontrolní dny.

### ZÁVĚR

Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a stavební dozor. Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce budou dokumentovány fotograficky. Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a v souladu s dobrými mravy.

Ze strany dodavatele je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle platné legislativy zejména zákony ve znění pozdějších předpisů ( 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 356/2003 Sb. ), vyhlášky 48/1982 Sb. a nařízení vlády.

Zadavatel stavby je povinen určit koordinátora BOZ, pokud vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 zákona 309/2006 Sb., plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006.

U staveb, jež nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení, není podle zákona koordinátor povinný ( 306/2006, § 14 6 c).

V Karlových Varech, 30.07.2026

Ing. Roman GAJDOŠ

# Klempířské  prvky

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů, povrchové úpravy, kotvení  a další podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610/2008. Všechny klempířské prvky, výrobky a oplechování budou jednotné, od výrobce krytiny ( poplastovaný plech ). Pro zpracování navržené krytiny platí montážní příručka výrobce.

Materiály jsou v přibližných výměrách.

K 	Střešní krytina : fólie z měkčeného PVC určená k mechanickému kotvení typu Dekplan, šíře 1,6 m, tl. 1,8 mm.

Položit podle montážního návodu výrobce. Při použití jiné krytiny vyžádejte technické řešení u výrobce nebo dodavatele

celkem 765 m2

K1  	Poplastované profily pro atiky ( 3 díly ) podle Technologických podkladů

šíře atiky 300 mm

celkem 35 m

K2  	Okapová lišta R.Š. 250 poplastovaná včetně plechové masky průčelí

střechy cca 400 mm

celkem 88,0 m

K3     	poplastované profily pro stěny ( 2 díly ) podle Technologických podkladů											celkem 25,5 m

K4  	střešní vpusť s integrovanou manžetou pro PVC fólii, průměr 125 mm

( ověřit průměr před objednáním )

celkem  4 ks

K7	plastový nástavec kanalizace s integrovanou manžetou pro PVC fólii

celkem 14  ks