- Informace o rizicích při realizaci stavby

| Činnost | Riziko |
| --- | --- |
| Opatření |  |
| Staveniště, provozní činnost na staveništi | - vstup nepovolaných osob – úraz - nebezpečné křížení jednotlivých zhotovitelů - zasažení odletujícím materiálem při řezání, vrtání, bourání apod. - zvýšené limity hluku a prachu - požár, výbuch - zakopnutí, pády - rizika spojená se skladováním a manipulací materiálu - úraz elektrickým proudem |
| - Zajistit a označit staveniště v souladu s plánem BOZP - Nepřipustit pohyb nepovolených osob v prostoru staveniště - Průběžná koordinace prací na staveništi mezi zhotoviteli, dodržovat koordinační opatření stanovené koordinátorem BOZP - Nepřibližovat se k místem, kde dochází k odletu materiálu, pokud je to nutné, pouze ochrannými brýlemi nebo štítem - Při činnostech, v místech se zvýšeným limitem hluku a prachu používat zátkové nebo mušlové chrániče sluchu a respirátor - Práce na elektrickým a plynovým zařízení mohou provádět pouze oprávněné společnosti, pracovníci odborně způsobilý podle předem stanovených technologických postupech - Práce s hořlavými látkami, práce s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek provádět v souladu s předpisy požární ochrany. V rámci staveniště stanovit podmínky požární bezpečnosti - Správné skladování a ukládání materiálu, dodržovat pořádek na staveništi, přístupové komunikace pro pěší udržovat v zimním období, používat ochrannou obuv - Materiály ukládat přehledně, zajišťovat jeho stabilitu při skladování i manipulaci, používat ochranné rukavice - Nepoužívat elektrická zařízení bez dostatečného krytí před dotykem, vniknutí cizích těles vody, bez pravidelné kontroly a revize - Pohyblivé rozvody el. energie chránit proti mechanickému nebo jinému poškození, připojovat se pouze na povolená přípojná místa |  |
| Zemní práce – výkopové práce pro nové vedení IS | - pád pracovníků do výkopu - pád veřejnosti do výkopu - sesutí nezajištěných stěn výkopů - zasažení jiných IS plyn, elektro - přejetí, přitlačení, zasažení osob částmi stavebního stroje v ohroženém prostoru nebo nákladním vozidlem - pád vozidel a mechanizace do výkopů |
| - Okraje výkopu zajišťovat zábradlím nebo vhodnou zábranou podle místa, hloubky apod. - Výkopy bezodkladně zasypávat, bez zbytečného prodlení - Podle potřeb provádět bezpečné přechody a přejezdy - Zajistit bezpečný sestup do výkopů - Strojně hloubené výkopy zajišťovat pažením, popř. svahováním - Nepřipustit nedovolené zatěžování okrajů výkopu (výkopkem, materiálem, strojem, dopravou apod.) - Nevstupovat do strojem vyhloubených výkopů se stěnami nezajištěnými proti sesutí. - Na odlehlých pracovištích neprovádět osamoceně výkopové práce ve větší hloubce než 1,3 m - Dodržovat nejmenší šířku výkopů, 0,8 m, do kterých vstupují osoby. - Odstraňovat pažení stěn výkopu zásadně zespodu, při současném zasypávání odpaženého výkopu - Před zahájením zemních prací zajistit přesné vytyčení podzemních sítí, pokud není možno, tak potřebný počet ručně kopaných sond - Výkopy v ochranných pásmech podzemního vedení provádět ručně a obzvlášť opatrně (postupným odhrabáváním apod.) - Nezdržovat se v ohroženém prostoru a dráze couvajících stavebních strojů, mechanizace, vozidel - Pohybem vozidel nezatěžovat smykový klín výkopů - Používat reflexivní vesty |  |
| Zdvihací zařízení- manipulace s materiálem | - pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem - pád břemene na vazače po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana - přetržení nosného lana, zasažení pracovníků lanem a břemenem - převrácení zdvihadla |
| - Pravidelná kontrola vázacích prostředků, vyřazování vadných vázacích prostředků. Volba bezpečných vázacích prostředků - Zatíženi zdvihadla jen do jejich plné nosnosti, provozuschopnost zdvihadla - Zákaz pohybu osob v ohroženém prostoru zdvihadla a dráhy břemene - Řešení postupu v systému bezpečnosti práce - Správný odhad bezpečnostních vzdáleností osob od přepravovaných břemen - Signalizace při převozu a upozornění ostatních osob v blízkosti břemen - Jeřáb, vazač – odborně způsobilé osoby - Používat ochrannou přilbu a reflexivní vestu |  |
| Práce v komunikaci | - dopravní nehoda - sražení, přejetí pracovníka |
| - Montáž a demontáž přechodného dopravního značení provádět za řízení dopravy poučenými osobami - Pracovní místa zajišťovat v souladu s DIO - Všechny osoby stavby pohybující se v komunikaci musí používat min. výstražnou reflexivní vestu |  |
| Práce ve výškách | - pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability, tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a sítěmi - pád předmětu z výšky |
| - používat pouze bezpečná lešení - zákaz vstupu do ohrožených prostorů pádem předmětů z výšky |  |

- Podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci

Po celou dobu stavby zajišťovat staveniště v souladu s povolením pro přechodné užívání komunikací a schváleným DIO a dodržovat stanovené podmínky provozovatelů IS.