| ##### Silové kabely, rozváděč RK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL/PRK | CYKY-J 3x70+50 | Napájecí přívod pro rozváděč RK |  | ER+RH | 400 V |  | 30 |  |
| WL/10AH | CYKY-J 3 x 1,5 | 021, 022, 024-026, 042, 026, 025, krabice pod ovl. 10A až 10H |  | RK | 230V |  | 30 |  |
| WL/10A | CYKY-J 3 x 1,5 | 042 jídelna, světla stropní | A3 | ovl. 10A | 230V |  | 15 |  |
| WL/10B | CYKY-J 3 x 1,5 | 042 jídelna, světla stropní | A3 | ovl. 10B | 230V |  | 20 |  |
| WL/10C | CYKY-J 3 x 1,5 | 042 jídelna, světla stropní | A3 | ovl. 10C | 230V |  | 30 |  |
| WL/10D | CYKY-J 3 x 1,5 | 024 schodiště, světla stropní (A3), světlo nástěnné (A2), světla nad umyvadly (B3) |  | ovl. 10D | 230V |  | 20 |  |
| WL/10Do | CYKY-O 3 x 1,5 | 024 schodiště, propojení mezi střídavými ovladači 10D |  | ovl. 10D | 230V |  | 10 |  |
| WL/10E | CYKY-J 3 x 1,5 | 025 úklidová komora, světlo nástěnné | A2 | ovl. 10E | 230V |  | 5 |  |
| WL/10F | CYKY-J 3 x 1,5 | 021 chodba, světla stropní | A2 | ovl. 10F | 230V |  | 10 |  |
| WL/10Fo | CYKY-O 3 x 1,5 | 021 chodba, propojení mezi střídavými ovladači 10F |  | ovl. 10F | 230V |  | 10 |  |
| WL/10G | CYKY-J 3 x 1,5 | 022 pec, světlo stropní | T1 | ovl. 10G | 230V |  | 5 |  |
| WL/10H | CYKY-J 3 x 1,5 | 026 vedoucí jídelny, světlo stropní | A1 | ovl. 10H | 230V |  | 5 |  |
| WL/11AD | CYKY-J 3 x 1,5 | 027 - 031 denní místnost, krabice pod ovladači 11A až 11D |  | RK | 230V |  | 20 |  |
| WL/11A | CYKY-J 3 x 1,5 | 027 chodba, světlo stropní | A2 | ovl. 11A | 230V |  | 5 |  |
| WL/11B | CYKY-J 3 x 1,5 | 028 sklad, světlo nástěnné | A2 | ovl. 11B | 230V |  | 5 |  |
| WL/11C | CYKY-J 3 x 1,5 | 029 chodba, 031 denní místnost, světlo nástěnné , světlo stropní | A2,A1 | ovl. 11C | 230V |  | 10 |  |
| WL/11D | CYKY-J 3 x 1,5 | 030 WC, světla stropní + světlo nad umyvadlem | A2,B3 | ovl. 11D | 230V |  | 10 |  |
| WL/12AI | CYKY-J 3 x 1,5 | 032 - 04, krabice pod ovladači 12A až 12I |  | RK | 230V |  | 50 |  |
| WL/12A | CYKY-J 3 x 1,5 | 032 chodba, světla stropní | TS | ovl. 12A | 230V |  | 20 |  |
| WL/12B | CYKY-J 3 x 1,5 | 033 kuchyň, světla stropní | TS | ovl. 12B | 230V |  | 30 |  |
| WL/12C | CYKY-J 3 x 1,5 | 035 chodba, světla stropní | A2 | ovl. 12C | 230V |  | 10 |  |
| WL/12Co | CYKY-O 3 x 1,5 | 035 chodba, propojení mezi střídavými ovladači 12C |  | ovl. 12C | 230V |  | 10 |  |
| WL/12D | CYKY-J 3 x 1,5 | 038 chodba, světla stropní | A2 | ovl. 12D | 230V |  | 5 |  |
| WL/12Do | CYKY-O 3 x 1,5 | 038 chodba, propojení mezi střídavými ovladači 12D |  | ovl. 12D | 230V |  | 5 |  |
| WL/12E | CYKY-J 3 x 1,5 | 036 přípravna, světla stropní | T1 | ovl. 12E | 230V |  | 5 |  |
| WL/12F | CYKY-J 3 x 1,5 | 034 mytí nádobí, světlo nástěnné | TS | ovl. 12F | 230V |  | 5 |  |
| WL/12G | CYKY-J 3 x 1,5 | 037 přípravna zeleniny, světla stropní | T1 | ovl. 12G | 230V |  | 5 |  |
| WL/12H | CYKY-J 3 x 1,5 | 039 sklad mrazáky, světla stropní | T1 | ovl. 12H | 230V |  | 10 |  |
| WL/12I | CYKY-J 3 x 1,5 | 040 sklad nádobí, světlo nástěnné | A2 | ovl. 12I | 230V |  | 10 |  |
| WL/13AE | CYKY-J 3 x 1,5 | 019, 020, 023, krabice pod ovladači 13A až 13E |  | RK | 230V |  | 20 |  |
| WL/13A | CYKY-J 3 x 1,5 | 019 tělocvična, světla stropní | A5 | ovl. 13A | 230V |  | 15 |  |
| WL/13Ao | CYKY-O 3 x 1,5 | 019 tělocvična, propojení mezi střídavými ovladači 13A |  | ovl. 13A | 230V |  | 10 |  |
| WL/13B | CYKY-J 3 x 1,5 | 019 tělocvična, světla stropní | A5 | ovl. 13B | 230V |  | 15 |  |
| WL/13Bo | CYKY-O 3 x 1,5 | 019 tělocvična, propojení mezi střídavými ovladači 13B |  | ovl. 13B | 230V |  | 10 |  |
| WL/13C | CYKY-J 3 x 1,5 | 019 tělocvična, světla stropní | A5 | ovl. 13C | 230V |  | 20 |  |
| WL/13Co | CYKY-O 3 x 1,5 | 019 tělocvična, propojení mezi střídavými ovladači 13C |  | ovl. 13C | 230V |  | 10 |  |
| WL/13D | CYKY-J 3 x 1,5 | 020 nářaďovna, světla stropní | A2 | ovl. 13D | 230V |  | 15 |  |
| WL/13E | CYKY-J 3 x 1,5 | 023 kotelna, světla nástěnná | T1 | ovl. 13E | 230V |  | 30 |  |
| WL/30 | CYKY-J 3 x2,5 | 033 kuchyně, zásuvkový okruh |  | RK | 230V |  | 50 |  |
| WL/31 | CYKY-J 3 x2,5 | 042 jídelna, zásuvkový okruh |  | RK | 230V |  | 40 |  |
| WL/32 | CYKY-J 3 x2,5 | 042 jídelna, zásuvkový okruh |  | RK | 230V |  | 40 |  |
| WL/33 | CYKY-J 3 x2,5 | 042 jídelna, zásuvkový okruh |  | RK | 230V |  | 30 |  |
| WL/34 | CYKY-J 3 x2,5 | 026 vedoucí jídelny + 024 schodiště, zásuvkový okruh |  | RK | 230V |  | 20 |  |
| WL/35 | CYKY-J 3 x2,5 | 027, 028, 032, 025, 024, 021, 022, zásuvkový okruh |  | RK | 230V |  | 30 |  |
| WL/36 | CYKY-J 5 x2,5 | 022 pec, 3f. vývod pro keramickou pec |  | RK | 400V |  | 20 |  |
| WL/37 | CYKY-J 3 x2,5 | 019 tělocvična, 020 nářaďovna, 023 kotelna, zásuvkový okruh |  | RK | 230V |  | 40 |  |
| WL/38 | CYKY-J 5 x2,5 | 023 kotelna, 3f. vývod pro rozvaděč v kotelně |  | RK | 400V |  | 30 |  |
| WL/K1 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro konvektomat |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K2 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro myčku |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K3 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro chladicí boxy |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K4 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro škrabku |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K5 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro kompostér |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K6 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro konvektomat |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K7 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro fritézu 1 |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K8 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro fritézu 2 |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K9 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro kotel střed |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K10 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro pánev u okna |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K11 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro troubu u topení |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K12 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro sporák střed levý |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K13 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro sporák střed pravý |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K14 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro robot |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K15 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro mrazáky a lednice |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K16 | stávající | 033 kuchyň, zásuvka pro stroj na maso |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K17 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro VZT kuchyň |  | RK | 400V |  |  | stávající |
| WL/K18 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro pánev u okna levá |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K19 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro pánev u okna pravá |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K20 | stávající | 033 kuchyň, zásuvka pro režon 1 |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K21 | stávající | 033 kuchyň, zásuvka pro režon 2 |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K22 | stávající | 033 kuchyň, zásuvka pro režon 3 |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K22 | stávající | 033 kuchyň, zásuvka pro regeneraci |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K23 | stávající | 033 kuchyň, zásuvka pro lednici |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K24 | stávající | 033 kuchyň, zásuvka pro osoušeč |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| WL/K25 | stávající | 033 kuchyň, vývod pro MaR kuchyň |  | RK | 230V |  |  | stávající |
| ##### Slaboproudé kabely 1.PP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/21 | 2xUTP 4x2x,5 | 042 jídelna, dvojitá datová zásuvka pro panel |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/22 | 2xUTP 4x2x,5 | 026 vedoucí jídelny, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/23 | 2xUTP 4x2x,5 | 023 chodba, dvojitá datová zásuvka pro panel |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/24 | 2xUTP 4x2x,5 | 019 tělocvična, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/25 | 2xUTP 4x2x,5 | 019 tělocvična, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/27 | UTP 4x2x,5 | 042 jídelna, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/28 | UTP 4x2x,5 | 019 tělocvična, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/C01 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1PP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 100 |  |
| WS/C02 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1PP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 100 |  |
| WS/R01 | CYKY-O 2 x 1,5 | 1PP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 100 |  |
| WS/D01 | UTP 4x2x,5 | zásobovací vstup, zvonkové tablo |  | UDT | 100V |  | 60 |  |
| WS/D02 | JYTY 2x1 | zásobovací vstup, elektrický zámek |  | ZT | 100V |  | 5 |  |
| WS/D03 | UTP 4x2x,5 | 026 vedoucí jídelny, interkom |  | UDT | 100V |  | 40 |  |
| WS/P01 | UTP 4x2x,5 | 026 vedoucí jídelny, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 40 |  |
| WS/P02 | UTP 4x2x,5 | 035 chodba, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 50 |  |