| ##### Silové kabely, rozváděč R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL/PR32 | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč R32 |  | ER+RH | 400 V |  | 30 |  |
| WL/321AG | CYKY-J 3 x 1,5 | 301. 302, 304, krabice pod ovladači 321A až 321G |  | R32 | 230V |  | 35 |  |
| WL/321A | CYKY-J 3 x 1,5 | 302 kabinet, světla stropní | A1 | ovl. 321A | 230V |  | 10 |  |
| WL/321B | CYKY-J 3 x 1,5 | 301 učebna, světla stropní | A1 | o. 321BC | 230V |  | 15 |  |
| WL/321C | CYKY-J 3 x 1,5 | 301 učebna, světla stropní | A1 | o. 321BC | 230V |  | 20 |  |
| WL/321D | CYKY-J 3 x 1,5 | 301 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 321D | 230V |  | 10 |  |
| WL/321E | CYKY-J 3 x 1,5 | 304 učebna, světla stropní | A1 | o. 321EF | 230V |  | 15 |  |
| WL/321F | CYKY-J 3 x 1,5 | 304 učebna, světla stropní | A1 | o. 321EF | 230V |  | 20 |  |
| WL/321G | CYKY-J 3 x 1,5 | 304 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 321G | 230V |  | 10 |  |
| WL/322AF | CYKY-J 3 x 1,5 | 308 učebna + 312 učebna, krabice pod ovladači 322A až 322F |  | R32 | 230V |  | 15 |  |
| WL/322A | CYKY-J 3 x 1,5 | 308 učebna, světla stropní | A1 | o. 322AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/322B | CYKY-J 3 x 1,5 | 308 učebna, světla stropní | A1 | o. 322AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/322C | CYKY-J 3 x 1,5 | 308 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 322C | 230V |  | 15 |  |
| WL/322D | CYKY-J 3 x 1,5 | 312 učebna, světla stropní | A1 | o. 322DE | 230V |  | 20 |  |
| WL/322E | CYKY-J 3 x 1,5 | 312 učebna, světla stropní | A1 | o. 322DE | 230V |  | 20 |  |
| WL/322F | CYKY-J 3 x 1,5 | 312 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 322F | 230V |  | 10 |  |
| WL/323AC | CYKY-J 3 x 1,5 | 315 učebna IT, krabice pod ovladači 323AB a 323C |  | R32 | 230V |  | 20 |  |
| WL/323A | CYKY-J 3 x 1,5 | 315 učebna IT, světla stropní | A1 | o. 323AB | 230V |  | 25 |  |
| WL/323B | CYKY-J 3 x 1,5 | 315 učebna IT, světla stropní | A1 | o. 323AB | 230V |  | 30 |  |
| WL/323C | CYKY-J 3 x 1,5 | 311 vstup - půda, světla stropní | A2,A3 | ovl. 323C | 230V |  | 10 |  |
| WL/324AD | CYKY-J 3 x 1,5 | 303, 309, 311, 305-307, krabice pod ovl. a PČ 324A až 324D |  | R32 | 230V |  | 25 |  |
| WL/324A | CYKY-J 3 x 1,5 | 303 chodba, 309 schodiště, světla stropní | A2 | ovl. 324A | 230V |  | 25 |  |
| WL/324B | CYKY-J 3 x 1,5 | 305 WC předsíň, světlo stropní a nad umyvadly | A2,B3 | PČ 324B | 230V |  | 5 |  |
| WL/324C | CYKY-J 3 x 1,5 | 306 WC, světla stropní | A2 | PČ 324C | 230V |  | 10 |  |
| WL/324D | CYKY-J 3 x 1,5 | 307 úklidová komora, světlo nástěnné | A2 | ovl. 324D | 230V |  | 5 |  |
| WL/351 | CYKY-J 3 x 2,5 | 303, 311, 307, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 35 |  |
| WL/352 | CYKY-J 3 x 2,5 | 302 kabinet, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 35 |  |
| WL/353 | CYKY-J 3 x 2,5 | 301 učebna, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 50 |  |
| WL/354 | CYKY-J 3 x 2,5 | 304 učebna, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 45 |  |
| WL/355 | CYKY-J 3 x 2,5 | 308 učebna, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 45 |  |
| WL/356 | CYKY-J 3 x 2,5 | 312 učebna, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 35 |  |
| WL/357 | CYKY-J 3 x 2,5 | 315 učebna IT, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 30 |  |
| WL/358 | CYKY-J 3 x 2,5 | 315 učebna IT, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 25 |  |
| WL/359 | CYKY-J 3 x 2,5 | 315 učebna IT, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 25 |  |
| WL/360 | CYKY-J 3 x 2,5 | 315 učebna IT, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 25 |  |
| WL/361 | CYKY-J 3 x 2,5 | 305, 306, zásuvkový okruh + zdroj pro splachování pisoárů |  | R32 | 230V |  | 25 |  |
| WL/362 | CYKY-J 3 x 2,5 | 316 učebna, zásuvkový okruh |  | R32 | 230V |  | 25 |  |
| WL/363 | CYKY-J 3 x 2,5 | 309 schodiště, vývod pro plošinu |  | R32 | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z351AC | CYKY-J 3 x1,5 | 301 učebna, ovladače žaluzií |  | R32 | 230V |  | 35 |  |
| WL/Z351A | CYKY-J 5 x1,5 | 301 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z351A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z351B | CYKY-J 5 x1,5 | 301 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z351B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z351C | CYKY-J 5 x1,5 | 301 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z351C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z352AC | CYKY-J 3 x1,5 | 304 učebna, ovladače žaluzií |  | R32 | 230V |  | 25 |  |
| WL/Z352A | CYKY-J 5 x1,5 | 304 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z352A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z352B | CYKY-J 5 x1,5 | 304 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z352B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z352C | CYKY-J 5 x1,5 | 304 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z352C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z353AC | CYKY-J 3 x1,5 | 308 učebna, ovladače žaluzií |  | R32 | 230V |  | 30 |  |
| WL/Z353A | CYKY-J 5 x1,5 | 308 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z353A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z353B | CYKY-J 5 x1,5 | 318 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z353B | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z353C | CYKY-J 5 x1,5 | 308 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z353C | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z354AC | CYKY-J 3 x1,5 | 312 učebna, ovladače žaluzií |  | R32 | 230V |  | 20 |  |
| WL/Z354A | CYKY-J 5 x1,5 | 312 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z354A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z354B | CYKY-J 5 x1,5 | 312 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z354B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z354C | CYKY-J 5 x1,5 | 312 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z354C | 230V |  | 10 |  |
| ##### Slaboproudé kabely 3.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/351 | 2xUTP 4x2x,5 | 302 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/352, 353 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |
| WS/354 | 2xUTP 4x2x,5 | 301 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 65 |  |
| WS/355 | 2xUTP 4x2x,5 | 301 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/356 | 2xUTP 4x2x,5 | 304 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/357 | 2xUTP 4x2x,5 | 304 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/358 | 2xUTP 4x2x,5 | 308 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/359 | 2xUTP 4x2x,5 | 308 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/360 | 2xUTP 4x2x,5 | 312 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 60 |  |
| WS/361 | 2xUTP 4x2x,5 | 312 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 65 |  |
| WS/362 | UTP 4x2x,5 | 303 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/P321 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P322 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 15 |  |
| WS/P323 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 5 |  |
| WS/P324 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 5 |  |
| WS/P325 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 5 |  |
| WS/P326 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 5 |  |
| WS/P327 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 5 |  |
| WS/P328 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 5 |  |
| WS/P329 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P330 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P331 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P332 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P333 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P334 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P335 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P336 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P337 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P338 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P339 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P340 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 10 |  |
| WS/P341 | 2xUTP 4x2x,5 | 315 učebna IT, dvojitá datová zásuvka |  | PDATA | mn |  | 30 |  |
| WS/K304 | UTP 4x2x,5 | 309 schodiště, IP kamera |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/K305 | UTP 4x2x,5 | 303 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/C301 | CYKY-O 3 x 1,5 | 3NP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 80 |  |
| WS/C302 | CYKY-O 3 x 1,5 | 3NP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 80 |  |
| WS/R301 | CYKY-O 2 x 1,5 | 3NP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 120 |  |
| ##### Silové kabely, rozváděč R22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/PR22 | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč R22 |  | ER+RH | 400 V |  | 15 |  |
| WL/221AF | CYKY-J 3 x 1,5 | 201-203, 205, krabice pod ovladači 221A až 221F |  | R22 | 230V |  | 35 |  |
| WL/221A | CYKY-J 3 x 1,5 | 203 kabinet, světla stropní | A1 | ovl. 221A | 230V |  | 10 |  |
| WL/221B | CYKY-J 3 x 1,5 | 201 kabinet, světla stropní | A1 | ovl. 221B | 230V |  | 10 |  |
| WL/221C | CYKY-J 3 x 1,5 | 202 učebna, světla stropní | A1 | o. 221CD | 230V |  | 20 |  |
| WL/221D | CYKY-J 3 x 1,5 | 202 učebna, světla stropní | A1 | o. 221CD | 230V |  | 20 |  |
| WL/221E | CYKY-J 3 x 1,5 | 202 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 221E | 230V |  | 10 |  |
| WL/221F | CYKY-J 3 x 1,5 | 205 kabinet, světla stropní | A1 | ovl. 221F | 230V |  | 10 |  |
| WL/222AG | CYKY-J 3 x 1,5 | 206, 211, 214, krabice pod ovladači 222A až 222G |  | R22 | 230V |  | 30 |  |
| WL/222A | CYKY-J 3 x 1,5 | 206 učebna, světla stropní | A1 | o. 222AB | 230V |  | 25 |  |
| WL/222B | CYKY-J 3 x 1,5 | 206 učebna, světla stropní | A1 | o. 222AB | 230V |  | 25 |  |
| WL/222C | CYKY-J 3 x 1,5 | 206 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 222C | 230V |  | 10 |  |
| WL/222D | CYKY-J 3 x 1,5 | 211 ekonomické oddělení, světla stropní | A1 | ovl. 222D | 230V |  | 15 |  |
| WL/222E | CYKY-J 3 x 1,5 | 214 učebna, světla stropní | A1 | o. 222EF | 230V |  | 20 |  |
| WL/222F | CYKY-J 3 x 1,5 | 214 učebna, světla stropní | A1 | o. 222EF | 230V |  | 20 |  |
| WL/222G | CYKY-J 3 x 1,5 | 214 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 222G | 230V |  | 10 |  |
| WL/223 |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |
| WL/224AE | CYKY-J 3 x 1,5 | 204,213, 207-210, krabice pod ovladači a PČ 224A až 224E |  | R22 | 230V |  | 25 |  |
| WL/224A | CYKY-J 3 x 1,5 | 210 schodiště, 204 chodba, světla stropní | A2 | ovl. 224A | 230V |  | 30 |  |
| WL/224B | CYKY-J 3 x 1,5 | 213 sklad, světla stropní | A2 | ovl. 224B | 230V |  | 5 |  |
| WL/224C | CYKY-J 3 x 1,5 | 207 WC předsíň, světlo stropní a nad umyvadly | A2,B3 | PČ 224C | 230V |  | 10 |  |
| WL/224D | CYKY-J 3 x 1,5 | 208 WC, světla stropní | A2 | PČ 224D | 230V |  | 10 |  |
| WL/224E | CYKY-J 3 x 1,5 | 209 sprcha, světlo nástěnné | A2 | ovl. 224E | 230V |  | 5 |  |
| WL/251 | CYKY-J 3 x 2,5 | 204 chodba, 203 kabinet, 213 sklad, zásuvkový okruh |  | R22 | 230V |  | 35 |  |
| WL/252 | CYKY-J 3 x 2,5 | 201 kabinet, zásuvkový okruh |  | R22 | 230V |  | 40 |  |
| WL/253 | CYKY-J 3 x 2,5 | 202 učebna, zásuvkový okruh |  | R22 | 230V |  | 40 |  |
| WL/254 | CYKY-J 3 x 2,5 | 205 kabinet, zásuvkový okruh |  | R22 | 230V |  | 35 |  |
| WL/255 | CYKY-J 3 x 2,5 | 206 učebna, zásuvkový okruh |  | R22 | 230V |  | 35 |  |
| WL/256 | CYKY-J 3 x 2,5 | 211 ekonomické oddělení, zásuvkový okruh |  | R22 | 230V |  | 15 |  |
| WL/257 | CYKY-J 3 x 2,5 | 211 ekonomické oddělení, zásuvky pro lednici a kávovar |  | R22 | 230V |  | 5 |  |
| WL/258 | CYKY-J 3 x 2,5 | 214 učebna, zásuvkový okruh |  | R22 | 230V |  | 40 |  |
| WL/259 | CYKY-J 3 x 2,5 | 207-209 sprcha, zásuvkový okruh + zdroj pro pisoáry |  | R22 | 230V |  | 20 |  |
| WL/Z251AC | CYKY-J 3 x1,5 | 202 učebna, ovladače žaluzií |  | R22 | 230V |  | 30 |  |
| WL/Z251A | CYKY-J 5 x1,5 | 202 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z251A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z251B | CYKY-J 5 x1,5 | 202 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z251B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z251C | CYKY-J 5 x1,5 | 202 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z251C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z252AC | CYKY-J 3 x1,5 | 206 učebna, ovladače žaluzií |  | R22 | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z252A | CYKY-J 5 x1,5 | 206 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z252A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z252B | CYKY-J 5 x1,5 | 206 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z252B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z252C | CYKY-J 5 x1,5 | 206 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z252C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z253AC | CYKY-J 3 x1,5 | 214 učebna, ovladače žaluzií |  | R22 | 230V |  | 30 |  |
| WL/Z253A | CYKY-J 5 x1,5 | 214 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z253A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z253B | CYKY-J 5 x1,5 | 214 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z253B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z253C | CYKY-J 5 x1,5 | 214 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z253C | 230V |  | 10 |  |
| ##### Slaboproudé kabely 2.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/251 | 2xUTP 4x2x,5 | 203 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/252 | 2xUTP 4x2x,5 | 203 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/253 | 2xUTP 4x2x,5 | 201 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/254 | 2xUTP 4x2x,5 | 201 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/255 | 2xUTP 4x2x,5 | 202 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/256 | 2xUTP 4x2x,5 | 202 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/257 | 2xUTP 4x2x,5 | 205 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/258 | 2xUTP 4x2x,5 | 205 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 40 |  |
| WS/259 | 2xUTP 4x2x,5 | 205 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/260 | 2xUTP 4x2x,5 | 205 kabinet, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/261 | 2xUTP 4x2x,5 | 206 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/262 | 2xUTP 4x2x,5 | 206 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 10 |  |
| WS/263 | 2xUTP 4x2x,5 | 211 ekonomické oddělení, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/264 | 2xUTP 4x2x,5 | 211 ekonomické oddělení, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/265 | 2xUTP 4x2x,5 | 211 ekonomické oddělení, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/266 | 2xUTP 4x2x,5 | 211 ekonomické oddělení, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/267 | 2xUTP 4x2x,5 | 214 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 55 |  |
| WS/268 | 2xUTP 4x2x,5 | 214 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/269 | UTP 4x2x,5 | 204 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/K204 | UTP 4x2x,5 | 210 schodiště, IP kamera |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/K205 | UTP 4x2x,5 | 204 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/C201 | CYKY-O 3 x 1,5 | 2NP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 75 |  |
| WS/C202 | CYKY-O 3 x 1,5 | 2NP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 75 |  |
| WS/R201 | CYKY-O 2 x 1,5 | 2NP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 100 |  |
| WS/D201 | UTP 4x2x,5 | 211 ekonomické oddělení, interkom |  | UDT | 100V |  | 35 |  |
| WS/P201 | UTP 4x2x,5 | 211 ekonomické oddělení, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 50 |  |
| ##### Silové kabely, rozváděč R12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/PR12 | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč R12 |  | ER+RH | 400 V |  | 15 |  |
| WL/122AG | CYKY-J 3 x 1,5 | 131, 130, 121, krabice pod ovladači 122AB až 122G |  | R12 | 230V |  | 25 |  |
| WL/122A | CYKY-J 3 x 1,5 | 131 učebna, světla stropní | A1 | o. 122AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/122B | CYKY-J 3 x 1,5 | 131 učebna, světla stropní | A1 | o. 122AB | 230V |  | 20 |  |
| WL/122C | CYKY-J 3 x 1,5 | 131 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 122C | 230V |  | 10 |  |
| WL/122D | CYKY-J 3 x 1,5 | 130 učebna, světla stropní | A1 | o. 122DE | 230V |  | 20 |  |
| WL/122E | CYKY-J 3 x 1,5 | 130 učebna, světla stropní | A1 | o. 122DE | 230V |  | 20 |  |
| WL/122F | CYKY-J 3 x 1,5 | 130 učebna, osvětlení tabule | B1 | ovl. 122F | 230V |  | 10 |  |
| WL/122G | CYKY-J 3 x 1,5 | 121 ředitelna, světla stropní | A4 | ovl. 122G | 230V |  | 10 |  |
| WL/123AE | CYKY-J 3 x 1,5 | 129, 124, 126, 127, 128, krabice pod ovl. a PČ 123A až 123E |  | R12 | 230V |  | 25 |  |
| WL/123A | CYKY-J 3 x 1,5 | 124 schodiště + 210 schodiště + 309 schodiště, světla nástěnná | B2 | ovl. 123A | 230V |  | 80 |  |
| WL/123B | CYKY-J 3 x 1,5 | 129 chodba + 124 schodiště, světla stropní | A2 | ovl. 123B | 230V |  | 20 |  |
| WL/123C | CYKY-J 3 x 1,5 | 126 WC předsíň, světlo stropní a nad umyvadly | A2,B3 | PČ 123C | 230V |  | 10 |  |
| WL/123D | CYKY-J 3 x 1,5 | 127 WC, světla stropní | A2 | PČ 123D | 230V |  | 5 |  |
| WL/123E | CYKY-J 3 x 1,5 | 128 sprcha, světlo nástěnné | A2 | ovl. 123E | 230V |  | 5 |  |
| WL/151 | CYKY-J 3 x 2,5 | 129 chodba, zásuvkový okruh |  | R12 | 230V |  | 15 |  |
| WL/157 | CYKY-J 3 x 2,5 | 131 učebna, zásuvkový okruh |  | R12 | 230V |  | 45 |  |
| WL/158 | CYKY-J 3 x 2,5 | 130 učebna, zásuvkový okruh |  | R12 | 230V |  | 40 |  |
| WL/159 | CYKY-J 3 x 2,5 | 121 ředitelna, zásuvkový okruh |  | R12 | 230V |  | 15 |  |
| WL/160 | CYKY-J 3 x 2,5 | 126 - 128, zásuvkový okruh + zdroj pro pisoáry |  | R12 | 230V |  | 15 |  |
| WL/Z151AC | CYKY-J 3 x1,5 | 131 učebna, ovladače žaluzií |  | R12 | 230V |  | 20 |  |
| WL/Z151A | CYKY-J 5 x1,5 | 131 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z151A | 230V |  | 5 |  |
| WL/Z151B | CYKY-J 5 x1,5 | 131 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z151B | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z151C | CYKY-J 5 x1,5 | 131 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z151C | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z152AC | CYKY-J 3 x1,5 | 130 učebna, ovladače žaluzií |  | R12 | 230V |  | 10 |  |
| WL/Z152A | CYKY-J 5 x1,5 | 130 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z152A | 230V |  | 5 |  |
| WL/ Z152B | CYKY-J 5 x1,5 | 130 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z152B | 230V |  | 10 |  |
| WL/ Z152C | CYKY-J 5 x1,5 | 130 učebna, vývod pro žaluzii |  | ov.Z152C | 230V |  | 10 |  |
| ##### Silové kabely, rozváděč RB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/PRB | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč RB |  | ER+RH | 400 V |  | 25 |  |
| WL/B21AF | CYKY-J 3 x 1,5 | 132 - 137 pokoj, krabice pod ovladači B21A až B21F |  | RB | 230V |  | 25 |  |
| WL/B21A | CYKY-J 3 x 1,5 | 132 předsíň, světlo stropní | A3 | ovl. B21A | 230V |  | 5 |  |
| WL/B21Ao | CYKY-O 3 x 1,5 | 132 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači B21A |  | ovl. B21A | 230V |  | 10 |  |
| WL/B21B | CYKY-J 3 x 1,5 | 133 chodba, světla stropní | A3 | ovl. B21B | 230V |  | 10 |  |
| WL/B21Bo | CYKY-O 3 x 1,5 | 133 chodba, propojení mezi stříd. a křížovými ovladači B21B |  | ovl. B21B | 230V |  | 15 |  |
| WL/B21C | CYKY-J 3 x 1,5 | 134 kuchyň, světlo stropní | A3 | ovl. B21C | 230V |  | 5 |  |
| WL/B21D | CYKY-J 3 x 1,5 | 135 koupelna, světlo stropní | A3 | ovl. B21D | 230V |  | 5 |  |
| WL/B21E | CYKY-J 3 x 1,5 | 136 pokoj, světlo stropní | A4 | ovl. B21E | 230V |  | 5 |  |
| WL/B21F | CYKY-J 3 x 1,5 | 137 pokoj, světlo stropní | A3 | ovl. B21F | 230V |  | 5 |  |
| WL/B51 | CYKY-J 3 x 2,5 | 132 - 135 koupelna, zásuvkový okruh |  | RB | 230V |  | 15 |  |
| WL/B52 | CYKY-J 3 x 2,5 | 134 kuchyň, zásuvkový okruh |  | RB | 230V |  | 15 |  |
| WL/B53 | CYKY-J 3 x 2,5 | 134 kuchyň, zásuvkový okruh pro kávovar a MWT |  | RB | 230V |  | 10 |  |
| WL/B54 | CYKY-J 3 x 2,5 | 134 kuchyň, zásuvka pro troubu |  | RB | 230V |  | 10 |  |
| WL/B55 | CYKY-J 3 x 2,5 | 137 pokoj, zásuvkový okruh |  | RB | 230V |  | 20 |  |
| WL/B56 | CYKY-J 3 x 2,5 | 136 pokoj, zásuvkový okruh |  | RB | 230V |  | 20 |  |
| WL/B57 | CYKY-J 3 x 2,5 | 135 koupelna, zásuvka pro pračku |  | RB | 230V |  | 15 |  |
| ##### Slaboproudé kabely 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/150 | 2xUTP 4x2x,5 | 133 chodba, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/151 | 2xUTP 4x2x,5 | 137 pokoj, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/152 | 2xUTP 4x2x,5 | 136 pokoj, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 50 |  |
| WS/153 | 2xUTP 4x2x,5 | 131 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/154 | 2xUTP 4x2x,5 | 131 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/155 | 2xUTP 4x2x,5 | 130 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/156 | 2xUTP 4x2x,5 | 130 učebna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/157 | 2xUTP 4x2x,5 | 121 ředitelna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/158 | 2xUTP 4x2x,5 | 121 ředitelna, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/163 | UTP 4x2x,5 | 129 chodba, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 35 |  |
| WS/K105 | UTP 4x2x,5 | 124 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 20 |  |
| WS/K106 | UTP 4x2x,5 | 129 chodba, IP kamera |  | DATA | mn |  | 25 |  |
| WS/C101 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1NP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 70 |  |
| WS/C102 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1NP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 70 |  |
| WS/R101 | CYKY-O 2 x 1,5 | 1NP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 90 |  |
| WS/D104 | UTP 4x2x,5 | 133 byt školníka, interkom |  | UDT | 100V |  | 25 |  |
| WS/P104 | UTP 4x2x,5 | 121 ředitelna, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 20 |  |
| ##### Silové kabely, rozváděč R02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL/PR02 | CYKY-J 4 x 10 | Napájecí přívod pro rozváděč R02 |  | ER+RH | 400 V |  | 5 |  |
| WL/21AK | CYKY-J 3 x 1,5 | 008, 010, 012 - 018 chodba, krabice pod ovl. a PČ 21A až 21K |  | R02 | 230V |  | 40 |  |
| WL/21A | CYKY-J 3 x 1,5 | 008 chodba, světlo stropní | A3 | ovl. 21A | 230V |  | 5 |  |
| WL/21Ao | CYKY-O 3 x 1,5 | 008 chodba, propojení mezi střídavými vypínači 21A |  | ovl. 21A | 230V |  | 10 |  |
| WL/21B | CYKY-J 3 x 1,5 | 010 úklidová komora, světlo nástěnné | A2 | ovl. 21B | 230V |  | 5 |  |
| WL/21C | CYKY-J 3 x 1,5 | 015 chodba, světlo stropní | A2 | ovl. 21C | 230V |  | 5 |  |
| WL/21D | CYKY-J 3 x 1,5 | 018 chodba, světla stropní | A2 | ovl. 21D | 230V |  | 10 |  |
| WL/21E | CYKY-J 3 x 1,5 | 018 chodba, světlo nástěnné | A2 | ovl. 21E | 230V |  | 5 |  |
| WL/21F | CYKY-J 3 x 1,5 | 016 šatna, světla stropní | A2 | ovl. 21F | 230V |  | 10 |  |
| WL/21G | CYKY-J 3 x 1,5 | 017 sklad – archiv, světlo stropní | A2 | ovl. 21G | 230V |  | 5 |  |
| WL/21H | CYKY-J 3 x 1,5 | 008 chodba, světla stropní | A2 | PČ 21H | 230V |  | 5 |  |
| WL/21I | CYKY-J 3 x 1,5 | 012 HUV, světlo stropní | T1 | ovl. 21I | 230V |  | 5 |  |
| WL/21J | CYKY-J 3 x 1,5 | 013 sklad, světlo stropní | T1 | ovl. 21J | 230V |  | 5 |  |
| WL/21K | CYKY-J 3 x 1,5 | 014 sklad, světla stropní | A3 | ovl. 21K | 230V |  | 10 |  |
| WL/22AH | CYKY-J 3 x 1,5 | 001–003, 005-007, 009,011, krabice pod ovladači 22A až 22H |  | R02 | 230V |  | 50 |  |
| WL/22A | CYKY-J 3 x 1,5 | 007 chodba, světla nástěnná | A2 | ovl. 22A | 230V |  | 20 |  |
| WL/22Ao | CYKY-J 3 x 1,5 | 007 chodba, propojení mezi střídavými a kříž. vypínači 22A |  | ovl. 22A | 230V |  | 20 |  |
| WL/22B | CYKY-J 3 x 1,5 | 011 zádveří, světlo stropní | A3 | ovl. 22B | 230V |  | 5 |  |
| WL/22Bo | CYKY-O 3 x 1,5 | 011 zádveří, propojení mezi střídavými vypínači 22B |  | ovl. 22B | 230V |  | 10 |  |
| WL/22C | CYKY-J 3 x 1,5 | 009 dílna školník, světla stropní | T1 | ovl. 22C | 230V |  | 10 |  |
| WL/22D | CYKY-J 3 x 1,5 | 006 šatna, světlo stropní | T1 | ovl. 22D | 230V |  | 5 |  |
| WL/22E | CYKY-J 3 x 1,5 | 002 šatny, světla stropní | A2 | ovl. 22E | 230V |  | 40 |  |
| WL/22F | CYKY-J 3 x 1,5 | 002 šatny, světla stropní | A2 | ovl. 22F | 230V |  | 40 |  |
| WL/22G | CYKY-J 3 x 1,5 | 003 chodba, světlo nástěnné | A2 | ovl. 22G | 230V |  | 5 |  |
| WL/22H | CYKY-J 3 x 1,5 | 005 sklad, světlo stropní | A1 | ovl. 22H | 230V |  | 5 |  |
| WL/23A | CYKY-J 3 x 1,5 | Fasáda úroveň 1PP, nástěnná svítidla | S2 | R02 | 230V |  | 25 | SH |
| WL/23B | CYKY-J 3 x 2,5 | Fasáda úroveň 1NP, světlomety | S1 | R02 | 230V |  | 115 | SH |
| WL/23C | CYKY-J 3 x 2,5 | Fasáda úroveň 1NP, světlomety | S1 | R02 | 230V |  | 100 | SH |
| WL/23D | CYKY-J 3 x 2,5 | Fasáda úroveň 2NP, světlomety | S1 | R02 | 230V |  | 125 | SH |
| WL/23E | CYKY-J 3 x 2,5 | Fasáda úroveň 2NP, světlomety | S1 | R02 | 230V |  | 110 | SH |
| WL/23F | CYKY-J 3 x 2,5 | Fasáda úroveň 3NP, světlomety | S1 | R02 | 230V |  | 135 | SH |
| WL/23G | CYKY-J 3 x 2,5 | Fasáda úroveň 3NP, světlomety | S1 | R02 | 230V |  | 120 | SH |
| WL/51 | CYKY-J 3 x 2,5 | 010, 016 šatna, 017, 018, zásuvkový okruh |  | R02 | 230V |  | 25 |  |
| WL/52 | CYKY-J 3 x 2,5 | 008 chodba, 013 sklad, 014 sklad, zásuvkový okruh |  | R02 | 230V |  | 30 |  |
| WL/53 | CYKY-J 3 x 2,5 | 001, 002, 006,007, 009, zásuvkový okruh |  | R02 | 230V |  | 35 |  |
| WL/54 | CYKY-J 3 x 2,5 | 009 dílna školník, 011 zádveří, zásuvkový okruh |  | R02 | 230V |  | 40 |  |
| WL/55 | CYKY-J 5 x 2,5 | 009 dílna školník, 3f. zásuvka |  | R02 | 400V |  | 10 |  |
| WL/56 | CYKY-J 3 x 2,5 | 008 chodba, vývod pro plošinu |  | R02 | 230V |  | 15 |  |
| WL/57 | CYKY-J 3 x 2,5 | 003 chodba, 004 kotelna – byt, 005 sklad, zásuvkový okruh |  | R02 | 230V |  | 35 |  |
| ##### Slaboproudé kabely 1.PP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS/26 | 2xUTP 4x2x,5 | 009 dílna školník, dvojitá datová zásuvka |  | DATA | mn |  | 30 |  |
| WS/29 | UTP 4x2x,5 | 002 šatny, jednoduchá datová zásuvka pro Wi-Fi |  | DATA | mn |  | 45 |  |
| WS/C01 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1PP, podružné analogové hodiny |  | UCT | mn |  | 100 |  |
| WS/C02 | CYKY-O 3 x 1,5 | 1PP, školní zvonek |  | UCT | mn |  | 100 |  |
| WS/R01 | CYKY-O 2 x 1,5 | 1PP, školní rozhlas |  | USR | 100V |  | 100 |  |
| WS/P03 | UTP 4x2x,5 | 007 chodba, pohybové čidlo PIR |  | PZTS | 100V |  | 50 |  |