	[image: image1.jpg]A I.ézeiiské
v eSY Karlovy

Vary





	Pořízení rozmítací pily LLKV 2022


	
	LLPKV – pronájem svozového vozidla



[image: image1.jpg]

Podrobné technické parametry
Uchazeč:
„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“
Sídlo:



„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“
Požadované technické parametry (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízeným vybavení. Dále žádáme doplnit hodnotu technického parametru
	PODVOZEK

	Podvozek 6×2

	Asistent rozjezdu do kopce

	Automatická převodovka

	ABS antiblokovací systém

	Odpružení zadní nápravy na vzduchu

	Výfuk vedený dolů

	Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě

	Boční ochrana proti podjetí

	Denní LED svícení

	Palubní počítač

	3 sedačky v kabině

	Kožený volant

	HF sada

	Zastávková brzda

	Odpružená sedačka řidiče, vyhřívaná

	Palivo diesel

	Přímý náhon od motoru s ISO 76530  přírubou na čerpadlo min. 500Nm -  PTO

	NÁSTAVBA

	Nástavba s lineárním stlačováním odpadu Nástavba přizpůsobená pro svoz BIO odpadu

	Objem nástavby min. 18 m3

	Rozvor vozidla min. 4 100  mm

	Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu bez pojezdových drah, bez rolen nebo kluzných boků, zavěšený na čepech v horní části zadního víka

	Drtící síla při kompakci (tlak proti výtlačnému štítu) minimálně 32 tun, doložit potvrzení od výrobce nástavby, musí být součástí nabídky

	Pracovní tlak 25 MPa

	Vybavení nástavby možností regulace lisovacího tlaku pomocí terminálu v kabině

	Objem výklopné vany 2,7 m3

	Nástavba v provedení hladká, bez žeber, bombírovaná

	Pístnice otevírání zadního dílu nástavby umístěné na bocích

	Hydraulicky sklopná zadní klopa po celé šířce zadního dílu pro objemný odpad

	Kamera barevná v zadní části nástavby s monitorem v kabině

	Tělo nástavby RAL 901O bílá

	Dvě zadní stupačky pro obsluhu

	Vyklapěč dělený, automatický, integrovaný- bez použití mezirámu

	Možnost vyklápěče vyklápět dvě nádoby do objemu 240 l současně nebo odděleně

	Celková výška vozidla s nástavbou min. 3 400 mm

	Dynamická váha do vyklapěče s evidenčním systémem + software na zpracování dat, on-line přenos

	Dynamický systém vážení s přípravou pro identifikaci nádob umístěný na univerzálním děleném vyklápěči

	Schopnost systému vážit i v případě zavěšení kontejnerů dle EN 840-2 a EN 840-3 pomocí výklopných ocelových nakládacích ramen objem 660L-1100L, kontejnery s plochým víkem

	Garance funkčnosti za všech provozních a povětrnostních podmínek (náklon vozidla, rozdíly teplot, ...)

	Pomocí palubního počítače (ovládán dotykovým displejem) bude možné oboustranně komunikovat a posílat informace mezi vozidlem a řídícím centrem - navigace

	GPS záznam a přenos polohy jak vozidla tak i ostatních činností (poloha výsypu, hmotnost váženého odpadu, informace o daném výsypu - zákazník, evidence nádob)

	V případě náhledu do vzdáleného uložiště možnost stažení a tisku těchto údajů včetně opisu vážních lístků


	SYSTÉM VÁŽENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁDOB

	Dynamické vážení pro dělený vyklápěč s rozlišením třídy Yb

	Zatížení jednotlivých tenzometrů (na každý zvedací mechanismus) 2 500 kg

	Rozlišení jednotlivého zvedacího mechanismu 0,5 kg

	Rozlišení spojených zvedacích mechanismů 2,5 kg

	Displej s navigačním systémem pro komunikaci s vozidlem s řídícím
centrem

	Práce s displejem přes GPS a GPRS

	Sledování polohy při vyprazdňování nádob

	Systém s propojením do „kanceláře“

	Senzor pro hlídání náklonu vozidla, propojený s hlavní řídící jednotkou

	Úředně ověřená kalibrace s ČMI pro obchodní styk

	Sběrnice s řídícím modulem pro signál z antén propojený s displejem vozu

	Senzory pro snímání transpondérů (čipů) z kontejnerů a propojení s
anténním systémem

	Sledování GPS výsypu všech nádob s čipem i bez čipu

	Komunikace skrz CleANOpen s vyklápěčem

	Příprava pro identifikaci nádob

	SYSTÉM IDENTIFIKACE:

	Identifikace technologií RFID (132,4 kH), druh HDX

	Komunikace systému identifikace pomocí sběrnic CAN. Komunikace
vyklápěče a Identifikace pomocí rozhraní CleANOpen.

	Identifikační systém plně kompatibilní s vážním systémem pro možnost
přiřazení váhy koncového zákazníka

	Vzdálená diagnostika systému bez nutnosti zásahu posádky.

	Certifikace dle „CE“, „EHS“, „E1“

	Typ čtecích antén „zadní hřebenová“

	Načítání nádob s čipem i bez čipu na hřebeni vyklápěče.

	Možnost blokace výsypu nádob bez čipu.

	Senzor pro ověření úplného (100 %) výsypu.

	Tlačítkové boxy pro informace o nádobě, umístěné na vyklápěči, vlevo i
vpravo.

	Řídící jednotka pro sběr signálů z jednotlivých antén a senzorů a pro
komunikaci s operační jednotkou (palubním počítačem).

	Paměťová jednotka pro komunikační display (slouží k ukládání dat
z vážního a identifikačního systému)

	Displej s navigačním systémem pro komunikaci s vozidlem s řídícím
centrem

	Kompletní instalace identifikačního systému na vozidlo, naprogramování.

	Propojení hardware se softwarem, a propojení softwaru vozidla s kanceláří

	Sledování GPS polohy výsypu odpadových nádob

	


	V „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“dne „KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT“

	____________________________

podpis
„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno, příjmení a funkce“


	„KLIKNĚTE SEM A ZADEJTE TEXT jméno fyzické osoby, nebo obchodní jméno společnosti“


PODROBNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY


Příloha č. 3 ZD veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zadávané mimo režim zákona na „LLPKV – pronájem svozového vozidla“ 





Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o.


Sovova stezka 504/4


Karlovy Vary








PAGE  
3 strana z 3 stran


