# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Akce: KARLOVY VARY, DVORY - most přes řeku Ohře.

# Zaměření skutečného stavu mostu a okolí pro projektové účely.

# Číslo zakázky:  54/2020

Polohové připojení:

-připojovací body: 4001 až 4012

-způsob připojení: GNSS, trigonometricky v polygonovém pořadu

-třída přesnosti: 3

-souřadný systém: S-JTSK

Výškové připojení:

-připojovací body: KV-028-01 (ČP.4 - 374.717)

-způsob připojení: trigonometricky v polygonovém pořadu

-třída přesnosti: 3

-výškový systém: Bpv

Podrobné měření:

-způsob měření: přesná tachymetrie

-přesnost měření: Mxy=0.02m, Mz=0.02m

Použitý přístroj:

Trimble R6, Trimble 5600 DR200

Vyhodnocení:

Technická zpráva

Seznam souřadnic a výšek

Situace 1:200

Poznámky:

Geodetické zaměření skutečného stavu mostu bylo provedeno podle 	zadání objednatele a po konzultaci s renomovaným projektantem 	mostních konstrukcí. Měření dna řeky bylo provedeno metodou přímého 	měření z lodi.

Zpracoval: 19.3.2020       				              Ing. Jitka Tomandlová