Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky Vyvážecí traktor

(účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální hodnotou nebo potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“)

- Minimální technické požadavky

| Položka č. | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- | --- |
|  | Motor: výkon max. do 55 kW, splňující aktuální emisní normy, využití stroje při nízkém zatížení |  |
|  | Užitečná hmotnost stroje: min. 5 000 Kg |  |
|  | Min. světlá výška stroje: 38 cm v celém profilu stroje, včetně prostoru pod boogie nápravami |  |
|  | Max. šířka stroje: 200 cm |  |
|  | Max. výška stroje: 290 cm |  |
|  | Min. rychlost: 20 Km/h |  |
|  | Podvozek stroje: šestikolový |  |
|  | Délka ložné plochy min. 3 850 mm, min. 4 páry klanic, možnost sundání klanic |  |
|  | Vzduchem odpružené sedadlo |  |
|  | Zobrazení chybového kódu stroje – motor, pojezdové soupravy a rozvaděče pomocí mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) – pokud stroj tyto chyby generuje |  |
|  | Rámová brzda – stabilizátor |  |
|  | Záběrové řetězy pro přední nápravu |  |
|  | Silniční osvětlení |  |
|  | Schválení pro provoz na pozemních komunikacích, návod pro obsluhu stroje v češtině |  |
|  | Pracovní osvětlení halogenové |  |
|  | Plnící pumpa pro hydraulický olej |  |
|  | Plnící pumpa pro naftu |  |
|  | Hydraulický jeřáb |  |
|  | Pracovní hydraulika – LS – loading sensing systém |  |
|  | Ovládání pomocí elektronických joysticků |  |
|  | Možnost nastavení parametrů rozvaděče a joysticků pomocí mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) |  |
|  | Dosah hydraulického jeřábu min. 6,2 m |  |
|  | Zdvihový moment hydraulické ruky min 25 kN |  |
|  | Otočný moment hydraulické ruky min 8 kN |  |
|  | Hydraulický olej biologicky odbouratelný |  |
|  | Naklápění kleští |  |
|  | Závěs rotátoru s brzdou s proměnlivým účinkem – ovládání hydraulicky, elektricky, elektronicky apod. |  |
|  | Tlumič rázů hydraulického jeřábu pro funkci zdvih hlavního ramene pomocí hydraulicko – pneumatických tlumičů |  |
|  | Ceny náhradních dílů pro výrobcem předepsaný pravidelný servisní interval musí být na trhu v místě a čase obvyklé |  |
|  | Návod k obsluze v češtině |  |
|  | Barevné řešení bez požadavků (firemní barvy výrobce) |  |
|  | Rádio s Bluetooth a handsfree |  |
|  | Klimatizace |  |
|  | Kryt střechy |  |
|  | Doprava na místo dodání |  |
|  | Montáž a kompletace výrobku na místě |  |
|  | Uvedení do provozu |  |
|  | Zaškolení obsluhy na obsluhu a běžnou údržbu |  |
|  | Zaškolení obsluhy na provádění předepsané pravidelné výměny náplní (motorový olej, hydraulický olej) a filtrů (vzduchový, olejový a palivový) |  |
|  | Časový interval pro zahájení poskytování servisu na místě v záruční době (min. do tří dnů) |  |

- Technické parametry rozhodné pro hodnocení nabídek:

|  | Možnost využití stroje s harvestorovou hlavicí ( tj. možnost připojit na traktor harvestorovou hlavici, harvestorová hlavice však není předmětem plnění této veřejné zakázky) |  |
| --- | --- | --- |