Rotační manipulátor

- Stabilizátory nůžkové

- Nosnost: min. 6.000 kg

- Nosnost při maximální výšce: max. 2.500 kg

- Výška zdvihu: min. 29 m

- Boční dosah: min. 25 m

- Pojezdová rychlost: max. 40 km/h

- Otoč: 360°

- Pohotovostní hmotnost: max. 21.800 kg

Rozměry

- Délka: max.7,80 m

- Šířka: max. 2,53m

- Výška stroje max. 3120 mm

- Šířka stroje se stabilizátory max. 6000 mm

- Rozvor kol max. 3300 mm

- Světlá výška: min. 310 mm

Motor

- Jmenovitý výkon: min. 160 kW (218 k) 2300 ot. / min

- Přeplňovaný vznětový motor s přímým vstřikováním

- AdBlue

- Vodou chlazený

Pohon

- Pohon hydrostatický

- Hydraulický systém: min. 350 bar

- Tlak pohonu: max. 480 bar

- Zadní náprava kyvná + přední náprava kyvná +/- 8 stupňů

- Stoupavost min. 44 %

- Poloměr otáčení s vidlemi min. 6630 mm

- Rozměr pneumatik 445/65 R22,5

Výbava stroje + nářadí

- Hydraulické upínání nástrojů

- Automatický systém rozpoznávání nástrojů a indikátor momentu zatížení

- Kamera zadní

- Kamera na pravé straně

- Kamera na konci výložníku pro snímání nástrojů

- Příprava hydraulického systému pro zařízení na kácení stromů

- Ochrana výložníku pro zařízení na kácení stromů + těsnění konců výložníku proti nečistotám + vyplnění dutin výložníku

- Ochranná mříž na kabině

- Dálkové ovládání stroje – bluetooth, barevný display zobrazující ramena + geometrická data

- Proporcionální řízení joystiků

- Zařízení na kácení stromů do průměru max. 750 mm

- otoč 360 stupňů

- šířka drapáku max. 1280 mm

- Rotační plošina nosnost max. 500 Kg,

- rozměry plošiny max. 2200 mm x 1100 mm, rotace +/- 90 stupňů

- Pracovní výška koše min. 31,6 m

- Boční dosah koše min. 20 m

- Paletovací vidle nosnost min. 6000 kg

- délka min. 1200 mm

- Držák na podložky + 4ks podložek pod stabilizátory

- Klimatizace

- Přetlaková kabina, 100% filtrace vzduchu

- Rádio

- Bluetooth

- Certifikace CAB FOPS II/ROPS

- Nastavitelný sloupek řízení

- Vyhřívané sedadlo strojníka

- Clona proti slunci

- Box na nářadí

- 24V elektrická zásuvka pro nabíječku baterií dálkového ovládání v kabině

- 12" dotykový displej v kabině

- Hydraulický okruh 350 bar

- Pístové čerpadlo se snímáním zatížení pro hydraulické pohyby

- Elektroproporcionální hlavní ventil

- Autonivelační systém pro výložníky

- Hydrostatická převodovka

- 2 rychlosti vpřed/2 rychlosti vzad

- Hydrostatické čerpadlo s proměnným objemem a motor s proměnným objemem

- Nápravy s planetovými převody, olejové brzdy, stálá trakce 4×4

- Zadní nápravy výkyvné a řízení s hydraulickým blokováním

- Indikátor uzamčení zadní nápravy

- Režimy řízení: přední, krabí, řízení čtyř kol

- Indikátor seřízení předních a zadních kol

- Automatická parkovací brzda

- Elektrický systém 24V - IP67

- Vypínač baterií (uvnitř motorového prostoru)

- LED pracovní světla na kabině v předu + vzadu

- Výstražný maják

- Integrovaná palubní diagnostika

- Možnost vzdálené diagnostiky servisu

- Zajištění záručního a pozáručního servisu

- Záruka 24 měsíců

- Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

- 10 řetězů + 5 lišt (vybavení kácecí hlavice)

- řetězy na pneumatiky + další sada pneumatik