Základní technické údaje Traktor do lesních školek

Délka:				max. 4 495 mm

Výška:				max. 2 850 mm

Pohotovostní hmotnost 	min. 	5 140 kg

Maximální hmotnost		max. 9 500 kg

Rozvor náprav			max. 2 550 mm

Motor

4 válce; zdvihový objem 4,2-4,4 litru

Výkon:		min. 105 kW – 110 kW při 2200 ot/min - výkon uvedený v ZTP)

max. 145k/107kWpři 2000 ot/min

Točivý moment:	min. 550 Nm při 1500 ot/min

Emisní norma:		Stage V

Předehřev motoru:	 230 V

navýšení výkonu při použití vývodové hřídele

Převodovka		min. Šestistupňový POWER SHIFT 48 + 48 rychlostí včetně plazivých

Reverzace pod zatížením

Dva automatické režimy řazení, včetně automatického přeřazování silničních skupin

min. 6 převodových stupňů řazených pod zatížením, řazení skupin bez použití spojkového pedálu

EcoSpeed pojezdová rychlost min. 40 km/h při snížených otáčkách motoru

Ovládání převodovky a hydrauliky Joysticky na loketní opěrce

Vývodová hřídel	Otáčky  min. 540/540E/1000

Ovládání vývodové hřídele na blatníku

Výměnná koncovka 6-drážek, min. Ø 35 mm

Přední náprava	4WD HI-LOCK

Tříbodový závěs	Zvedací síla min. 58 kN - mechanické vyrovnávání ramen

Třetí bod s uzavřenými koncovkami

Boční omezovače ramen - stavitelné

Regulační hydraulika elektronická ACB

Hydraulika	Load Sensing čerpadlo min.110 l

Min. čtyři vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné + POWER BEYOND

Beztlaká vratka oleje 1/2"

Přídavný ON/OFF hydraulický okruh

Čelní tříbodový závěs  min.30 kN

Min. čtyři čelní vnější okruhy

Min. dva páry čelních rychlospojek

Vývodová hřídel

Kabina	Odpružená

Vnější zpětná zrcátka standardní

Stěrač čelního okna

Zadní stěrač s ostřikovačem

Radio FM

Anténa FM

Reproduktory Basic

Manuální klimatizace + topení ve sloupku řízení

U-pilot - souvraťový management

Pracovní světla Premium (H9 - 2x vpředu, H9 - 4x vzadu, H9 - 2 + 2 na kabině)

Horní světla pro jízdu po komunikaci

Oranžový maják

Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180°

Sedadlo spolujezdce

Nastavení důležitých funkcí pro ovládání traktoru, pomocí dotykového displeje.

Palivová nádrž	Ocelová min. 160 l

Nádrž AdBlue	min. 21 l

Sítko nalévacího hrdla nádrže

Zadní závěs	Univerzální rám etážového závěsu A11

Kola a pneumatiky

Přední	460/85-38 v lesnickém provedení

Zadní	340/85-28 v lesnickém provedení

Disky kol	pevné s vyztužením ráfků

Blatníky	Přední natáčecí	Zadní standardní

Brzdy	Vzduchotlakové - 2 okruhový systém

Vzduchotlaková soustava s kompresorem

Ostatní výbava	Schránka na nářadí

Předehřev motoru

Alternátor se zvýšeným dobíjecím proudem 180 A

Výbava tříbodového závěsu

Záruka 12 měsíců

Homologace pro provoz po pozemních komunikacích

Příprava na čelní nakladač (konzolí, výztuh, multispojky)

Montáž a demontáže obsluhou bez nářadí ANO