Drtič:

Hmotnost stroje:	max. 20 t

Podvozek: 	Dvounápravový; rychlost max. 80 km/hod; ABS;

Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

Konstrukce stroje:	motorový prostor na protilehlé straně, než je pracovní rotor drtiče

Celková délka stroje v přepravní poloze:	max. 10 m (vynášecí pás min. 4 m)

Motor:		Dieselový; min. 390 kW; emisní norma Euromot V

Pohon motoru přes klínové řemeny a hydrodynamický měnič s tepelnou pojistkou

Palivová nádrž: max. 500 l

Pracovní rotor:	max. 2600 Kg

Šířka rotoru: do 1 800 mm

Průměr rotoru: min. 1 100 mm

Průměr tyčí držáku pracovních strojů:  min. 60 mm

Pracovní nástroje:	kladiva, fixovaná v letmo uložených držácích jedním šroubem

Počet kladiv na rotoru:	min. 36 ks (uložení ve 4 řadách, váha držáku s kladivem min. 14,00 kg)

Výměna pracovních nástrojů bez nutnosti demontáže tyčí držáků

Výška vstupního otvoru: 	min. 650 mm

Podávací stůl rozměry:	min. 2 600 × 1 700 mm;

Nakládací výška:	min. 2 200 mm

Řetězový hrabicový dopravník v násypce

Automatická reverzace podávacího válce a dopravníku v násypce v závislosti na zatížení stroje

Oddělený pohon podávacího válce a dopravníku v násypce

Vynášecí dopravník délka :	min. 4 000 mm

Vynášecí dopravník šířka:	min. 1 800 mm

Výška výhozu:	min. 3 000 mm

Mazací body centrálně sdružené

Systém automatického čištění chladiče

Dálkové ovládání stroje

Příslušenství:

samostatný pohon stroje po ploše pomocí hydraulického pojezdu

skrápění

magnetický separátor – magnetická rolna