TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dopravní část:

Projekt řeší opravu chodníku podél stávající komunikace v ulici Pod Imperiálem. Vzhledem k sesuvům půdy v přilehlých svazích je stávající chodník značně poškozen. Proto je v dotčeném úseku navržena nová opěrná zeď a chodník podél ní rekonstruován.

S rekonstrukcí tohoto chodníku musí současně dojít k rekonstrukci stávajících opěrných zdí.

Živičný kryt stávající vozovky bude ve vzdálenosti 0,50 m od okraje navrhovaného chodníku odříznut a vybourán. Předpokládaná tloušťka krytu je 100 mm. Dále se vybourá živičný kryt stávajícího chodníku předpokládané tloušťky 50 mm a kamenný obrubník podél komunikace. Vybouráno bude i lanové zábradlí s kamennými sloupky, které jsou ve vzdálenosti cca 4,0 m, a dále 2 uliční vpusti, které se nahradí novými. Na komunikaci se pak dále po revizi stávající kanalizace osadí další 2 uliční vpusti.

Po vybudování opěrné zdi a zasypání prostoru mezi ní a komunikací se zhutní zemní pláň pod chodníkem a komunikací a osadí se nové obrubníky podél komunikace. Pak se vybuduje chodník a na závěr se doplní konstrukční vrstvy komunikace. Spára po odříznutí stávajícího krytu se opatří asfaltovou páskou nebo zálivkou. U konce úpravy se na straně svahu provede napojení na stávající okraj chodníku pomocí záhonových betonových obrubníků 80/250/500 mm.

Konstrukce chodníku

žulová dlažba 				DL I 		ČSN 73 6131-1.část 	  60 mm

ložní vrstva dlažby				L					  30 mm

štěrkopísek 					ŠP 		ČSN EN 13242	150 mm

celkem										240 mm

Konstrukce opravované vozovky

asfaltový beton střednězrnný 			ACO 11 	ČSN EN 13108-1	  40 mm

spojovací postřik emulzní			PS-E		ČSN 73 6129		0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné		ACP 16+	ČSN EN 13108-1	  60 mm

infiltrační postřik asfaltový			PI-A		ČSN 73 6129		1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 		MZK 		ČSN EN 13242	150 mm

štěrkodrť 					ŠDB 		ČSN EN 13242	200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem										450 mm

SPECIFIKACE PRACÍ

chodník     …………………………………………………………………….	190 m2

plocha opravované vozovky     ……………………………………………….	  70 m2

kamenný obrubník 250/300/1000 mm     …………………………………….	138 m

betonový obrubník 80/250/500 mm     ……………………………………….	    4 m

uliční vpusť     ………………………………………………………………..	    4 ks

přípojka uliční vpusti – trubka PVC DN 150 mm     …………………………	  30 m

odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm     ……………………………………	138 m

vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………………..	  70 m2

vybourání asfaltového krytu tl. 50 mm     ……………………………………	210 m2

vybourání kamenného silničního obrubníku     ………………………………	138 m

vybourání lanového zábradlí     ………………………………………………	140 m

vybourání uličních vpustí     ………………………………………………….	    2 ks

asfaltová páska (zálivka)     …………………………………………………..	138 m

výkop     ……………………………………………………………………….	  35 m3

mýcení křovin     ………………………………………………………………	150 m2

kácení stromů 	- průměr kmene 200 mm     ……………………………………	    2 ks

- průměr kmene 300 mm     ……………………………………	    1 ks

- průměr kmene 400 mm     ……………………………………	    7 ks

- průměr kmene 500 mm     ……………………………………	    2 ks

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Description: 		osa chodníku

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1012630,055		848979,225

(             ) TK 			0+001.44		1012628,653		848978,909

Tangent Direction:             14.10

Tangent Length:              1,437

ZÚ 			0+000.00		1012630,055		848979,225

TK 			0+001.44		1012628,653		848978,909

Element: CURVESET PI              	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+014.83		1012615,587		848975,968

Total Central Angle:              69.62

1st Subtangent Distance:             13,392

2nd Subtangent Distance:             13,392

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+001.44		1012628,653		848978,909

VB 			0+014.83		1012615,587		848975,968

(             ) KK 			        			1012623,820		849000,372

(             ) KT 			0+025.50		1012606,974		848986,223

Curve Radius:            -22,000   Curve Length:        24,060

DOC:             289.37     Long Chord:        22,879

Circular Curve Delta:              69.62 External Dist.:         3,756

Curve Deflection:              34.81

TK 			0+001.44		1012628,653		848978,909

BOD			0+010.00		1012620,147		848978,681

BOD			0+020.00		1012610,997		848982,496

KT 			0+025.50		1012606,974		848986,223

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+025.50		1012606,974		848986,223

(             ) TK 			0+029.23		1012604,573		848989,082

Tangent Direction:            344.47

Tangent Length:              3,734

KT 			0+025.50		1012606,974		848986,223

TK 			0+029.23		1012604,573		848989,082

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+035.61		1012600,470		848993,967

Total Central Angle:              17.93

1st Subtangent Distance:              6,379

2nd Subtangent Distance:              6,379

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+029.23		1012604,573		848989,082

VB 			0+035.61		1012600,470		848993,967

(             ) KK 			        			1012639,031		849018,024

(             ) KT 			0+041.91		1012597,887		848999,799

Curve Radius:            -45,000   Curve Length:        12,674

DOC:             141.47     Long Chord:        12,632

Circular Curve Delta:              17.93 External Dist.:         0,450

Curve Deflection:               8.96

TK 			0+029.23		1012604,573		848989,082

BOD			0+030.00		1012604,083		848989,675

BOD			0+040.00		1012598,695		848998,074

KT 			0+041.91		1012597,887		848999,799

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+041.91		1012597,887		848999,799

(             ) TK 			0+059.79		1012590,645		849016,148

Tangent Direction:            326.55

Tangent Length:             17,881

KT 			0+041.91		1012597,887		848999,799

BOD			0+050.00		1012594,608		849007,200

TK 			0+059.79		1012590,645		849016,148

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+064.82		1012588,605		849020,752

Total Central Angle:               4.27

1st Subtangent Distance:              5,036

2nd Subtangent Distance:              5,036

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+059.79		1012590,645		849016,148

VB 			0+064.82		1012588,605		849020,752

(             ) KK 			        			1012727,793		849076,897

(             ) KT 			0+069.85		1012586,879		849025,483

Curve Radius:           -150,000   Curve Length:        10,067

DOC:              42.44     Long Chord:        10,065

Circular Curve Delta:               4.27 External Dist.:         0,084

Curve Deflection:               2.14

TK 			0+059.79		1012590,645		849016,148

BOD			0+060.00		1012590,558		849016,344

KT 			0+069.85		1012586,879		849025,483

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+069.85		1012586,879		849025,483

(             ) TK 			0+077.99		1012584,089		849033,130

Tangent Direction:            322.27

Tangent Length:              8,140

KT 			0+069.85		1012586,879		849025,483

BOD			0+070.00		1012586,829		849025,620

TK 			0+077.99		1012584,089		849033,130

Element: CURVESET PI              	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+098.14		1012577,184		849052,056

Total Central Angle:              81.62

1st Subtangent Distance:             20,147

2nd Subtangent Distance:             20,147

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+077.99		1012584,089		849033,130

VB 			0+098.14		1012577,184		849052,056

(             ) KK 			        			1012609,454		849042,384

(             ) KT 			0+112.61		1012593,361		849064,064

Curve Radius:            -27,000   Curve Length:        34,617

DOC:             235.79     Long Chord:        32,294

Circular Curve Delta:              81.62 External Dist.:         6,688

Curve Deflection:              40.81

TK 			0+077.99		1012584,089		849033,130

BOD			0+080.00		1012583,472		849035,038

BOD			0+090.00		1012582,575		849044,941

BOD			0+100.00		1012585,323		849054,496

BOD			0+110.00		1012591,343		849062,410

KT 			0+112.61		1012593,361		849064,064

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+112.61		1012593,361		849064,064

(             ) TK 			0+114.38		1012594,785		849065,121

Tangent Direction:            240.65

Tangent Length:              1,773

KT 			0+112.61		1012593,361		849064,064

TK 			0+114.38		1012594,785		849065,121

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+117.27		1012597,100		849066,840

Total Central Angle:               7.33

1st Subtangent Distance:              2,884

2nd Subtangent Distance:              2,884

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+114.38		1012594,785		849065,121

VB 			0+117.27		1012597,100		849066,840

(             ) KK 			        			1012624,586		849024,973

(             ) KT 			0+120.14		1012599,598		849068,281

Curve Radius:            -50,000   Curve Length:         5,761

DOC:             127.32     Long Chord:         5,758

Circular Curve Delta:               7.33 External Dist.:         0,083

Curve Deflection:               3.67

TK 			0+114.38		1012594,785		849065,121

BOD			0+120.00		1012599,472		849068,209

KT 			0+120.14		1012599,598		849068,281

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+120.14		1012599,598		849068,281

(             ) TK 			0+125.26		1012604,031		849070,839

Tangent Direction:            233.32

Tangent Length:              5,119

KT 			0+120.14		1012599,598		849068,281

TK 			0+125.26		1012604,031		849070,839

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+129.41		1012607,620		849072,910

Total Central Angle:              10.53

1st Subtangent Distance:              4,143

2nd Subtangent Distance:              4,143

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+125.26		1012604,031		849070,839

VB 			0+129.41		1012607,620		849072,910

(             ) KK 			        			1012579,043		849114,147

(             ) KT 			0+133.53		1012610,819		849075,543

Curve Radius:             50,000   Curve Length:         8,268

DOC:             127.32     Long Chord:         8,259

Circular Curve Delta:              10.53 External Dist.:         0,171

Curve Deflection:               5.26

TK 			0+125.26		1012604,031		849070,839

BOD			0+130.00		1012608,016		849073,397

KT 			0+133.53		1012610,819		849075,543

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)   	Easting (Y)

(             ) KT 			0+133.53		1012610,819		849075,543

(             ) KÚ 			0+135.03		1012611,979		849076,498

Tangent Direction:            243.84

Tangent Length:              1,503

KT 			0+133.53		1012610,819		849075,543

KÚ 			0+135.03		1012611,979		849076,498

Total Length of Alignment:            135,034