Architektonické a stavebně technické řešení objektu

a) Účel projektu

Navrženy jsou stavební úpravy v objektu „Základní škola Poštovní“ v Karlových Varech v části Tuhnice.  Školu tvoří komplex několika navzájem propojených vícepodlažních pavilonů. Úpravy budou probíhat v pavilonu D, který je jednopodlažní.

Projektová dokumentace se zabývá vybudováním bezbariérové toalety, rekonstrukcí a modernizací dvou stávajících odborných učeben, včetně jejich vybavení nábytkem a pomůckami.

Řešenými odbornými učebnami jsou:

- učebna robotiky

- učebna dílen

Bezbariérovost přístupu do řešených učeben je řešena komplexně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. i pro užívání zrakově a sluchově postižených osob.

Podklady:

- Dokumentace původního provedení nebyla nalezena

- Vlastní doměření zájmových částí

- Vlastní fotodokumentace

- Konzultace se zadavatelem

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navrhované úpravy nemají vliv na stávající architektonické a funkční řešení. Dispozičně dojde ke spojení stávajícího kabinetu s učebnou dílen, k rozdělení místnosti stávající šatny, čímž vznikne nový kabinet a k propojení předsíně s kabinou WC personálu pro umístění WC imobilních.

Bezbariérové WC:

V jednopodlažním pavilonu D, kde jsou kromě dílen další odborné učebny, bude upraveno stávající WC personálu na WC pro imobilní. Stávající ohraničující konstrukce budou většinou ponechány, z důvodu zvětšení rozměru bude čelní stěna s dveřmi vysunuta směrem do chodby. Větrání prostoru je zajištěno stávajícím zařízením. Vnitřní prostor bude upraven a vybaven v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. viz „Bezbariérové řešení“.

Odborné učebny:

Prostory odborných učeben v pavilonu D nevyhovují současným nárokům na výuku. Nášlapné vrstvy podlah z PVC jsou značně opotřebované. Z hlediska akustiky nejsou prostory tříd řešeny vůbec. Vnitřní vybavení a mobiliář jsou technicky a morálně zastaralé.

Bezbariérové řešení:

Řešení úprav vychází ze zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění.

Dokumentace byla zpracována dle platné vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební úpravy v dotčených prostorách budou provedeny v souladu s touto vyhláškou. Bezbariérový vstup je stávající, zajištěn ze spojovací chodby. Vodorovný pohyb po patře mezi rekonstruovanými učebnami je řešen bez rozdílu výšek. V rámci navrhovaných stavebních úprav je vybudováno i imobilní WC.

Vybavení bezbariérových WC podle vyhlášky 398/2009:

Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1600 mm a hloubku nejméně 1600 mm (u změn dokončených staveb).

Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900mm. Zámek dveří bude umístěn max. 1000 mm od čisté podlahy, klika max. 1100 mm. Zámek musí být odjistitelný zvenku

Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny bude nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Manipulační prostor je umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výši 460 mm nad podlahou.

Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachování umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm. U kabiny s minimálními rozměry je nutné osadit pouze malé umývátko.

Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany bude madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy bude pevné a záchodovou mísu bude přesahovat o 200 mm.

Vedle umyvadla bude alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

Navrženo pevné zrcadlo se spodní hranou ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hranou ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

V kabině musí být osazen háček na oděvy a musí být vyhrazen prostor pro odpadkový koš. Součástí vybavení bude i držák toaletního papíru, WC štětka, dávkovač mýdla a zásobník na papírové ručníky.

Uspořádání nábytku v učebnách je řešeno tak, aby byl umožněn přístup a manipulace s invalidním vozíkem. Vybavení učeben bude doplněno výškově nastavitelné stoly s možností podjetí vozíku (min 800mm).

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Obestavěný prostor se nemění

- Zastavěná plocha se nemění

- Kapacita objektu se nemění

Prostorové požadavky:

Dílna (místnost 1.04)

- učitel				4 x 1		= 4,00 m2

- žáci				4 x 13		= 52,00 m2

Celkem 					= 56,00 m2

Skutečná plocha místnosti 			= 57,40 m2

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. jsou splněny.

Robotika (místnost 1.01)

- učitel				2 x 1		= 2,00 m2

- žáci				2 x 8		= 16,00 m2

Celkem 					= 18,00 m2

Skutečná plocha místnosti 			= 19,10 m2

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. jsou splněny.

- Orientace ke světovým stranám, oslunění a denní osvětlení upravovaných učeben zůstává dle stávajícího řešení. Navrhovanými úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Stávající objekt má kombinovaný nosný systém. Nosné obvodové stěny zděné, uvnitř železobetonový skelet (sloupy a průvlaky). Stropní konstrukce železobetonová z montovaných prefabrikovaných panelů. Střecha plochá, krytina z modifikovaného asfaltového pásu s posypem. Okna a vnější dveře plastové. Objekt je zateplen minerální izolací.

Bourací práce:

Obecné zásady:

- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí.

- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávajících podlah.

- Technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.

- Bourané otvory nesmí narušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropních panelů!

- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav!

- Nové dozdívání otvorů a příček bude provázáno se stávajícím zdivem a v místě přechodu opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP.

Přípravné práce:

- Demontáž stávajícího vybavení učeben. Způsob uskladnění, příp. likvidace konzultovat s uživatelem objektu.

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání. Jejich dočasné vypuštění, odpojení a demontáž.

- Demontáž el. vypínačů, osvětlení ap. umístěných na upravovaných stěnách.

- Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodů dle projektů jednotlivých profesí.

- Veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození.

- Výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění.

- Provozovatel objektu bude upozorněn na probíhající práce, bezpečnostní opatření, hlučnost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do realizovaných úprav.

Bourání:

- Rozsah prací dle výkresů.

- Vybourání vyznačených příček a otvorů.

- Vybourání keramické dlažby a obkladů na WC pro imobilní

- Vybourání teracové dlažby v učebně robotiky; v rozsahu odstraněné dlažby lze při odstraňování předpokládat i uvolnění podkladní betonové mazaniny v tloušťce až 100mm

- Odstranění nášlapných vrstev z PVC popř. celého souvrství

- Odstranění keramického obkladu a otlučení omítky dle rozsahu na výkresu

- Drážky ve stěně a v podlaze pro chráničky elektro (od tabule ke katedře a ke stolu v kabinetě)

- Prostupy pro navrhované instalace dle projektů profesí

- Drážky ve stěnách a podlaze pro profese ZTI a elektro dle projektů profesí

- Vybourání rýhy v podlaze v místě položení a napojení nové ležaté kanalizace na stávající rozvody - předpoklad cca hl.1200mm

- Odstranění vyznačených dveřních křídel včetně zárubní

- Demontáž stávajícího podhledu

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Neprovádí se

Svislé nosné konstrukce

- Bez zásahu do stávajícího nosného zdiva

Vodorovné nosné konstrukce

- Bez zásahu do stávající stropní konstrukce

Zastřešení

- Bez zásahu do zastřešení

Vertikální komunikace

- Nejsou

Dělící konstrukce

- Stávající nenosné zdivo z keramických příčkovek

- Dozdívka z keramických příčkovek provázána se stávajícím zdivem pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře. V místě přechodu opatřeny cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany

- SDK příčky a předsazené stěny - jednoduchá konstrukce s dvojitým opláštěním a s vloženou minerální izolací. Kotvení ke stávající konstrukci, utěsnit na přechodu stávající a nové konstrukce, dodávka včetně systémových traverz a nosičů pro upevnění zařizovacích předmětů, revizních dvířek, zavěšeného nábytku (viz příloha) atd.

Výplně otvorů:

Vnitřní dveře:

- nové jednokřídlé dřevěné vnitřní dveře se zvýšenou mechanickou odolností, povrch HPL laminát

- dveře na WC pro imobilní opatřit bezbariérovým kováním

- do učeben z chodby dveře s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB

- provětrávací mřížky

- nové zárubně ocelové

- přechodové lišty ve dveřích (případné dřevěné prahy max. v. 20mm)

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky. Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

Podlahy

- Doplnění skladby podlahy v místě nové ležaté kanalizace - nová hydroizolace napojena na stávající

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Nové obklady - vyrovnání podkladu VC omítkou 20mm, keramický obklad do tmelu, ukončovací a přechodové plastové lišty, keramický obklad dle stávajících WC (formát, vlastnosti i barevnost)

- Po odstranění nášlapné vrstvy podlah přebroušení, očištění a penetrace povrchu, vyrovnání povrchu stávající podlahy samonivelační stěrkou tl.cca10mm, popř. betonovou mazaninou v tl. až 100mm (předpoklad v místě vybourané teraco dlažby)

- Po obvodu podlahy vložen pásek z PE tl. 5mm

- Navržena krytina ze zátěžového  PVC tl. 2,5mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm; krytina musí vyhovět hygienickým a bezpečnostním požadavkům, tzn. krytina matná a světlá, se zvýšenou odolností proti oděru, otlaku a trhání a musí splňovat požadavky na protiskluznost (budova občanské vybavenost s třídou zátěže 34/43). Přechod podlaha / stěna řešen fabiony a ukončovací lištou, příprava podkladu dle požadavku výrobce, vyrovnání nerovností na stěně na výšku fabionu, zatmelení spár PU tmelem.

- Podlahová epoxidová stěrka tl. 2-3mm – samonivelační, bezrozpouštědlová, trvanlivá, bezespárá, barevná litá podlaha na bázi epoxidové pryskyřice, odolná proti střednímu až silnému namáhání, chemikáliím, proti úderu a nárazu. Protiskluznost µ = min.0,5, povrch matný s UV stabilní úpravou

Popř. podlahová polyuretanová stěrka tl. 4mm – samonivelační, bezrozpouštědlová, bezespárá, trvale elastická stěrka na bázi tekutých PU pryskyřic, s odolností proti střednímu až silnému namáhání, proti chemikáliím a odolností proti oděru + vrchní uzavírací lak na polyuretanbetonové povrchy.

- Protiskluznost stěrky µ = min.0,5, povrch matný s UV stabilní úpravou. Nepřípustné řešení protiskluznosti vsypem křemičitého písku – požadavek snadné údržby.

- Příprava podkladu litých podlah dle požadavku výrobce. Přechod podlaha / stěna řešen fabiony, zatmelení spár PU tmelem.

- V bezbariérovém WC navržena keramická dlažba s protiskluznou úpravou, otěruvzdorná (PEI 4) matná, formát a barevnost dle stávajících WC

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny.

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

- V napojení nových konstrukcí horizontálních i vertikálních na stávající osazeny nerezové dilatační lišty.

- Začištění povrchů po vybouraných konstrukcích (stěny cca 10%, stropy cca10%)

- Očištění a oprava vnitřních omítek stěn, začištění po provedených rozvodech TZB

- Stěny nik určených pro vestavné skříně vyrovnat novou omítkou

- Vnitřní omítky dle požadavku výrobce zdícího systému (příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.)

- Navrženy omítky vápenocementové jádrové + štuk

- Úpravy povrchů i v chodbách na dozděných částech kolem nových zárubní, finální úpravy dle stávajících, odstíny dle stávajících

- Po obvodu místnosti odolný omyvatelný nátěr stěn do výšky 2.0m

- Ukončení keramického obkladu kovovými lištami, úprava rohů pomocí plastových rohových lišt

- Přechody mezi obkladem a dlažbou a mezi obklady a zařizovacími předměty pružně utěsnit

- Dlažby i obklady budou před objednáním schváleny investorem, vybrány v rámci vzorkování

- Povrchy SDK příček a podhledů opatřeny stěrkou a nátěrem

- Spáry prostupů stěnovou konstrukcí a stropem doporučeno vyplnit minerálními vlákny s vyšší objemovou hmotností, u povrchů stěn a stropů nutné spáru uzavřít pružným tmelem

Vnější:

- Nejsou

Izolace

Hydroizolace

- Nová hydroizolace modifikovaným asfaltovým pásem v místě doplnění podlah po napojení ležaté kanalizace, napojena na stávající

Protiradonové

- Stávající

Tepelné

- V místě nové ležaté kanalizace doplněna dle stávající

Akustické

- v SDK konstrukcích akustická izolace v min. tl. 40mm

- po obvodě místnosti na celou výšku nové podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm

Protipožární

- Nevyskytují se

Nátěry

- Na stěnách omývatelný otěruvzdorný nátěr sametový matný

- Základní nátěr nových zárubní + vrchní barevný nátěr všech zárubní. Barva zárubní musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří.

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem.

- Veškeré nátěry budou prováděny v technologiích předepsaných výrobcem

Truhlářské konstrukce

- Výroba a montáž vestavného nábytku

Ostatní konstrukce

- Podhledy učebny dílny samostatně zavěšené: minerální canopy včetně systémových závěsných prvků, po obvodě stropu doplněny SDK rohem.

- Podhled na WC celoplošný na systémové závěsné konstrukci

- Kryty na radiátory – hliníkový rám 15x15mm, lakované práškovou barvou, přední kryt z děrovaného plechu tl.2mm ( otvory 10mm, rozteč15mm ).  RAL 7035 ( světle šedá )

Rozměry 2200x600mm, 4ks. Kryt předsazen před  radiátor + kotven z boku na stěnu

ilustrační foto krytu

Vybavení

- vybavení dílny a kabinetu (viz příloha)

- ruční nářadí

- elektronářadí

- nábytkové vybavení

- dávkovač mýdla a zásobník na papírové ručníky

- vybavení robotiky

- nábytkové vybavení (viz příloha)

- dávkovač mýdla a zásobník na papírové ručníky

- vybavení imobilního WC – viz výše „Bezbariérové řešení“

e) Stavební fyzika

Požadavky na akustické vlastnosti:

Pro posouzení akustických vlastností upravovaných prostor jsou určující požadavky ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Je zjevné, že stávající konstrukce požadavky této ČSN nesplňují, proto jsou nové doplňující konstrukce navrženy tak, aby netvořily další zeslabující článek.

- Dveře do učeben jsou navrženy s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB.

- Prostorové akustické vlastnosti nových učeben budou zlepšeny zvukově akustickým pohltivým podhledem (zvuková pohltivost αw: 1,00).

- Provedeno měření doby dozvuku, které bude prokazovat splnění požadavků § 4b „vyhlášky č. 410/2005 Sb.“ na dodržení normových požadavků na optimální dobu dozvuku uvedených v ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru projektové akustiky. Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách -  Prostory pro veřejné účely

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Stávající.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

h) Dopravní řešení

Stavba nemá vliv na stávající dopravní řešení.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Stávající

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby a nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

k) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem

Požadavky na zpracování výrobní dokumentace:

- nábytek

- akustické podhledy

- výpočet a kontrolní měření dozvuku podle konkrétních akustických podhledů a obkladů výpočet a kontrolní měření dozvuku podle konkrétních akustických podhledů a obkladů

Zhotovitel stavby vypracuje technologický postup prací včetně kontrol.

Seznam norem:

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky

- ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru projektové akustiky. Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách -  Prostory pro veřejné účely

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Technická zpráva má pouze doplňující charakter a nejsou v ní opakovány technické informace uvedené na výkresech.

Všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétní názvy výrobků, jsou uvedeny pouze jako příklad min. tech. standardu. Po schválení projektantem je možné je nahradit srovnatelnými výrobky od jiných výrobců.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.5

# Seznam Příloh:

Příloha č. 1 – vybavení učebny – dílna a kabinet

Příloha č. 2 – vybavení učebny - robotika

Příloha č. 3 – vestavby na chodbě

Příloha č. 1 – vybavení učebny -  dílna a kabinet

Příklad vhodného výškově nastavitelného dílenského stolu s parametry požadovanými školou

Obecné požadavky:

Univerzální dílenské stoly vybaveny vodící lištou ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle EN 12020 pro upnutí příslušenství. Stoly lze použít např. pro práci s kovem, dřevem, plasty, papírem, hlínou atd. Stoly a originál příslušenství k nim mají certifikát GS - testovaná bezpečnost a jsou díky tomu vhodné i do škol.

Další výhodou je možnost snadno a rychle nastavit výšku dílenského stolu, díky čemuž splňují požadavky vyhlášky č. 410/2005 sb. „ … Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla“.

Stoly jsou výškově nastavitelné v rozmezí 700 – 920 mm. Nastavení výšky stolu se provádí centrálně pomocí kliky. Díky tomu lze výšku dílenského stolu snadno a rychle upravit dle potřeb žáků

Konstrukce stolu:

Dílenský stůl s centrálně nastavitelnou výškou (700 – 920 mm), 2 pracovní místa, podélné strany osazeny vodící lištou ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle EN 12020 pro upnutí příslušenství, 2× svěrák truhlářský umístěný čelně, certifikát bezpečnosti.

Pracovní deska buková spárovka (1500 × 650 mm) tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na tl . 100 mm a osazeny vodící lištou ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle EN 12020 pro snadnou instalaci a manipulaci s volitelným příslušenstvím (jako např. svěrák kovo, pokosník, dorazy atd.) Speciální profil hliníkové lišty umožňuje snadné a bezpečné upnutí příslušenství pomocí rychloupínáků v kterémkoli místě vodící lišty. Nohy stolu jsou z ocelového profilu 60 × 60 mm s povrchovou úpravou komaxit. Jsou opatřeny rektifikačními patkami s protiskluzovou úpravou. Nohy jsou centrálně výškově stavitelné pomocí kliky.

Interaktivní panel do učebny - dílny

Příloha č. 2 – vybavení učebny – robotika

Příloha č. 3 – vestavby na chodbě

Zdravotně technické instalace

Místnost č.1.05 – WC imobilní

V místnosti stávajícího WC zaměstnanců je navržena úprava na WC pro imobilní. Stávající zařizovací předměty (umyvadlo, závěsný klozet) se demontují a nahradí odpovídajícími novými. Nový zavěšený klozet pro imobilní bude osazen přibližně na místě původního a napojí se na stávající připojovací potrubí kanalizace a vody. Připojovací potrubí kanalizace a vody pro umývátko bude vedeno v SDK příčce. Kanalizační potrubí se napojí na stávající odpadní potrubí situované v sousední místnosti WC, na kterém se vysadí odbočka. Potrubí studené a teplé vody se napojí přibližně v místě demontovaného umyvadla.

Místnost č.1.01 – Učebna robotiky

V této místnosti se na příčce vedle vstupních dveří osadí nové umyvadlo. Pro odvádění splaškových odpadních vod z umyvadla bude nutné provést nové svodné potrubí pod podlahou. Trasa stávajícího svodného potrubí kanalizace není známá. Ve výkresu je naznačena pouze orientačně a bude nutné ji upřesnit sondami případně kamerovým průzkumem dle pokynů zaměstnance školy před realizací kanalizace pro umyvadlo. Provedení svodného potrubí pro umyvadlo se upraví po upřesnění místa napojení na stávající kanalizaci.

Potrubí studené a teplé vody pro umyvadlo se napojí na stávající rozvod vedený pod stropem chodby, na kterém se osadí odbočky. Za místem napojení se na novém potrubí osadí uzavírací ventily. Potrubí bude do místnosti přivedeno pod stropem a dále k umyvadlu v drážce ve zdi.

Místnost č.1.04 – Dílny

V místnosti je vedle vstupních dveří na zdi osazeno umyvadlo, které se demontuje. Stávající připojovací potrubí kanalizace od umyvadla je vyvedeno v příčce přisazené ke zdi z druhé strany v chodbě pod podlahu. Tato příčka bude v rámci stavebních úprav zbourána, a proto bude odstraněno i potrubí v ní vedené. Potrubí studené a teplé vody pro umyvadlo je napojeno na stávající potrubí vedené pod stropem chodby a je vedeno po zdi ze strany chodby do místa napojení umyvadlové baterie. Potrubí je chráněno krytem. Stavebním úpravám v chodbě (zbourání příčky) se přizpůsobí trasa stávajícího rozvodu vody, jejíž část v délce cca 2,5 m se přeloží podél zdi.

Stávající umyvadlo se nahradí novým a doplní se dřezem. Připojovací potrubí kanalizace zařizovacích předmětů se napojí pod podlahou na stávající kanalizaci původního umyvadla. Z nové přeložky ležatého rozvodu vody v chodbě se napojí připojovací potrubí studené a teplé vody pro umyvadlo a dřez, které bude vedeno v původní trase. Za místem napojení se na novém potrubí osadí uzavírací ventily.

Materiál kanalizace

Svodné potrubí kanalizace je navrženo z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) DN 100 spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Při velkém spádu potrubí, při změnách směru a zvláště při kombinaci těchto případů je nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny např. použitím pojistek. Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do Ø zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou. Bude provedena úprava podlahy do původního stavu.

Připojovací potrubí kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Materiál vodovodu

Přeložka potrubí ležatého rozvodu bude provedena ze shodných trub se stávajícím rozvodem (PPR PN 16), připojovací potrubí bude provedeno z trub PPR PN 16. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro ležatý rozvod vedený pod stropem bude použita původní tloušťka izolace (25 mm), pro připojovací potrubí vedené ve zdi tl. 13 mm. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty a baterie jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby. Na sociálním zařízení pro imobilní budou použity speciální zařizovací předměty určené pro tyto účely, tj. prodloužený klozet se zvýšenou výškou a pneumatickým ovládáním  splachování ze strany. Z dispozičních důvodů se zde osadí umývátko 350 mm.

Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U umyvadel a dřezu budou instalovány nástěnné nebo stojánkové pákové baterie. U umývátka na sociálním zařízení pro imobilní bude instalována stojánková baterie s prodlouženou pákou.

Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Po dokončení rozvodů kanalizace a vody se provede dotěsnění prostupů stavebními konstrukcemi dle požadavků PBŘ.

Vzniklé odpady z potrubí, obalových materiálů apod. budou zneškodněny v souladu se zákonem.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky:

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 01 3462 	Výkresy vodovodu

ČSN 75 5401	Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5410

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

ČSN 73 4108		Hygienická zařízení a šatny

Vyhláška 5.11.2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.