4. Výzvy k podání nabídek

Technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Lesní technika LLPKV 2025

- Kód 012  - Rampovač s čelním nakladačem na traktor VALTRA G135 VERSU

- Čelní nakladač s možností demontáže obsluhou traktoru bez potřeby speciálního nářadí

- Multispojka pro spojení hydraulických hadic a elektrických přípojek mezi traktorem a nakladačem

- Systém udržující pracovní adaptér automaticky ve vodorovné poloze během cyklů zdvihání a spouštění - paralelogramový systém

- Ovládání elektrohydraulické (min. 3 funkcí) joystickem, který je ergonomicky umístěn vedle sedačky operátora

- Systém odpružení čelního nakladače

- Rychloupínací systém pracovního adaptéru nakladače EURO

- Maximální úhel vyklopení při maximální výšce (°)			min. 54

- Maximální  úhel zaklopení (°)						min. 58

- Zdvihací výška u oka výložníku (m)					min. 4,00

- Zdvihací síla u oka výložníku v max. výšce (kg)			min. 1 930

- Hmotnost nakladače (kg)						min. 620

- Rampovací lopata s EURO úchyty pro čelní nakladač, o délce min. 140 cm s aktivním (hydraulicky ovládaným) přidržovačem, do které je možno uchytit sortiment dřeva

- Kód 008  - Vyvážecí vlek -  s hmotností na jednotlivé nápravy do 6 000 kg

Technické parametry:

- Délka (mm):						5000 – 7400

- Šířka (mm):						2000 – 2250

- Výška (mm)						2200 – 3300

- Rozvor (mm)						3200 - 4500 + 1005

- provozní hmotnost (kg)				3000  - 4500

- největší technicky přípustná ( na nápravy) (kg)	9 000

- celková hmotnost (kg)					11500 - 12000

- délka ložné plochy (mm)				4000 – 4300

- kompatibilní s traktorem 				VALTRA G135 VERSU

- dvojitý vysokopevnostní rám

- 4 × vzduchové brzdy

- hydraulicky naváděné oje

- min. 4 páry klanic

- pneu o minimální šířce 460 mm a průměru 17“

Technické parametry hydraulické ruky

- Typ ruky skládané do tvaru „Z“

- Ovládání hydraulické ruky EHC rozvaděčem pomocí mini-joysticků s montáží do kabiny traktoru na loketní opěrku

- Řídící systém pro ovládání synchronizace hydromotorů s rychlostí traktoru a s možností nastavení různých parametrů hydraulické ruky (rychlost HR, režim zapínání apod.

- zdvihový moment (bar): 				min.49,0 kNm při 210

- moment na otoči (kNm)				min. 12,0

- rychlost otáčení (m/s)					min. 4,0

- min.. hydraulický dosah (mm)				min. 7 000

- hydraulický výsuv teleskopu (mm) 			min. 1635

- úhel otáčení (°)					min. 260

- Drapák na dřevo s rozevřením	(mm)			min. 1250

- Osvětlení hydraulické ruky 				min. 2 ks LED světel

- hmotnost bez příslušenství (kg)			max. 970

- nosnost ve 4m (kg)					min. 1 050

- nosnost na konci výsuvu (kg)				min. 570

C.)       Kód 027- cepový žací stroj

Technické parametry:

- možnost sekání vpravo a vlevo (přestavitelné )

- dosah ramene s žací hlavou min. 5 m od středu nosiče

- příčný posuv výložníku v aktivním rozmezí min. o 1,8 m, ovládaný z kabiny řidiče

- montáž na čelní upínací desku DIN 76060 vel. 3/5 komunálního traktoru VALTRA G135 VERSU

- snadná a rychlá montáž a demontáž zařízení

- možnost rychlého a jednoduchého přestavení zařízení na druhostranné sečení

- vlastní hydraulický okruh pohonu pracovních nástrojů hnaný od předního vývodového hřídele traktoru 1 000 ot/min

- hnací čerpadlo vlastního hydraulického okruhu pístové

- polohovací funkce ramena a pracovní hlavy (všechny přímočaré hydromotory) ovládané z pracovního hydraulického systému nosiče

- elektrické proporcionální ovládání s jedním joystickem s barevným displejem znázorňujícím nastavené pracovní parametry

- proporcionálně musí být ovládány všechny polohovací funkce

- transportní poloha ramena před nosičem

- rychlovýměnný systém pracovních hlav

- otočná uložení ramen s bronzovými pouzdry

- hydraulický systém ochrany ramena proti nárazu jak zepředu, tak i zezadu se systémem automatického návratu ramena do pracovní polohy

- separátně elektricky spínatelná plovoucí poloha pracovní hlavy z ovládání ramena v kabině řidiče

- systém nadlehčování výložníku nad terénem

- systém plynulé regulace přítlaku pracovní hlavy na terén s automatickým udržováním nastavené hodnoty přítlaku se zpětnou vazbou, ovládané z kabiny řidiče, a to jak v režimu vodorovném nastavení žací hlavy, tak i v režimu sečení protisvahu.

- systém plynulé regulace přítlaku pracovní hlavy na terén musí být nezávislý na typu použité pracovní hlavy a musí být funkční s více typem pracovních hlav (např. žací hlava, křovinořez, podsvodidlová žací hlava, kartáč na čištění betonových žlabů, agresivní kartáč apod.)

- chladič oleje

- počítadlo motohodin na displeji ovládání v kabině řidiče

- elektricky zapínatelný rotor pracovní hlavy

- cepová žací hlava o záběru min. 1250 mm s uchycením ve svém těžišti pro dokonalé přizpůsobení se terénnímu profilu

- přetočené nože schopné sekat trávu a dřeviny až do průměru 40 mm

- možnost předsunutí ramena v pracovní poloze min. o 250 dopředu, kvůli lepšímu výhledu do pracovního prostoru

- ochrana hydromotoru žací hlavy proti rázu nepřímým řemenovým pohonem

- výškově nastavitelný pojezdový válec žací hlavy

- dvojitá ochrana žací hlavy proti odlétávajícím kamenům vpředu (pryžová záštita, řetězová clona)

- ochrana žací hlavy vzadu proti odlétávajícím kamenům (pryžová záštita)

- možnost pozdější dodatečné montáže dalších výměnných pracovních hlav

- odstavné nohy mechanicky plynule výškově stavitelné

- barva oranžová RAL 2011

- hydraulická blokace pérování přední nápravy nosiče, ovládaná z kabiny řidiče

Součástí dodávky bude:

- dodávka a montáž podélného torzního rámu pod traktorem, zakotveného do zadní nápravy homologovaného typu (s dodávkou bude doložena kopie schválení MD ČR)

- dodávka a montáž přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5, homologovaného typu (s dodávkou bude doložena kopie schválení MD ČR). Řešení montáže desky, do které bude univerzální žací rameno upevněno, musí umožňovat snadnou její demontáž a opětovné nasazení a plné funkční využití předního tříbodového závěsu

- dodávka a montáž hydraulické blokace výkyvu přední nápravy traktoru na pravé straně, ovládanou z kabiny řidiče

- dodávka a montáž mechanické blokace výkyvu přední nápravy traktoru na levé straně

- průměr pracovního záběru				min. 500 mm

- počet řezacích nožů					min. 8 ks

- přestavovatelná clona                          			mechanicky

- průtok oleje						min. 60 l/min

- pracovní tlak						200 - 250 bar

- přibližná hmotnost					min. 110 kg

D)	Kód 018 Půdní fréza

- kompatibilní s traktorem VALTRA T235

- pracovní šířka min. 185 cm

- pracovní hloubka min. 20 cm pod úroveň terénu

- hydraulicky ovládaný ochranný rám

- zadní válec pro urovnávání frézovaného materiálu

- jištění proti přetížení kroutícího momentu bezpečnostní tlakovou spojkou

- kardanový hřídel