Provozní řád staveniště Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na staveništi

Před vstupem na staveniště musí být každá osoba seznámena s riziky a poučena o bezpečném chování na staveništi (proškolení jednotlivých pracovníků o BOZP a PO na staveništi a poučení návštěv). Všichni zhotovitelé musí být prokazatelně seznámeny s obsahem plánu BOZP.

- Na staveništi platí pravidla a pokyny vyplývající z plánu BOZP a dalších souvisejících právních a ostatních předpisů. - Práce a činnosti musí být na staveništi prováděny v souladu s postupem výstavby odsouhlaseným hlavním stavbyvedoucím a koordinátorem BOZP na staveništi. - Návštěvy se mohou na staveništi pohybovat pouze s vědomím hlavního stavbyvedoucího a musí být vybaveny potřebnými OOPP. Návštěva nesmí na stavbě vykonávat žádnou fyzickou činnost. - Zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostorů vymezených např. zábranou, výstražnými tabulkami, výstražným značením, střežením apod. - Zákaz vstupu do ohroženého prostoru mechanizmů, dráhy couvajících vozidel a zdvihadel. - Zákaz používání prostředků, zařízení, strojů a nářadí vykazující bezpečnostní nebo požární závadu. - Platí povinnost používání určených OOPP a respektovat bezpečnostní značení: pracovní oděv a obuv, ochranná přilba a reflexivní vesta. - Zahájení prací, při kterých by mohlo dojít ke vzájemnému ohrožení na staveništi, je vázáno prokazatelnou domluvou se stavbyvedoucím nebo jeho zástupcem a všech odpovědných osob zhotovitelů vzájemně ohrožených. - Přísný zákaz používání alkoholu a omamných psychotropních látek. - Nakládka a vykládka vozidel a mechanizací může být prováděna pouze za předpokladu dodržení NV č. 168/2002 Sb. a předpisů souvisejících s manipulací s materiálem. - V případě mimořádné události volejte na tel. čísla: …………….. – hlavní stavbyvedoucí …………….. - koordinátor BOZP na staveništi 150 - Hasičský záchranný sbor 155 - Záchranná služba 158 - Policie ČR Okresní ředitelství 156 – Městská policie 840 840 840, 840 850 860 - Zákaznická linka, Poruchová linka ČEZ Distribuce - elektro 1239 – Poruchová linka GridServices - plyn

Na staveništi budou k dispozici kromě plánu BOZP, technologické a pracovní postupy a související staveništní dokumentace.

Návštěva vstupující na staveniště svým podpisem v evidenci návštěv potvrzuje, že je srozuměna s provozním řádem staveniště, porozuměla jeho obsahu a zavazuje se dodržovat uvedené pokyny.

Výstražné bezpečnostní značení dle vyhodnocení základních rizik na staveništi:

Základní zákazové a příkazové značení: