Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Návrh sanace skalního masivu

Objednavatel:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21,

361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Skalní masiv ve Slovenské ulici, lokalita

u Starého mlýna, Karlovy Vary

Dalovice dne 24.02.2011                                             Ing. Stanislav Vonka

I. Úvod

Skalní masiv je silně narušen trhlinami a klimatickým namáháním. Lokálně dochází ke vzniku zcela rozvolněných splazů. Střední úsek (úsek č. II.) je zřícený. Povrch ostatních  úseků je zarostlý náletovou vegetací. Na koruně svahu se vyskytují vzrostlé stromy.

Před vlastní sanací svahu je nutné provést záchytné konstrukce tak, aby okolí a přilehlá komunikace byla chráněna před nekontrolovanými pády kamenů. Odtěžení jednotlivých bloků musí být provedeno ručně. Před zahájením sanace bude skalní masiv očištěn od náletové vegetace.

Návrh sanace je proveden pro jednotlivé úseky I. – III. v členění podle stavebně – technického průzkumu.

II. Technické řešení

Úsek č. I. a III.

V těchto úsecích se vyskytují rozvolněné kamenné bloky, povrchové splazy a v úseku č. I.  - tři splazy,  v úseku č. III. - jeden splaz, které jsou umístěny v horní části masivu a ohrožují stabilitu hliněného svahu.

Postup prací:

- Očištění kamenného svahu, včetně povrchových splazů a ruční odstranění rozvolněných kamenných bloků.

- Odstranění kořenů.a náletové vegetace.

- Všechny původní i nově vzniklé spáry ve skalním výchozu budou vyčištěny a následně zainjektovány cementovou maltou tak, aby byl umožněn odtok vody. V horní části převisů nebo výchozů masivu budou tyto opatřeny betonovou vrstvou ve spádu tak, aby bylo zabráněno pronikání povrchové vody do masivu.

- Skalní bloky, jejichž trhliny predisponují v budoucnu možné posuny (vyjíždění), budou zajištěny pomocí kotevních trnů z oceli 10 505 o  25 mm. Trny budou lepeny do předem provedených vývrtů o  30 mm lepícím materiálem typu SikaGrout 210. Délka trnů se předpokládá min. 750 mm. Množství trnů, jejich délka a směr jejich kotvení musí být upřesněno při provádění vlastní sanace až po odtěžení jednotlivých skalních bloků.

- Splazy u hlinitého svahu budou vyčištěny a dozděny kamenným řádkovým zdivem na cementovou maltu. Zdivo bude založeno na kamenných výchozech a bude kotveno trny z ocele 10 505 o  25 mm do lepidla typu SikaGrout 210. Délka trnu bude 750 mm od rubu kamenného zdiva. Osová vzdálenost trnů ve vodorovném i svislém směru bude 1000 mm.  V patě každé zdi budou provedeny 2 odvodňovací otvory o rozměrech 150/150 mm.

Úsek č. II.

V úseku č. II. došlo k samovolnému zřícení povrchu  kamenného svahu a částečně v horní úrovni i hliněného svahu.

Postup prací:

- Svah bude očištěn až na nerozvolněné kamenné výchozy.

- U paty skalního masivu bude vykopána základová spára o šířce 400 mm a hloubce 800 mm pro založení kamenné zárubní zdi.

- Ke kamennému svahu bude vyzděna zárubní kamenná zeď z řádkového zdiva na cementovou maltu. Zdivo  bude kotveno trny z ocele 10 505 o  25 mm do lepidla typu SikaGrout 210. Délka trnu bude 750 mm od rubu kamenného zdiva. Osová vzdálenost trnů ve vodorovném i svislém směru bude 1000 mm.  V patě zdi budou provedeny 2 odvodňovací otvory o rozměrech 150/150 mm v osových vzdálenostech 1 000 mm.

III. Doprovodné práce

- Celý skalní svah v úseku I. a III. bude zajištěn ukotvenou nosnou sítí. Kotvení bude provedeno ocelovými trny o průměru 20 mm, které budou osazeny do předem vyvrtaných otvorů a zalepeny lepícím materiálem SikaGrout 210. Vzdálenost ocelových trnů je 3 000 mm.

- V celé délce skalního svahu budou na korunu svahu osazeny ocelové zábrany proti lokálním sesuvům hliněného svahu. Svislé tyče budou kotveny do předem vyvrtaných otvorů lepícím materiálem SikaGrout 210 v délce 750 mm. Průměr ocelové tyče je 25 mm, s osovou vzdáleností 2 000 mm. Mezi tyče bude osazena síť s oky 100/100 mm o průměru drátu 8 mm.

- Při provádění prací bude nutné provést zábor jednoho jízdního pruhu přilehlé komunikace v délce 90 m.

Dalovice dne 24.02.2011                                                        Ing. Stanislav Vonka