Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Stavebně – technický průzkum

Objednavatel:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21,

361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Skalní masiv ve Slovenské ulici, lokalita

u Starého mlýna, Karlovy Vary

Dalovice dne 24.02.2011                                             Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě objednávky č. 70/016/2011 Města Karlovy Vary, zastoupeného MM Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256,360 02 Dalovice,  proveden stavebně - technický průzkum skalního masivu ve Slovenské ulici, v lokalitě u Starého mlýna, v Karlových Varech.

- Stávající stav

Skalní masiv se nachází na pravé straně komunikace Slovenská ve směru Karlovy Vary – Březová. Začátek skalního masivu je ve staničení  3,000 km od mostu přes řeku Teplá u hotelu Poštovní Dvůr. Délka posuzovaného území je 87 706 mm a výška se pohybuje od 7 812 mm na straně blíže ke Karlovýcm Varům, přes nejvyšší vrchol ve výši 11 581 mm až k výšce 7 928 mm na straně vzdálenější od Karlových Varů. Výšky jsou měřeny od stávající komunikace. Skalní masiv je tvořen středně zrnitým granitem s velkou hustotou diskontinuit. Tyto poruchy způsobují rozvolnění kamenných bloků a zároveň umožňují postupnou degradaci celých oblastí svahu vlivem klimatického zatížení. V případě rozrušení kamenných bloků dochází k jejich vyjíždění ze skalního masivu a vypadávání. V případě menší pevnosti granitu dochází až ke vzniku nesoudržných kamenných splazů a následných havárií a sesuvů celých oblastí. Celý svah je porostlý náletovou vegetací.  Z hlediska narušení skalního masivu lze celý masiv rozdělit do 3 úseků, označených I. –III.

- Podrobná vizuální prohlídka jednotlivých úseků

Úsek č. I.

Úsek č. I. je umístěn blíže ke Karlovým Varům a jeho celková délka je cca 40 000 mm. Skalní masiv je ve své střední a horní části odhalený a značně narušený klimatickým namáháním. Na spodní straně svahu u komunikace se nachází vrstva spadaného degradovaného povrchu skalního masivu. Ve skalním masivu v horní oblasti, kde pomalu přechází do hlinitého svahu, se vyskytují 3 splazy, každý o plošných rozměrech cca 2 000 x 1 000 mm. Tyto splazy silně zvyšují možnost havarijního lokálně omezeného sesuvu hlinitého svahu.  Odhalená část skalního masivu je silně povrchově degradovaná, jednotlivé bloky jsou potrhané, trhliny jsou rozvolněné.

Úsek č. II.

Úsek č. II. se nachází mezi úseky I. a III. a má celkovou délku 17 706 mm. V celém úseku došlo k povrchovému rozvolnění skalního masivu a k následnému sesuvu části hlinitého svahu nad masivem a rozvolněných částí skalního  masivu. Sesuv se zastavil na únosném nerozvolněném výchozu skalního masivu.

Úsek č. III.

Úsek č. III. je umístěn blíže k obci Březová a jeho celková délka je cca 30 000 mm. Skalní masiv je po celé své výšce odhalený a značně narušený klimatickým namáháním. Na spodní straně svahu u komunikace se nachází vrstva spadaného degradovaného povrchu skalního masivu. Ve skalním masivu v horní oblasti, kde pomalu přechází do hlinitého svahu, se vyskytuje 1 splaz, o plošných rozměrech cca 3 000 x 1 000 mm, který zvyšuje možnost sesuvu hlinitého svahu.  Odhalená část skalního masivu je silně povrchově degradovaná, jednotlivé bloky jsou potrhané, trhliny jsou rozvolněné. Degradovaný povrch vytváří lokální povrchové nestabilní splazy.

IV. Klasifikace zjištěných poruch

Ve skalním masivu se vyskytují poruchy a narušení, které jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako poruchy havarijní. Střední část svahu (úsek č. II.) je sesutý a nestabilní. Skalní masiv může způsobit zranění, popř. ohrozit život lidí. Hospodárná životnost a užitná jakost je minimální.