# technická zpráva

# KANALIZACE

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

#### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší spolehlivé napojení nových zařizovacích předmětů na stávající kanalizaci v objektu.

## Druhy odpadních vod

Do vnitřní kanalizace navrhované v tomto projektovém řešení lze vypouštět pouze tyto druhy odpadních vod: splaškové

## Základní popis projektované kanalizace

### Splaškové odpadní potrubí

Na stávající stoupačky v objektu budou napojeny rozvody kanalizace od nově osazených zařizovacích předmětů. Kanalizace ve 3.NP bude vedena zčásti v příčkách, zčásti v podlaze a pod stropem 2.NP. U ležaté kanalizace je nutno dodržet spád potrubí min.3%. Zavěšená kanalizace pod stropem bude zaplentována. Dimenze splaškového potrubí je stanovena s ohledem na dovolený průtok potrubím dle tab.4 a 5 ČSN 736760.

Čistící tvarovky jsou navrženy u ležaté kanalizace, u změn směru a v místech se zvýšenou možností zacpání potrubí.

Svodné potrubí je navrženo z PP trub HT. Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Hloubka zasunutí trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno.

### Připojovací potrubí

Připojovací potrubí je navrženo z trub PP v maximální délce 3.0 m a spádu minimálně 3%. Připojovací potrubí vedené volně po stěnách nebo v drážkách zdiva bude upevněno ke stavební konstrukci.

### Příslušenství kanalizace

Veškeré zařizovací předměty a ostatní navrhované zařízení je zajištěno proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

## Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkouška kanalizace sestává:

a. z technické prohlídky

b. ze zkoušky vodotěsnosti

c. ze zkoušky plynotěsnosti

Do provedení zkoušky a jejího písemného záznamu zůstává potrubí nezakryté. Technické podmínky jejichž splnění je nutné k úspěšné zkoušce jsou stanoveny v ČSN 736760 oddíl V.

# VNITŘNí VODOVOD

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší zásobování objektu pitnou vodou a přípravu teplé užitkové vody /TUV /. Vnitřní vodovod je napojen na stávající rozvod v objektu.

## Potřeba vody

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně počtu uživatelů objektu, nedojde k navýšení odběru vody.

## Příprava teplé užitkové vody / TUV /

TUV je připravována centrálně a její návrh není součástí této projektové dokumentace.

## Základní popis projektovaného vodovodu

Napojení nových zařizovacích předmětů bude na stávající rozvod vody. Vzhledem k rozšířenému sociálnímu zařízení ve 3.NP bude nutno vyměnit celou stoupačku studené vody i TUV a cirkulace. Nutnost výměny je nutno prověřit po odkrytí stávající stoupačky.

V souběhu je potrubí TUV vedeno pod potrubím pitné vody, cirkulační potrubí je vedeno pod potrubím TUV. Napojení potrubí je provedeno s vyloučením přenosu dilatačních sil t.j. min. délka vodorovného potrubí > 1/8 délky stoupacího potrubí k pevnému bodu.

### Tepelná ochrana potrubí

Potrubí studené vody vedené volně nebo v drážkách je zabezpečeno proti orosování dvojnásobnou izolací plstěnými pásy.

Potrubí teplé užitkové vody a cirkulace vedené volně nebo v drážkách bude opatřeno termoizolačními trubicemi „MIRELON“.

### Ochrana před účinky hluku a vibrací

Hluk a vibrace vznikající prouděním vody jsou omezeny technickým řešením t.j. vedením, uložením, dimenzováním, upevněním a kompenzací potrubí.

### Instalační materiál

V návrhu vnitřního vodovodu jsou použity tyto trubní materiály : plastové trubky.

Armatury jsou navrženy v souladu s vlastnostmi vody a jejím provozním přetlakem.

### Ochrana vodovodu před znečištěním

Navrhované spotřebiče, zařizovací předměty, výtokové ventily a míchací baterie odpovídají svým provedením ČSN 736660.

## Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Podrobnosti viz ČSN 73 6660 oddíl VII.

# zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy v běžném na trhu dostupném provedení. Projektant souhlasí se záměnou jednotlivých typů za předpokladu, že budou dodrženy připojovací rozměry.

Jednotlivé druhy navrhovaných armatur jsou podrobně specifikovány ve výkresové části PD.

K -  klozet závěsný

U –  umyvadlo diturvitové s bat.jednopákovou stojánkovou

S –  sprchová mísa 900 x 900 s dvířky a baterií

D  – dřez jednoduchý v kuch.sestavě s bat. stojánkovou jednopák.

VLN –výlevka diturvitová nástěnná s baterií dřezovou

Karlovy Vary 		07/2012				                         Vypracovala : Janebová