TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt řeší rekonstrukci hřiště u základní školy Poštovní 19 v Karlových Varech. Stávající hřiště má asfaltovou plochu velikosti 22,0 x 41,0 m, běžeckou rovinku délky 63,0 m a šířky 4,60 m, rozběhovou dráhu a doskočiště skoku dalekého, které jsou značně zarostlé trávou, a 3 betonové vrhačské kruhy.

Součástí hřiště je i příjezdová komunikace k zadnímu traktu tělocvičny, která je ve velmi špatném stavu – rozpraskaný živičný povrch prorostlý travou. Rovněž chodník z betonové dlažby podél tělocvičny má nekvalitní a prorostlý povrch nevhodný pro chůzi.

Rekonstrukce hřiště spočívá v odstranění stávajících živičných ploch, sektoru skoku dalekého a betonových vrhačských kruhů. Namísto těchto sportovišť se provedou nová.

Bude vybudováno oplocené víceúčelové hřiště pro házenou, basketbal, tenis a volejbal, které bude uvnitř nestandardního běžeckého oválu. Jeho součástí je běžecká rovinka s dráhou 60,0 m. Nově se vybuduje i sektor pro skok daleký a vrh koulí.

Dále se vybourá živičný kryt stávající příjezdové komunikace a chodník z betonových dlaždic u tělocvičny. Příjezdová cesta i chodník budou také zrekonstruovány.

Víceúčelové hřiště má velikost 42,0 x 24,0 m a jsou na něm hřiště na házenou a na basketbal a kurt na tenis a volejbal. Je uvnitř běžeckého oválu se sprinterskou rovinkou. Ovál i rovinka mají 3 běžecké dráhy šířky 1,20 m. Rovinka má délku 60,00 m s prostorem 2,50 m před startem a 10,0 m za cílem. Z vnějšku je plocha ohraničena záhonovými betonovými obrubníky 50/200/500 mm. Vnitřní stranu oválu tvoří pouze čára vnitřní dráhy. Celá tato plocha včetně sektorů mezi oválem a hřištěm je z umělého povrchu POLYTAN WS požadovaného investorem. Budou odděleny barevným řešením – běžecké dráhy a hřiště budou červené, sektory a prostor mezi hřištěm a rovinkami zelené.

Vzhledem k nedostatku místa jsou zatáčky tvořeny složenými oblouky s poloměry vnější dráhy 10,0 m a 24,0 m. Toto řešení bylo odsouhlaseno Magistrátem města Karlovy Vary i vedením školy. Nejedná se o „závodní“ ovál.

Konstrukce ploch z POLYTANU WS:

POLYTAN WS 										  13 mm

asfaltový koberec drenážní střednězrnný 		PA 11    	ČSN 73 6121		  50 mm

obalované kamenivo hrubozrnné 		 	ACP 22+	ČSN 73 6121		  80 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 			MZK 	   	ČSN 73 6126 		150 mm

štěrkodrť 						ŠDA 	   	ČSN 73 6126      min.	100 mm

celkem 							  		               min.	393 mm

Na upravenou zemní pláň (rovinatost max. 30 mm pod 4,0 m latí ) se provede protimrazová vrstva ze štěrkodrti. Zde musí být dodržena rovinatost max. 20 mm pod 4,0 m latí.

Na ni bude provedena vrstva z mechanicky zpevněného kameniva se sklonem povrchu 
max. 1 %. Musí být dodržena rovinatost max. 15 mm pod 4,0 m latí.

Následující vrstva z obalovaného kameniva pokládaná finišerem musí mít dodrženu rovinatost max. 8 mm pod 4,0 m latí, vrstva drenážního asfaltového koberce ve sklonu 0,8 % pak musí mít rovinatost max. 4 mm pod 4,0 m latí.

Mezi obrubníky (nebo odvodňovacími žlaby) a asfaltovým kobercem drenážním (případně v koberci samém) je nutné vytvořit žlábek nebo klínek o rozměrech cca 30 x 30 mm, aby bylo možné provést po okrajích POLYTAN v zesílené vrstvě. To je možné provést např. pomocí dilatační lišty při pokládání koberce, případně při položení koberce až ke krajům odříznutím pilou. V rozpočtu bude uvažováno s variantou vyříznutí klínu pilou v délce 300,0 m.

Rozběhová dráha skoku dalekého je široká 1,20 m a má délku 40,0 m k odrazovému prknu vzdálenému 3,0 m od doskočiště. Pro nižší školní ročníky je navíc osazeno další odrazové prkno ve vzdálenosti 1,0 m od doskočiště. Dráha bude provedena s povrchem z POLYTANU WS se stejnou konstrukcí jako hřiště. Je ohraničena betonovými obrubníky 50/200/500 mm s převýšením 50 mm nad povrchem dráhy.

Samotné doskočiště je dlouhé 8,0 m, široké 3,0 m a hluboké 0,5 m (měřeno od úrovně povrchu rozběhové dráhy). Bude vyplněno pískem vhodným pro doskočiště.

Sektor pro vrh koulí je ohraničen betonovými obrubníky 50/200/500 mm s převýšením 
50 mm nad povrchem dopadové plochy. Ta bude provedena s povrchem z hutněnného hlinitopísčitého materiálu tl. 100 mm, tak aby koule zanechávala po dopadu stopu. Podkladní vrstva bude ze štěrkodrti tloušťky rovněž 150 mm. Rám vrhačského kruhu bude součástí dodávky sportovních zařízení POLYTAN. Pro kruh se připraví podkladní vrstva ze štěrkodrti tloušťky 
100 mm, na ni 50 mm vrstva písku a pak se vybetonuje deska tloušťky 50 mm uprostřed vyztužená KARI sítí.

Víceúčelové hřiště bude oploceno. Plot je z ocelových sloupků výšky 3,0 m – za brankami má výšku 4,0 m. Plot bude opatřen dřevěnými mantinely a ochrannými sítěmi. Součástí plotu budou dvě vstupní branky svělé šířky 1,25 m a výšky 2,10 m – s kováním a uzamykatelné. Za brankami se provedou výklenky 3,0 x 4,0 m, do kterých bude možné umístit házenkářské branky a pojízdné konstrukce basketbalových košů. Mohou rovněž sloužit pro odstavení volejbalových a tenisových sloupků, i když ty by bylo lépe uschovávat v zamčené místnosti.

Sprinterská rovinka se napojí na vstup do spojovací chodby mezi školou a tělocvičnou. Provede se zde chodník z betonové dlažby šířky 1,50 m. Dále se provede chodník podél tělocvičny v místech stávajícího chodníku z betonových dlaždic. Šířka tohoto chodníku je 2,0 m a bude rovněž z betonové dlažby. Napojí se na 2 stávající vstupy u tělocvičny a dále na běžecký ovál.

Konstrukce chodníku:

betonová dlažba 	 		DL I 	ČSN 73 6131 (část 1)		  60 mm

ložní vrstva dlažby		 	L 					  30 mm

štěrkodrť 				ŠDA 	ČSN EN 13242		150 mm

celkem 									240 mm

Součástí projektu je i příjezdová komunikace k zadnímu traktu tělocvičny. Obnovena bude od vjezdových vrat na úroveň budovy tělocvičny. Její délka je 66,05 m. Komunikace je 3,0 m široká s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. Niveleta je přizpůsobena niveletě stávající. V příčném směru je komunikace vyspádována jednostranně směrem ke hřišti.

Konstrukce vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 			ACO 11 	ČSN EN 13108-1	  40 mm

spojovací postřik emulzní			PS-E		ČSN 73 6129		0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné		ACP 16+	ČSN EN 13108-1	  50 mm

infiltrační postřik asfaltový			PI-A		ČSN 73 6129		1,5 kg/m2

štěrkodrť			 		ŠDA 		ČSN EN 13242	150 mm

štěrkodrť 					min. ŠDB 	ČSN EN 13242	150 mm

celkem										390 mm

Součástí dodávky budou i sportovní zařízení. Jedná se o házenkářské volně stojící branky včetně sítí a kotvení, pojízdné kompletní basketbalové koše, tenisové sloupky včetně pouzder pro osazení a základů, tenisová síť se závažím a regulační páskou, singl tyčky a tenisovým závažím, volejbalové sloupky s pouzdry a základem, volejbalová síť a anténky, odrazová prkna pro skok daleký včetně osazovacích rámů a rám vrhačského kruhu se zarážecím břevnem. Požadovaným standardem pro volejbalové a tenisové sloupky je, že jsou vyrobeny z ALU profilů.

Základy pro volejbalové a tenisové sloupky mají rozměr 0,8 x 0,8 x 0,8 m, pro kotvení házenkářské branky pak 1,0 x 0,5 x 0,75 m. Budou z betonu C25/30 a horní povrch základu bude v úrovni povrchu obalovaného kameniva hrubozrnného. Vrstva asfaltového drenážního koberce se provede vcelku jako jednolitá. Otvory pouzder se zaslepí a po položení krytu se odvrtají. Stejné to bude i u sloupků plotu.

Odvodnění povrchu hřiště a běžeckého oválu je navrženo do žlábků pro zatížení A15, například ACO SELF, které se zaústí do  stávající kanalizace. Žlábek je navržen po vnitřním obvodu běžecké dráhy ve vzdálenosti 0,20 m od čáry vnitřní dráhy. Žlábky budou se spodním odtokem a odvedení vody se provede pomocí trubek PVC DN 100 mm, které se zaústí do šachet navrženého odvodňovacího systému.

Zemní pláň plochy uvnitř běžeckého oválu se odvodní soustavou drénů. Ty budou uspořádány do písmene „V“ v podélné ose hřiště. Budou z drenážních trubek DN 100 mm a svedou se ke sběrným drénům.

Sběrné drény budou po stranách běžeckých rovinek a jsou z drenážních trubek DN 150 mm. Zaústěny budou do navrhovaných kanalizačních šachet.

Ze šachet pak bude voda odvedena kanalizačními trubkami z PVC DN 150 mm do šachty stávající kanalizace.

Šachty jsou navrženy plastové – např. typu WAWIN T600 s litinovými poklopy pro třídu zatížení A15. Hloubka šachet je 1,05 m (Š1, Š2), 1,55 m (Š4), 1,60 m (Š3) a 1,70 m (Š5). Umístění šachet je patrné ze situace.

Zemní práce spočívají převážně v odkopávkách a úpravě zemní pláně tak, aby bylo zaručeno její dokonalé odvodnění. Únosnost zemní pláně vyjádřená modulem deformace Edef,2 musí být min. 30 MPa. Podrobný geologický průzkum nebyl proveden. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Odvoz zeminy bude na skládku do 10,0 km, odvoz vybouraných materiálů pak do 20,0 km.

SPECIFIKACE

plocha z POLYTANU     ..............................................................................	1 990 m2

doskočiště skoku dalekého     .......................................................................	       1 x

vrhačský kruh     ...........................................................................................	       1 x

dopadiště pro kouli     ...................................................................................	   150 m2

betonové obrubníky 50/200/500 mm     ....................................................... 	   380 m

chodník z betonové dlažby     .......................................................................	   100 m2

příjezdová živičná komunikace     ................................................................	   200 m2

drenáže DN 100 mm     ................................................................................	   220 m

drenáže DN 150 mm     ................................................................................	   130 m

trubky z PVC DN 100 mm     ......................................................................	.	     25 m

trubky z PVC DN 150 mm     ......................................................................	.	     43 m

čistící a revizní šachta H = 1,05 m     ...........................................................	       2 ks

čistící a revizní šachta H = 1,55 m     ...........................................................	       1 ks

čistící a revizní šachta H = 1,60 m     ...........................................................	       1 ks

čistící a revizní šachta H = 1,70 m     ...........................................................	       1 ks

odvodňovací žlábek např. ACO SELF     .....................................................	   140 m

branky na házenou včetně příslušenství     ...................................................	       2 ks

kompletní mobilní konstrukce basketbalových košů     ...............................	       2 ks

tenisové vyjímatelné sloupky včetně příslušenství     ..................................	       2 ks

tenisová síť se závažím a regulační páskou     .............................................	       1 ks

singl tyčky     ................................................................................................	       2 ks

volejbalové vyjímatelné sloupky včetně příslušenství     .............................	       2 ks

volejbalová síť     ..........................................................................................	       1 ks

anténky     ......................................................................................................	       2 ks

ochranná síť PL/45/4 mm – zelená     ............................................................	   320 m2

odrazová prkna pro skok daleký včetně osazovacích rámů     ......................	       2 ks

rám vrhačského kruhu se zarážecím břevnem     ...........................................	       1 ks

vyříznutí klínu 30 x 30 mm v asfaltovém krytu     .........................................	   300 m

vybourání živičného povrchu tl. 80 mm     ....................................................	1 370 m2

vybourání chodníku z betonových dlaždic 300/300/30 mm     ......................	     85 m2

vybourání betonových obrubníků 80/250/500 mm     ....................................	   280 m

vybourání betonových vrhačských kruhů – deska tl. 50 mm     .....................	     10 m2

výkop     ..........................................................................................................	1 840 m3

násyp     ...........................................................................................................	     60 m3

oplocení víceúčelového hřiště – viz samostatné výkresy

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Description: 		osa cesty

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1011419,457		851391,445

(             ) KÚ 			0+066.05		1011424,396		851457,310

Tangent Direction:            295.24

Tangent Length:             66,050

Total Length of Alignment:             66,050

Alignment Description: 			osa oválu

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1011381,505		851448,367

(             ) TK 			0+000.00		1011381,505		851448,368

Tangent Direction:            294.44

Tangent Length:              0,001

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

PI 			0+005.99		1011382,028		851454,338

Total Central Angle:              68.75

1st Subtangent Distance:              5,993

2nd Subtangent Distance:              5,993

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+000.00		1011381,505		851448,368

PI 			0+005.99		1011382,028		851454,338

(             ) KK 			        			1011391,466		851447,496

(             ) KT 			0+010.80		1011387,539		851456,692

Curve Radius:             -9,999   Curve Length:        10,798

DOC:             636.68     Long Chord:        10,281

Circular Curve Delta:              68.75 External Dist.:         1,658

Curve Deflection:              34.37

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+010.80		1011387,539		851456,692

(             ) TK 			0+010.80		1011387,539		851456,692

Tangent Direction:            225.70

Tangent Length:              0,001

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

PI 			0+023.63		1011399,338		851461,731

Total Central Angle:              62.50

1st Subtangent Distance:             12,829

2nd Subtangent Distance:             12,829

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+010.80		1011387,539		851456,692

PI 			0+023.63		1011399,338		851461,731

(             ) KK 			        			1011396,966		851434,621

(             ) KT 			0+034.36		1011410,082		851454,720

Curve Radius:            -24,000   Curve Length:        23,564

DOC:             265.26     Long Chord:        22,629

Circular Curve Delta:              62.50 External Dist.:         3,214

Curve Deflection:              31.25

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+034.36		1011410,082		851454,720

(             ) TK 			0+034.36		1011410,082		851454,719

Tangent Direction:            163.19

Tangent Length:              0,001

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

PI 			0+040.36		1011415,101		851451,444

Total Central Angle:              68.75

1st Subtangent Distance:              5,993

2nd Subtangent Distance:              5,993

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+034.36		1011410,082		851454,719

PI 			0+040.36		1011415,101		851451,444

(             ) KK 			        			1011404,618		851446,346

(             ) KT 			0+045.16		1011414,579		851445,474

Curve Radius:             -9,999   Curve Length:        10,798

DOC:             636.68     Long Chord:        10,281

Circular Curve Delta:              68.75 External Dist.:         1,658

Curve Deflection:              34.37

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+045.16		1011414,579		851445,474

(             ) TK 			0+081.86		1011411,381		851408,919

Tangent Direction:             94.44

Tangent Length:             36,695

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

PI 			0+087.85		1011410,859		851402,949

Total Central Angle:              68.75

1st Subtangent Distance:              5,993

2nd Subtangent Distance:              5,993

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+081.86		1011411,381		851408,919

PI 			0+087.85		1011410,859		851402,949

(             ) KK 			        			1011401,420		851409,791

(             ) KT 			0+092.65		1011405,347		851400,595

Curve Radius:             -9,999   Curve Length:        10,798

DOC:             636.68     Long Chord:        10,281

Circular Curve Delta:              68.75 External Dist.:         1,658

Curve Deflection:              34.37

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+092.65		1011405,347		851400,595

(             ) TK 			0+092.65		1011405,347		851400,595

Tangent Direction:             25.70

Tangent Length:              0,001

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

PI 			0+105.48		1011393,548		851395,556

Total Central Angle:              62.50

1st Subtangent Distance:             12,829

2nd Subtangent Distance:             12,829

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+092.65		1011405,347		851400,595

PI 			0+105.48		1011393,548		851395,556

(             ) KK 			        			1011395,920		851422,666

(             ) KT 			0+116.22		1011382,804		851402,567

Curve Radius:            -24,000   Curve Length:        23,564

DOC:             265.26     Long Chord:        22,629

Circular Curve Delta:              62.50 External Dist.:         3,214

Curve Deflection:              31.25

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+116.22		1011382,804		851402,567

(             ) TK 			0+116.22		1011382,804		851402,568

Tangent Direction:            363.19

Tangent Length:              0,001

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

PI 			0+122.21		1011377,785		851405,843

Total Central Angle:              68.75

1st Subtangent Distance:              5,993

2nd Subtangent Distance:              5,993

Element: CIRCULAR CURVE 	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+116.22		1011382,804		851402,568

PI 			0+122.21		1011377,785		851405,843

(             ) KK 			        			1011388,268		851410,941

(             ) KT 			0+127.02		1011378,307		851411,813

Curve Radius:             -9,999   Curve Length:        10,798

DOC:             636.68     Long Chord:        10,281

Circular Curve Delta:              68.75 External Dist.:         1,658

Curve Deflection:              34.37

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+127.02		1011378,307		851411,813

(             ) KÚ 			0+163.71		1011381,505		851448,367

Tangent Direction:            294.44

Tangent Length:             36,694

Total Length of Alignment:            163,710

Alignment Description: 			osa rovinky

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1011377,364		851401,027

(             ) KÚ 			0+072.50		1011383,682		851473,251

Tangent Direction:            294.44

Tangent Length:             72,500

Total Length of Alignment:             72,500

Alignment Description: 			osa dálky

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1011413,605		851404,509

(             ) KÚ 			0+051.00		1011418,050		851455,315

Tangent Direction:            294.44

Tangent Length:             51,000

Total Length of Alignment:             51,000

Alignment Description: 			osa plochy hřiště

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1011394,142		851402,344

(             ) KÚ 			0+052.80		1011398,744		851454,943

Tangent Direction:            294.44

Tangent Length:             52,800

Total Length of Alignment:             52,800

Bod			      „Y“		      „X“			  „Z“

1			851488.9430		1011400.4295			382.90

2			851489.1600		1011397.3400			382.90

3			851487.6637		1011397.2349			382.87

4			851486.0905		1011398.2242			382.85

5			851460.4751		1011396.4248			382.90

6			851458.6113		1011396.2938			383.13

7			851457.3823		1011404.5760			383.13

8			851459.8901		1011404.7522			382.90

9			851461.0530		1011404.8339			382.95

9a			851461.2150		1011402.5268			382.95

9b			851462.0472		1011402.5853			382.95

10			851462.3300		1011398.5600			382.95

11			851479.1012		1011382.1388			383.13

12			851477.6147		1011381.9183			383.13

13			851475.2990		1011383.8614			383.13

14			851473.2512		1011383.6823			383.18

15			851473.1205		1011385.1766			383.18

16			851475.7872		1011385.4099			383.13

17			851479.0549		1011382.6680			383.13

18			851404.8300		1011374.6171			382.95

19			851405.8934		1011374.7101			382.95

20			851420.7691		1011376.0115			382.95

21			851412.7087		1011360.6914			382.95

22			851405.3556		1011373.6880			382.95

Š1 			851402.2076		1011381.5825

Š2 			851400.0288		1011406.4874

Š3 			851455.6646		1011411.3548

Š4 			851461.6087		1011386.7794

Š5 			851461.0340		1011394.9603

V1 			851405.7497		1011384.8809

V2 			851404.0898		1011403.8542

V3 			851451.5375		1011408.0052

V4 			851453.1974		1011389.0320

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.