| Technické požadavky na automobil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické údaje | Jednotka | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne |
| Automobil |  |  |  |
| Splňuje imisní limity ve výfukových plynech EURO 5 | ------ | ano |  |
| Typ motoru – diesel / chlazený kapalinou certifikát CEMT | ------ | ano |  |
| Výkon motoru | kW | minimálně 160 |  |
| Pohon 4x4 | ------ | ano |  |
| Světlá výška | mm | minimálně 300 |  |
| Užitečná hmotnost vozidla | t | minimálně 7 |  |
| Pojezdová rychlost | km/h | minimálně do 80 |  |
| Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzdový pedál / dvou-okruhové vysokotlaké s posilovačem / antiblokovací systém (ABS) | ------ | ano |  |
| Hydraulické řízení přední nápravy s posilovačem | ------ | ano |  |
| Sání i výfuk vyvedený nahoru | ------ | ano |  |
| Odpružení přední i zadní nápravy | ------ | ano |  |
| Dvojmístná odhlučněná přední kabina vybavená odpruženým sedadlem řidiče, stavitelným volantem, dostatečným výhledem na pracovní plochu, s regulovatelným topením a ventilací | ------ | ano |  |
| Závěs na příčném nosníku na zadní straně rámu podvozku pro připojení přívěsu, průměr čepu min. 40 mm | ------ | ano |  |
| Hydraulický jeřáb |  |  |  |
| Ovládání jeřábu z venku nebo kabiny řidiče | ------ | ano |  |
| Minimální dosah jeřábu | m | minimálně 7 |  |
| Nosnost jeřábu | t | při dosahu 2 m - minimální nosnost 2,6 t dosah 7 m - minimální nosnost 0,8 t) | Při dosahu 2 m: Při dosahu 7 m: |
| Nosič kontejneru |  |  |  |
| Minimální kapacita zdvihu | t | minimálně 5 |  |
| Automatická pojistka háku | ------ | ano |  |
| Výška háku | mm | 1000 (900) |  |
| Jištění kontejneru během přepravy | ------ | ano |  |
| Styčné plochy háku a nosiče kontejneru vyrobené nebo opatřené návary z otěruvzdorného materiálu | ------ | ano |  |
| Naklopitelné nosiče kontejneru přímočarými hydromotory | ------ | ano |  |
| Rozteč ližin způsobilá pro nesení kontejnerů dle požadavků uvedených v následujícím bodu stanovujícím min. požadavky na kontejner | ------ | ano |  |
| Kontejner |  |  |  |
| Vyroben z nerezové oceli nebo s galvanickým pozinkováním a povrchovou úpravou lakem | ------ | ano |  |
| Objem kontejneru, a to s možností nastavitelnosti na nosiči automobilu. | m/m3 | minimálně (4,2 x 2,1 x 0,5 ) nebo minimálně 4,0 m3 | ___x___x___ m __________m3 |
| Splňuje technické parametry pro uložení na stávající nosič kontejnerů používaný zadavatelem, tj. nosič kontejnerů JNT – 7 (výrobce Navara Novosedly a.s.) | ------ | ano |  |
| Další vybavení |  |  |  |
| Návod k obsluze | ------ | ano |  |
| Autolékárnička | ------ | ano |  |
| Výstražný trojúhelník | ------ | ano |  |
| Zvedák | ------ | ano |  |
| Podkládací klín | ------ | ano |  |
| Hasicí přístroj | ------ | ano |  |

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO:	………………….	DIČ:	………….

Oprávněný zástupce:	……..(titul, Jméno, Příjmení)…..

Funkce ve společnosti:	…………………………..

Datum:		Razítko a podpis:		……………………………………………