G T S – geotechnický servis

## Stanovení zrnitosti

| NÁZEV ÚKOLU : HALA TUHNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČÍSLO ÚKOLU : 20124690 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZOREK | .001 | .002 | .004 | .007 | .02 | .063 | .125 | .25 | .5 | 1 | 2 |  | 4 |  | 8 | 16 | 32 | 63 | 125 |
| 28 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 55 | 71 | 81 | 86 | 93 | 98 |  | 99 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 40 | 51 | 61 | 70 | 79 | 89 |  | 96 |  | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Filtrační součinitel (K)

| VZOREK | SONDA | HLOUBKA [ m ] | KONSTANTNÍ SPÁD [ m/s ] | CARMAN - KOZENY [ m/s ] |  | METODA U. S. BUREAU OF SOIL CLASSIFICATION (CH. MALLET J.PACQUANT) [ m/s ] | METODA PODLE HAZENA [ m/s ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | J - 2 | 1,0 - 2.1 |  |  |  | 4.0000.10-7 | 8.7678.10-7 |
| 29 | J - 3 | 2,0 - 3,0 |  |  |  | 9.0000.10-7 | 2.2877.10-6 |

G T S – geotechnický servis

## Výpočty, klasifikace

| NÁZEV ÚKOLU : HALA TUHNICE | ČÍSLO ÚKOLU : 20124690 |
| --- | --- |

| VZOREK | n | Č.pórov. | Sr | Ic | Konzist. | Ia | ČSN752410 | ČSN721002 | ČSN731001 | ČSN721001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  |  |  | 1.52 | PEVNÁ | 3.33 | CL | F4 CS2 | F4 CS | CS K1 |
| 29 |  |  |  | 1.44 | PEVNÁ | 5 | SC | F4 CS1 | F4 CS | CS K2 |

## Klasifikace podle ČSN 72 1002

| VZOREK | Sonda | Hloubky [m] | Typ | Kapil. vzl. | Namrzavost | Vhodnost pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zeminy | Hs Hmax |  | Podloží | Násyp |
| 28 | J - 2 | 1,0 - 2.1 | F4 CS2 | 1.1 3.7 | NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ | VII+ VIII+IX | NEVHODNÁ |
| 29 | J - 3 | 2,0 - 3,0 | F4 CS1 | 1,0 3,0 | NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ | IV+ V | VHODNÁ |

G T S – geotechnický servis

## klasifikace zemin pro účely hodnocení radonového rizika stavebních ploch

# Klasifikace provedena podle ČSN 731001

( Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy )

| NÁZEV ÚKOLU : HALA TUHNICE | ČÍSLO ÚKOLU : 20124690 |
| --- | --- |

| VZOREK | Sonda | Hloubky [m] | Druh vzorku | Třída | Převaž. složka | Propustnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | J - 2 | 1,0 - 2.1 | TECHNOLOGICKÝ | F4 | PÍSČITÁ | STŘEDNÍ |
| 29 | J - 3 | 2,0 - 3,0 | TECHNOLOGICKÝ | F4 | PÍSČITÁ | STŘEDNÍ |

### Hodnocení radonového rizika stavebních ploch

kategorie radonového rizika

|  | objeová aktivita rn222 v půdním vzduchu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v třídách zemin podle čsn 73 1001 [ kbq.m-3 ] |  |  |  |  |
|  | kategorie | p ř e v a ž u j í c í s l o ž k a |  |  |  |
|  | radonového |  |  |  |  |
|  | rizika | jemmnozrnná | písčitá | štěrkovitá |  |
|  | nízké | pod 30 | pod 20 | pod 10 |  |
|  | střední | 30 – 100 | 20 - 70 | 10 – 30 |  |
|  | vysoké | nad 100 | nad 70 | nad 30 |  |