## KARLOVY VARY

ZŠ 1. MAJE – ZATEPLENÍ  FASÁDY PLOCHÝCH STŘECH A PŮDNÍCH PROSTOR

Projekt pro realizaci stavby

D.2  TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 02 - ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH A PŮDNÍCH PROSTOR

Stavební část

ÚVODNÍ ČÁST:

Stavební úpravy řeší zateplení celého objektu plochých střech a půdních prostor. Při provádění navržených stavebních úprav objektu nedochází k zásahu do stávajících nosných konstrukcí objektu školy. Návrh tepelných izolací vychází ze zpracovaného a předloženého energetického auditu ze dne 06/2013 – zpracovatel SAP s.r.o,  Ing. V. Brada, CSc

Z provozních, časových a v neposlední řadě finančních důvodů, možno zateplení provádět postupně podle jednotlivých provozních celků.

V současnosti jsou veškeré půdní prostory zatepleny minerální vatou v tl. 50 -120 mm.

Izolace je položena mezi nosným roštem z hranolů, překryta nepískovanou lepenkou a dřevěnou podlahou. Některé nepřístupné části jsou pak zcela bez izolací nebo je tvoří izolační odpad.

Tyto prostory bude nutné před pokládkou nových izolací vyčistit.

Ploché střechy jsou v současnosti převážně z natavených asfaltových pásů. Některé jsou po rekonstrukci. Střechy 1.10  ( plynová kotelna) a 1.11 ( nevytápěný sklad) se zateplovat nebudou. Rovněž střecha nad jídelnou 1.13 se po dohodě s investorem nezatepluje .

Dřevěná podlaha na Půdě1.5 se rozebere jen v místech, kde to bude možné.  Zpět se položí pouze část jako přístupová lávka

Práce HSV-

801 - Bourací práce

Demontuje se stávající hromosvod, žlaby a svody. V půdních prostorech se demontuje dřevěná podlaha k zpětnému použití. Demontuje se oplechování atik a lemování okolo zdí. Pro realizaci foukané izolace v půdním prostoru 1.1 v pravé části je nutné vybourat dva otvory pod pozednicí na výšku cca 300 mm a š. 700 mm.

800-1 Běžné stavební práce

Svislé konstrukce

Půda 1.1 pravá strana dozdění dvou otvorů pro realizaci foukané izolace

711 – Izolace proti vodě a povlakové krytiny

Jako pojistná a parotěsná izolace se použije  stávající izolace z asfaltových pásů původní krytiny která je natavená celoplošně . Novou povlakovou krytinu tvoří foliová izolace ALKORPLAN 351176 min. tl. 1,5 mm na separační podložce FILTEK 300. Foliová izolace je mechanicky kotvená do stávajícího betonového podkladu. Množství   hmoždinek se stanoví po provedení odtrhových zkoušek.

Veškeré izolace pod dřevěnou podlahou budou překryty asfaltovou nepískovanou lepenkou A300H

713 – Izolace tepelné

Tepelná izolace střehy je navržena tak, aby po dokončení zateplení kompletní obálky bylo dosaženo normových hodnot v souladu s ČSN 73 05 40-2.

Tepelnou izolaci tvoří desky PUR/PIR v tl. 160 mm, kdy navrhovaná hodnota U ≤ 0,14 W/m2.K. Desky jsou kotveny pomocí talířových hmoždinek k betonovému podkladu jehož tl. je 50-70 mm na škvárovém podsypu. Množství hmoždinek dl. 200-250 mm je stanoveno na 2 ks/m2 v okrajových částech nad římsou, kde jsou použity desky PR/PIR s OSB deskou 20 mm se použijí dvě hmoždinky na desku. Před zahájením prací doporučujeme provést odtrhovou zkoušku a množství hmoždinek konzultovat s dodavatelem izolace.

Vniklé mezery v izolaci budou doplněny izolační pěnou (nároží, vrchol střechy apod.)

Tepelná izolace půdních prostor je tvořena rohožemi z minerální vaty  URSA DF 39 ( Knauf, Isover a pod) ve vrstvách 2 x 100 mm  nebo 2 x 120 mm viz dok. kladené na dřevěný rošt ze 2 hranolů  100x100 mm nebo  2 hranolů 100 x 120 mm zakryté lepenkou a prkny z původní podlahy.

Další formou pokládky tepelné izolace je její foukání a to tam kde je prostor nepochozí nebo nepřístupný. V místech kde je již stávající izolace bude tl. nové izolace 200 mm (F200), tam kde izolace zcela chybí bude tl. 300 mm (F300). Izolace foukaná bude z minerální vaty Isover Climastone ( lze nahradit izolací stejných kvalit a vlastností). Provádění foukané izolace půdního prostoru 1.6 bude z půdy 1.2 bez toho, aby se demontovala krytina. Umožňuje to prostor nad pozednicí.

Tloušťka stávajících a nových izolací musí být všude min. 300 mm !

762 – Konstrukce tesařské

Demontované  dřevěné podlahy bude nutné odhřebíkovat a roztřídit. Vytěžitelnost se odhaduje na 80%   nová dodávka bude činit cca 20 % celkových ploch. Dřevěné hranoly budou k sobě upevněny hřeby. Podlaha kladená na sraz bez mezer.

V místech kde se nachází  uzávěry UT se vynechá izolace a otvor v podlaze o rozměru 600x600 mm  pro přístup k uzávěrúm.

Tam, kde brání pokládce podlahy vedení UT se podlaha provádět nebude. Rovněž budou upraveny nosné konstrukce z hranolů. Rozmístění hranolů nemusí být zcela totožné s dokumentací a aplikaci je třeba přizpůsobit nastalým podmínkám.

Pro snadnější přístup na půdu ze schodiště ( ±0,000 pro půdy), kdy v současnosti je za dveřmi schod +0, 140 se provede tesařsky schodiště o třech stupních. Rovněž se provedou schody do vstupu na PŮDU 1.4 .

764 – Konstrukce klempířské

Veškeré klempířské konstrukce pro foliovou povlakovou krytinu budou z poplastovaného plechu viz dokumentace.

Žlaby a svody jsou z TiZn plechu. Nové budou pouze podokapní žlaby nově izolovaných střech

Veškeré klempířské konstrukce a práce budou provedeny dle ČSN 73 3610.

Hromosvody

Po demontáži se položí zpět na původní místo včetně propojení všech kovových částí střechy      ( atiky, žlaby apod.) Bude nutná nová revizní zpráva.

Veškeré navržené materiály lze nahradit materiálem stejných vlastností a kvality

POZNÁMKA:

Péče o bezpečnost práce:

Při vlastním provádění stavebních prací nutno zajistit bezpečnost pracovníků provádějících plánované práce, jedná se zejména o dodržování předpisů a vyhlášek o bezpečnosti při stavebních pracích- č. 324/90.

Konkrétně se jedná o dodržování obecných předpisů, a dále o dodržení předpisů pro práce ve ztížených podmínkách za provozu, způsobilost pracovníků a jejich vybavení, zajištění staveniště, provádění zemních prací, práce se stroji a strojním zařízením, práce souvisejících se stavební činností. Podkladem pro uvedenou vyhlášku jsou výnosy B1-B6.

ZÁVĚR:

Při realizaci stavby dodržovat technické požadavky a podmínky výrobců konkrétních stavebních materiálů použitých při provádění stavby. Tyto technické podmínky a požadavky jsou uvedeny v technických listech jednotlivých výrobců.

Práce provádět odborně kvalifikovanými a proškolenými pracovníky.

Karlovy Vary,  říjen 2013       					Vypracoval: P.Dindák