### T E CH N I C K Á   Z P R Á V A

NEREZOVÉ KONSTRUKCE

OBSAH:

- Technické kvalifikační předpoklady, zejména pro dodavatele  nebo subdodavatele stavebních částí „nerezový bazén“

- Normy, směrnice, zákony

- Technická specifikace

- Popis bazénové vany včetně vybavení a brodítek

- Závěr

---------------------------------------------------------------------------------------

- Technické kvalifikační předpoklady, zejména pro dodavatele

nebo subdodavatele stavebních částí „nerezový bazén“

1. K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče požaduje veřejný zadavatel pro plnění veřejné zakázky po uchazeči (pokud uchazeč o veřejnou zakázku není zároveň výrobcem nerezových bazénů, uchazeč doloží splnění těchto předpokladů doklady od výrobce nerezových bazénů) dle §54 odst. písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo kmenových zaměstnanců uchazeče (výrobce), jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a to osvědčení o autorizaci pro tyto obory:

a) „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace zdravotnětechnické“

b) „Technologická zařízení staveb“

Z osvědčení je patrné, že je vydán státem akreditovanou komorou (ČKAIT), jméno a příjmení autorizovaného inženýra, rodné číslo, obor autorizace a číslo autorizace. Zároveň je k osvědčení o autorizaci doloženo místopřísežné prohlášení uchazeče (výrobce) o trvalém pracovním poměru na dobu neurčitou těchto autorizovaných osob (kmenových zaměstnanců) s uvedením jména, příjmení rodného čísla a roku a měsíce přijetí do tohoto zaměstnaneckého poměru.

2.	K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění

veřejné zakázky veřejný zadavatel požaduje po uchazeči dle §56 odst. (1) písm. a) zákona o Zadávání veřejných zakázek, v souladu s principem přiměřené velikosti, složitosti a technické náročnosti této veřejné zakázky, předložit:

- seznam minimálně 5 významných dodávek stavebních prací obdobného charakteru realizovaných dodavatelem za období posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tyto osvědčení musí zahrnovat:

- min. 3 dodávky díla s nerezovými bazény, každá dodávka o celkové min. ploše 250m2 a více, z toho minimálně 2 akce s touto plochou výměry u kterých je součástí sportovní plavecká část dle platných norem FINA.

- cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení musí být podepsané veřejným zadavatelem, respektive jinou osobou, pokud zboží bylo dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli.

3. 	K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění

veřejné zakázky veřejný zadavatel požaduje po uchazeči dle §56 odst. (1) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. předložit:

a)	certifikát o vzdělání a odborné kvalifikaci vlastního zaměstnance výrobce pro nedestruktivní technologie dle ČSN EN 473:2009 / ČSN ISO 9712:2012 pro rozsah certifikace zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“,

b)	certifikát o vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnance výrobce pro vizuální zkoušky v rozsahu dle ČSN EN ISO 17637(Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů) a ČSN EN 13018 (zásady pro přímou a nepřímou vizuální kontrolu stavu povrchu výrobku, provedení lícovacích ploch, geometrického tvaru výrobku).

c)	 předložení v originále nebo úředně ověřené kopii osvědčení o výrobní kvalifikaci pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834–2:2006, včetně přílohy k certifikátu (tzv. „VELKÝ SVAŘOVACÍ PRŮKAZ VÝROBCE“).

Z textu osvědčení včetně přílohy jsou patrné tyto informace včetně doplnění:

Podrobnosti a podmínky certifikátu v rozsahu, který potvrzuje:

1. 	Druh výrobku – SKP

výroba a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí

2. 	Výrobkové normy:

ČSN 73 2601, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 13451 část 1-11

3. 	Další normy pro proces svařování (podle ČSN EN ISO 3834-5):

EN 287-1 (ISO 9606-1), EN ISO 13916, EN ISO 14555, EN ISO 14731, EN 1418(ISO 14732), EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, EN 970 (ISO17637), EN ISO 17662, EN ISO 571-1, EN ISO 23277

4.	Skupina základních materiálů (podle CR ISO 15608):

8.1;8.2; 10.1

5.	Procesy svařování a příbuzné procesy:

135,141,111,786

6. 	Odchylky:

7. 	Pověření pracovníci svářečského dozoru s uvedením jména a kvalifikačního stupně: …

a dále „Uvedení podmínek platnosti: ….„

ozn.: uvedení „ISO“ ve spojení s národní či evropskou normou znamená, že ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) pouze koordinovala uspořádání a publikování schválené normy a nelze to zaměňovat označením ISO pro systémy managementu kvality společností certifikovaných dle ISO norem 9001, 14001, 18001.

4.  Požadavek zadavatele na uchazeče dle §44 odst. (6) zákona o Zadávání veřejných zakázek aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele, přičemž zadavatel si vymiňuje na část plnění předmětu „Konstrukce nerezových bazénů“, že je subdodavatel zároveň výrobce této části. Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek v zadávací dokumentaci vyhradit. Seznam subdodavatelů uchazeč uvede v tabulce dle vzoru:

| P. č. | Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky. |  | Konkrétní část | Finanční podíl na plnění VZ | Finanční podíl na plnění VZ v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (částka Kč) |  |
| 1 | Název obchodní firmy: |  |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |
|  | Právní forma |  |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení: |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Číslo smlouvy: |  |  |  |  |

- Uchazeč o VZ musí dodat následující vzorky, protokoly, technické listy s popisy dodávaného zboží podle ust. § 56 odst. 1 písm. e) zákona potřebných ke kontrole zajištění kvality jednotlivých souborů dodávek v souladu se zadávací dokumentací a to v českém jazyce, respektive úředně přeložené:

  - doložení „Protokolů“ dle ČSN EN 15288-2 odst. 6.1.6 „Postupy pro kontrolu funkčnosti výměnného systému“ minimálně z 3 realizací bazénů dodavatele uvedených do provozu za období posledních 5 let,

protokol prokazuje:

      - soulad s vyhláškou č. 238/2011 Sb. „O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny“

  - doložení „Protokolu“ dle ČSN EN 15288-2 odst. 6.1.6 „Postupy pro kontrolu funkčnosti výměnného systému“, jako opakovanou zkoušku ke zkouškám cirkulace bazénů z předchozího odstavce, minimálně z 1 realizace bazénu staršího 5 let,

protokol prokazuje:

      - soulad s vyhláškou č. 238/2011 Sb. „O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny“

  - Vzorek protiskluzné úpravy dna a ostatních částí nerezového bazénů:

    - vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka plechu 1,5mm, s 3D konvexními nopy

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“,

    - technický list výrobku,

    - vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4,8. protiskluzné vlastnosti

      - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem,

  - Vzorek protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic

    - vzorek o šířce odpovídající světlé šířce žlábku a délce min. 75 mm,

    - technický list výrobku,

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8.  stupeň zatřídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“  ve směru prvků a ve směru kolmém na tento směr,

    - vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti i

      - vyloučení rizika zachycení prstů na rukou nebo na nohou dle normy ČSN EN 15288-1 odst. 4.7.2.2 technickým řešením, využívající přípustné otvory < 8mm

      - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem

      - materiál roštnice z polypropylénu označený viditelně 3D prolisem na jednotlivém žebru viz. obr.č.1 a obr. č. 2.

obr.č. 1.               obr.č.2.

  - Vzorek stěny bazénu s barevným označením plaveckých drah elektrochemickou metodou:

    - vzorek o délce min. 160mmx200mm a tloušťce 2,5mm,

    - technický list výrobku,

    - vzorek a  technický list prokazují:

      - probarvení vrstvy kovu v barevném odstínu kobaltové modři   (RAL5013) vrstvou oxidů kovů, provedený procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů (pasivační vrstvy) a to o takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení,

      - že barevný odstín není provedený povlakem barvou s pigmentem, případně inkousty na bázi lihu apod..

  - Vzorek krytu kanálu dnového rozvodu s bezpečnostním protiskluzným dezénem:

    - vzorek o šířce dle standardu šířky kanálu výrobce a o takové délce vzorku, která znázorní princip přívodu vody do bazénu min. však 160mm. s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy.

    - technický list výrobku

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydaný akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24°,  respektive DIN 51097 „C“

    - protokol vydaný státem akreditovanou osobou v českém jazyce, dokládající:

      - bezpečnost výrobku v souladu s normou  ČSN EN 13451-1:2012 pro oddíly:4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.

      - bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012  pro oddíly: 4.4.  , 4.3.

    - vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odst. 4.7.2.2

      - že max. rozměr délky v nášlapné ploše bez protiskluzné úpravy není větší než 60mm

      - soulad s  normou ČSN EN 13451-3 odst. 4.3.  bezpečnostní parametr maximálního množství vody (m3/hod)  pro maximální rychlost cirkulační vody na jedné trysce 4m/s

(rychlost vody na vtocích) a to  zkušební zprávou vydanou státem akreditovaným ústavem,

      - soulad s normou 13451-1  pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.

      - bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012  pro oddíly: 4.4.  , 4.3.

      - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem

  - Vzorek nerezových schodnicových stupnic s bezpečnostním označením:

    - vzorek o délce min. 160mmx200mm a tloušťce 2,5mm, s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydaný akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24°,  respektive DIN 51097 „C“ (v českém jazyce)

    - technický list výrobku,

    - vzorek a technický list prokazují:

      - probarvení vrstvy kovu v barevném odstínu kobaltové modři (RAL5013) vrstvou oxidů kovů, provedený procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů (pasivační vrstvy) a to o takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení.

      - že barevný odstín není provedený povlakem barvou s pigmentem, případně inkousty na bázi lihu apod.

  - Vzorek informativní značky s piktogramem:

    - vzorek o velikosti min. 150mmx150mmxmin.3,0mm,

    - technický list výrobku,

    - vzorek a technický list prokazují:

      - povrchová barevná vrstva je provedena homogenním tepelným svařením dvou akrylátových desek, vzor piktogramu je vyrytý do základní bílé vrstvy akrylátu,

      - Povrchová barevná vrstva není provedena nalepením samolepící fólie,

      - velikost bílého piktogramu zaujímá minimálně 50% plochy značky,

      - ve všech parametrech soulad s nařízením vlády č.11/2002 Sb.,

  - Vyobrazení materiálu odrazné a nášlapné plochy startovacích bloků:

    - technický list výrobku s vyobrazením fotografie povrchu kolmo k povrchu min.150mm. x 150mm v tiskové kvalitě rozlišení min. 300x300dpi v měřítku 1:1,

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zatřídění min 24°,  respektive DIN 51097 „C“,

    - Vyobrazení, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti,

  - Vzorek stěny nerezového bazénu:

    - vzorek min. 160mm x 200mm o tloušťce 2,5mm  technologicky upravený brusem 400µm

    - technický list výrobku,

    - vzorek prokazuje:

      - brus povrchu na užitné straně plechu v kvalitě 400µm

  - Vzorek povrchu odrazné startovní a obrátkové stěny plaveckého bazénu:

    - vzorek min. 160mm x 200mm a tloušťce 2,5mm opatřené brusem 400µm s protiskluzným dezénem s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,

    - technický list výrobku

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. pro stupeň zatřídění min 24°,  respektive DIN 51097 „C“ ve směru brusu a ve směru na  něm kolmém

    - Vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti,

      - 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,

      - brus povrchu na užitné straně plechu v kvalitě 400µm,

      - technický popis vlastností výrobku

  - Vzorek dna brodítka s protiskluzným dezénem:

    - vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka 2,5mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy s povrchem zdrsněným šetrným nástřelem abraziva,

    - technický list výrobku,

    - osvědčení  o protiskluzných vlastnostech“ vydaný akreditovaným ústavem , z důvodu zvýšené bezpečnosti na šikmých pochozích plochách pro bosou nohu namokro , respektive i pro obutou nohu nasucho, investorem požadované protiskluzné vlastnosti doložené dle ČSN  EN 13451-1:2012 odd.4.8.  s minimálním středním úhlem skluzu min.34°,  respektive DIN 51097 min. 34°

    - vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti s minimálním středním úhlem skluzu  34°

      - 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,

      - povrch zdrsněný šetrným nástřelem abraziva

      - technický popis vlastností výrobku

|  | REKAPITULACE SEZNAMU POŽADOVANÝCH VZORKŮ: |
| --- | --- |
| 1 | protiskluzné úpravy dna a ostatních částí nerezového bazénů |
| 2 | protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic |
| 3 | stěny bazénu s barevným označením plaveckých drah elektrochemickou metodou |
| 4 | krytu kanálu dnového rozvodu |
| 5 | nerezových schodnicových stupnic s bezpečnostním označením |
| 6 | informativní značky s piktogramem |
| 7 | stěny nerezového bazénu |
| 8 | povrchu odrazné startovní a obrátkové stěny plaveckého bazénu |
| 9 | dna brodítka s protiskluzným dezénem |

- Z důvodu bezpečnosti provozu požaduje zadavatel po uchazeči předložení zkušební zprávy TÜV na:

  - sací trysku měření chlóru zabudovanou ve stěně bazénu

  - dnový odtok z bazénu

  - startovací blok

  - kryt dnového kanálu

7.  Uchazeč o VZ musí dodat následující technické listy s popisy dodávaného zboží podle ust. § 56 odst. 1 písm. e) zákona potřebných ke kontrole zajištění kvality jednotlivých souborů dodávek v souladu se zadávací dokumentací a to v českém jazyce, respektive úředně přeložené:

|  | SEZNAM POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ |
| --- | --- |
| 1 | TL - protiskluzné úpravy dna a ostatních částí nerezového bazénů |
| 2 | TL - protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic |
| 3 | TL - stěny bazénu s barevným označením plav. drah elektrochemickou metodou |
| 4 | TL - krytu kanálu dnového rozvodu |
| 5 | TL - nerezových schodnicových stupnic s bezpečnostním označením |
| 6 | TL - informativní značky s piktogramem |
| 7 | TL - povrchu odrazné startovní a obrátkové stěny plaveckého bazénu |
| 8 | TL - stěna nerezového bazénu |
| 9 | TL - dna brodítka s protiskluzným dezénem |
| 10 | TL - bezpečnostní zábradlí se vzorkem spoje |
| 11 | TL - protiskluzová úprava krytu odtoku z bazénu |
| 12 | TL - tryska pro měření chlóru ve stěně bazénu |
| 13 | TL - brodítko pro tělesně postižené |
| 14 | TL - sprcha k brodítku |

II.   	Normy, směrnice, zákony

# Všeobecně

Zhotovitel musí respektovat tyto technické, hygienické a bezpečnostní normy:

a) Sací armatury a zařízení musí být v souladu s normou ČSN - EN 13451 Vybavení plaveckých bazénů (94 09 15):

Část 1 - všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Část 2 - žebříky, žebříková schodiště a madla

Část 3 - přívod a odtok vody

Část 4 - startovní bloky

Část 5 - vyznačení drah

Část 6 - obrátkové plochy

Část 7 - zábavné vodní atrakce

Část 8 - bezpečnostní značky

Část 9 - skokanské bazény, skokanská zařízení a související vybavení Část 10 - pohyblivá dna bazénů a pohyblivé překážky

b)	ČSN-EN 15288-1

c)	ČSN EN 15288-2

d) 	vyhláška č. 238/2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny

# e)	ČSN EN ISO 13920 - Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha, zejména dodržení tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti,

f)	ČSN EN 10088-2 Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

# g)	ČSN EN 1092-1  - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

i) 	ČSN EN 10259 - Široké pásy a plechy z korozivzdorných ocelí válcované za studena - mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

k) 	ČSN EN 473:2009 / ČSN ISO 9712:2012 pro zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“

Technické podmínky pro výstavbu a montáž nerezových bazénů

Všeobecně:

Nerezové bazény musí být vyrobeny jako absolutně vodotěsné vany s odpovídajícím vybavením dle PD, bez ostrých hran a nerovností a musí vyhovovat statickým požadavkům projektu.

# Materiály

Materiály a konstrukční díly bazénu jsou, pokud neexistují pro určité stavební části v soupisu úkonů žádná jiná konkrétní ustanovení, nerezová ocel podle ČSN EN 10088 část 2. 
Pro použité materiály musí být předložen přejímací atest. Zhotovitel musí prověřit vhodnost materiálů uvedených v soupisce a danou skutečnost potvrdit při předání nabídky.

## Povrchové plochy

Povrch všech ploch musí být válcovaný 2B podle ČSN EN 10088-2. V pozicích, u nichž 
se to požaduje, musí být povrch broušený – zrnitost 400 µm. Svary jsou bez mechanického opracování-pouze mořeny. V pozicích, u nichž se to požaduje, je nutno svary přebrousit, v prostoru okraje bazénu s přelivovým žlábkem je nutno všechny svary přebrousit do hloubky 5 cm pod hladinou. U vyvýšených ploch nad vodní hladinou jsou svary pouze mořeny bez mechanického opracování.

Provedení svářečských prací

Při svařovacích pracích je nutno používat odpovídající svařovací a přídavné materiály.

Svařovací práce musí být vykonávány osobami s odpovídající kvalifikací doloženou odpovídajícími zkouškami.

Svařování je nutno provádět dle normy ČSN 3834-2 /nutno úředně doložit/.

Protiskluzové plochy

Nášlapná plocha vykazuje protiskluzovou strukturu, která odpovídá ČSN EN 13451-1 skupině zatřídění “24°“, respektive normě DIN 51097 skupině zatřídění "C" a k nabídce se tato vlastnost doloží odpovídajícím osvědčením státem akreditovaného zkušebního ústavu pro každou níže uvedenou položku:

Jedná se o následující položky:

- roštnice na přelivném žlábku

- schůdky do bazénu

- dno bazénu s odpovídající hloubkou vody do 1,60 m, resp. po celé ploše dna bazénu

- odrazové stěny plaveckých bazénů resp. plaveckých částí víceúčelových bazénů

- dna a kryty dnových kanálů  v odpovídajících hloubkách provedeních dna, pokud je to

žádoucí z optických a tvarových důvodů v celé oblasti bazénu

- brodítka. Nášlapná plocha dna brodítka je opatřena protiskluznou úpravou a to 3D nop
dezénem s šetrným zdrsněním povrchu korundem a provedením aluminizace. Investor pro zvýšení bezpečnosti na šikmých pochozích plochách požaduje dle normy 
ČSN EN 13451-1 pro skupinu zatřídění "24°“ (respektive normě DIN 51097 skupině zatřídění "C") střední úhel skluzu na úrovni min. 34° . K nabídce se musí tato vlastnost doložit odpovídajícím osvědčením státem akreditovaného zkušebního ústavu.

Těsnost:

Po napuštění bazénu vodou je nutno zkontrolovat těsnost bazénové vany.

Těsnost bazénu je ověřována následujícími zkouškami:

- tlakovou zkouškou potrubí,

- zátopovou zkouškou bazénové vany,

- vizuální kontrola dna,

- kapilárními zkouškami svarů v průběhu montáže bazénové vany.

Stavba musí zabezpečit vodu pro napuštění bazénu a potřebné zkoušky (až do uvedení 
do provozu).

Nivelace/vyměřování:

Dodržení geometrie bazénu, délek plaveckých drah u bazénů určených pro sportovní soutěže  dle FINA, stejně jako běžné nivelace přelivné hrany +- 2 mm.

Je nutno dokladovat protokolem o zaměření provedeným nezávislým geometrem.

Zkouška barevné změny indikátoru v systému cirkulace vody každého bazénu dle normy ČSN EN 15288-2:

Funkčnost hydrauliky bazénu je nutno dokladovat protokolem o zabarvovací zkoušce dle požadavků normy 15288-2 s dosaženými skutečnými časy zabarvení a odbarvení vody 
v bazénu. Zkoušku a protokol provede státem akreditovaný technik. Barvící prostředky zabezpečuje dodavatel nerezového bazénu.

III.        Technická specifikace - nerezový bazén

Těleso bazénu

Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v předepsaných bodech dle projektové dokumentace. Na tyto konstrukční části je vodotěsně navařeno bazénové dno a další části a díly bazénového tělesa dle projektové dokumentace.

Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

Technické zadání pro těleso bazénu

V pozici těleso bazénu jsou obsaženy všechny díly bazénu – jako stěny bazénu, přelivový žlábek, dno bazénu, dělící stěny a ostrovy resp. poloostrovy a to tak, aby vzniklo samostatné vodotěsné těleso. U vestavěných částí bazénového tělesa jako schodiště, spojovací skluzavky, ostrovy, dnové rozvody, sací kanály, lavice, vzduchování apod., musí být vyčíslené veškeré náklady spojené s realizací uvedených částí v jednotlivých uvedených pozicích vč. přívodních trubních systémů do vzdálenosti 0,5 m od tělesa bazénu.

Materiál dle EN 1.4404 (pokud není v pozicích požadován jiný materiál)

Tloušťka materiálu:

Prvek	bazénu					     minimální požadavek

- stěna bazénu							2,5 mm

- výztužné prvky						2,0 mm

- přelivový žlábek						2,0 mm

- dno bazénu							1,5 mm

- dno ostrova							2,5 mm

Požadovaný povrch:

- plechy pro stěny bazénu ke dnu směrem k vodě	          broušené

- přelivový žlábek				           	          válcované

- dno						                      válcované

- dno ostrova směrem k vodě 			          broušené

- svary pouze v oblastech horní hrany bazénu 	          broušené

Předpisy pro provedení stěn bazénu

Vzpěry stěn bazénu z hladkého plechu jsou staticky dimenzovány pro hydrostatický tlak bazénové vody nebo zeminy z opačné strany popř. jiná vyskytující se vertikální zatížení tak, aby veškeré spojité zatížení stěny bylo přeneseno horním a spodním ukotvením bazénových stěn /spolu s výztuhami vlastní bazénové stěny/.

Čelní obrátkové stěny plaveckého bazénu jsou do hloubky 0,8 m pod vodní hladinu opatřeny protiskluzovým dezénem za účelem odrazu plavce, nopový dezén v hráškovém 3D provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu min. 1,1mm, osová rozteč prolisů 20mm, povrch broušený 400µm) musí odpovídat normě ČSN EN 13451. Zadavatel požaduje doložení vzorku o rozměrech min 16x20cm včetně osvědčení a technického popisu.

Stěny bazénu napojené na vnější přelivový žlábek (finský žlábek) jsou na horním kraji záchytné hrany zkoseny a v předepsané šířce slouží ke kontinuálnímu a rovnoměrnému odvodu vody z vodní hladiny.

Odchylka přelivové hrany po celém obvodu žlábku nesmí překročit +/- 2 mm. V bazénech 
s hloubkou vody větší než 1,60 m je vytvořen v hloubce 1,20 m odpočinkový stupínek 
s minimální šířkou nášlapné plochy 0,10 m. Stěna bazénu pod odpočinkovým stupínkem vede svisle dolů až k bazénovému dnu. Stěny bazénu bez napojení na přelivový žlábek jsou vytvořeny na horním konci jako ohnutý profil dle PD tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.  Stěny bazénu v takových místech jsou vyvýšeny nad hladinu vody. (Vlnová zátoka rovná a zaoblená cca 50 cm, schodiště a dělicí stěna u divoké řeky ca 10 cm), 
popř. ponechány pod hladinou vody-toto je vždy uvedeno v PD (provedení podle přiložených schematických řezů).

Zaoblené části stěn bazénu musí byt provedeny jako oblé, není povoleno nahrazení formou polygonu.

Rohové spoje jsou v úhlu < 90° s radiusem >	25 mm

Tloušťka plechů stěn 				2,5mm

Tloušťka výztuh				2,0mm

Předpisy pro provedení přelivového žlábku

Jedná se o přelivový žlábek na vnější straně bazénového tělesa (finský žlábek), který slouží k zajištění rovnoměrného odtoku vody z bazénu po celém jeho obvodu, resp. tam, kde 
to určuje PD v souladu s platnými legislativními předpisy.

Průtok vody z přelivové hrany do přelivového žlábku probíhá plynule. Odváděcí plocha směrem k bazénu je o 12 stupňů odkloněna /sklon žlábku směrem od vody/.

Pro řádný odvod vody z přelivového žlábku jsou v rozích přelivového žlábku umístěny 
do oblouku ohnuté usměrňovací plechy /vlnolamy/, které slouží k rovnoměrnému proudění vody v rozích žlábku /tam kde voda prudce mění směr průtoku/.

Konstrukce a počty odtoků ze žlábku jsou dimenzovány podle množství vody, která se má odvést do akumulační jímky. Maximální průměr otvorů u krytů odtoků je 8 mm. Vnější strana žlábku je ukončena nerezovým profilem.

Zaoblené části žlábků musí být provedeny jako oblé, nesmí být nahrazeny formou polygonu.

Tloušťka plechů přelivného žlábku		2,0mm

Tloušťka výztuh				2,0mm

Předpisy pro provedení ukotvení stěn bazénu.

Ukotvení stěn bazénu je provedeno dle PD a dle statických podkladů dodaných v rámci PD.

Samotné kotvení musí být pevné a stabilní. Kotvení je zpravidla prováděno třemi způsoby:

- pomocí šikmých vzpěr /pro venkovní provedení bazénů a pro provedení bazénu 
do „zásypu“,

- pomocí kotvení na horní a na spodní betonové opěrky/pro vnitřní provedení bazénů/,

- může být provedena kombinace obou způsobů tam, kde to vyžaduje PD.

Spodní kotvení ve všech případech musí být stabilizováno dobetonávkou dna dle PD. V odpovídajících případech je spolu s dodávkou bazénu dodáván i izolační profil, který 
je pevně a vodotěsně přivařen na předivný žlábek a slouží k odizolování proti vlhkosti.

Tloušťka šikmých vzpěr				       2mm

Tloušťka kotevních desek			min.4mm

Průměr rozpěrné nerezové kotvy		     12mm

Předpisy pro provedení dna bazénu

Uložení dnových plechů a jejich napojení na hydraulický systém rozvodu bazénové vody pomocí dnových kanálů klade vysoké nároky na přesnost, ustavení a kvalitu napojení.

Dnové plechy z nerezu musí být přesazeny minimálně 2 cm přes sebe a konstrukčně jsou propojeny /svařeny/ se stěnami bazénu. Stejný postup platí i u přípojek pro dnové kanály
a vestavby do bazénu.

Dnové plechy do hloubky 1,60 m jsou opatřeny protiskluzovým dezénem/jednostranně  ražený plech / který odpovídá normě ČSN EN 13451.

Tloušťka dna 					   1,5mm

Technické předpisy pro provedení částí vestavěných do bazénu

Předpisy pro provedení schodiště

Schodiště je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů podle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště. Velikost stupnic dle PD.  Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy. Nášlapné plochy se nesmí prohýbat ani jinak deformovat. Přední hrana každé stupnice o velikosti 2 x 5 cm /v příčném řezu/ je trvale zabarvena kobaltově modrou barvou, zabarvení je provedeno elektrochemickou nanášecí metodou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,5mm, osová rozteč prolisů 20mm, povrch válcovaný 2B), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Zadavatel požaduje doložení vzorku o délce min. 20cm včetně zabarvení kobaltově modrou barvou.

Schodiště s více než třemi schody musí být opatřeno zábradlím. Schodiště širší než 1,5m musí být opatřeno dvěma zábradlími. Umístění svarů a dělení stupnic dle PD.

Průměr madla zábradlí schodiště je minimálně			 40mm

Tloušťka plechů nášlapných částí a boků schodiště		2,5mm

Tloušťka výztužných konstrukcí					   2mm

Prováděcí předpisy pro provedení zábradlí k vodě

Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako jednostranné nebo oboustranné 
u středového centrálního schodiště. Tento typ zábradlí je možno umístit i jako středové 
u širokého schodiště.  Výška jednotlivých madel /myšleno osová výška/ je 485mm 
u středového a 935mm u horního madla. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm v leštěném provedení. Spoje zábradlí jsou provedeny tak, že svislá nosná část je průběžná a vodorovné příčníky jsou na ní navařeny. Svary jsou mořeny bez mechanického opracování.

Důraz je kladen na preciznost a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů

a viditelných výstupků.

Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD.

Prováděcí předpisy pro provedení zábradlí

Bazénové zábradlí je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Je to z toho důvodu, že horní a středové madlo plynule pokračuje v horní úrovni hladiny vody vodorovným směrem a to cca 1,5m.Výška jednotlivých madel /myšleno osová výška/ je 485mm u středového a 935mm u horního madla. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm 
v broušeném provedení. Spoje zábradlí jsou provedeny tak, že svislá stojka je průběžná 
a vodorovné příčníky jsou na ní navařeny. Svary jsou mořeny bez mechanického opracování.

Důraz je kladen na preciznost a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů 
a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD.

Prováděcí předpisy k žebříku výklenkového pro vstup do bazénu

Žebříky jsou připevněny ke stěně jako všestranně uzavřené a navařené zapuštěné. Musí odpovídat hlavním rozměrům stanoveným ve specifické normě ČSN EN 13451-2. Vedou 
až ke spodní stupnici popř. ke dnu.  Odstup mezi jednotlivými stupnicemi je 30 cm.  Uspořádání nejvýše položené stupnice je ve výšce horní hrany vodní hladiny. Hloubka niky schodiště minimálně 14cm, šířka niky minimálně 60cm. Tloušťka plechu nášlapných stupnic minimálně 2,5mm,tloušťka plechu bočních výplní minimálně 4mm.

Otvor v nice musí být zabroušen a vyhlazen. Nejvyšší schod je v jedné úrovni s hladinou vody je plynule napojen na přelivnou hranu bazénu. Výška nižšího ze dvou rozdílných výškových madel je minimálně 75cm nad ochozem bazénu, přesahující madlo je 20cm  vyšší. Madlo je pevně ukotveno k předivnému žlábku bazénu. Část madla ze strany bazénu v úchopovém oblouku nesmí přesahovat přes okraj bazénu, musí být v jeho úrovni.

Příčný řez držákem – průměr: 40 mm

Rozměry /osy trubek/:

Výška horního madla /nad hladinou/		900mm

Výška spodního madla /nad hladinou/		700mm

Vzdálenost kotvících prvků do žlábku		150mm

Prováděcí předpisy pro bazénovou hydrauliku

Materiál pro plechy:					 1.4404

Materiál pro potrubí					 1.4436

Pokud v odpovídajících pozicích textu není požadován jiný materiál.

Tloušťka materiálu			    		minimálně 2,00mm

Povrch					  	            válcovaný 2B

Prováděcí předpisy pro dnové kanály

Pro přívod čerstvé vody do bazénu jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (jednoduchá údržba a čištění) a vstřikovacími tryskami komplet z nerezu, v místech, které hydraulicky nepokryje dnový kanál jsou zabudovány dnové trysky kruhového provedení fungující na stejném principu jako dnový kanál. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu.  Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný povrch jako dno bazénu – závislé na hloubce vody. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace. Kryty musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Nesmí se deformovat při manipulaci. Tvar kanálů a krytů dle PD. Provedení vlastního průřezu kanálu musí odpovídat technickým parametrům určených PD-odstupňovaný průřez kanálu dle množství proudící vody-tlak vody nesmí překročit 0,03MPa. Těsnící pryžový profil se musí pevně přisvorkovat, resp. přilepit. Každý díl je těsněn zvlášť. Upevnění krytů je voleno tak, aby i po delší době je bylo snadné odmontovat pomocí dodávaného montážního klíče. Veškeré plochy kanálu i krytu musí být zaobleny bez ostrých hran a nerovností.

Tloušťka plechu min				2,00mm

Šířka kanálu 					 200mm

Šířka krytu kanálu 				 260mm

Hloubka kanálu					dle max. tlaku v kanálu-dle tlak. poměrů

Prováděcí předpisy pro vstřikovací trysky dnových kanálů

Vstřikovací trysky dnového kanálu musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Nepřipouští se použití kruhových trysek vyvýšených nad úroveň bazénového dna. Rozdělení trysek musí být takové, aby nikde nevznikly mrtvé zóny v prostoru vodního sloupce.  Trysky jsou dimenzovány a navrženy podle principu vyvážených hydraulických poměrů na bazénu. Tlak na tryskách může být maximálně 3 m vodního sloupce tj. 0,03 Mpa. Počet trysek je dimenzován podle množství vody a příslušné plochy bazénu. Konstrukce kanálu a krytu s tryskami musí být taková, aby byla vyloučena možnost manipulace třetími osobami. Trysky musí být umístěné rovnoměrně a liniově po celé délce krytu kanálu. Potrubní propojení je vyvedeno v odpovídajících světlostech 0,5 m za bazénové těleso. Napojovací příruby jsou PN 10, potrubní rozvod je nutno odtlakovat, příslušný protokol o tlakové zkoušce je součástí předávací dokumentace. Součástí potrubního systému jsou veškeré tvarovky a armatury tvořící jeden celek. Tloušťka plechu krytu kanálu min. 2mm

Prováděcí předpisy pro vtokové dnové trysky

Pro přívod čisté vody je ve dně bazénu umístěna dnová vtoková tryska s odnímatelným krytem (možnost údržby a čištění), který je celý z nerezové oceli.  Pryžové těsnění mezi dnovou vtokovou tryskou a krytem musí být odolné vůči chlorované vodě a musí být elastické. Těsnící profil je nutno pevně přilepit ke krytce s tryskami. Tyto jsou stejného tvaru a profilu jako u přímých krytů dnových kanálů. Upevnění krytů s tryskami musí být pevné a bezpečné proti manipulaci třetími osobami.

Tloušťka plechu krytu hrnců min	. 2mm

Technické poznámky pro vybavení bazénu

Předpisy pro provedení roštnic

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného projektovou dokumentací. Konstrukce a materiál roštnice musí udržet a přenést mechanické zatížení od koupajících se osob. Roštnice musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových  prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1m. Materiál: Polypropylen (PP)

Prováděcí předpisy pro informativní značky s piktogramem

Popisné tabulky z plastu ve formě piktogramu, dvouvrstvý akryl, základní deska bílá o tloušťce 
3,2 mm, krycí deska (symbol) azurově modrá nebo červená. Ve tvaru čtverce se zakulacenými rohy, 4 otvory se šrouby k upevnění v jedné rovině s roštnicemi  dle ČSN EN 13451.

Prováděcí předpisy a technická zadání k zařízení atrakcí

Předpisy pro atrakce jsou uvedeny v odpovídajících pozicích popisu bazénové vany.

Technické zadání pro brodítka

Prováděcí předpisy pro brodítka a sprchy jsou obsaženy v odpovídajících pozicích.

IV.           Popis bazénové vany a brodítek

01	VENKOVNÍ VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN

01.01.01      VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN - TĚLESO BAZÉNU

Víceúčelový bazén z nerezové oceli.

Konstrukce, provedení a materiál podle již výše uvedeného popisu výrobku. Tato položka obsahuje mimo jiné:

- bazénové těleso

- bazénové dno

- přelivný žlábek po obvodu bazénu

- potřebné výztuhy a vzpěry

- vlnolamy v rozích žlábku

- další potřebné a související elementy pro výstavbu bazénového tělesa

Rozměry (tvar podle výkresu PD):

největší délka:				25,00 m

největší šířka:				15,40 m

hloubka vody:				  0,15 m

klesající na:				  1,60 m

vodní plocha:		                        385,00 m²

V provedení podle přiloženého výkresu a připojených schematických řezů.

Materiál: nerezová ocel, materiál v jakosti DIN 1.4404.

Hranice pro použití popř. odolnost materiálu:

u bazénové vody o teplotě do 30°C - max. 500 mg/l CL

01.02	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU

01.02.01      Schodiště bazénu-přímé

Provedení, jak bylo popsáno v technických předpisech.

Střední šířka schodiště 		          1500 mm

Rozměr stupnic			     156/313 mm

Počet stupnic 				   5

Počet kusů 				   1

01.02.02       Zábradlí k vodě

Provedení jak je popsáno v technických předpisech

Délka 	2m

Kotvení stojek zábradlí do schodiště

Počet kusů 				  2

01.02.03       Bezpečnostní zábradlí s plexisklem

Bezpečnostní zábradlí je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě oddělující neplaveckou a plaveckou část. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm 
v broušeném provedení s výplní z plexiskla. Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. Kotvení stojek zábradlí je přímo do nerezové bazénové stěny

Celková délka			           16,6 m

01.02.04       Zapuštěný žebřík výklenkový

Provedení a tvar jak bylo popsáno v technických předpisech, umístění dle PD

Počet kusů 				  3

01.03           HYDRAULIKA BAZÉNU

01.03.01	Kanál dnového rozvodu s krytem a tryskami

Provedení jak bylo popsáno v technických předpisech pro bazénovou hydrauliku. Vyvedeno cca 0,5m za bazénové těleso, zakončeno odpovídajícími přírubami DN dle PD,PN 10.

Délka kanálů			         49,2 m

01.03.02       Odtok z přelivného žlábku

Provedení jak bylo popsáno v technických předpisech pro přelivný žlábek

Potrubí vyvedeno cca 0,5m za bazénovou stěnu, zakončeno přírubou DN 250,PN 10

Opatřeno odpovídajícím bezpečnostním krytem.

Počet kusů 				4

01.03.03      Nářadí pro montáž a demontáž krytu dnového kanálu

Jedná se o speciální pákový mechanizmus, kterým se uvolní svěrné třecí spojení mezi      	       krytem kanálu s tryskami a tělesem dnového kanálu.

.                  Demontáž musí být jednoduchá a bezpečná, nesní se mechanicky poškozovat 		       nerezové povrchy kanálu, resp. krytu kanálu s těsněním. Návod k použití je součástí   	       návodu na obsluhu a údržbu nerezových bazénů.

Počet kusů 				1

01.03.04      Cirkulační zkouška hydraulického systému.

Dle ČN EN 15288-2 musí být provedena cirkulační zkouška proudění vody 			       v bazénu. Postup při provádění a její popis spolu s klasifikovatelnými parametry jsou 	       uvedeny v příloze této normy.

Počet				1

01.04.	       VYBAVENÍ BAZÉNU

01.04.01      Odtok z bazénu

Pro vypuštění bazénu, sestávající ze skříňky z nerezové oceli s betonovým ukotvením, klenutého víka z děrovaného plechu, na okrajích v úrovni se dnem bazénu, cca. 28 x 28 cm, kruhové děrování 8 mm, příp. 3 mm u hloubek vody <= 0,6 m, včetně lemovacích trubek a příruby DN 200, PN 10, otvor podle ČSN EN 1092-1, vyvedený až 0,5m za bazénovou stěnu. Bezpečnostně technické požadavky (např. doklad pro zkoušku zachycování vlasů) podle 	ČSN EN 13451 část 1/3 musí být dodrženy; max. odsávací výkon je cca. 22 m3/h.

Počet kusů					2

01.04.02      Tryska pro měření chlóru DN 50

Pro měření vody, sestávající ze sešroubovaného a klenutého víka z děrovaného plechu z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem; a z lemovacích trubek a příruby DN 50, PN 10, otvor podle ČSN EN 1092-1, vyvedený až 0,5 m od bazénového tělesa; včetně těsnicí zátky na bazénu DN 50 (přezimování, příp. zaškrcení). Bezpečnostně technické požadavky (např. doklad pro zkoušku zachycování vlasů) podle 	ČSN EN 13451 část 1/3; max. odsávací výkon je cca. 1,00 m3/h.

Počet kusů				1

01.04.03      Startovní blok kompletní

Slouží ke startu plavců při závodním nebo soutěžním plavání, resp. k tréninku. Konstrukce bloku je demontovatelná, vyrobena z:

- horní startovací nášlapné desky se sklolaminátu GFK, opatřeno protiskluzovou úpravou třída hodnocení 24° dle ČSN EN 13451-1,barva enciánová modř RAL 5010, upevněno k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, výška přední hrany 71 cm nad vodní hladinou, sklon desky 6° směrem k vodě.

- centrální nosný sloupek TRKR 114.3x3,s navařenými upevňovacími elementy s odpovídajícím kotvením do přílivového žlábku, provedení broušené. Kotvení do přílivového žlábku čtyřmi šrouby M2.

- držadlo pro start naznak je konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop. Toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová broušená trubka TRKR 40x2 mm, Ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12

- nášlapná plocha pomocného stupně startovacího bloku je ze stejného materiálu jako startovací deska včetně protiskluzové úpravy. Uchycení desky čtyřmi šrouby M 12 jako u startovací desky, barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm.Výška stupně 39 cm nad úrovní přelivného žlábku.

Připevňovací spodní příruba musí mít horní hranu ve výšce resp. v úrovni krycího 	          roštu předivného žlábku. Součástí dodávky jsou i krycí roštnice které je nutno doplnit do žlábku při odmontovaném bloku.

Počet kusů			              3

01.04.04      Podvodní pásy barvené elektrochemicky

Provedení jak bylo popsáno v technických předpisech. Rozměry, velikost pásů dle    parametrů FINA a dle PD

Počet bm				76,5 m

01.04.05      Držák plaveckých lan kompletní

Držák plaveckých lan komplet se skládá z objímky s výsuvným elementem, který 
se zasune do trubkového pouzdra. Toto je ukotveno do konstrukce přelivného žlábku. Trubkové pouzdro v konstrukci žlábku je opatřeno plastovou zátkou v případě, kdy není výsuvný element v pouzdru. Tato konstrukce umožní rychlou a bezpečnou instalaci tohoto držáku.

Vnější průměr stacionárního pouzdra		         43 mm

Vnější průměr zásuvného elementu                                48,3mm

Počet kusů			4

01.04.06        Lana plaveckých drah 25 m

Pro závodní plavání dle ČSN EN 13451-5 a předpisů FINA sestávající se z nerezového

lana o průměru 4mm s navlečenými polypropylénovými články v „ozubeném provedení“,

barva červenobílá dle FINA, povrch bezpečný proti možnému poranění při dotyku těla,

opatřené vlnolamy. Plováky musí udržet lano minimálně 50% objemu nad vodní   hladinou.

Dodávka včetně dvou napínacích háků z nerezové oceli opatřených lanovými svorkami,

přes které je navléknuta kvůli bezpečnosti dělená plováková koule.

Počet kusů			            2

01.04.07      Navíjecí vozík

Pro navinutí jednoho 50 m, příp. dvou 25 m dělicích lan plaveckých drah, ze dvou, hřídelí  spojených, šestihranná ložiska z nerezové kulatiny, ložiskového čepu pro podvozek navíjecího vozíku, průměr navijáku 1,10 m, šířka navijáku 60 cm.

Počet kusů   			1

01.04.08      Držák navíjecího vozíku

# Pro navinutí a odvinutí dělicích lan plaveckých drah na navijáku a pro transport, vhodný pro   průchod standardními dveřmi, z nerezové trubky, s gumovými válečky s ložiskovým uložením.

Počet kusů				1

01.04.9       Roštnice přímá, bílá, rozměr 330x35mm

Provedení jak je popsáno v technických předpisech.

Počet bm 			        80 m

01.04.10     Roštnice rohová, bílá, rozměr 330x35mm

Provedení jak je popsáno v technických předpisech.

Počet ks. 				4

01.04.11     Informativní značky s piktogramem

Provedení jak je popsáno v technických předpisech.

Počet ks 				 8

01.04.12      Vodní ježek ø 256mm

Vodní ježek z nerezové oceli, o průměru 256mm, válcový tvar až k vodní hladině, nahoře  polokoule s odpovídajícím děrováním, dole s upevňovací přírubou, pevně přišroubovanou, včetně potrubního rozvodu s přírubou DN 50,PN 10, vyvedený až 0,5m mimo bazén z nerezové oceli

Počet ks	                                     1

01.05.          VSTUP PRO ZTP

01.05.01      Vstup pro tělesně postižené – demontovatelný

Jedná se o 4 - stupňová konstrukce z nerezové oceli a plastu, podle statických požadavků, opřená na spodním konci 2 patkami na stupni schodiště bazénu, příp. na dně bazénu a nahoře se 2 pevnými trubkami, v nástrčných objímkách v oblasti přelivného žlábku, oboustranná, schodišťová zábradlí z broušené nerezové trubky o průměru 40mm, vstup o světlosti 72cm, konstrukce stupňů 30/30 cm, prostor nasednutí 45cm nad úrovní ochozu; včetně dvou kusů nástrčných objímek na zavěšení a upevnění v oblasti přelivného žlábku.

Počet kusů			       1

02 	        BRODÍTKA A SPRCHY

02.01.01       Brodítko – pro tělesně postižené 2x2m

Korýtkový tvar podélné stěny ve formovacím rámu z nerezové oceli, s 6cm širokým ohraněným okrajem brodítka, 5 cm nad úrovní ochozu, čelní stěny s náběhovou šikminou a vestavěným přelivným žlábkem, zakrytým polypropylénovou roštnicí (šířka 250mm), na vnější hraně žlábku s ohraněným okrajem brodítka jako napojení na ochoz, ve směru chodu napojeno na ochoz, dno tl. plechu 2,5mm, nášlapná plocha dna brodítka je opatřena protiskluznou úpravou a to 3D nop dezénem s šetrným zdrsněním povrchu korundem. Investor pro zvýšení bezpečnosti na šikmých pochůzných plochách požaduje dle normy ČSN EN 13451-1 pro skupinu zatřídění "24°“ (respektive normě DIN 51097 skupině zatřídění "C" ) střední úhel skluzu na úrovni min. 34° . Tato vlastnost se musí doložit odpovídajícím osvědčením  státem akreditovaného zkušebního ústavu.Max. spád dna brodítka 5% k vyprázdnění bazénu. Vodní hladina v rovině s úrovní ochozu ve směru průchodu.

Vybavení:

- přívod vody, hadicové spojky ¾“

- 2 přelivné žlábky s krycím roštem ve směru chodu

- 2 ks bezpečnostní zábradlí po stranách ( dle PD )

- odtok brodítka, napojovací nátrubek 2“

- vybavení brodítka kompletně dle platných legislativních předpisů pro TP

Rozměry

Délka:                                                  2,00 m

Šířka :                                                  2,00 m

Hloubka vody od                                  0,01 m

se spádem na                                       0,06 m

vodní plocha                                         4,00 m2

Počet kusů 			3

03.01.02	Sprcha – profesionál  o průměru 104 mm

Pro osprchování při vstupu do bazénů je stojanová sprcha

z nerezové oceli, průměr 104 mm, 1 sprchovací hlavice, 1 aut. ventil,

kotevní prvek, flexi hadice, spodním napouštěcí ventil pro brodítko.

Počet kusů				3

V.     ZÁVĚR

Technický popis odpovídá položkám ve výkazu výměr a je jeho nedílnou součástí!

Příloha č.1 - Výkaz výměr