TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Komunikace

V projektové dokumentaci tohoto stavebního objektu je navržena nová pozemní komunikace, která se napojuje na okružní křižovatku v ulici Západní. Důvodem pro vznik této pozemní komunikace je zajištění kvalitního dopravního spojení s rekreačním centrem. V současné době je spojení zajištěno po komunikaci z betonových panelů.Nově navržená pozemní komunikace patří do funkční třídy D1 – Smíšená pozemní komunikace se společným provozem chodců a vozidel - „Obytná zóna“. Na komunikaci bude probíhat obousměrný provoz. Komunikace je navržena s živičným krytem místně ohraničena betonovými obrubníky, které zajišťují svod dešťových vod

Délka navržené pozemní komunikace je 227,66 m. Základní šířka je 5m s lokálním zúžením na 3,5m. Směrové i výškové řešení respektuje stávající stav. Niveleta navrhované vozovky v maximální možné míře kopíruje niveletu vozovky stávající. Součástí návrhu jsou také vjezdy na pozemky. Tyto vjezdy jsou navržena s ohledem na současný stav.

Komunikace bude osazena svislými dopravními značkami dle výkresu situace.

Bourací práce

Odstranění stávajícího povrchu o ploše cca 1220 m2. V převážné části se jedná o betonové panely.

Vybourání současného betonového žlabu po levé straně komunikace ve směru staničení. Jedná se o cca 180 m2

Komunikace

Pozemní komunikace je s živičným krytem a konstrukce vozovky je na navržena dle TP170 - návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení V, D1-N-1 ve složení:

asfaltový beton střednězrnný	 	ACO 11		  40 mm

obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+	  	  60 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK			150 mm

štěrkodrť 				ŠDb			200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem 							450 mm

Sklon pozemní komunikace je 2% a jedná se o jednostranný sklon. Pro svedení dešťové vody z pozemní komunikace do betonového žlabu je místně umístěn betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm. Převýšení obrubníků nad vozovkou je 100 mm.

Jelikož se navrhovaná komunikace nachází blízkosti břehu řeky Ohře a mezi břehem a komunikací je značný svah jsou v průběhu na levé straně ve směru staničení navržena ocelová svodidla. A to ve staničení km 0+000.00 – 0+088.20

Součástí dokumentace je také návrh chodníku z betonové dlažby. Tento chodník slouží pro přístup do objektu místní budovy.

Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby dle TP170 dle konstrukce:

betonová dlažba 			DL			  60 mm

ložná vrstva dlažby 			L			  30 mm

štěrkodrť 				ŠDb			150 mm

celkem								240 mm

Podél chodníku jsou navrženy záhonové betonové obrubníky 50/200/500 mm s převýšením nad povrchem o 60 mm.

Zpevněné plochy

V rámci tohoto projektu vzniknou místa pro odstavení a parkování vozidel v obytné zóně. Dojde k vyznačení těchto míst vodorovným a svislým dopravním značením.

Odvodnění

Příčné a podélné spády navrhovaných zpevněných ploch zajišťují odtok povrchových vod do nového betonového žlabu, který je navržen v místech původního. Zemní plaň je odvodněna příčným a podélným sklonem do drenážní trubky DN 160, odkud je vyústěna do řeky Ohře. Toto vyústění je ve staničení km 0+210,88, jedná se o nejnižší místo navržené pozemní komunikace.

Součástí dokumentace je také svedení dešťových vod ze střech okolních budov. Dojde k jejich spojení a pomocí drenážních trubek DN 160 převedení pod vozovkou, kde budou vyústěny do řeky.

Zemní práce

Provedou se odkopávky pro pláň vozovky, zemina z výkopu zřejmě nebude použitelná pro další zpracování, případně bude použita pro vyrovnání terénních nerovností a nebo uložena na skládku.

Kubatura odkopávek měří cca 750 m3

Násypy jsou pouze terénní vyrovnávky a jejich hodnota je cca 30 m3

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Nebude-li možné těchto hodnot dosáhnout, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Kabelové chráničky

V místech křížení s podzemními sdělovacími kabely a kabely NN /VO/ jsou navrženy chráničky. Celková předpokládaná délka je cca 65 m.

Vegetační úpravy

Nezpevněné plochy vzniklé terénními vyrovnávkami budou ohumusovány humusem (nebo humózní zeminou) v tloušťce 15cm a osety travním semenem parkového charakteru.

c)	vyhodnocení průzkumů a podkladů

Jako podklad pro zpracování dokumentace bylo použito aktuální geodetické zaměření polohopisu a výškopisu. Poloha podzemních sítí je zakreslena z vyjádření jejich správců. V situaci nejsou zakresleny sítě soukromých vlastníků.

d)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba pozemní komunikace je koordinována se sousedními objekty, na které jsou zajištěny vjezdy.

e)	návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

pozemní komunikace – 1155 m2

chodník – 2,6 m2

celkem – 1157,6 m2

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Povrch komunikace je odvodněn do podélného betonového žlabu, který je sveden do současného příkopu.

g)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Provede se osazení dopravní značek:

Na začátku staničení dojde k osazení svislého dopravního značení IP 26a – „Obytná zóna“ a IP26b – „Konec obytné zóny“. V místě parkování bude osazena dopravní značka IP11a – „Parkoviště“

h)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

nevyskytují se

i)	vazba na případné technologické vybavení

nevyskytuje se

j)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

nevyskytuje se

k)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Veškeré zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb.

Bezbariérový přístup na chodníky je zajištěn výškovým rozdílem max. 20mm.

Ing. Jakub Točín

Parkoviště

Nové parkoviště je navrženo v místech parkoviště stávajícího, které má povrch z asafaltového recyklátu, a na ploše na něj navazující ve východním směru.

Navržené parkoviště bude mít povrch z asfaltového betonu, stejně jako i příjezdní komunikace. Ta je široká 6,0 m a její délka je 19,37 m.

Plocha navrženého parkoviště má velikost 91,12 x 15,0 m a je na něm 54 parkovacích stání – z toho 3 místa pro tělesně postižené. Parkovací stání mají rozměr 2,5 x 4,5 m, zadní 3,5 x 4,5 m a místa pro tělesně postižené 3,5 x 4,5 m. Jednotlivá stání budou na vozovce vyznačena barvou.

Konstrukce vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 			ACO 11 	ČSN EN 13108-1	  40 mm

spojovací postřik emulzní			PS-E		ČSN 73 6129		0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné		ACP 16+	ČSN EN 13108-1	  60 mm

infiltrační postřik asfaltový			PI-A		ČSN 73 6129		1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 		MZK 		ČSN EN 13242	150 mm

štěrkodrť 					ŠDB 		ČSN EN 13242	200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem										450 mm

Podél příjezdní komunikace na parkoviště je navržena zpevněná plocha z betonové dlažby, na které bude umístěn stánek s občerstvením a WC.

Konstrukce zpevněné plochy:

betonová dlažba 			DL I 		ČSN 73 6131-část 1 		  80 mm

ložní vrstva dlažby 			L 	 	 				  40 mm

štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

celkem 										270 mm

Parkoviště bude propojeno se stezkou pro cyklisty a bruslaře chodníkem. Chodník bude ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením +60 mm. U napojení na parkoviště a bruslařskou stezku se obrubníky zapustí na plnou výšku.

Konstrukce zpevněné plochy:

asfaltový beton jemnozrnný 		ACO 8CH	ČSN EN 13108-1  		  50 mm

R – materiál 	 			R-mat 	 	TP 208				  50 mm

štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

celkem 										250 mm

Plocha parkoviště bude rozdělena ostrůvky, na kterých se osadí lavičky typ TUBO bez opěradla od firmy Urbania. Ostrůvky budou provedeny ze silničních betonových obrubníků 150/300/1000 mm s převýšením nad vozovkou +100 mm. Vnitřní plocha ostrůvků se provede z betonové dlažby. Lavičky budou napevno ukotveny v základu 300 x 300 x 800 mm. Na některých ostrůvcích se osadí i odpadkové koše.

Konstrukce plochy ostrůvku:

betonová dlažba 			DL I 		ČSN 73 6131-část 1 		  60 mm

ložní vrstva dlažby 			L 	 	 				  30 mm

štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

celkem 										240 mm

Vozovka komunikace a parkoviště je ohraničena betonovými silničními obrubníky 150/300/1000 mm s převýšením nad vozovkou +100 mm. Mezi komunikací a zpevněnou plochou pro stánek se obrubník zapustí – převýšení bude +20 mm. Podél ostatních stran zpevněné plochy se osadí betonové záhonové obrubníky 80/250/500 mm s převýšením +60 mm.

Povrch příjezdní komunikace je vyspádován směrem ke komunikaci podél řeky a zde do zpevněného odvodňovacího příkopu. Povrch parkoviště je vyspádován k okraji a podél obrubníku do ekologických uličních vpustí. Odtud pak do navrhované kanalizace. Vpusti a jejich přípojky jsou součástí vodohospodářské části. Zemní pláň parkoviště je odvodněna pomocí trativodu o průřezu 300/300 mm, který se osadí drenážní trubkou DN 160 mm a vyplní štěrkem. Trativod bude zaústěn do šachet navrhované kanalizace.

Parkovací stání budou na vozovce vyznačena barvou – vodorovná dopr. značka č. V 10b. Parkovací místa pro tělesně postižené budou vyznačena vodorovnou dopravní značkou č. V 10f a doplní se svislou dopravní značkou č. IP 12 se symbolem č. O 1.

Před prováděním zemních prací se vybourá stávající asfaltový povrch předpokládané tloušťky 100 mm. Dále bude vybourána základová deska a základové pasy po stržené budově. 
U desky je pro účel rozpočtování uvažováno s tloušťkou 300 mm na ploše 200 m2. Průřezová plocha základových pasů je cca 0,8 x 0,8 m a celková délka 60 m. Odstraněna bude rovněž stávající zpevněná plocha z panelů a betonu tloušťky 150 mm a velikosti 300 m2. Fakturace bouracích prací bude podle skutečně provedených objemů.

Zemní práce se provedou v zemině třídy těžitelnosti 3 s lepivostí. Nové svahy se ohumusují v tloušťce 100 mm.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Podrobný geologický průzkum nebyl proveden. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE - komunikace

výkop     ................................................................................................................	 750  m3

násyp      ...............................................................................................................	    30 m3

silniční obrubník 150/300/1000 mm     ................................................................	   155 m

záhonový obrubník 50/200/500 mm     ................................................................	       7 m

betonový žlab – příkopová tvárnice      ................................................................	   155 m

betonová dlažba (chodník) .................................................................................	      4 m2

svodidlo – ocelové ……… .................................................................................	     95 m

živičná vozovka – celá konstrukce 450mm (ACO 11, ACP 16+, MZK,ŠDB)  .....	  1220 m2

krajnice (ohumusování, ŠDB)	……………………………………………………       150 m3

chráničky ..............................................................................................................	       65 m

vybourání současného terénu – 300 mm     ..........................................................	   1220 m2

vybourání současného betonového žlabu      ..........................................................	    180 m2

drenážní trubky DN 160 mm     ............................................................................	     255 m

geotextilie (např. Geolon PP 40).............................................................................     2400 m2

sanace zemní pláně ..................................................................................................    1220 m2

trubky PVC DN 160 mm (odvodnění střech okolních budov)   ............................	       80 m

kanalizační šachta – kruhová	................................................................................           2 ks

vodorovné dopravní značení V1a (0,125m)    .......................................................	       10 m2

ohumusování     ………………………….........................................................	      76  m3

řezání současného krytu včetně jeho obnovy …………………………………….       15 m2

dopravní značky:

IP 26a – Obytná zóna………………………………………………………………	1x

IP 26b – Konec obytné zóny……………………………………………………….	1x

IP 11a – Parkoviště ……….……………………………………………………….	1x

IP 12 + O2 – Vyhrazené parkoviště ………………………………………………..	1x

SPECIFIKACE  PRACÍ - parkoviště

živičná vozovka     ………………………………………………………………		1316 m3

plocha z betonové dlažby – občerstvení + WC     ……..……………………….		    75 m2

plocha dělících ostrůvků     ……………………………………………………..		  100 m2

silniční betonový obrubník 150/300/1000 mm     ………………………………		  375 m

záhonový betonový obrubník 80/250/500 mm     ………………………………		    55 m

trativod z drenážních trubek DN 160 mm     ……………………………………		    90 m

lavičky     ………………………………………………………………………..		    16 ks

odpadkové koše     ………………………………………………………………		      6 ks

vybourání zpevněné plochy z asfaltového recyklátu tl. 100 mm     …………….		  700 m2

vybourání základové desky tl. 300 mm     ………………………………………		  200 m2

vybourání základových pasů 0,8 x 0,8 m     …………………………………….		    60 m

vybourání plochy z panelů a betonu – tl. 150 mm     ……………………………		  300 m2

vodorovné dopravní značení     …………………………………………………		    30 m2

dopravní značka č. IP 12 se symbolem č. O 1     ……………………………….		      3 ks

výkop     …………………………………………………………………………		  980 m3

násyp     ………………………………………………………………………….		  140 m3

ohumusování + osetí     ………………………………………………………….		  560 m2

VYTYČOVACÍ  PRVKY - komunikace

Alignment Name: 			osa komunikace

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	ZÚ               	0+000.00   		-1011111,773    	-851936,531

(             ) 	TK               	0+023.27   		-1011089,486    	-851943,224

Tangent Direction:            	381.43

Tangent Length:             	23,270

ZÚ               	0+000.00   		-1011111,773    	-851936,531

TK               	0+023.27   		-1011089,486    	-851943,224

Element: CURVESET PI               	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

VB               	0+025.34   		-1011087,507    	-851943,818

Total Central Angle:              		13.11

1st Subtangent Distance:              	2,066

2nd Subtangent Distance:              	2,066

Element: CIRCULAR CURVE     	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	TK              	0+023.27   		-1011089,486    	-851943,224

VB               	0+025.34   		-1011087,507    	-851943,818

(             ) 	KK                          			-1011083,734    	-851924,069

(             ) 	KT              	 0+027.39   		-1011085,449    	-851943,995

Curve Radius:             	20,000   	Curve Length:         	4,118

DOC:             			318.31     	Long Chord:        	4,110

Circular Curve Delta:          	13.11 		External Dist.:         	0,106

Curve Deflection:               	6.55

TK               		0+023.27   		-1011089,486    	-851943,224

KT              		0+027.39   		-1011085,449    	-851943,995

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	KT               	0+027.39   		-1011085,449    	-851943,995

(             ) 	TK               	0+031.57   		-1011081,284    	-851944,354

Tangent Direction:            	394.53

Tangent Length:              	4,181

KT               		0+027.39   		-1011085,449    	-851943,995

TK              		0+031.57   		-1011081,284    	-851944,354

Element: CURVESET PI                Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

VB               		0+033.63   		-1011079,225   	-851944,531

Total Central Angle:              		13.11

1st Subtangent Distance:              	2,066

2nd Subtangent Distance:              	2,066

Element: CIRCULAR CURVE     	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	TK               	0+031.57   		-1011081,284    	-851944,354

VB               	0+033.63   		-1011079,225    	-851944,531

(             ) 	KK                				-1011082,999    	-851964,280

(             ) 	KT               	0+035.69   		-1011077,246    	-851945,125

Curve Radius:            	-20,000   		Curve Length:         	4,118

DOC:             		318.31     		Long Chord:         	4,110

Circular Curve Delta:	13.11 			External Dist.:     	0,106

Curve Deflection:     	6.55

TK               		0+031.57   		-1011081,284    	-851944,354

KT               		0+035.69   		-1011077,246    	-851945,125

Element: LINEAR                       	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	KT               	0+035.69   		-1011077,246    	-851945,125

(             ) 	TK               	0+059.33   		-1011054,603    	-851951,925

Tangent Direction:            	381.43

Tangent Length:             	23,642

KT               		0+035.69   		-1011077,246    	-851945,125

TK               		0+059.33   		-1011054,603    	-851951,925

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

VB              		0+060.08   		-1011053,886    	-851952,141

Total Central Angle:               	4.77

1st Subtangent Distance:              	0,749

2nd Subtangent Distance:              	0,749

Element: CIRCULAR CURVE       	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	TK              	0+059.33   		-1011054,603    	-851951,925

VB               	0+060.08   		-1011053,886    	-851952,141

(             ) 	KK           				-1011060,356    	-851971,080

(             ) 	KT               	0+060.83   		-1011053,187    	-851952,409

Curve Radius:            		-20,000  	 Curve Length:         	1,497

DOC:             			318.31     	Long Chord:         	1,497

Circular Curve Delta:      	4.77 		External Dist.:        	0,014

Curve Deflection:              	2.38

TK               		0+059.33   		-1011054,603    	-851951,925

KT               		0+060.83   		-1011053,187    	-851952,409

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	KT               	0+060.83   		-1011053,187    	-851952,409

(             ) 	TK               	0+069.36   		-1011045,223    	-851955,467

Tangent Direction:            	376.66

Tangent Length:              	8,530

KT               		0+060.83   		-1011053,187    	-851952,409

TK               		0+069.36   		-1011045,223    	-851955,467

Element: CURVESET PI               	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

VB               		0+070.10   		-1011044,524    	-851955,735

Total Central Angle:               	4.77

1st Subtangent Distance:              	0,749

2nd Subtangent Distance:              	0,749

Element: CIRCULAR CURVE      	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	TK               	0+069.36   		-1011045,223    	-851955,467

VB               		0+070.10   		-1011044,524    	-851955,735

(             ) 	KK                          			-1011038,054    	-851936,796

(             ) 	KT               	0+070.85   		-1011043,807    	-851955,951

Curve Radius:             		20,000   	Curve Length:         	1,497

DOC:             				318.31     	Long Chord:         	1,497

Circular Curve Delta:               	4.77 		External Dist.:         	0,014

Curve Deflection:               		2.38

TK               		0+069.36   		-1011045,223    	-851955,467

KT               		0+070.85   		-1011043,807   	-851955,951

Element: LINEAR                   	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	KT               	0+070.85   		-1011043,807    	-851955,951

(             ) 	TK               	0+111.30   		-1011005,065    	-851967,585

Tangent Direction:            	381.43

Tangent Length:             	40,451

KT               		0+070.85   		-1011043,807    	-851955,951

BOD_         		0+100.00   		-1011015,892    	-851964,334

TK               		0+111.30   		-1011005,065    	-851967,585

Element: CURVESET PI          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

VB               		0+115.50   		-1011001,051   	 -851968,791

Total Central Angle:              		10.65

1st Subtangent Distance:              	4,191

2nd Subtangent Distance:              	4,191

Element: CIRCULAR CURVE        	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	TK               	0+111.30   		-1011005,065    	-851967,585

VB               	0+115.50   		-1011001,051    	-851968,791

(             ) 	KK                       			-1011019,446   	-852015,472

(             ) 	KT              	0+119.67   		-1010997,294    	-851970,647

Curve Radius:            		-50,000   	Curve Length:         	8,362

DOC:             			127.32     	Long Chord:         	8,353

Circular Curve Delta:        	10.65 		External Dist.:         	0,175

Curve Deflection:               	5.32

TK               		0+111.30   		-1011005,065    	-851967,585

KT              		0+119.67   		-1010997,294    	-851970,647

Element: LINEAR                   	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	KT               	0+119.67   		-1010997,294    	-851970,647

(             ) 	TK               	0+216.68   		-1010910,324    	-852013,628

Tangent Direction:            		370.78

Tangent Length:             		97,011

KT               		0+119.67   		-1010997,294    	-851970,647

BOD_             		0+200.00   		-1010925,275    	-852006,239

TK               		0+216.68   		-1010910,324    	-852013,628

Element: CURVESET PI              	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

VB               		0+218.69   		-1010908,518    	-852014,520

Total Central Angle:               	5.13

1st Subtangent Distance:              	2,014

2nd Subtangent Distance:             	 2,014

Element: CIRCULAR CURVE        	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) 	TK               	0+216.68   		-1010910,324    	-852013,628

VB               	0+218.69   		-1010908,518    	-852014,520

(             ) 	KK                          			-1010932,476    	-852058,453

(             ) 	KT               	0+220.70   		-1010906,790    	-852015,555

Curve Radius:            			-50,000   	Curve Length:         	4,026

DOC:             				127.32     	Long Chord:         	4,025

Circular Curve Delta:              	5.13 		External Dist.:         	0,041

Curve Deflection:               		2.56

TK               		0+216.68   		-1010910,324    	-852013,628

KT              		0+220.70   		-1010906,790    	-852015,555

Element: LINEAR                    	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) KT               	0+220.70   		-1010906,790    	-852015,555

(             ) KÚ               	0+227.66   		-1010900,824   	-852019,127

Tangent Direction:            	365.65

Tangent Length:              	6,954

KT               		0+220.70   		-1010906,790    	-852015,555

KÚ               		0+227.66   		-1010900,824    	-852019,127

Total Length of Alignment:            	227,658

Vpusť		       „Y“ 		        „X“		   „Z“

V 3 		-851963.5781		-1011009.7167	374,22

VYTYČOVACÍ  PRVKY - parkoviště

Alignment Description: 	osa  příjezdní komunikace a parkoviště

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1010896,569		852017,949

(             ) TK 			0+008.44		1010893,249		852010,195

Tangent Direction:             74.24

Tangent Length:              8,436

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+011.61		1010891,998		852007,273

Total Central Angle:              30.53

1st Subtangent Distance:              3,178

2nd Subtangent Distance:              3,178

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+008.44		1010893,249		852010,195

VB			0+011.61		1010891,998		852007,273

(             ) KK 			        			1010905,199		852005,077

(             ) KT 			0+014.67		1010892,236		852004,104

Curve Radius:             13,000   Curve Length:         6,234

DOC:             489.71     Long Chord:         6,174

Circular Curve Delta:              30.53 External Dist.:         0,383

Curve Deflection:              15.26

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+014.67		1010892,236		852004,104

(             ) TK 			0+015.46		1010892,295		852003,317

Tangent Direction:            104.77

Tangent Length:              0,789

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+017.17		1010892,423		852001,611

Total Central Angle:              30.53

1st Subtangent Distance:              1,711

2nd Subtangent Distance:              1,711

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+015.46		1010892,295		852003,317

VB 			0+017.17		1010892,423		852001,611

(             ) KK 			        			1010885,315		852002,793

(             ) KT 			0+018.82		1010891,749		852000,038

Curve Radius:             -7,000   Curve Length:         3,357

DOC:             909.46     Long Chord:         3,324

Circular Curve Delta:              30.53 External Dist.:         0,206

Curve Deflection:              15.26

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT               		0+018.82   		1010891,749    	852000,038

(             ) VB               		0+067.43   		1010872,614    	851955,349

Tangent Direction:             74.24

Tangent Length:             48,613

Element: LINEAR                         	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) VB               		0+067.43   		1010872,614    	851955,349

(             ) KÚ               		0+110.49   		1010849,997    	851918,710

Tangent Direction:             64.79

Tangent Length:             43,058

Total Length of Alignment:             110,486

Bod			      „Y“		      „X“		 „Z“

.									na vozovce  /  na obrubníku

01			852015.2754		1010902.3904		373.57

02			852013.8824		1010898.0914		373.62

03			852009.0136		1010896.0066		373.67

04			852006.0928		1010895.2510		373.70 / 373.72

05			852003.4694		1010901.3775		373.90

06			852004.3288		1010895.2274		373.72 / 373.74

07			852003.5417		1010895.2864		373.73 / 373.75

08			851998.8569		1010894.5072		373.78 / 373.80

09			851991.9112		1010891.5330		373.72 / 373.74

10			851990.5985		1010892.0588		373.72 / 373.82

11			851989.2208		1010895.2762		373.76

13			852018.8100		1010889.8500		373.55

14			852018.8100		1010890.6425		373.55

15			852016.0227		1010892.4810		373.62

16			852011.3754		1010890.4910		373.67

17			852003.8796		1010889.2442		373.74

18			852003.0926		1010889.3033		373.75

19			852001.2187		1010888.9916		373.77

20			852001.1677		1010888.9697		373.77

21			852000.9049		1010888.3133		373.75

22			852002.4794		1010884.6362		373.70

23			851986.8518		1010877.9445		373.51

24			851985.4741		1010881.1619		373.54

25			851984.1612		1010881.6876		373.54

30			851973.1300		1010876.9640		373.40

31			851972.6043		1010875.6511		373.38

32			851973.9821		1010872.4337		373.35

33			851969.9161		1010887.0099		373.52

34			851971.2938		1010883.7925		373.49

35			851970.7682		1010882.4796		373.47

36			851969.4553		1010883.0052		373.47

37			851968.0776		1010886.2227		373.50

38			851964.0022		1010861.4441		373.04

39			851962.2970		1010860.3454		373.02

40			851962.4912		1010867.5133		373.49

41			851960.9167		1010871.1903		373.53

42			851960.2602		1010871.4532		373.54

43			851959.9974		1010870.7967		373.54

44			851961.6310		1010866.9818		373.34

45			851959.7924		1010866.1945		373.35

46			851958.1589		1010870.0095		373.56

47			851957.5024		1010870.2723		373.57

47a			851956.9576		1010870.0390		373.58

48			851956.7131		1010869.3425		373.58

Bod			      „Y“		      „X“		 „Z“

.									na vozovce  /  na obrubníku

49			851958.8141		1010865.9387		373.53

50			851956.5867		1010881.3023		373.64

51			851957.9644		1010878.0849		373.61

52			851957.4388		1010876.7720		373.61

53			851954.0295		1010875.3121		373.65

54			851952.7736		1010875.7245		373.67

55			851950.9351		1010878.7028		373.70

55a			851951.8843		1010879.2887		369.69

56			851948.1774		1010859.3729		373.67

57			851946.3390		1010862.3512		373.70

58			851944.9628		1010862.6769		373.72

59			851944.6371		1010861.3007		373.72

60			851946.4755		1010858.3224		373.69

61			851940.2984		1010872.1370		373.82

62			851942.1368		1010869.1587		373.79

63			851941.8112		1010867.7825		373.79

64			851940.4350		1010868.1082		373.81

65			851938.5965		1010871.0865		373.84

66			851935.8388		1010851.7566		373.83

67			851934.0004		1010854.7349		373.86

68			851932.6242		1010855.0605		373.88

69			851932.2985		1010853.6843		373.88

70			851934.1369		1010850.7061		373.85

71			851927.9598		1010864.5207		373.98

72			851929.7982		1010861.5424		373.95

73			851929.4726		1010860.1662		373.95

74			851928.0964		1010860.4918		373.97

75			851926.2579		1010863.4701		374.00

76			851922.6492		1010843.6150		374.00

77			851914.7703		1010856.3790		374.15