A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)   název stavby,

Karlovy Vary, oprava komunikace k areálu Meandr - parkoviště

b)   místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Vlastní komunikace je navržena na následujících pozemcích – vše kú Tuhnice

603/1 - Statutární město Karlovy Vary – 7,9m2

604/1 - Statutární město Karlovy Vary – 9,1 m2

604/2 - Statutární město Karlovy Vary – 106,8m2

603/3 - Statutární město Karlovy Vary – 67,7 m2

603/4 - Statutární město Karlovy Vary – 137 m2

185/8 - Statutární město Karlovy Vary – 20,4 m2

185/2 - Pozemkový fond České republiky – 15,4 m2

414/3 - Statutární město Karlovy Vary – 80,7 m2

414/14 - Statutární město Karlovy Vary – 286,7 m2

414/4 - Statutární město Karlovy Vary – 28,5 m2

414/2 - Statutární město Karlovy Vary – 184,1 m2

185/10 - Statutární město Karlovy Vary – 467,1 m2

414/13 - Statutární město Karlovy Vary – 9,7 m2

178 - Statutární město Karlovy Vary – 168,5 m2

184/1 - Statutární město Karlovy Vary – 9 m2

167/9  - Statutární město Karlovy Vary – 1,7 m2

185/4 - Statutární město Karlovy Vary – 1,8 m2

167/1 - Statutární město Karlovy Vary – 23,7 m2

Suma = 1625,8 m2

Parkoviště je pak navrženo  je navržena na následujících pozemcích

167/1 - Statutární město Karlovy Vary

185/10 - Statutární město Karlovy Vary

185/6 - Statutární město Karlovy Vary

167/3 - Statutární město Karlovy Vary

167/4 - Statutární město Karlovy Vary

167/5 - Statutární město Karlovy Vary

167/6 - Statutární město Karlovy Vary

167/7 - Statutární město Karlovy Vary

167/7 - Statutární město Karlovy Vary

167/8 - Statutární město Karlovy Vary

167/9 - Statutární město Karlovy Vary

167/23 - Statutární město Karlovy Vary

185/1 - Statutární město Karlovy Vary

185/6 - Statutární město Karlovy Vary

Suma = 1310 m2

Odvodnění parkoviště zasahuje dále:

- na pozemek 414/1 v majetku ČR, právo hospodaření s majetkem – Povodí Ohře, s.p. Odvodnění bude řešeno ve stejném místě jako dnes, pouze dojde k úpravě technického řešení

- na pozemky 185/10 a 178 – obojí v majetku investora

c)   předmět projektové dokumentace.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

BPO, spol.s.r.o, Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ 18224920

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Josef Kameník (reg. č. ČKAIT – 0300140)

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

- Ing. Josef Kameník, autorizace v oboru Dopravní stavby, zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0300140

- Ing. Pavel Kyliš, autorizace v oboru Vodohospodářské stavby, zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0300130

- Ing. Bohumil Březina, autorizace v oboru Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, zapsán na seznamu ČKAIT pod číslem 0300647

A.2	Údaje o vstupních podkladech

- A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území,

území se nachází v intravilánu města K. Vary, městská část Tuhnice

- údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů  (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.),

Jedná se o záplavové území řeky Ohře – vzhledem k charakteru stavby ale není třeba žádných zvláštních opatření

- údaje o odtokových poměrech

Celé území je odvodněno do řeky Ohře – to zůstane zachováno i po dokončení stavby

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací

- údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím, které vydal stavební úřad Karlovy Vary dne 19.02.2014, změnu územního rozhodnutí pak 28.7.2014

- dodržení obecných požadavků na využití území,

Jsou dodrženy

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Jsou dodrženy a do projektové dokumentace zapracovány – jedná se zejména o podmínky Policie ČR na situování parkovacích míst a MM K. Vary, odb ŽP

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou zpracovateli PD známy

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

V dané lokalitě se připravují další 3 investiční záměry:

- Lávka přes řeku Ohři a doprovodnou úpravou cyklostezky a stezky pro bruslaře – zpracovatel Inplan CZ, s.r.o - ing. Ota Řezanka

- Uložení kabelů VN v lokalitě Meandr – zpracovatel Montprojekt a.s, pan Ondřej Darivčák

- Demolice objektů, které dnes překážejí výstavbě parkoviště – tuto demolici zajišťuje MM K. Vary, odb majetku

Všechny tyto investiční záměry v lokalitě jsou řádně zkoordinovány

- seznam pozemků a staveb, dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Vlastní komunikace je navržena na následujících pozemcích, kú Tuhnice

603/1 - Statutární město Karlovy Vary, a.s. – 7,9m2

604/1 - Statutární město Karlovy Vary – 9,1 m2

604/2 - Statutární město Karlovy Vary – 106,8m2

603/3 - Statutární město Karlovy Vary, a.s. – 67,7 m2

603/4 - Statutární město Karlovy Vary – 137 m2

185/8 - Statutární město Karlovy Vary – 20,4 m2

185/2 - Pozemkový fond České republiky – 15,4 m2

414/3 - Statutární město Karlovy Vary – 80,7 m2

414/14 - Statutární město Karlovy Vary – 286,7 m2

414/4 - Statutární město Karlovy Vary. – 28,5 m2

414/2 - Statutární město Karlovy Vary – 184,1 m2

185/10 - Statutární město Karlovy Vary – 467,1 m2

414/13 - Statutární město Karlovy Vary – 9,7 m2

178 - Statutární město Karlovy Vary – 168,5 m2

184/1 - Statutární město Karlovy Vary – 9 m2

167/9  - Statutární město Karlovy Vary – 1,7 m2

185/4 - Statutární město Karlovy Vary – 1,8 m2

167/1 - Statutární město Karlovy Vary – 23,7 m2

Parkoviště je pak navrženo  je navržena na následujících pozemcích, kú Tuhnice

167/1 - Statutární město Karlovy Vary

185/10 - Statutární město Karlovy Vary

185/6 - Statutární město Karlovy Vary

167/3 - Statutární město Karlovy Vary

167/4 - Statutární město Karlovy Vary

167/5 - Statutární město Karlovy Vary

167/6 - Statutární město Karlovy Vary

167/7 - Statutární město Karlovy Vary

167/7 - Statutární město Karlovy Vary

167/8 - Statutární město Karlovy Vary

167/9 - Statutární město Karlovy Vary

167/23 - Statutární město Karlovy Vary

185/1 - Statutární město Karlovy Vary

185/6 - Statutární město Karlovy Vary

Odvodnění parkoviště zasahuje dále:

na pozemek 414/1 v majetku ČR, právo hospodaření s majetkem – Povodí Ohře, s.p. Odvodnění bude řešeno ve stejném místě jako dnes, pouze dojde k úpravě technického řešení

na pozemky 185/10 a 178 – obojí v majetku investora

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Z hlediska komunikace se jedná o změnu dokončené stavby, z hlediska parkoviště o novou stavbu

- účel užívání stavby,

Účelem stavby je rekonstrukce komunikace, která bude mít řádné šířkové a výškové parametry a standartní povrch s částečným řešením parkování, účelem parkoviště je vytvořit dostatečné řešení dopravy v klidu při splnění zákonných parametrů na tyto stavby kladené

- trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu

- údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Stavba nepožívá žádné zvláštní ochrany

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbarierové  užívání staveb

Jsou dodrženy technické požadavky na stavby, rovněž požadavky na bezbarierové užívání staveb (zejména počet a rozměry jednotlivých stání pro imobilní osoby)

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Veškeré požadavky DOSS byly do projektové dokumentace zapracovány (zejména požadavky Policie ČR na situování parkovacích stání  na vlastní komunikaci a jejich umístění tak, aby tvořily přirozené vizuální omezení, směřující k omezení rychlosti na komunikaci. Do projektové dokumentace byly zapracovány i požadavky správců inženýrských sítí – v tomto případě pak společnosti Telefonica na směrovou úpravu trasy kabelu v jejich majetku

- seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou žadateli známy

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.),

komunikace

- silniční obrubník 150/300/1000 mm     .........................................................155 m

- záhonový obrubník 50/200/500 mm     ..........................................................    7 m

- betonový žlab – příkopová tvárnice      ..........................................................155 m

- betonová dlažba (chodník) ................................................................................4 m2

- svodidlo – ocelové ……… ................................................................................95 m

- živičná vozovka – celá konstrukce 450mm (ACO 11, ACP 16+, MZK,ŠDB)  .....	  1220 m2

- krajnice (ohumusování, ŠDB)	……………………………………………50 m3

- chráničky ..........................................................................................................65 m

- vybourání současného terénu – 300 mm     .................................................1220 m2

- vybourání současného betonového žlabu      .................................................180 m2

- drenážní trubky DN 160 mm     ......................................................................255 m

- geotextilie (např. Geolon PP 40)...................................................................2400 m2

Parkoviště

- živičná vozovka     …………………………………………………………1310 m3

- plocha z betonové dlažby – občerstvení + WC     ……..……………………75 m2

- plocha dělících ostrůvků     …………………………………………………  90 m2

- silniční betonový obrubník 150/300/1000 mm     …………………………  370 m

- záhonový betonový obrubník 80/250/500 mm     …………………………… 55 m

- trativod z drenážních trubek DN 160 mm     …………………………………90 m

- lavičky     ……………………………………………………………………  16 ks

- odpadkové koše     ……………………………………………………………  6 ks

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Netýká se této stavby

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

Investor předpokládá zahájení a ukončení  výstavby v roce 2015

- orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby činí 10 mil. Kč

- A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Vzhledem ke své jednoduchosti není stavba členěna na stavební objekty a provozní soubory

B	Souhrnná technická zpráva

- B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Jedná se o standartní stavební pozemek. Během rekonstrukce vozovky je pouze nutno respektovat přístupy do jednotlivých provozoven podél komunikace, V místě parkoviště je pouze nutno odstranit stávající halu (zajišťuje MM K. Vary v rámci jiné akce), v rámci této akce pouze navážky, základové konstrukce a náletovou zeleň

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod),

Celá lokalita byla geodeticky zaměřena – výsledky měření pak byly zahrnuty do projektového řešení

- ochranná a bezpečnostní pásma,

Zejména během výstavby je nutno respektovat ochranné pásmo linky VN

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Celá lokalita se nachází v záplavovém území – vzhledem k charakteru stavby se nejedná o žádnou překážku – komunikace i parkoviště zde fungují i dnes

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,

Během stavby bude zkomplikován příjezd do provozoven, které se nacházejí podél komunikace – tak, jak je u obdobných staveb běžné

- požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně,

Demolici stávající haly zajišťuje investor jakožto uvolnění staveniště pro stavbu parkoviště, dojde dále k vykácení 5 ks stromů v trase komunikace. Rozhodnutí o kácení je vydáno jen na stromy, odpovídající svým obvodem vyhlášce. Na ploše parkoviště dojde k vykácení náletu malého průměru, stromy, které jsou cenné zůstanou zachovány i za cenu zmenšení počtu parkovacích stání (dohoda s SLPK. Vary)

- požadavky na maximální zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé),

Netýká se této stavby

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu),¨

Zůstává stávající

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V dané lokalitě se připravují další 3 investiční záměry:

- Lávka přes řeku Ohři a doprovodnou úpravou cyklostezky a stezky pro bruslaře – zpracovatel Inplan CZ, s.r.o - ing. Ota Řezanka

- Uložení kabelů VN v lokalitě Meandr – zpracovatel Montprojekt a.s, pan Ondřej Darivčák

- Demolice objektů, které dnes překážejí výstavbě parkoviště – tuto demolici zajišťuje MM K. Vary, odb majetku

Všechny tyto investiční záměry v lokalitě jsou řádně zkoordinovány

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem dané stavby je uvést stávající komunikace do technicky vyhovujícího stavu. Stávající parkoviště je vytvořeno pouze provizorně – bude tedy vybudováno řádným způsobem (odpovídající konstrukce, odvodnění, dopravní značení apod)

B.2.2	Celkové  urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Netýká se této stavby

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby¨

Netýká se této stavby

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Jsou dodrženy technické požadavky na stavby, rovněž požadavky na bezbarierové užívání staveb (zejména počet a rozměry jednotlivých stání pro imobilní osoby)

Stavba je z hlediska vyhlášky 398/2009 navržena, aby bylo možné neomezené bezbariérové užívání. Návrh zahrnuje zejména vyhrazená parkovací stání v normových rozměrech, výšky obrubníků, apod

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Netýká se této stavby

B.2.6	Základní charakteristiky objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení.

Parkoviště

Plocha navrženého parkoviště má velikost 91,12 x 15,0 m a je na něm 54 parkovacích stání – z toho 3 místa pro tělesně postižené. Parkovací stání mají rozměr 2,5 x 4,5 m, zadní 3,5 x 4,5 m a místa pro tělesně postižené 3,5 x 4,5 m. Jednotlivá stání budou na vozovce vyznačena barvou.

Konstrukce vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1	  40 mm

spojovací postřik emulzní		PS-E		ČSN 73 6129		0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	  60 mm

infiltrační postřik asfaltový		PI-A		ČSN 73 6129		1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242	150 mm

štěrkodrť 				ŠDB 		ČSN EN 13242	200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem										450 mm

Podél příjezdní komunikace na parkoviště je navržena zpevněná plocha z betonové dlažby, na které bude umístěn stánek s občerstvením a WC.

Konstrukce zpevněné plochy:

betonová dlažba 		DL I 		ČSN 73 6131-část 1 		  80 mm

ložní vrstva dlažby 		L 	 	 				  40 mm

štěrkodrť 			ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

celkem

270 mm

Komunikace

Pozemní komunikace je s živičným krytem a konstrukce vozovky je na navržena dle TP170 - návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení V, D1-N-1 ve složení:

asfaltový beton střednězrnný	 	ACO 11		  40 mm

obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+	  	  60 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK			150 mm

štěrkodrť 				ŠDb			200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem 							450 mm

Sklon pozemní komunikace je 2% a jedná se o jednostranný sklon. Pro svedení dešťové vody z pozemní komunikace do betonového žlabu je místně umístěn betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm. Převýšení obrubníků nad vozovkou je 100 mm.

Jelikož se navrhovaná komunikace nachází blízkosti břehu řeky Ohře a mezi břehem a komunikací je značný svah jsou v průběhu na levé straně ve směru staničení navržena ocelová svodidla. A to ve staničení km 0+000.00 – 0+088.20

Součástí dokumentace je také návrh chodníku z betonové dlažby. Tento chodník slouží pro přístup do objektu místní budovy. Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby dle TP170 dle konstrukce:

betonová dlažba 			DL			  60 mm

ložná vrstva dlažby 			L			  30 mm

štěrkodrť 				ŠDb			150 mm

celkem							240 mm

B.2.7	Základní charakteristika technických zařízení

- technické řešení,

- výčet technických a technologických zařízení budov.

Netýká se této stavby

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Netýká se této stavby

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Netýká se této stavby

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod))

- Netýká se této stavby

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Netýká se této stavby

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Zůstává stávající. Nově je připojeno pouze veřejné osvětlení. Napojení je zajištěno ze stávající stožáru VO na ulici Západní. Režim zapínání je stejný jako na ulici Západní.

B.4	Dopravní řešení

- viz kapitola B2.6

- B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- V rámci této stavby dojde pouze k ohumusování za obrubníky. Celkově je zeleň řešena v rámci koncepce tvorby Meandru – do té nemůže být zasahováno jednotlivými stavbami

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

- Vliv na životní prostředí není

- B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva.

- B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Stavba je charakteru běžné komunikace – rozhodující hmoty tedy tvoří vybourané vozovky, výkopy a materiály do konstrukčních vrstev – vše je běžného rozsahu a odpovídá ploše o charakteru stavby

- odvodnění staveniště,

Staveniště je odvodněno do řeky Ohře

- napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu,

Staveniště je dopravně napojeno na ulici Západní, veřejné osvětlení taktéž

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Během prací bude po krátký časový úsek vyloučena doprava do provozoven podél komunikace, Příjezd k vlastnímu Meandru bude vyloučen po celou dobu stavby

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení zeleně,

Bude vykáceno 5 ks stromů a drobný nálet, demolice stávající haly bude provedena v rámci jiné stavby

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zábory jsoutvořeny jen a pouze vlastn stavbou, s využitím dalších pozemků není uvažováno

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Komunikace

Z vlastní komunikace vznikne odpad:

- betonová suť – 703 tun

- Asfaltové povrchy – 4,74 tun

- Kamenivo – 6 tun

Parkoviště

Z plochy budoucího parkoviště vznikne odpad:

- betonová suť – 202,5 tuny tun

- železobetonová suť – 40,8 tuny tun

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie

Komunikace – přebytečných zemin, které jsou určeny k uložení na skládku je 969 m3, tedy 1453 tun. Na ozelenění je nutno dovézt ornici v množství 111 m3

Parkoviště – přebytečných zemin, které jsou určeny k uložení na skládku je 990 m3, tedy 1485 tun. Na ozelenění je nutno dovézt ornici v množství 69 m3

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

Během stavby je nutno ochránit stávající vzrostlou zeleň. Nebezpečné látky mohou být na pracovišti skladovány a používány pouze za podmínek uvedených v zákoně 350/2011 Sb. (chemický zákon).

Oblast prevence závažných havárií upravuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Oblast využití a ochrany vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ochranu vod detailně řeší vyhl. MŽP 450/2005 Sb. vč. způsobu a rozsahu hlášení havárie.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení ropnými látkami, vč. jejich úniku do veřejné kanalizace.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb.

Tato stavba podléhá režimu dle zákona č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb. v platném znění a navazujících předpisů.

Zadavatel před realizací stavby zajistí zpracování Plánu BOZP. Hlavní zhotovitel stavby a všichni subdodavatelé musí před zahájením prací předat požadované doklady a údaje koordinátoru stavby určenému zadavatelem (investorem).

Hlavní zhotovitel před zahájením prací zpracuje evakuační a havarijní plán.

Každý zhotovitel stavby se bude mj. řídit platnými legislativními předpisy, které se týkají zejména:

•	 ochrany a zabezpečení staveniště

•	 bezpečnosti práce

•	 zajištění lékařské pomoci

•	 protipožární ochrany

•	 nakládání s odpady

Je nutné, aby se všemi předpisy z oblasti bezpečnosti práce byli prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící práce na staveništi.

Před započetím prací si musí zhotovitel stavebních prací ověřit, respektive zajistit, aby :

•	pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti;

•	k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí);

•	pracoviště, na kterém se mají práce realizovat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jeho zabezpečení;

•	řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce;

•	k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů;

•	bylo dodrženo NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb není nutno provádět,   stavba nezasáhne do okolních staveb.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření.

Projekt DIO je povinen zpracovat zhotovitel stavby před zahájením prací a nechat ho schválit na Policii ČR – DI.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod)

Během stavby musí zhotovitel respektovat příjezd k provozovnám podél komunikace  a minimalizovat dobu uzávěry

- Postup výstavby, rozhodující termíny

Bude předmětem výběrového řízení