# Stavebně konstrukční část

1. Opěrné stěny

- popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Všeobecně

Dokumentace řeší stavebně konstrukční část akce „Revitalizace prostoru – park za Lidovým domem ve Staré Roli“. Jedná se hlavně o dvě nové opěrné stěny systému GRAVITY STONE (KB BLOK).

Vytýčení

Každá opěrná stěna a její poloha bude vytyčena čtyřmi vytyčovacími body. Body se nacházejí na předním lící opěrných stěn. Mezi jednotlivými body bude vytvořen přímý nebo obloukový úsek stěny.

Geologické poměry

Geologický průzkum v místech opěrných stěn nebyl proveden.   Při návrhu rozměrů nových opěrných konstrukcí se vycházelo z předpokladu výskytu standartních základových zemin – štěrkovité, písčité hlíny – dle tohoto předpokladu byl navržen i finální tvar opěrné stěny.

Tato skutečnost musí být ověřena geologem.

Výkopy

Pro opěrné stěny bude vytvořen svahovaný výkop. Svahování bude upřesněno podle výskytu konkrétních zemin geologem. Pro zásypy musí být použity hutnitelné zeminy. Veškeré zásypy musí být hutněny po vrstvách max. tl. 300mm. Míra zhutnění a únosnost zásypů musí být prověřeny kontrolním měřením na výsledné hutněné vrstvě. Min. Pod dlážděných chodníkem musí být hutněno min. na Edef2=30MPa a poměr Edef2/ Edef1 < 2,5. Dno výkopu pro štěrkový polštář je nutné zhutnit válcováním. Případná rozbředlá zemina se musí odstranit a nahradit. Dno výkopu by mělo být válcováno na min. 95% standartní zkoušky Proctora.

Možnou použitelnost výkopku pro zásypy musí posoudit geolog a o svých závěrech provést zápis do stavebního deníku !! (tabulky použité pro návrh uvažují se zeminou s φ ≥ 27° a γ ≤ 19,5 kNm-3)

Při provádění výkopů dbát zvýšené opatrnosti v okolí sítí – Konkrétně u S2 bude použita ocelová chránička půlená TR 140x4,5 pro ochranu vodovodu PE 40.

Založení objektu

Opěrné stěny jsou založeny na odvodněném štěrkovém polštáři. Odvodnění je řešeno svedením drenážní trubky DN 150 do štěrkové vsakovací jímky. Základová spára musí být v úrovni rostlého terénu !! Štěrkový polštář bude hutněn na Edef2=35MPa a poměr Edef2/ Edef1 < 2,5

Základovou spáru musí posoudit geolog a o svých závěrech provést zápis do stavebního deníku !! (Požadovaná únosnost 150-180 kPa)

Opěrná stěna S1

Tvarově je stěna řešena z 80% jako oblouková. Délka stěny je cca 46m a  maximální výška stěny je 2,85m nad úrovní přilehlé parkovací plochy. V nejvyšším místě přiléhá ke stávající žb stěně – původní stěna garážových stání. Součástí projektu je i nová hydroizolace této části stěny. Nová opěrná stěna je založena na hutněném štěrkovém polštáři tl. 300-400mm (spádované dno). Systém GRAVITY STONE (KB BLOK) se skládá z jednotlivých tvarovek a kotevních prvků postupně vrstvených na sebe – viz technologický postup výrobce. Horní hrana opěrné stěny výškově ustupuje až do minimální výšky nad terénem cca 200mm. Celý základový šterkový polštář a následně zadní líc tělesa opěrné stěny bude obalen do geotextilního filtru (130g/m2), který brání pronikání nečistot. Horní tři tvarovky opěrné stěna budou v každé dutině  vyztuženy trnem R16 a vybetonovány. Na opěrnou stěnu bude osazeno ocelové zábradlí. V krajním oblouku bude i zábradlí obloukové. Všude jinde i v oblouku o velkém poloměru bude zábradlí složeno z přímých úseků. Sloupky budou do opěrné stěny betonovány.

Opěrná stěna S1 je navržena na stávající kanalizaci KT DN 300. Úsek kanalizace mezi revizními šachtami 214 – 215 ( cca.15m ) bude bezvýkopově vyvložkován sklolaminátovým rukávcem před realizací stěny.

Opěrná stěna S2

Tvarově je stěna přímá s jedním obloukem. Délka stěny je cca 34m a  maximální výška stěny je 2,0m na úrovní asfaltové plochy. Nová opěrná stěna je založena na hutněném štěrkovém polštáři tl. 300-400mm (spádované dno), který se směrem k jednomu konci stěny postupně kaskádovitě zvedá. Systém GRAVITY STONE (KB BLOK) se skládá z jednotlivých tvarovek a kotevních prvků postupně vrstvených na sebe – viz technologický postup výrobce. Horní hrana opěrné stěny je stále ve stejné výškové úrovni. Celý základový šterkový polštář a následně zadní líc tělesa opěrné stěny bude obalen do geotextilního filtru (130g/m2), který brání pronikání nečistot. Horní tři tvarovky opěrné stěna budou v každé dutině  vyztuženy trnem R16 a vybetonovány. Na opěrnou stěnu bude osazeno ocelové zábradlí. V  oblouku bude i zábradlí obloukové. Všude jinde bude zábradlí složeno z přímých úseků. Sloupky budou do opěrné stěny betonovány.

Schodiště

Nové schodiště R1 bude založeno na štěrkovém polštáři tl.150mm. Základem bude ŽB deska tl.100mm a schodiště bude lemováno žb lemem tl. 150mm a výška cca 500mm. Stupně budou tvořeny betonovými stupni BEST – FALDO. Na šířku schodiště 2,0m budou dva kusy vedle sebe. Postup provádění a tmelení spár viz technologický postup výrobce.

Ocelové konstrukce – zábradlí (antikorozní ochrana)

Zábradlí na opěrných stěnách je ocelové o výšce 1000mm nad hlavu opěrné stěny. Sloupky resp madlo jsou z hranatých trubek TR 50x50x4 resp. 50x30x3. Výplň je svařena z pásoviny 8/40 a skládá se hlavně ze svislých prvků ve vzdálenosti max. 80mm. Jednotlivé díly zábradlí budou do stěny kotveny zabetonováním a k sobě budou šroubovány.

Antikorozní ochrana:

OK budou opatřeny žárovým zinkováním.

OK budou opatřeny nátěrovým systémem - RAL 6005  (mechová zelená)

Životnost nátěru vysoká (min.15 let) do vnějšího prostředí C3 na pozinkované konstrukce !!

Barevnost

OK - RAL 6005  (mechová zelená)

GRAVITY STONE – přírodní odstín

BEST – FALDO – přírodní odstín

Bourací práce

V prostoru revitalizovaného parku za Lidovým domem se nachází nyní stávající opěrné stěny a lemující zídky komunikací, které překáží novému řešení parku. Tyto bude nutné vybourat. Většina stávajících opěrných a lemujících zídek je kombinací betonu , kamenného obkladu a zákrytových betonových desek. Jednotlivé kubatury -viz výkres !

- navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky.

| Ocel S235 Beton C25/30 Výztuž B500B |  |
| --- | --- |

- hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

neobsahuje  - návrh je proveden na základě tabulkových podkladů výrobce KB BLOK. Je uvažováno s určitými vlastnostmi zemin, které je nutné na stavbě ověřit geologem.

- návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Nevyskytuje se

- technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby.

Nevyskytuje se

- zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Veškeré venkovní bourací práce budou prováděny standartním způsobem za použití standartních prostředků.

- požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nevyskytuje se

- specifické požadavky na obsah a rozsah prováděcí dokumentace pro provádění stavby , případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Je nutné zpracovat kompletní dílenskou dokumentaci ocelového zábradlí.

2. Sanace stávající opěrné stěny

a) Stávající stav

Opěrná stěna v místě výškového rozdílu mezi chodníky je v současné době značně poškozena vlivem vlhkosti .

b) Návrh sanace

Povrch otryskán pískováním v celé ploše – svislé i vodorovné plochy

Povrch napenetrován hloubkovou penetrací

Výtluky vyspraveny reprofilační maltou pro venkovní povrchy s vysokou odolností proti rozmrazovacím solím. Předpoklad hloubky výtluků 10 – 30mm.

Povrch musí být suchý, zbavený úlomků, prachu a nesmí být zmrzlý. Např. Cemix 151

Povrch napenetrován hloubkovou penetrací  např. Cemix PH

Povrchová úprava  reprofilační jemnou maltou – celoplošná finální stěrka s odolností proti rozmrazovacím solím. Předpoklad tl. 2 -5mm.Např. cemix 151 j

Konečná povrchová úprava hydrofobní penetrací  např. Cemsill S