Veřejná zakázka na stavební práce označená jako:

„Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy, obnova fasády III“

Zadavatel:  Statutární město Karlovy Vary

INFORMACE č.1 ZADAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

18.10.2017

BŘIDLIČNÁ KRYTINA

V technické zprávě architektonicko – stavebního řešení se na str. 20 - 23 v části TPV 1 Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu uvádí informace související s dodávkou a pokládkou břidličné krytiny.

Zadavatel veřejné zakázky doplňuje k výše uvedenému další informace, které mají vliv na výši nabídkové ceny:

- stanovuje se barevnost břidlice: šedočerná (antracitová), použitý odstín podléhá schválení objednatele (orgány ochrany památek)

- pokládání krytiny do obrazců na jednotlivých pokrývaných plochách (dekorativní) se nebude provádět; střecha se pokryje obdobným způsobem jako je stávající krytí

- zhotovitel umožní objednateli bezplatný náhodný odběr vzorků břidličných šablon na staveništi, případně ve skladu v Karlových Varech nebo jejich blízkém okolí z každé dodané palety za účelem provedení jejich kontrolních zkoušek a zajistí účast svého zástupce u těchto odběrů; odběr vzorků umožní zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno provést zkoušky krytiny před její pokládkou na střechu (minimálně 45 dnů před plánovaným zahájením pokládky); pro potřeby zkoušky je nutno odebrat 60 ks kamenů od každého rozměru kamene

- Každá dodaná paleta (případně jiná forma dopravní jednotky) s materiálem bude označena štítkem výrobce nebo dodavatele v českém jazyce (výrobním štítkem), na kterém budou uvedeny základní údaje o dodaném materiálu (označení výrobce nebo dodavatele, lom a země původu kamene, rozměry kamenů, počet kusů na paletě, jakost, hmotnost, případně další údaje)

- Každá dodaná paleta bude opatřena jedinečným číslem (štítkem), podle něhož ji bude možno identifikovat; číslo může být umístěno na výrobním štítku

- Na staveništi nebo ve skladu v Karlových Varech nebo jejich blízkém okolí budou palety s materiálem uskladněny tak, aby bylo možno z každé z nich odebrat náhodným výběrem vzorky kamenů ke zkouškám, a aby bylo možno přečíst číslo palety a údaje z výrobního štítku, případně zhotovitel zajistí na svoje náklady manipulaci s paletami (zdvihací prostředky) tak, aby mohl být proveden náhodný odběr vzorků (z libovolné palety)

- Prohlášení o vlastnostech výrobků bude v českém jazyce a od zhotovitele díla nebo jeho subdodavatele.

FASÁDNÍ NÁTĚR

Uchazeč ve svojí nabídce ocení pro nátěr fasády silikátový nátěr (vápenný nátěr nebude oceňovat).

VENKOVNÍ SANAČNÍ OMÍTKY

Uchazeč ve svojí nabídce ocení venkovní sanační omítky podle specifikace v projektové dokumentaci.

Zpracoval:

Ing. František Kocourek