Příloha č. 10

Technologické postupy při letní údržbě místních komunikací

- Úvod

Letní údržba místních komunikací souvisí se zajišťováním plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a se zajišťováním sjízdnosti a čistoty místních komunikací.

Jedná se o souhrn komplexních harmonogramů pro všechny činnosti čištění města, prováděné každoročně po dobu trvání smlouvy v letním období, tj. od 01.04. do 31.10. K ocenění jsou uvedeny předpokládané objemy plnění, které vycházejí ze stávajícího systému čištění místních komunikací.

Harmonogramy pro jednotlivé položky čištění města zahrnují tyto činnosti:

| 1. | Blokové čištění komunikací a chodníků |
| --- | --- |
| 2. | Parkovací plochy |
| 3. | Úklid pěších zón a veřejných prostranství, čištění chodníků v lázeňském území |
| 4. | Noční mytí komunikací, pěších zón a veřejných prostranství |
| 5. | Strojní metení komunikací |
| 6. | Čištění chodníků, lávek, schodišť, veřejných prostranství |
| 7. | Čištění dešťových vpustí |
| 8. | Sběr listí |

A1)   Blokové čištění komunikací a chodníků

Jedná se o čištění komunikací včetně chodníků a parkovacích ploch, které jsou nedílnou součástí komunikace (parkovací zálivy) na celém území města Karlovy Vary po tzv. blocích, za použití mechanizačních prostředků pro metení nebo mytí, popř. kombinované technologie. Výměry parkovacích zálivů jsou zahrnuty ve výměrách příslušných komunikací. Součástí BČ je rovněž čištění ploch autobusových zastávek umístěných na chodníku nebo okrajích komunikace, úklid mostů, lávek a vyčištění dešťových vpustí dle potřeby a dle požadavků zadavatele. Výměry ploch autobusových zastávek jsou součástí výměr ploch daného úseku chodníku nebo komunikace. Seznam autobusových zastávek je uveden v příloze č. 5 „Seznam místních komunikací dle důležitosti a technologie zimní údržby“ a slouží k upřesnění přehledu dodavatele o provádění úklidu při jednotlivých blokových čištěních.

Po skončení zimního období se odstraňují zdrsňující materiály (inertní posypy) u krajnic komunikací, zvýšené nečistoty u obrubníků, komunikace a chodníky se plošně po základním očištění splachují ručně tlakovou vodou ručně nebo strojně tak, aby nebyly poškozovány povrchy (dlažby) a následně dočišťují. Místo tlakové vody bude prováděno splachování tryskami u povrchů ze zámkové a přírodní dlažby a v okolí nemovitostí, jejichž fasády a vstupy do objektů by mohly být proudem tlakové vody poškozeny. Plochy se dočišťují takovým způsobem, aby byl docílen odpovídající finální stav provedení.

Pro potřeby BČ je nutné vyprázdnění ošetřované komunikace nebo odstavné plochy od parkujících vozidel. Čištění se provádí na komunikacích, kde je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích přenosným dopravním značením zakázáno zastavení vozidel. Dopravní značení je majetkem zadavatele, výroba samolepek na podtabulkách bude v režii zhotovitele. Během týdenního cyklu čištění osadí dodavatel s týdenním předstihem na jednotlivých komunikacích celkem průměrně 140 - 150 přenosných zákazových dopravních značek a vyhotoví seznam vozidel, která na komunikaci parkují v době rozmístění přenosných dopravních značek. Zároveň vyhotoví fotodokumentaci rozmístění dopravního značení z takové vzdálenosti, aby bylo zřejmé, na které komunikaci je značení umístěno. Tato fotodokumentace a seznamy vozidel slouží zadavateli jako podklad pro případné posouzení oprávněnosti odtahu vozidla. Dodavatel zodpovídá po celou dobu rozmístění přenosného dopravního značení za jeho správné umístění a v případě zjištěné manipulace (ať již povětrnostními vlivy či lidským faktorem) průběžně provádí potřebnou nápravu. Přehled komunikací čištěných pravidelným blokovým čištěním s uvedením četností jednotlivých čištění na dané komunikaci je uveden v příloze č. 6.1 zadávací dokumentace.

Začátky blokových čištění, při kterých je nutno vymístit vozidla z prostoru komunikací, se stanovují na 8. hodinu ranní.

Součástí čištění je i nasazení ručních metařů jako doplňující činnosti, především k mechanickému odstraňování nánosů nečistot u styčných hran obrubníků a vozovek.

Celková výměra za sezónu činí 3 931 145 m2 komunikací, chodníků a parkovacích zálivů.

A2)   Parkovací plochy

Provádí se úklid parkovacích ploch, která nejsou součástí místní komunikace. Celkový počet těchto parkovacích ploch za sezonu činí 166 809 m2 v lokalitách dle přílohy č. 6.2 zadávací dokumentace. Úklid se provádí 3x za sezónu (po skončení zimního období, dále 1x v průběhu roku a potřetí před začátkem dalšího zimního období). Pro úklid parkovišť platí obdobný technologický postup jako při provádění blokového čištění komunikací včetně vymístění vozidel před zahájením úklidu a nasazení ručních metařů jako doplňující činnosti (např. odstraňování nánosů nečistot u styčných hran obrubníků a vozovek).

Přehled parkovišť je uveden v příloze č. 6.2 zadávací dokumentace.

A3)   Úklid pěších zón a veřejných prostranství, čištění chodníků v lázeňském území

Jedná se o ruční čištění pěších komunikací (zón) a veřejných prostranství v lázeňském a obchodně správním území města. Součástí úklidu jsou i mosty a lávky. Úklid se provádí 2x denně, u zámkové a kamenné dlažby nesmí být použito tlakové splachování. Na ploše Mlýnské kolonády se nesmí použít pro úklid těžší technika z důvodu ochrany léčivých pramenů a malé nosnosti povrchu komunikace, z mechanizace je povoleno pouze používání chodníkového zametače.

Na pěších zónách T.G. Masaryka, Stará Louka, Lázeňská, Tržiště a Vřídelní je nutné dodržovat níže uvedená ustanovení dopravně – provozního řádu:

- pro pohyb vozidel po pěší zóně slouží výhradně střední pojížděný pás, který je vymezen podélnými vodícími proužky z tmavé kamenné dlažby. Vozidla smí tento pás opustit pouze v nezbytných případech,

- maximální povolená celková hmotnost je stanovena dopravním značením,

- pěší zónu je zakázáno čistit postupem, který by vedl k vymývání či vysávání materiálu ze spár, jako je např. mytí hadicí tlakovou vodou,

- v případě, že dojde k odkapání benzínu, nafty, minerálních olejů a mazadel z pojíždějících nebo stojících vozidel je nutno látku s povrchu dlažby dosucha otřít.

Do úklidu dle přílohy č. 6.3 je rovněž zahrnuto ruční čištění chodníků v lázeňském území dle

přiložené tabulky.

Celková plocha úklidu pěších komunikací (zón) a veřejných prostranství v lázeňském a

obchodně správním území města činí za sezónu 24 084 312 m2 komunikací a chodníků a

3 356 220 m2 chodníků v v lázeňském a obchodně správním území města, dohromady úklid dle

přílohy č. 6.3 činí 27 440 532 m2.

Přehled pěších zón, veřejných prostranství a chodníků je uveden (každý samostatně) v příloze

č. 6.3 zadávací dokumentace.

A4)   Noční mytí komunikací, pěších zón a veřejných prostranství

Noční mytí komunikací se provádí v nočních hodinách převážně v lázeňském a obchodně     správním území města.  Součástí nočního mytí jsou i mosty a lávky. Tyto jsou zahrnuty do celkové plochy nočního mytí. V lokalitách se zvýšenou intenzitou znečištění (ulice I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní, Varšavská) bude před zahájením nočního mytí komunikací provedeno případné odtažení vozidel, nerespektujících přenosné dopravní značení, které bude v pravidelných intervalech v těchto ulicích instalováno. Začátky nočních blokových čištění, při kterých je nutno vymístit vozidla z prostoru komunikací, se stanovují na 20. hodinu večerní.

Mytí bude prováděno splachováním tlakovou vodou, popř. strojním mytím tryskami. U zámkové a kamenné dlažby nebude použita tlaková voda. Dočištění komunikací, zejména u dešťových vpustí, bude provedeno nejpozději druhý den ráno ručně. Četnost nočního mytí je uvedena v příloze č. 6.4, ve vyjmenovaných lokalitách se úklid provádí 27x za sezónu, Varšavská se úklid provádí 13x za sezónu. Celková plocha komunikací a chodníků splachovaných za letní období činí cca 2 395 551 m2.

Přehled komunikací a chodníků nočního mytí je uveden v příloze č. 6.4 zadávací dokumentace.

A5)   Strojní metení komunikací

Strojní metení komunikací samosběrnými vozidly na území města bude prováděno na

vyjmenovaných komunikacích dle tabulek v příloze č. 6.5 zadávací dokumentace, 1x denně, 1x měsíčně a 1x čtvrtletně (2x za letní sezónu), celková délka čištěných komunikací činí cca 2 433 784,5 bm za sezónu.

Komunikace budou meteny dle šířkového uspořádání bez ponechání zřetelných nečistot mezi souvislou obrubou a komunikací (chodníkem). Za vozidlem nesmí zůstávat tzv. hrázka nedometené nebo vysypané části odpadu. Při strojním metení musí být dodržena maximální rychlost metení do 10 km/hod. Součástí strojního metení je rovněž odstraňování nánosů nečistot ve vnitřních i vnějších obloucích okružních křižovatek.

Přehled komunikací denního a měsíčního strojního metení je uveden v příloze č. 6.5 zadávací dokumentace.

A6)   Čištění chodníků, lávek, schodišť, veřejných prostranství

Jedná se o pravidelný, 8 hodinový ruční úklid komunikací IV. kategorie (chodníků), mostů, autobusových zastávek městské hromadné dopravy, schodišť včetně podest, lávek, přilehlých prostranství a dalších zpevněných ploch na celém správním území města v následujících lokalitách: Bohatice, Doubí, Drahovice, Dvory, Karl. Vary, Rybáře, St. Role, Tašovice, Tuhnice, Čankov, Cihelny, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice a Sedlec.

Při úklidu budou uklízeny také případné nečistoty, které se budou vyskytovat na chodníku hned vně za hranou obrubníku (včetně nežádoucí zeleně), cca 30 cm od hrany obrubníku směrem do komunikace, v přiléhající zeleni cca 1 m od zpevněných ploch a odstraňovány nánosy nečistot u styčných hran obrubníků a vozovek. V některých lokalitách je vhodné nasazení chodníkového zametače.

A7)   Čištění dešťových vpustí

Zhotovitel zajistí čištění akumulačního prostoru dešťových vpustí, popř. čištění akumulačního prostoru spojené s proplachem přípojky. V majetku města Karlovy Vary je cca 3 103 dešťových vpustí, jejich revize popř. čištění bude probíhat v převážné většině během provádění blokových čištění, popř.  dle pokynů zadavatele.

A8)   Sběr listí

V případě, že spad listí nebude příliš náhlý, bude listí z povrchu komunikací odstraňováno jízdami samosběrných vozidel při předepsané pracovní rychlosti v režimu strojního metení, na chodnících bude sběr listí prováděn běžnými ručními úklidy s naložením na vozidlo MULTICAR. Podle potřeby může být na základě pokynů zadavatele interval čištění vybraných úseků komunikací zkrácen, popř. bude čištění některých úseků zcela vynecháno. Pokud bude spad listí náhlý a v takové intenzitě, že nebude možné odstranit listí samosběry nebo běžným ručním úklidem, listí bude shrnuto do hromad, ze kterých je odsaje vozidlo se sacím nástavcem. Pro tento případ ocení dodavatel sběr listí v časové sazbě Kč/hod. Tato položka zahrnuje i práci ručních počišťovačů (shrnutí listí lze také provést multikárou s radlicí s gumovým břitem), sání listí, odvoz na skládku a likvidaci odpadu v souladu s příslušnými zákony.

Předpokládá se, že mimo jízd samosběrných vozidel bude proveden sběr listí v objemu 300 hodin práce vozidla se sacím nástavcem.

A9)   Náhradní zimní čištění komunikací, strojní metení

Rozsah strojního metení bude prováděn na základě požadavku zadavatele dle konkrétního znečištění komunikací a klimatických podmínek.

******************************************************************************

Nad rámec výše uvedených prací bude zhotovitel provádět další potřebné práce k odstraňování následků kalamitních stavů, chemických havárií, následků požárů, povodní a dopravních nehod a to na základě výzvy určených pracovníků objednatele, Policie ČR nebo Městské policie Karlovy Vary. V takových případech bude objednávka zadavatelem na tyto provedené práce vystavena dodatečně, popř. po dohodě se zadavatelem budou tyto práce účtovány jako vícepráce.

Zhotovitel zajistí při všech výše uvedených činnostech odvoz a likvidaci vzniklého odpadu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

|  | Podrobná specifikace předmětu zakázky | Číslo přílohy |
| --- | --- | --- |
| A1) | Blokové čištění komunikací a chodníků | příloha č. 6.1 |
| A2) | Parkovací plochy | příloha č. 6.2 |
| A3) | Úklid pěších zón a veřejných prostranství, čištění chodníků v lázeňském území | příloha č. 6.3 |
| A4) | Noční mytí komunikací, pěších zón a veřejných prostranství | příloha č. 6.4 |
| A5) | Strojní metení komunikací | příloha č. 6.5 |
| A6) | Čištění chodníků, lávek, schodišť, veřejných prostranství - ruční úklid | příloha č. 6.6 |
| A7) | Čištění dešťových vpustí |  |
| A8) | Sběr listí |  |
| A9) | Náhradní strojní metení komunikací (v zimním období) |  |