- Architektonické a stavebně technické řešení

  - Účel objektu

Jde o objekt Základní školy jazyků v Karlových Varech v ulici Libušina. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben a příslušných kabinetů v 1.np hlavní budovy, včetně jejich vybavení nábytkem a pomůckami.

Řešenými odbornými učebnami jsou:

- učebna polytechniky ( m.č. 1.20 )

- učebna fyziky a chemie ( m.č. 1.21 )

Vzhledem k malému rozsahu nebude odděleno architektonické a stavebně technické řešení a konstrukční řešení.

Podklady:

- půdorysy objektu 1:200

- vlastní doměření dotčených částí objektu

- vlastní fotodokumentace

- konzultace se zadavatelem

Projekt je zpracován v rozsahu nutném pro realizaci stavby

  - Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Škola disponuje dvěma budovami, které jsou obecně známé jako „hlavní budova“ a „školička“ a jsou od sebe vzdálené asi 100 m.

Hlavní budova školy se nachází v historické budově, která byla vystavěna v roce 1897. Zařízení samotné bylo původně rozděleno na 2 křídla, z nichž jedno sloužilo jako chlapecká a druhé jako dívčí obecná škola se samostatnými vstupy a schodišti. Budova se nachází v památkové zóně a je památkově chráněna.

Jedná se o zděný samostatně stojící čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou. Stropy nad suterénem a nad chodbami v patrech tvoří cihelné klenby do ocelových nosníků, ostatní stropy v patrech jsou dřevěné trámové. Nebylo možné provést sondy, proto se u skladeb stropních konstrukcí jedná pouze o předpoklad. Příčky jsou zděné doplněné SDK konstrukcemi.

V současnosti žáci 1. a 2. tříd sídlí ve „školičce“. Žáci od 3. ročníku sídlí v hlavní budově, kde je umístěna také ředitelna a sekretariát školy. V této budově je 14 kmenových tříd, odborné učebny, výtvarný ateliér, 2 tělocvičny. Školní jídelna a kuchyň se nachází v pravém křídle suterénu hlavní budovy. V levém křídle suterénu se nachází šatny žáků.

Budova prošla generálními opravami v 50. a 80. letech a v roce 2004 prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vyměněna všechna okna, dveře a nově byla zhotovena fasáda.

Škola již má vyřešen bezbariérový přístup jak do objektu, tak i do jednotlivých pater.  Vodorovný pohyb po patře mezi učebnami je řešen bez rozdílu výšek, příp. s rozdílem do výšky max. 20 mm (prahy). V rámci úprav odborných učeben bude pouze zvětšen dveřní otvor a upraven a vybaven vnitřní prostor v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.

  - Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Obestavěný prostor se nemění

- Zastavěná plocha se nemění

- Kapacita objektu se nemění

- Prostorové požadavky

- Učebna polytechniky	15 žáků + 1 učitel

Podlahová plocha je 62,48/15 = 4,17m2/1žáka.

- Učebna chemie + fyziky         	30 žáků + 1 učitel

Podlahová plocha je 81,13/30 = 2,7m2/1žáka.

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. 	jsou splněny.

- Orientace ke světovým stranám, oslunění a denní i umělé osvětlení upravovaných učeben   zůstává dle stávajícího řešení. Navrhovanými úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

  - Konstrukční a stavebně technické řešení

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Stávající stav:

Prostory odborných učeben nevyhovují současným nárokům na výuku. Nášlapné vrstvy podlah z PVC jsou opotřebené, nerovná uvolněná a vrzající dřevěná podlaha, omyvatelné emailové nátěry soklů stěn nevyhovují z estetického hlediska.

Vnitřní vybavení a mobiliář učeben i kabinetů je technicky zastaralý a nedostatečný.

Navržená řešení:

Rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben a příslušných kabinetů spočívá v úpravách povrchů podlah stěn a stropů, vybavení nábytkem a pomůckami, osazení a přípojení nových zařizovacích předmětů, zhotovení zvukoizolačních předstěn ze SDK příček, rozšíření vstupních dveří do učeben a propojení kabinetů fyziky a chemie novým dveřním otvorem.

Přípravné práce:

- Vyklizení dotčených prostor. Demontáž stávajícího vybavení učeben. Způsob uskladnění, příp. likvidace konzultovat s uživatelem objektu.

- Příprava staveniště a oplocení.

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání. Jejich dočasné vypuštění, odpojení a demontáž.

- Demontáž el. vypínačů, osvětlení, otopných těles apod. umístěných na upravovaných stěnách.

- Veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození.

- Výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění.

- Provozovatel objektu bude upozorněn na probíhající práce, bezpečnostní opatření, hlučnost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do realizovaných úprav.

Bourání a podchycování

Obecné zásady:

- Před započetím bourání budou v příslušných prostorech demontovány všechny stávající zařizovací předměty a veškeré vnitřní vybavení místností. Budou uzavřeny přívody všech médií.

- Bourací práce možno zahájit až po ověření tloušťky příček resp. stěn a ověření, že stěny (příčky) odstraňované bez náhrady nenesou např. část stropní konstrukce

- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí.

- Jakékoli hromadění materiálu na jednotlivých podlažích je nepřípustné. Veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován ze staveniště.

- Pro zajištění otvorů budou v nadpraží použity ocelové válcované profily zasekané do zdiva. Nosníky budou uloženy na podbetonování C20/25 min. výšky 50mm a aktivovány doklínováním k nadpraží, následně omítnuty cementovou omítkou na rabicové pletivo.

- V případě bourání stávajících dveřních zárubní je nutné vybourání nadpraží až k nosnému překladu případně zajištění nadpraží ocelovými úhelníky.

- Ostění bouraných otvorů upraveno cementovou omítkou tl. 20mm na rabicové pletivo kotvené do zdiva. Tato úprava je dotažena min. 300mm od ostění.

- Svislé ztužení pilířů ocelovými úhelníky provedeno přiložením do cementové malty. Vodorovné předpětí zajištěno přivařením k úhelníku na 1 straně a po nahřátí pásové oceli přivařením na opačné straně – netýká se této stavby.

- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávajících podlah

- Technologické prostupy budou provedeny v maximální míře stávajícími otvory, případně nové vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.

- Bourané otvory nesmí narušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropních panelů!

- Stropní konstrukce nad 1.PP a nad chodbovým traktem v 1.NP jsou předpokládány klenbové z cihel do ocelových nosníků

- Stropní konstrukce nad učebnami v 1.NP jsou předpokládány dřevěné trámové

- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav!

- Nové dozdívání otvorů a přizdívání pilířů bude provázáno se stávajícím zdivem a v místě přechodu opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany.

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Bourací práce:

- Demolice stávajících konstrukcí v rozsahu podle bouracích výkresů.

- Stávající svislé konstrukce předpokládány z plných cihel na MVC, dělící konstrukce zděné popř. ze SDK desek

- Podchycování nadpraží ocelovými nosníky

- Demontáž vyznačených vnitřních dveří včetně zárubní

- Demontáž stínících a zatemňovacích rolet

- Demontáž otopných těles (uložení pro zpětnou montáž)

- Odstranění výškového stupínku pod katedrou v učebně fyziky a chemie

- Rozsah vybourání podlah vyznačen v půdoryse

- Odstranění všech obkladů stěn + otlučení omítky

- Odstranění nátěrů stěn

- Technologické prostupy a drážky vybourány podle projektů jednotlivých profesí včetně případného nutného zajištění nadpraží

- Prověřit stav ponechaného stávajícího zásypu v 1. NP

- Prověřit stav ponechané stávající hrubé podlahy a dřevěné stropní konstrukce ve 3.NP

- Během rekonstrukce může být objevena degradace dřeva (obzvláště ve známých, rizikových oblastech) a pak je nutné přistoupit k výměně prken popř. i poškozených zhlaví a k posílení prvků (předpoklad cca 20%)

Svislé nosné konstrukce

- Stávající zdivo předpokládáno z cihel plných na MVC

Vodorovné nosné konstrukce

- Stávající stropní konstrukce v 1.NP cihelná klenba do ocelových nosníků ve 3. NP dřevěný trámový strop, zásahy popsány v bourání

- Ocelové nosníky pro nadpraží v bouraných otvorech viz bourání.

Vertikální komunikace

- Výškový stupeň v učebně chemie a fyziky, dřevěná konstrukce viz truhlářské konstrukce

Dělící konstrukce

- Stávající příčky zděné, doplněné příčkami ze SDK desek

- Nová příčka a zvukoizolační předstěna v 1.NP ze SDK desek, dvojitě opláštěná, s vloženou akustickou izolací dle katalogu výrobce

- V místech příp. zavěšení zařizovacích předmětů či zavěšeného nábytku systémové zesílení nosné konstrukce SDK příčky

Výplně otvorů

Okna:

- Stávající okna plastová

Vnitřní dveře:

- Dřevěné do kovových zárubní, hladké

- Dřevěné posuvné + stavební pouzdro pro dveře dvoukřídlé do SDK příčky

- Dveře do učeben s protihlukovými a protipožárními parametry

- Protipožární parametry dle stávajících

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky. Rozměry všech výplní před výrobou nutné ověřit na stavbě!

Podlahy

- Skladby podlah specifikovány ve skladbách.

- Po obvodu podlahy vložen pásek z minerální vlny tl. 20mm.

- V 1.NP původní dřevěné desky suché podlahy a záklop nahrazen vrstvou litého lehčeného betonu (např. Liaporbeton) na stávající zásyp (předpoklad)

- Pod nášlapnou vrstvu z přírodního linolea podlaha přestěrkována v tloušťce min. 2mm (dle požadavku výrobce podlahové krytiny)

- Ve 3.NP původní dřevěné desky suché podlahy nahrazeny čistou podlahou z OSB desek P+D na stávající hrubou podlahu z prken (předpoklad)

- Suchá podlaha z OSB desek chráněna hydroizolační stěrkou + v napojení na stěnu do nátěru vložena výztužná páska

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech)

- Při provádění podlah nutno dodržet veškeré pokyny a doporučení dané výrobcem

Úpravy povrchů

Interiér

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech

- Začištění povrchů po vybouraných konstrukcích a po provedení rozvodů TZB (stěny cca 10%, stropy cca 10% plochy).

- Oprava 20% vnitřních omítek stěn a 20% omítek stropů

- Nový štuk proveden na cca 50% ploch stěn

- Nášlapné vrstvy podlah specifikovány na půdorysech

- Učebny – navržena krytina z odolného přírodního linolea pro vysokou zátěž (např. Marmoleum), krytina musí vyhovět hygienickým a bezpečnostním požadavkům, tzn krytina by měla být matná a světlá, se zvýšenou odolností proti oděru, otlaku a trhání a musí splňovat požadavky na protiskluznost

- Třída odolnosti 33/34, reakce na oheň min. Cfl-s1, protiskluznost R9, odstíny viz Koncepce barevného řešení interiéru popř. vybrány investorem

- Na soklu systémová fabionová lišta pro vytažení podlahové krytiny na stěny, na hraně pódia bezpečnostní schodišťový profil

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505 souč. smykového tření μ > = 0,5 (protiskluzné vlastnosti musí být zachovány i za mokra) viz poznámka 6

- V napojení různých nášlapných vrstev přechodové nerezové lišty popř. práh max. výšky 20mm (pohyb imobilních)

- Nové obklady - vyrovnání podkladu VC omítkou 20mm, keramický obklad do tmelu, ukončovací a přechodové plastové lišty, navržen keramický obklad 150x150mm, glazované keramické obkládačky s lesklým povrchem 150x150mm (např. RAKO - Object - COLOR ONE)

- Vnější i vnitřní rohy keramických obkladů + přechod obklad - omítka opatřeny plastovou rohovou lištou

- Mimo nově upravované místnosti provedeny úpravy povrchů i v chodbách a kabinetech na dozděných částech a kolem nových zárubní, finální úpravy dle stávajících, odstíny dle stávajících

Izolace

Hydroizolace

- Části stěn v místech s možností namáhání ostřikem budou pod obkladem opatřeny nátěrovou hydroizolací (plochy kolem umyvadel, dřezů ap.)

- V učebně na suché dřevěné podlaze stěrková hydroizolace, vytažená min. 200mm na stěnu. V napojení podlahy na svislou stěnu vložena výztužná páska

Tepelné

- Nejsou

Akustické

- Stávající zásyp v podlaze

- Po obvodě všech místností akustická kročejová izolace tl. 20mm

- SDK příčka a předstěna, dvojitě opláštěná, s vloženou akustickou izolací tl. 80mm

Protipožární

- Nevyskytují se

Nátěry

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem

- Zakryté dřevěné konstrukce opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným činitelům včetně napouštědla (např. Bochemit QB)

- omývatelný otěruvzdorný nátěr po obvodu místností

- nátěr dveří omývatelným krycím lakem

- základní nátěr + vrchní barevný nátěr všech zárubní v upravovaných místnostech

- barva stávajících i nových zárubní musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

- opravné nátěry otopných těles nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 20 let) do vnitřního prostředí C3, odstín bílý

- veškeré nátěry budou prováděny v technologiích předepsaných výrobcem

Truhlářské konstrukce

- Výroba a montáž pracovní linky a vestavného nábytku

- Pódium výšky 180mm v učebně chemie – dřevěné hranoly 50/100, latě 50/50 á 300mm +1x OSB desky tl. 15mm (pevně kotvené) + kročejová izolace + 1xOSB  desky tl.15mm + nášlapná vrstva z odolného linolea + olištování; celkem 1,2 m3 dřeva (včetně 10% rezerva), pozink. kotevní prvek s otvory (3ks / hranol) + chem. kotva M12 (do podlahy), řezivo jehličnaté, jakostní třídy SI, min. třída pevnosti C16  - řezivo hoblované, broušené

Ostatní konstrukce

- předstěna ze SDK desek na kovové konstrukci, jednostranné dvojité opláštění

- na stropě učebny polytechniky připraveny závěsné háky pro osazení elektro kostek, háky  včetně kotevních desek + 4ks kotev do dřevěných trámů (nosná konstrukce stropu)

Vybavení

- zpětná montáž otopných těles vč. souvisejících prací (vypuštění, napuštění, propláchnutí, odvzdušnění ap.)

- zpětná montáž stávajícíhoh hasícího přístroje v kabinetu chemie

- vybavení nábytkem podle určení prostoru viz. Soupis prací a dodávek

- vybavení učebními pomůckami podle účelu místnosti viz. Soupis prací a dodávek

- do učebny polytechniky robotická stavebnice LEGO EV3 (5 kusů stavenbnic), základní stavebnice MARKUR  (15 kusů stavebnic)

- zastínění oken s ručním ovládáním, roletové, vyztužená textilní plocha, ovládání řetízkem, 8ks v 1. NP + 3ks ve 3.NP, celkem 11ks

- v učebnách zatemnění oken s ručním ovládáním, roletové, vyztužená textilní plocha, která musí zajistit úplné zatemnění, ruční ovládání řetízkem, 7ks v 1.NP+ 3ks ve 3.NP, celkem 10ks

- provedení obou typů rolet dle stávajících, rozměry dle stávajících cca 1650x2700mm, před zadáním do výroby je nutné rozměry ověřit přímo na stavbě!

Koncepce barevného řešení interiéru

- Podlaha – přírodní linoleum

učebna polytechniky v 1.np včetně kabinetu – plocha světlá šedá + sokl šedá (např. Forbo Marmoleum Marbled odstíny dove grey + eiger)

učebna fyziky a chemie v 1.np a učebna ve 3.np – plocha světlá modrošedá + lemování se soklem modrá (např. Forbo Marmoleum Marbled odstíny dove blue + fresco blue)

- Stěny - omývatelný nátěr sametový matný do výšky 2m bílý, nátěr nad 2m bílý

- Strop – bílý

- Keramický obklad – světle šedý

- Dveře – křídlo bílé + zárubeň (dle stávající) tmavě hnědá

- Vybavení – dekor buk

e) Stavební fyzika

Tepelně technické vlastnosti

- Stávající

Požadavky na akustické vlastnosti:

Pro posouzení akustických vlastností upravovaných prostor jsou určující požadavky ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Protože je zjevné, že stávající konstrukce požadavky této ČSN nesplňují, jsou nové doplňující konstrukce navrženy tak, aby netvořily další zeslabující článek.

- Dveře do učeben jsou navrženy s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB.

- Stěny nik opatřeny SDK předstěnou dvojitě opláštěnou s vloženou akustickou izolací tl. 80mm

- Kročejová izolace zajištěna plovoucími podlahami na akustickém podsypu a důsledným oddělením podlah od obvodových konstrukcí.

- Prostorové akustické vlastnosti upravovaných učeben jsou dle vedení školy vyhovující a není třeba navrhovat další opatření

Denní osvětlení

- Stávající

- Úpravami nedojde ke zhoršení parametrů denního osvětlení oproti dnešnímu stavu.

f) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem

Požadavky na zpracování výrobní dokumentace:

- pracovní linky

- nábytek

- dřevěné pódium v učebně chemie

Zhotovitel stavby  vypracuje technologický postup prací včetně kontrol.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby.

Prostorové požadavky vyhlášky 410/2005 jsou splněny.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - bezbariérový vstup do učeben a zajištění pracoviště v každé učebně.

Seznam norem:

- Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky

- Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Vyhláška č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Ostatní platné zákony, vyhlášky, normy a technické předpisy týkající se navrhovaných úprav

- U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby, tato bude zhotovitelem stavby provedena v rozsahu nezbytném pro zhotovení stavby, minimálně však pro výplně otvorů, položení střešního pláště, zámečnické konstrukce, truhlářské konstrukce a dokončovací práce (nášlapné vrstvy, obklady, dlažby atd.).  Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Technická zpráva má pouze doplňující charakter a nejsou v ní opakovány technické informace uvedené na výkresech.

Všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétní názvy výrobků, jsou uvedeny pouze jako příklad min. tech. standardu. Po schválení projektantem je možné je nahradit srovnatelnými výrobky od jiných výrobců.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- Prostupy požárními konstrukcemi budou těsněny typovými požárními ucpávkami (např. Intumex nebo Hilti)

Poznámka 6:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.5

- pro bezbariérové stavby a osoby se sníženou schopností pohybu souč.tření μ=0.5

- podesty schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.5

- okraje schodů s protiskluznou úpravou souč.tření μ=0.6

- povrchy šikmých ramp s protiskluznou úpravou a souč. tření μ=0.5 + tgα ( α - úhel sklonu rampy)

- šatny, chodby pro chůzi na boso – úhel skluzu > 12°, označení A

- veřejné sprchy – úhel skluzu > 18°, označení B

- startovací bloky, schody do vody, šikmé okraje bazénů – úhel skluzu > 24°, označení C